# ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

“Proyecto de reingeniería del proceso productivo de una planta de alimentos balanceados”

# TESIS DE GRADO

# Previo a la obtención del Título de:

# INGENIERO INDUSTRIAL

# Presentada por:

Andrés Miguel Tapia España

# GUAYAQUIL  -  ECUADOR

AÑO: 2008

# AGRADECIMIENTO

A Jehová Dios, por la vida y la salud.

A mi familia y amigos, por su apoyo incondicional.

A mis profesores que contribuyeron a mi formación académica.

Al Ing. Marcelo Sola y a todos quienes contribuyeron en el desarrollo de esta tesis de grado.

# DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a mi familia, a mi novia María Luisa, amigos y  profesores que ayudaron a la formación de la persona que soy.

# TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

__________________________

Ing. Jorge Abad M.

SUBDECANO DE LA FIMCP

VOCAL-PRESIDENTE

___________________________

# Ing. Marcelo Sola Z.

DIRECTOR DE TESIS

__________________________

Ing. Priscila Castillo S.

VOCAL

# DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponde exclusivamente;  y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

…………………………………………..

# Andrés Miguel Tapia España

# RESUMEN

La compañía BALANFEED(1) en la que se desarrollará el estudio lleva más de 30 años en la industria de alimentos balanceados del país y se ha constituido como una de las empresas líderes en éste mercado. Sin embargo en la actualidad, los procesos productivos de la compañía están desactualizados con respecto a la tecnología vigente, lo cual está afectando su competitividad frente a otras empresas que poseen bajos costos de producción y una mejor calidad de sus productos. Además, la capacidad instalada de producción ya no es suficiente para suplir el rápido crecimiento de las ventas que ha tenido en estos últimos años.

Ante esta situación, los administradores de la compañía han propuesto a los accionistas como una alternativa realizar una reingeniería del proceso productivo de la planta de alimentos balanceados.

______________________________

(1) El nombre de la compañía ha sido cambiado para mantener la confidencialidad de la misma.

El presente trabajo tiene como objeto realizar “el estudio de prefactibilidad del proyecto de reingeniería del proceso productivo de la planta de alimentos balanceados de la compañía BALANFEED”, a fin de mejorar la competitividad de la empresa mediante la adquisición de maquinarias y equipos de última tecnología para incrementar su capacidad instalada y responder al incremento de la demanda futura, mejorar la calidad de los productos y reducir los costos operativos.

Para la realización del estudio se hizo un análisis del mercado para estimar las ventas futuras y determinar las necesidades de capacidad de producción. También se analizó del proceso productivo actual para determinar aquellos procesos que requieran mejorarse y poder realizar el diseño de un nuevo proceso productivo que satisfaga los objetivos planteados. Finalmente se hizo evaluación financiera para determinar la viabilidad del proyecto.

Con el proyecto de reingeniería se espera tener un rendimiento superior al 15% y un plazo de recuperación de la inversión de menos de 6 años para aceptar la ejecución del mismo.

# ÍNDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN		   VI

ÍNDICE GENERAL		 VIII

ABREVIATURAS		   XI

INDICE DE FIGURAS		  XII

INDICE DE TABLAS		XIV

INTRODUCCIÓN	     1

CAPÍTULO 1

- ANTECEDENTES	      2

  - Objetivos	      3

  - Alcance	      4

  - Metodología y estructura de la tesis	      4

CAPÍTULO 2

- ANÁLISIS DEL MERCADO	      8

  - Análisis del mercado local de alimentos balanceados	      8

  - Análisis de las ventas históricas	    13

  - Proyecciones de ventas futuras	    18

  - Conclusiones	    23

CAPÍTULO 3

- ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO ACTUAL	    25

  - Análisis de costos		 25

  - Descripción del proceso productivo actual		 27

  - Diagramación del proceso productivo actual	    48

  - Análisis de operaciones	    51

  - Conclusiones	    56

CAPÍTULO 4

- DISEÑO DEL NUEVO PROCESO PRODUCTIVO	    57

  - Determinación de necesidades de capacidad	    57

  - Determinación de requerimientos técnicos	    65

  - Diagramación del nuevo proceso productivo		 101

  - Análisis de valor del nuevo proceso productivo	  103

  - Conclusiones	  104

CAPÍTULO 5

- EVALUACIÓN FINANCIERA	  106

  - Estimación de ingresos	  106

  - Estimación de egresos	  109

  - Determinación de estados de resultados esperados	  117

  - Estimación de flujos de efectivo incrementales	  119

  - Determinación de la viabilidad del proyecto	  120

  - Conclusiones	  125

CAPÍTULO 6

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	  126

  - Conclusiones	  126

  - Recomendaciones	  128

APÉNDICES

# BIBLIOGRAFÍA

# ABREVIATURAS

ºC	Grados centígrados

gal	Galones

h	Horas

Kg	Kilogramos

m 	Metros

m2	Metros cuadrados

m3	Metros cúbicos

min	Minutos

mm	Milímetros

pulg	Pulgadas

pulg2	Pulgadas cuadradas

PSI	Libra por pulgada cuadrada (pound per square inch)

seg	Segundos

TM	Toneladas métricas

rpm	Revoluciones por minuto

# INDICE DE FIGURAS

|  |  | Pág. |
| --- | --- | --- |
| Figura 1.1 Figura 2.1 | Estructura de la Tesis………………………………………… Destino de la producción industrial de alimento balanceado por tipo de animal (2005)……………….......... | 7 9 |
| Figura 2.2 | Demanda estimada (TM) de maíz duro y pasta de soya (2001-2007)……………………………………………………. | 11 |
| Figura 2.3 | Distribución de ventas de alimento balanceado por tipo de animal (2007)…………………………………………………… | 13 |
| Figura 2.4 | Ventas de alimento balanceado por textura (2007)……………………………………………………………. | 14 |
| Figura 2.5 | Ventas anuales(TM) de alimento balanceado por tipo de animal (2001-2007) …………………………………………… | 15 |
| Figura 2.6 | Ventas mensuales de alimento balanceado por tipo de animal (2007) ………………………………………………….. | 17 |
| Figura 2.7 | Ecuación de regresión lineal para las proyecciones de ventas de alimento para aves………………………………… | 19 |
| Figura 3.1 | Cadena de valor de Balanfeed………………………………. | 27 |
| Figura 3.2 | Distribución del consumo de ingredientes en el 2007…….. | 29 |
| Figura 3.3 | Molino de martillos para molienda…………………………… | 31 |
| Figura 3.4 | Áreas de dosificación de ingredientes ……………............... | 33 |
| Figura 3.5 | Mezcladoras verticales………………………………………… | 34 |
| Figura 3.6 | Barredor…………………………………………………………. | 34 |
| Figura 3.7 | Molino de martillos para pulverizado………………………… | 35 |
| Figura 3.8 | Sistema de dosificación de líquidos (Línea 1)……………… | 36 |
| Figura 3.9 | Área de premezclas de micro ingredientes…………………. | 37 |
| Figura 3.10 | Mezcladora horizontal…………………………………………. | 38 |
| Figura 3.11 | Preacondicionador y peletizadora……………………………. | 39 |

| Figura 3.12 | Alimentos en polvo y pelet…………………………………..... | 40 |
| --- | --- | --- |
| Figura 3.13 | Post acondicionador…………………………………………….. | 41 |
| Figura 3.14 | Enfriador de contraflujo…………………………………………. | 42 |
| Figura 3.15 | Enfriador horizontal ….…………………………………………. | 43 |
| Figura 3.16 | Depurador de olores…………………………………………..... | 43 |
| Figura 3.17 | Desmoronador…………………………………………………… | 44 |
| Figura 3.18 | Zaranda…………………………………………………………… | 44 |
| Figura 3.19 | Homogenizador…………………………………………………. | 45 |
| Figura 3.20 | Equipos de empaque…………………………………………… | 46 |
| Figura 3.21 | Elevador de cangilones………………………………………… | 46 |
| Figura 3.22 | Transportador de tornillos sin fin………………………………. | 47 |
| Figura 3.23 | Distribuidores……………………………………………………. | 47 |
| Figura 3.24 | Elementos de análisis de operaciones……………………….. | 51 |
| Figura 4.1 | Esquema de ubicación de los equipos de alimentación y filtrado de macro ingredientes…………………………………. | 66 |
| Figura 4.2 | Transportador de arrastre………………………………………. | 67 |
| Figura 4.3 | Aparato vibro-extractor………………………………………..... | 71 |
| Figura 4.4 | Esquema del sistema de dosificación de macro ingredientes……………………………………………………… | 71 |
| Figura 4.5 | Tolva mezcladora……………………………………………… | 74 |
| Figura 4.6 | Nuevo molino de martillos…………………………………….. | 75 |
| Figura 4.7 | Filtro de mangas……………………………………………….. | 77 |
| Figura 4.8 | Molino pulverizador……………………………………………. | 79 |
| Figura 4.9 | Esquema de los equipos de pulverización…………………. | 79 |
| Figura 4.10 | Esquema del sistema de dosificación de líquidos…………. | 81 |
| Figura 4.11 | Sistema de dosificación de micro ingredientes…………….. | 82 |
| Figura 4.12 | Esquema del sistema de dosificación y transporte de micro ingredientes…………………………………………….............. | 85 |
| Figura 4.13 | Nueva mezcladora horizontal………………….……………..... | 86 |
| Figura 4.14 | Esquema de los equipos de mezclado……………………….. | 87 |
| Figura 4.15 | Nueva peletizadora (Línea 2) ………………………………..... | 89 |
| Figura 4.16 | Dado de la peletizadora………………….……………………... | 90 |
| Figura 4.17 | Esquema de los equipos de peletizado……………………..... | 91 |
| Figura 4.18 | Nuevo post acondicionador (Línea 2) ………………………… | 92 |
| Figura 4.19 | Nuevo enfriador de contraflujo (Línea 1) …………………….. | 94 |
| Figura 4.20 | Nuevo desmoronador………………….………………………... | 95 |
| Figura 4.21 | Esquema de los equipos de post acondicionado, enfriado y granulado………………….……………………………………… | 96 |
| Figura 422 | Esquema de los equipos de zarandeo y almacenamiento de producto terminado………………….………………………….. | 97 |
| Figura 4.23 | Nuevo homogenizador………………….………………………. | 98 |
| Figura 4.24 | Esquema de los equipos de empaque………………………... | 99 |
| Figura 4.25 | Sistema de control………………….…………………………… | 100 |
| Figura 4.26 | Reportes del sistema de control……………………………….. | 101 |
| Figura 5.1 | Previsiones de la inflación 2008……………………………….. | 107 |

# INDICE DE TABLAS

Pág.

| Tabla 1 | Producción total por especies……………………….............. | 10 |
| --- | --- | --- |
| Tabla 2 | Producción de balanceados en el Ecuador (1999-2005……. | 10 |
| Tabla 3 | Distribución de ventas por tipo de textura (2007)……………. | 14 |
| Tabla 4 | Ventas anuales (TM) de alimento balanceado por tipo de animal (2001-2007)…………………………………….......... | 15 |
| Tabla 5 | Ventas mensuales (TM) de alimento balanceado por tipo de animal (2007) ……………………………………………... | 16 |
| Tabla 6 | Ventas esperadas (TM) para el año 2008…………………. | 18 |
| Tabla 7 | Ecuaciones de regresión lineal para las proyecciones de ventas de balanceado por tipo de animal………………….. | 20 |
| Tabla 8 | Ventas proyectadas (TM) para el período 2009-2013…… | 21 |
| Tabla 9 | Ventas proyectadas (TM) para el período 2014-2018…… | 21 |
| Tabla 10 | Ventas proyectadas para los meses del año 2018……….. | 22 |
| Tabla 11 | Demanda de balanceados por tipo de textura (2018) | 23 |
| Tabla 12 | Costos de ventas porcentuales…………………………….. | 26 |
| Tabla 13 | Consumo (TM) de ingredientes en el 2007………………... | 28 |
| Tabla 14 | Capacidad de producción del proceso de molienda……… | 32 |
| Tabla 15 | Capacidad de producción del proceso de peletizado.……. | 40 |
| Tabla 16 | Símbolos estándares para diagramas de proceso…………... | 49 |
| Tabla 17 | Análisis de valor de las actuales líneas 1 y 2………………… | 50 |
| Tabla 18 | Lista de comprobación del análisis de operaciones | 52 |
| Tabla 19 | Capacidad real de producción actual…………………………. | 59 |
| Tabla 20 | Distribución de demanda de alimento balanceado por tipo de textura y línea de producción (2018) …………………….. | 61 |
| Tabla 21 | Determinación de funciones de capacidades reales………... | 62 |
| Tabla 22 | Determinación de funciones de capacidades reales ponderadas………………………………………………………. | 63 |
| Tabla 23 | Determinación de capacidades teóricas futuras……………... | 64 |
| Tabla 24 | Macro ingredientes a dosificarse por línea de producción…. | 70 |

| Tabla 25 | Inclinaciones de tuberías recomendadas…………………. | 72 |
| --- | --- | --- |
| Tabla 26 | Rangos de dosificación de líquidos………………………… | 80 |
| Tabla 27 | Modelos de preacondicionadotes…………………………... | 88 |
| Tabla 28 | Especificaciones de los dados……………………………… | 90 |
| Tabla 29 | Distribución de las tolvas de producto terminado…………. | 97 |
| Tabla 30 | Análisis de valor del nuevo proceso productivo………….. | 103 |
| Tabla 31 | Comparación entre las actividades del actual y del nuevo proceso productivo ………………………………………….. | 104 |
| Tabla 32 | Precios de los alimentos balanceados en el año 2007…... | 107 |
| Tabla 33 | Ingresos por ventas (US$) para el período 2009-2013…... | 108 |
| Tabla 34 | Ingresos por ventas (US$) para el período 2014-2018…... | 108 |
| Tabla 35 | Costos de inversión del proyecto…………………………… | 109 |
| Tabla 36 | Costos unitarios (US$/TM) de materias primas obtenidos en el año 2007………………………………………………… | 110 |
| Tabla 37 | Costos de materias primas (2009-2013)…………………. | 111 |
| Tabla 38 | Costos de materias primas (2014-2018)…………………. | 112 |
| Tabla 39 | Costos operativos variables y fijos obtenidos en el año 2007……………………………………………………………. | 113 |
| Tabla 40 | Impacto total del incremento del sueldo básico unificado en el año 2008………………………………………………… | 113 |
| Tabla 41 | Costos operativos durante el período 2009-2013 ………... | 115 |
| Tabla 42 | Costos operativos durante el período 2014-2018 ………... | 115 |
| Tabla 43 | Gastos (US$) para el período 2009-2013…………………. | 116 |
| Tabla 44 | Gastos (US$) para el período 2014-2018…………………. | 116 |
| Tabla 45 | Estado de resultados para el año 2008……………………. | 117 |
| Tabla 46 | Estado de resultados para el período 2009-2013………… | 118 |
| Tabla 47 | Estado de resultados para el período 2014-2018………… | 118 |
| Tabla 48 | Flujos de efectivos incrementales (2009-2013)…………… | 119 |
| Tabla 49 | Flujos de efectivos incrementales (2014-2018)…………… | 119 |
| Tabla 50 | Cálculo del tiempo de recuperación descontado…………. | 123 |
| Tabla 51 | Índices financieros por escenario…………………………… | 124 |

# INTRODUCCIÓN

En el Ecuador existen muchas compañías dedicadas a la producción y comercialización de alimentos balanceados que necesitan estar constantemente mejorando sus procesos productivos para ser competitivos y mantener la continuidad de sus negocios. Una de estas compañías es BALANFEED, que se ha constituido en el transcurso del tiempo como una de las compañías líderes en la industria de los alimentos balanceados. Sin embargo, en la actualidad está teniendo problemas de competitividad.

Una herramienta administrativa que ha sido aplicada con mucho éxito en los últimos tiempos para mejorar la competitividad de una compañía es la Reingeniería, desarrollada por Hammer y Champy, quienes la definieron como “la revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y componentes de rendimiento, tales como calidad, costos, servicio y rapidez de entrega”. En otras palabras, Reingeniería es empezar de nuevo, pero sin ignorar por completo los procesos existentes para la creación de los nuevos porque se puede perder la experiencia acumulada y conocimientos adquiridos por errores y aciertos del pasado.

# CAPITULO 1

- ANTECEDENTES

La compañía BALANFEED,  fue constituida en el año de 1975 y se ha dedicado en el transcurso del tiempo a la producción y comercialización de alimentos balanceados para la avicultura, acuicultura, porcicultura, ganadería y otras especies animales.

La compañía en sus inicios se instaló en la ciudad de Guayaquil, lugar donde aún se encuentra su planta de producción, oficinas, centro de servicio técnico y de apoyo para los diferentes sectores del país dedicados a la producción de animales.

Durante los últimos 33 años, BALANFEED se ha constituido en una de las compañías líderes en el mercado de alimentos balanceados. Sin embargo, en la actualidad la compañía cuenta con maquinarias y equipos que ya cumplieron con su vida útil, así como ciertos procesos que son ineficientes con respecto a la tecnología vigente, lo cual está afectando su competitividad con respecto a otras empresas que tienen bajos costos y una mejor calidad de sus productos. Además, la capacidad instalada de producción ya no es suficiente para suplir el rápido crecimiento de las ventas que ha tenido en estos últimos años. Por lo tanto, el proceso de producción de la planta de BALANFEED no es el adecuado, lo que indica la necesidad de realizar una reingeniería del proceso productivo, cuyo estudio es aceptado por la alta gerencia y mandos medios.

  - Objetivos

El objetivo primordial de la presente tesis de grado es realizar el estudio de prefactibilidad del proyecto de reingeniería del proceso productivo de la planta procesadora de alimentos balanceados de la compañía BALANFEED, con el fin de mejorar su competitividad. Para lograrlo se deben alcanzar los siguientes objetivos específicos:

- Analizar el mercado de alimentos balanceados para estimar las ventas futuras.

- Analizar el proceso productivo actual para determinar los procesos a mejorarse.

- Determinar las necesidades de capacidad de la planta para satisfacer la demanda futura de alimentos balanceados.

- Realizar el diseño del nuevo proceso productivo de la planta procesadora de alimentos balanceados.

- Realizar una evaluación financiera del proyecto.

  - Alcance

La tesis de grado tendrá algunas limitaciones por razones de tiempo y de toma de decisiones, por lo que principalmente se proporcionará el diseño del nuevo proceso de producción y se evaluarán los resultados esperados, pero no se implementará el nuevo proceso debido a que esta decisión depende de los accionistas, quienes esperan tener un rendimiento de su inversión superior al 15% y un plazo de recuperación de la inversión menor a 6 años para aceptar la ejecución del proyecto.

  - Metodología y estructura de la tesis

Para la consecución y estructuramiento de la tesis se ha seguido el esquema básico del método científico tradicional a partir del análisis detallado del problema en cuestión y de la aplicación de varias herramientas de ingeniería industrial hasta la determinación y evaluación de la solución al problema, para lo cual fue necesario realizar lo siguiente:

- Recopilación de toda la información necesaria para la ejecución del proyecto de la compañía en estudio, para lo cual se realizó:

- Reuniones con el equipo del proyecto.

- Entrevistas al personal administrativo y operativo de la compañía.

- El estudio del proceso de producción mediante visitas a la planta de producción

- Cotizaciones a proveedores de maquinarias y equipos.

- Literatura  de libros, revistas e información electrónica relacionada al proyecto.

- Desarrollo de la tabulación, ordenamiento y procesamiento de la   información recopilada.

- Documentación de la información de la tesis en seis capítulos  tal como se muestra en la Figura 1.1 y se expone a continuación:

El primer y presente capítulo, Antecedentes, expone los objetivos, el alcance,  la metodología y estructura de  la tesis.

En el capítulo 2, Análisis del mercado, se analiza el mercado local  de alimentos balanceados y las ventas históricas realizadas por la compañía con el objeto de estimar las ventas futuras.

En el capítulo 3, Análisis del proceso productivo actual, se realiza un análisis de costos, se describe el proceso productivo actual de la planta existente,  luego se lo diagrama y se realiza un análisis de operaciones con el objeto de determinar las etapas del proceso que requieren ser mejoradas.

Una vez realizados los dos capítulos anteriores, en el capítulo 4, Diseño del nuevo proceso productivo, se calcula la capacidad futura de la planta, se determina los requerimientos técnicos de las maquinarias, equipos y sistema de control que utilizará el nuevo proceso de producción,  se realiza la diagramación y análisis de valor del nuevo proceso productivo.

En el capítulo  5, Evaluación financiera, se estima ingresos y egresos del proyecto, se determina los estados de resultados y los flujos de efectivos incrementales esperados con el fin de determinar la  viabilidad del proyecto.

Finalmente el capítulo 6, Conclusiones y recomendaciones, expone ciertas conclusiones extraídas del trabajo llevado a cabo y se realizan algunas recomendaciones para futuros proyectos similares.

FIGURA 1.1. ESTRUCTURA DE LA TESIS

CAPITULO 2

- ANÁLISIS DEL MERCADO

El presente capítulo tiene como objeto determinar el volumen de ventas futuras de alimentos balanceados. Para lo cual se empezará analizando el mercado local de alimentos balanceados, luego se analizarán las ventas históricas realizadas por la compañía Balanfeed y finalmente se realizarán proyecciones de ventas futuras.

  - Análisis del mercado local de alimentos balanceados

El mercado de los alimentos balanceados está conectado desde los proveedores de insumos hasta los procesadores e industriales de productos de consumo humano. La producción de alimentos balanceados está dirigida a satisfacer la demanda de los siguientes sectores: avícola, camaronero, bovino, porcino, acuícola y otros. En la Figura 2.1 se muestra que en el año 2005 la producción de alimento balanceado para el sector avícola representó el 76%, el acuícola 4%, el porcino 7%, el camaronero 8%, el bovino 3%,  y otros 2%.

Fuente: Revista AFABA, 2006

FIGURA 2.1. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTO BALANCEADO POR TIPO DE ANIMAL (2005)

El objetivo de los alimentos balanceados es satisfacer los requerimientos nutricionales o alimenticios de los animales, además de asegurar la calidad y disponibilidad de éste, problema característico de los alimentos no elaborados. Por este motivo se elabora un producto diferente para cada tipo de animal e inclusive para cada etapa de desarrollo. Según los datos del III Censo Nacional Agropecuario elaborado por SICA, la producción nacional de animales alcanzó las cifras que se muestran en la Tabla 1. Adicionalmente, en la Tabla 2 se muestra la producción de alimento balanceado en el Ecuador durante el período 1999-2005.

TABLA 1

PRODUCCIÓN TOTAL POR ESPECIES

| Tipo de especie | Producción |
| --- | --- |
| Pollos de engorde | 19.595.058 |
| Ponedoras ( de 16semanas y más) | 6.714.654 |
| Cuyes | 5.067.049 |
| Pollos y pollas | 4.896.788 |
| Ganado vacuno ( cabezas) | 4.486.020 |
| Gallos y gallinas | 4.275.405 |
| Pollonas (de 4 a 16 semanas) | 2.089.226 |
| Reproductoras de huevos | 2.014.494 |
| Pollitas (menos de 4 semanas) | 1.577.722 |
| Ganado porcino | 1.527.114 |
| Ganado ovino | 1.127.468 |
| Conejos | 515.809 |
| Caballar | 375.760 |
| Pavos | 223.759 |
| Codornices | 207.179 |
| Caprino | 178.367 |
| Asnal | 176.390 |
| Patos | 117.758 |
| Mular | 130.091 |
| Llamas | 21.662 |
| Alpacas | 2.024 |
| Avestruces | 1.161 |
| Fuente: III Censo nacional agropecuario / proyecto SICA, INEC, isterio Ministerio de Agricultura y Ganadería |  |

TABLA 2

PRODUCCIÓN DE BALANCEADOS EN EL ECUADOR (1995-2005)

| Años | AVES | OTROS | TOTAL | VARIACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TM | TM |  |  |
| 1995 | 509.900 | 67.000 | 576.900 |  |
| 1996 | 574.000 | 72.000 | 646.000 | 12,0% |
| 1997 | 650.000 | 76.000 | 726.000 | 12,4% |
| 1998 | 695.200 | 81.000 | 776.200 | 6,9% |
| 1999 | 744.400 | 83.000 | 827.400 | 6,6% |
| 2000 | 810.000 | 85.000 | 895.000 | 8,2% |
| 2001 | 910.000 | 90.000 | 1.000.000 | 11,7% |
| 2002 | 841.500 | 258.500 | 1.100.000 | 10,0% |
| 2003 | 971.071 | 282.409 | 1.253.480 | 14,0% |
| 2004 | 1.088.089 | 316.441 | 1.404.530 | 12,1% |
| 2005 | 1.185.600 | 374.400 | 1.560.000 | 11,1% |
| Fuente: AFABA,MAG |  |  |  |  |

Las principales materias primas utilizadas para la elaboración de alimento balanceado son el maíz duro y la pasta de soya, las cuáles son provistas por las producciones nacionales y por las importaciones realizadas a Estados Unidos y Argentina principalmente.   En la Figura 2.2 se muestra la demanda estimada de éstas materias primas durante el  período del 2000 al 2006.

Fuente: Revista AFABA, Mayo/2007, Pág. 8.

FIGURA 2.2. DEMANDA ESTIMADA (TM) DE MAÍZ DURO Y PASTA DE SOYA (2000-2006)

En la tabla anterior se puede observar que los requerimientos de maíz duro se incrementaron en 24% en el 2005 y 7% en el 2006, mientras que la demanda de pasta de soya creció en un 49% en el 2005 y 17% en el 2006, situación que obedece al repunte de la producción de camarones y tilapia, en cuyas fórmulas la pasta de soya representa alrededor del 25%.

Dentro de los  principales  productores de alimentos balanceados se encuentran: Pronaca, Afaba, Molinos Champion, Grupo Anhalzer, Unicol, Balanfeed, entre otros. De estos productores, Pronaca es la compañía avícola más grande del país, la misma que se encuentra integrada verticalmente y gran parte de su alimento balanceado lo utiliza para alimentar sus especies animales y el resto para venderlo. Esta compañía al igual que otras, reducen sus costos en aproximadamente 30% gracias a la elaboración de su propio alimento.

La dinámica del mercado de productos terminados, sobre todo en el sector avícola ha motivado el aumento en la producción de alimentos balanceados y se espera que ésta siga creciendo en los próximos años.

Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la producción de alimentos balanceados en el 2006 alcanzó un volumen de 1’630.000 TM, superior en un 82% a la cifra registrada en el 2000. La industria de cárnicos también impulsó la producción de alimentos balanceados, que para este sector fue de 131.000 TM en el 2006, lo cual significa un incremento del 29% con respecto al año 2004.

Análisis de ventas históricas

La producción de alimentos balanceados de Balanfeed está dirigida a satisfacer la demanda de los siguientes sectores del mercado: avícola, ganadero, porcino, camaronero y de otras especies (cuyes, caballo, conejos, etc). En la Figura 2.3 se muestra la distribución de los alimentos vendidos en el 2007 por tipo de animal, en cuyo año se vendieron 76.549 TM de alimento balanceado.

Fuente: Departamento de Ventas

FIGURA 2.3. DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE ALIMENTO BALANCEADO POR TIPO DE ANIMAL (2007)

Los productos de la compañía son elaborados y vendidos en tres tipos de texturas que son pelet, granulado y polvo de acuerdo a los requerimientos del cliente. La distribución de ventas de alimento balanceado por tipo de textura realizada en el año 2007 se muestran en las Tabla  3 y Figura 2.4.

TABLA 3

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR TIPO DE TEXTURA (2007)

|  | ALIMENTOS PARA: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEXTURA | Aves | Cerdos | Ganado | Camarón | Otros | Total | Porcentaje |
| Polvo | 12.438 |  |  |  |  | 12.438 | 16% |
| Pelet | 2.226 | 13.149 | 11.192 | 7.742 | 1.609 | 35.918 | 47% |
| Granulado | 25.429 | 227 |  | 2.538 |  | 28.193 | 37% |
| TOTAL | 40.093 | 13.375 | 11.192 | 10.280 | 1.609 | 76.549 | 100% |

FIGURA 2.4. VENTAS DE ALIMENTO BALANCEADO POR TEXTURA (2007)

En los últimos años se ha tenido un crecimiento sostenido en cada una de los tipos de alimentos balanceados producidos. En la Tabla 4 y Figura 2.5 se muestra las ventas de alimento balanceado por tipo de animal realizada en  el período del 2001 al 2007.

TABLA 4

VENTAS ANUALES (TM) DE ALIMENTO BALANCEADO POR TIPO DE ANIMAL (2001-2007)

| Tipo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aves | 21.302 | 25.510 | 29.151 | 29.027 | 32.571 | 33.295 | 40.093 |
| Cerdos | 7.480 | 5.852 | 10.054 | 10.427 | 10.526 | 11.659 | 13.375 |
| Ganado | 6.141 | 6.255 | 5.180 | 5.515 | 6.073 | 7.736 | 11.192 |
| Camarones | 5.737 | 3.432 | 3.996 | 6.543 | 6.608 | 7.673 | 10.280 |
| Otros | 943 | 969 | 867 | 813 | 1.133 | 1.473 | 1.609 |
| TOTAL | 41.604 | 42.018 | 49.249 | 52.326 | 56.911 | 62.836 | 76.549 |
| % crecimiento anual |  | 1% | 17% | 6% | 9% | 10% | 22% |

Fuente: Departamento de Ventas

FIGURA 2.5. VENTAS ANUALES(TM) DE ALIMENTO BALANCEADO POR TIPO DE ANIMAL (2001-2007)

En la Tabla 4 se puede notar que las ventas de alimentos balanceados del año 2007 crecieron con respecto al año 2006 en 22% y con respecto al año 2001 su crecimiento fue del 84%.

La demanda de los alimentos balanceados es estacionaria, es decir existen épocas de altas y de bajas demandas. En la Tabla 5 y Figura 2.6 se muestra la demanda mensual de productos balanceados del año 2007, donde se puede observar que los meses de mayor demanda fueron Junio, Agosto, Noviembre y Diciembre.

TABLA 5

VENTAS MENSUALES (TM) DE ALIMENTO BALANCEADO POR TIPO DE ANIMAL (2007)

| Mes | Aves | Cerdos | Ganado | Camarón | Otros | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 2.443 | 967 | 802 | 701 | 126 | 5.038 |
| Febrero | 2.744 | 839 | 986 | 1.111 | 101 | 5.781 |
| Marzo | 3.374 | 1.305 | 1.019 | 1.011 | 168 | 6.877 |
| Abril | 3.359 | 1.122 | 822 | 854 | 130 | 6.287 |
| Mayo | 2.955 | 1.010 | 914 | 587 | 135 | 5.601 |
| Junio | 3.985 | 1.296 | 1.173 | 856 | 162 | 7.473 |
| Julio | 2.906 | 1.031 | 787 | 618 | 130 | 5.472 |
| Agosto | 3.608 | 1.199 | 1.203 | 1.042 | 198 | 7.250 |
| Septiembre | 3.296 | 826 | 771 | 859 | 80 | 5.832 |
| Octubre | 3.231 | 1.322 | 922 | 727 | 157 | 6.359 |
| Noviembre | 3.922 | 1.295 | 963 | 1.056 | 114 | 7.349 |
| Diciembre | 4.272 | 1.164 | 830 | 857 | 108 | 7.230 |
| TOTAL | 40.093 | 13.375 | 11.192 | 10.280 | 1.609 | 76.549 |

Fuente: Departamento de Ventas

FIGURA 2.6. VENTAS MENSUALES DE ALIMENTO BALANCEADO POR TIPO DE ANIMAL (2007)

En cuanto a la cobertura de la compañía se puede decir que esta tiene clientes en todas partes del país. Su cobertura geográfica está distribuida de la siguiente manera: el 57% de sus clientes pertenecen a la Región Litoral, el 42 % a la Región Andina y el 1% a la Región Amazónica.

Por otro lado se tiene que la modalidad de ventas de la compañía es realizada bajo pedido. Y con respecto a los requerimientos de sus clientes se puede mencionar que éstos demandan productos de calidad (buena conversión) a precios razonables y adecuados a sus necesidades. Desean un buen servicio, así como flexibilidad en sus pedidos y que se ajusten a los horarios que ellos establezcan. Desean soluciones integrales a sus requerimientos.

Proyecciones de ventas futuras

- Según el Departamento de Ventas para el año 2008 se espera un crecimiento con respecto a las ventas totales del 2007 de aproximadamente el 5% por razones de capacidad de producción, como se puede mostrar en la Tabla 6.

- TABLA 6

- VENTAS ESPERADAS (TM) PARA EL AÑO 2008

| Tipo de Animal | 2008 |
| --- | --- |
| Aves | 41.696 |
| Cerdos | 13.991 |
| Ganado | 12.087 |
| Camarones | 10.816 |
| Otros | 1.721 |
| TOTAL | 80.311 |

Fuente: Departamento de Ventas

- El proyecto se espera que esté concluido para el primer semestre del año 2009 y que la inversión sea amortizada en 10 años,  entonces se proyectará las ventas en éste período de tiempo mediante una  herramienta estadística conocida como la regresión lineal, la cual consiste en determinar mediante la ecuación de una curva o recta lineal la relación estadística que existe entre una variable dependiente (Y) y una o más variables independientes (X1, X2, X3,…).

- Por lo tanto, para las proyecciones de ventas por tipo de alimento balanceado se utilizaron los datos de ventas del 2001-2007 ya mostrados en las tablas 4 y 6, como también la ecuación de la recta del tipo Y = mX+c, en donde “Y” representa las ventas en toneladas métricas, “X” los años (de los cuáles se usó sus dos últimas décimas, es decir el 2001 será el año 01), “m” es la pendiente de la recta y “c” es la constante de la recta.  En la Figura 2.7, se muestra la ecuación de regresión lineal obtenida para los datos de ventas de alimento balanceado para aves.

Dígito     1            2            3            4            5           6             7            8

FIGURA 2.7. ECUACIÓN DE REGRESIÓN LINEAL PARA LAS PROYECCIONES DE VENTAS DE ALIMENTO PARA AVES

- El valor de R2 que se muestra en la figura 2.6 representa el coeficiente de determinación, el cual mide la proporción de la variación total en Y que puede ser “explicada” por la variación en X de forma lineal. Obtener un valor de R2 superior al 0.49 (R superior al 0.7)  indica que existe una buena relación lineal. Por lo tanto la ecuación obtenida en la figura 2.7 tiene una buena relación lineal y los valores de Y (ventas) pueden ser explicados por los valores de X (años).

Con los datos de ventas de los otros tipos de alimentos mostrados en las Tablas 4 y 6 se aplicó el mismo procedimiento y se obtuvieron  las ecuaciones lineales con sus correspondientes coeficientes de determinación que se muestran en la tabla 7.

TABLA 7

ECUACIONES DE REGRESIÓN LINEAL PARA LAS PROYECCIONES DE VENTAS DE BALANCEADO POR TIPO DE ANIMAL

| Tipo de animal | Ecuación de regresión lineal ( TM) | Coeficiente de determinación (R2) |
| --- | --- | --- |
| Aves | Y = 2.757,7 X + 19.171,1 | 0,957 |
| Cerdos | Y = 1.034,6 X + 5.715,1 | 0,868 |
| Ganado | Y = 876,56 X + 3.540 | 0,653 |
| Camarones | Y = 952,2 X + 1.611 | 0,777 |
| Otros | Y =128,43 X + 613 | 0,772 |

- Una vez obtenidas las ecuaciones de regresión lineal se puede evaluar los años desde el 2009 (año 9) hasta el 2018 (año 18) para obtener las proyecciones de ventas durante este período que se muestran en las Tablas 8 y 9.

TABLA 8

VENTAS PROYECTADAS (TM) PARA EL PERÍODO  2009-2013

| Tipo de Animal | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aves | 43.990 | 46.748 | 49.505 | 52.263 | 55.021 |
| Cerdos | 15.026 | 16.061 | 17.096 | 18.130 | 19.165 |
| Ganado | 11.429 | 12.306 | 13.183 | 14.059 | 14.936 |
| Camarones | 11.133 | 12.085 | 13.037 | 13.990 | 14.942 |
| Otros | 1.769 | 1.897 | 2.026 | 2.154 | 2.283 |
| TOTAL | 83.348 | 89.097 | 94.847 | 100.596 | 106.345 |
| % crecimiento anual | 4% | 7% | 6% | 6% | 6% |

TABLA 9

VENTAS PROYECTADAS (TM) PARA EL PERÍODO  2014-2018

| Tipo de Animal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aves | 57.778 | 60.536 | 63.294 | 66.051 | 68.809 |
| Cerdos | 20.199 | 21.234 | 22.268 | 23.303 | 24.338 |
| Ganado | 15.812 | 16.689 | 17.565 | 18.442 | 19.318 |
| Camarones | 15.894 | 16.846 | 17.798 | 18.751 | 19.703 |
| Otros | 2.411 | 2.539 | 2.668 | 2.796 | 2.925 |
| TOTAL | 112.095 | 117.844 | 123.594 | 129.343 | 135.093 |
| % crecimiento anual | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% |

- En la Tabla 8 se puede observar que en el 2009 se tendrá un crecimiento del 4% que es consistente con el hecho de que la planta mejorada empezará a funcionar a mediados de este año. En éstos 5 primeros años se espera que las ventas de alimentos balanceados crezcan a una tasa promedio del 6%. En la Tabla 9 se puede ver que las ventas esperadas crecerían a una tasa promedio del 5% anual, siendo el crecimiento de las ventas esperadas del 2018 con respecto al 2008 del 68%.

- En la Tabla 10 se ha calculado la demanda mensual y la demanda trimestral promedio de alimento balanceado para el año 2018, en el cual se ha asumido que el comportamiento de su demanda es similar a la obtenida en el año 2007.

TABLA 10

VENTAS PROYECTADAS PARA LOS MESES DEL AÑO 2018

| Mes | Aves | Cerdos | Ganado | Camarón | Otros | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 4.192 | 1.759 | 1.385 | 1.343 | 229 | 8.907 |
| Febrero | 4.709 | 1.526 | 1.702 | 2.129 | 184 | 10.250 |
| Marzo | 5.791 | 2.375 | 1.759 | 1.938 | 304 | 12.168 |
| Promedio 1º Trimestre |  |  |  |  |  | 10.442 |
| Abril | 5.764 | 2.041 | 1.419 | 1.637 | 237 | 11.099 |
| Mayo | 5.072 | 1.838 | 1.577 | 1.125 | 246 | 9.857 |
| Junio | 6.839 | 2.359 | 2.025 | 1.641 | 294 | 13.158 |
| Promedio 2º Trimestre |  |  |  |  |  | 11.371 |
| Julio | 4.987 | 1.877 | 1.358 | 1.185 | 237 | 9.644 |
| Agosto | 6.192 | 2.182 | 2.077 | 1.997 | 360 | 12.808 |
| Septiembre | 5.656 | 1.503 | 1.331 | 1.647 | 145 | 10.282 |
| Promedio 3º Trimestre |  |  |  |  |  | 10.911 |
| Octubre | 5.545 | 2.405 | 1.592 | 1.393 | 285 | 11.221 |
| Noviembre | 6.731 | 2.356 | 1.662 | 2.025 | 207 | 12.980 |
| Diciembre | 7.331 | 2.118 | 1.432 | 1.643 | 196 | 12.720 |
| Promedio 4º Trimestre |  |  |  |  |  | 12.307 |
| Total | 68.809 | 24.338 | 19.318 | 19.703 | 2.925 | 135.093 |

- En la tabla anterior se puede observar que para el año 2018 se vendería en el mes de mayor demanda (Junio) 13.158 TM y en el trimestre de mayor demanda (4º trimestre) se vendería en promedio 12.307 TM mensuales de alimento balanceado.

- Finalmente se ha calculado en la Tabla 11 la demanda de alimentos balanceados por tipo de textura para el año 2018 siguiendo la misma distribución del año 2007.

TABLA 11

DEMANDA DE BALANCEADOS  POR TIPO DE TEXTURA (2018)

|  | ALIMENTOS PARA: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEXTURA | Aves | Cerdos | Ganado | Camarón | Otros | TOTAL |
| Polvo | 21.346 |  |  |  |  | 21.346 |
| Pelet | 3.821 | 23.925 | 19.318 | 14.839 | 2.925 | 64.828 |
| Granulado | 43.642 | 412 |  | 4.864 |  | 48.918 |
| TOTAL | 68.809 | 24.338 | 19.318 | 19.703 | 2.925 | 135.093 |

Conclusiones

- En éste capítulo se analizó el mercado de alimentos balanceados y se observó que en el transcurso del tiempo la industria de alimentos balanceados en general y la compañía Balanfeed ha tenido crecimientos importantes en la avicultura, ganadería, acuicultura, porcicultura y otros sectores de producción animal.

- También se realizó las proyecciones de ventas futuras  por tipo de animal para un período de 10 años,  aplicando regresión lineal a los datos de ventas históricas, en los cuales se determinó que las ventas crecerían en los primeros 5 años del proyecto a una tasa promedio del 6% anual y en los 5 siguientes años a una tasa promedio del 5% anual. Se proyectó que para el 2018 las ventas de alimentos balanceados serán de 135.093 TM y que su cuarto trimestre (mayor demanda) se venderá en promedio 12.307 TM mensuales de alimento balanceado.

# CAPÍTULO 3

- ANALISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO ACTUAL

- En el presente capítulo se analizará el proceso productivo actual para determinar en qué etapas del proceso se puede realizar cambios para mejorar la competitividad de la compañía. Por lo tanto, se empezará con un análisis de costos, luego se describirá el proceso productivo. Consecuentemente se diagramará y hará un análisis de valor de las actividades del proceso productivo para finalizar con la realización de  un análisis de operaciones.

Análisis de costos

- El análisis de costos es sumamente importante ya que el mismo mide el sacrificio económico en el que se haya incurrido para alcanzar las metas de una organización. En el caso de un producto, el costo representa la medición monetaria de los recursos que se hayan usado, como los materiales, mano de obra, y los costos indirectos. Por lo tanto, en la Tabla 12 se presentan los costos de ventas en porcentaje con respecto a las ventas realizadas por la compañía durante el año 2007.

- TABLA 12

- COSTOS DE VENTAS PORCENTUALES

| Partida contable | Porcentaje |
| --- | --- |
| Ventas netas | 100,00% |
| Costos de Materiales | 80,86% |
| Materia Prima | 79,03% |
| Sacos, Etiquetas e Hilos | 1,83% |
| Costos de Producción | 7,32% |
| Mano de Obra Directa e Indirecta | 3,36% |
| Repuestos y Mantenimiento | 1,15% |
| Servicios Básicos | 0,93% |
| Combustibles y Lubricantes | 0,60% |
| Depreciación | 0,45% |
| Seguro | 0,27% |
| Suministros | 0,24% |
| Otros costos | 0,32% |

- Fuente: Departamento Financiero

Como se puede observar en la Tabla 12, los costos de materiales y de producción representan el 80,86% y 7,32% de las ventas netas respectivamente. Lo cual sumándole los gastos administrativos, de ventas y financieros dejan una utilidad muy baja.

Por lo tanto, con el fin de reducir estos costos se mejorará los procesos de producción mediante la incorporación de equipos más eficientes y la automatización de ciertos procesos manuales que serán identificados y descritos en la siguiente sección.

Descripción del proceso de producción actual

- El proceso de producción de la compañía Balanfeed forma parte de la Cadena de Valor mostrada en la Figura 3.1, la misma que fue desarrollada clasificando las actividades que se realizan en la compañía en actividades primarias y de soporte. Las actividades primarias son aquellas que están relacionadas con la creación física del producto, su logística, sus ventas y  servicio al cliente. Estas actividades son apoyadas por la dirección administrativa e infraestructura de la organización.

- FIGURA 3.1. CADENA DE VALOR DE BALANFEED

Para la producción de los diferentes productos de la compañía se consume varios ingredientes, que la compañía los clasifica en macro ingredientes, micro ingredientes y líquidos, los cuales representan respectivamente el 95.5%, 2.8% y 2.7% del consumo total de producción.  En la Tabla 13 y Figura 3.2 se muestra distribución del consumo de los ingredientes durante el 2007, donde se puede notar que los tres principales ingredientes son el maíz (local e importado), la pasta de soya y el polvillo, los cuáles respectivamente representan el 42%, 23% y el 9% del consumo total.

TABLA 13

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE INGREDIENTES EN EL 2007

| Ingrediente | Consumo ( TM) | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Maíz importado | 20.235 | 26,4% |
| Pasta de soya importada | 16.168 | 21,1% |
| Maíz local | 12.020 | 15,7% |
| Polvillo | 6.678 | 8,7% |
| Trigo | 2.930 | 3,8% |
| Arrocillo | 2.639 | 3,4% |
| Harina de pescado industrial | 2.386 | 3,1% |
| Semisemita | 2.297 | 3,0% |
| Micro ingredientes | 2.168 | 2,8% |
| Líquidos | 2.101 | 2,7% |
| Palmiste | 1.320 | 1,7% |
| Pasta de soya local | 1.303 | 1,7% |
| Soya expandida | 1.006 | 1,3% |
| Caliza | 676 | 0,9% |
| Afrecho de malta | 478 | 0,6% |
| Harina de pescado pista | 439 | 0,6% |
| Harina de calamar | 387 | 0,5% |
| Otros macro ingredientes | 1.319 | 1,7% |
| TOTAL | 76.549 | 100% |

Fuente: Departamento de Contabilidad

FIGURA 3.2. DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE INGREDIENTES EN EL 2007

Las materias primas son almacenadas en cuatro áreas: el área de silos para el almacenamiento de granos como el maíz y el trigo, el área de líquidos, la bodega de macro ingredientes y la bodega de micro ingredientes para el almacenamiento de ingredientes ensacados, para luego ser enviadas al área de producción para su procesamiento.

El procesamiento de materias primas para la elaboración de los diferentes tipos de alimentos balanceados es realizado en dos líneas de producción:

- Línea # 1, en la cual se produce alimentos para aves, cerdos, ganado y otras especies de menor demanda.  Los diferentes alimentos pueden ser producidos en los tres tipos de textura que se mencionó en el capítulo anterior y que son pelet, granulado y polvo.

- Línea # 2, en la cual se produce alimentos para aves, cerdos, camarones y otras especies de menor demanda.  Estos alimentos sólo pueden ser producidos en las texturas pelet y granulado, ya que debido a la configuración del layout de ésta línea no se puede producir en textura polvo.

La producción de los diferentes tipos de alimentos sigue los subprocesos o etapas que se muestran en el Apéndice A, donde se puede observar que la producción de los alimentos para aves en textura polvo es realizada en 6 etapas. En cambio, la producción de los alimentos para camarones en textura granulada es realizada en 14 etapas.

A continuación se describe cada uno de los subprocesos de las líneas de producción mostrados en el Apéndice A:

- Molienda de macro ingredientes

El procesamiento de las materias primas empieza con la molienda de macro ingredientes, en el cual se muele maíz, pasta de soya, trigo, palmiste, arrocillo, afrecho de malta, los mismos que representan aproximadamente el 75% de los ingredientes que se consumen en la producción de los alimentos balanceados. Para la molienda de estos macro ingredientes se cuentan con dos molinos de martillos de 1780 rpm y 3560 rpm (Figura 3.3). Los productos una vez molidos son almacenados en un banco de tolvas.

FIGURA 3.3. MOLINO DE MARTILLOS PARA MOLIENDA

El rendimiento de la molienda depende principalmente de: el tipo de ingrediente, el tamaño de criba o malla que se utiliza (2mm, 4mm) y el molino utilizado (siendo el molino de 3560 rpm recomendado para pulverización de ingredientes). En la Tabla 14 se detalla el rendimiento promedio de los molinos para los principales ingredientes que requieren molienda.

# TABLA 14

# CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL PROCESO DE MOLIENDA

| - Ingrediente | - Molino | - Criba | - TM/Hora |
| --- | --- | --- | --- |
| - Maíz | - 1 | - 4mm | - 12 |
| - Maíz | - 1 | - 2mm | - 7 |
| - Maíz | - 2 | - 4mm | - 10 |
| - Maíz | - 2 | - 2mm | - 6 |
| - Pasta de soya | - 1 | - 4mm | - 7 |
| - Pasta de soya | - 1 | - 2mm | - 5 |
| - Pasta de soya | - 2 | - 4mm | - 7 |
| - Pasta de soya | - 2 | - 2mm | - 5 |
| - Trigo | - 1 | - 2mm | - 5 |
| - Trigo | - 2 | - 2mm | - 4 |

Fuente: Departamento de Producción

- Dosificación de macro ingredientes

Una vez abastecidas las tolvas con los macro ingredientes a utilizar (ingredientes molidos y no molidos) y recibida la información nutricional o fórmula de los alimentos, se procede a la dosificación o bacheo de macro ingredientes en las mezcladoras de las diferentes líneas.

En la Línea #1 se dosifica los macro ingredientes a una mezcladora horizontal mediante un sistema de dosificación semiautomático que  permite controlar de mejor manera la adición de los macro-ingredientes. En cambio en la línea #2, se dosifica manualmente los macro ingredientes mediante la ayuda de carros-báscula a dos mezcladoras verticales.

# FIGURA 3.4. ÁREAS DE DOSIFICACIÓN DE INGREDIENTES

- Premezclado de macro ingredientes

Esta operación sólo se lo realiza en la Línea #2. Los macro-ingredientes una vez dosificados manualmente con los carros básculas son premezclados en 2 mezcladoras verticales cada una con una capacidad de 2TM (Figura 3.5) para luego ser envíados al subproceso de pulverizado en el caso de alimentos para camarón o al subproceso siguiente en el caso de los demás alimentos.

FIGURA 3.5. MEZCLADORAS VERTICALES

- Filtrado de impurezas de la mezcla

- Una vez realizada la premezcla de macro ingredientes en la Línea #2, esta requiere ser filtrada en un equipo barredor (Figura 3.6) para eliminar impurezas que podrían afectar la calidad del alimento.

- FIGURA 3.6. BARREDOR

- Pulverizado de macro ingredientes

En la Línea #2, los alimentos para camarones continúan  con el subproceso de pulverizado en el que se utiliza un molino de martillos de alta revolución, es decir de 3600RPM (Figura 3.7), el cual permite pulverizar las partículas premezcladas a 230 micras de diámetro promedio geométrico, con la ventaja de no perder en el medio ambiente componentes que afecten a la calidad nutricional de este tipo de alimentos y evitando a la vez la contaminación del medio ambiente.

FIGURA 3.7. MOLINO DE MARTILLOS PARA PULVERIZADO

- Dosificación de líquidos y premezclas de micro ingredientes

- Realizada las operaciones anteriores según el tipo de alimento y la línea de producción, se procede a la dosificación de líquidos y premezclas de micro ingredientes en las mezcladoras horizontales de las líneas #1 y #2.

- En la línea #1, los líquidos como el aceite de palma y melaza son dosificados con un sistema automático (Figura 3.8) compuesto por tres tanques de almacenamiento de líquidos, un tanque báscula, cuatro  bombas (tres para abastecimiento de líquidos y una bomba para dosificación a la mezcladora). En cambio en la línea #2, los líquidos son adicionados a partir de tanques pequeños y control visual, es decir no se cuenta con un proceso automático.

FIGURA 3.8. SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE LÍQUIDOS (LÍNEA 1)

- Las premezclas de micro ingredientes son dosificadas manualmente en cada una de las mezcladoras de las líneas #1 y #2. La preparación de estas premezclas de micro ingredientes es realizada manualmente con antelación en el área de premezclas (Figura 3.9) donde se cuentan con balanzas para pesar cada uno de los micro ingredientes, los mismos que son depositados en contenedores plásticos o sacos.

FIGURA 3.9. ÁREA DE PREMEZCLAS DE MICRO INGREDIENTES

- Mezclado de ingredientes

Una vez dosificados todos los ingredientes en las mezcladoras horizontales (Figura 3.10), éstos son mezclados y de éste subproceso se obtiene una mezcla homogénea de ingredientes de suma importancia para que el producto final satisfaga las garantías nutricionales y de calidad.  El producto obtenido de la mezcla se denomina Polvo y puede ser vendido en dicha textura según los requerimientos del cliente. Formada la mezcla, en el caso de la línea 1, esta es filtrada en el equipo barredor para eliminar impurezas, de la misma forma como se la describió en la etapa 4 de la línea 2.

FIGURA 3.10. MEZCLADORA HORIZONTAL

- Preacondicionado y peletizado

En el caso de que se requiera alimento en textura pelet, la mezcla es acondicionada con vapor saturado a una determinada presión (10-60 PSI) según los ingredientes del alimento.  El vapor ingresa a la cámara de preacondicionamiento (Figura 3.11), transfiere su calor latente a la mezcla hasta condensarse y humedecerla, elevándose la temperatura hasta un promedio de 90ºC. Esta adición conjunta de calor y humedad gelatinizan los almidones contenidos en la dieta para facilitar el peletizado, donde se moldea la mezcla en partículas más gruesas mediante la compresión y rotación de un sistema compuesto por un dado y dos rodillos realizada en la cámara de la peletizadora. Una vez formados los pelets estos pasan al subproceso de enfriado, excepto los pelets para camarón que requieren un subproceso adicional de post acondicionamiento.

Preacondicionador

Peletizadora

# FIGURA 3.11. PREACONDICIONADOR Y PELETIZADORA

En las líneas #1 y #2 se disponen de dos peletizadoras  por línea. La capacidad de producción de cada peletizadora depende del alimento a elaborar (Tabla 15), ya que para cada tipo de alimento en textura pelet tiene un diámetro y longitud diferente (Figura 3.12).  Las peletizadoras constituyen el cuello de botella del proceso de producción, es decir éstas restringen o limitan la salida de toda la producción.

.TABLA 15

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL PROCESO DE PELETIZADO

| - Alimentos peletizados | - Línea #1 | - Línea #2 |
| --- | --- | --- |
| - Aves | - 6-10 TM/h | - 4-6 TM/h |
| - Cerdos | - 5-8 TM/h | - 4-6 TM/h |
| - Ganado | - 6-9 TM/h | - ----- |
| - Camarón | - ----- | - 3-5 TM/h |
| - Otros | - 4-7 TM/h | - 3-5 TM/h |

# FIGURA 3.12. ALIMENTOS EN POLVO Y PELET

Un alimento peletizado asegura que se consuma una ración equilibrada, esto debido a que la peletización reduce la segregación de los diferentes ingredientes dentro del alimento terminado, y además proporciona la inocuidad de los alimentos, volviéndolos más digestibles.

- Post acondicionado

- Los alimentos para camarón, una vez peletizados pasan al post-acondicionador (Figura 3.13), equipo que en función a la temperatura-tiempo-humedad permite conseguir un mayor desdoblamiento de los almidones, lo que a su vez se traduce en una mejor conversión e hidro-estabilidad del alimento.

# FIGURA 3.13. POST-ACONDICIONADOR

- Enfriado

Los alimentos peletizados requieren de un subproceso de enfriado, donde se enfría con el movimiento del aire de un ventilador, el cual libera la humedad de los alimentos y por ende la temperatura del producto.  Los finos en suspensión en el aire de enfriamiento se separan en un colector y se regresan a las peletizadoras para su reprocesamiento.

Los equipos de enfriamiento de cada línea son de diferentes tecnologías. En la línea #1 se cuenta con un enfriador de contraflujo (Figura 3.14) y en la línea #2 se tiene un enfriador horizontal (Figura 3.15). De éstos equipos, el más eficiente es el enfriador de contraflujo ya que requiere aproximadamente la mitad de la cantidad total de aire que necesita el enfriador horizontal, por ende utiliza menos energía.

# FIGURA 3.14. ENFRIADOR DE CONTRAFLUJO

# FIGURA 3.15. ENFRIADOR HORIZONTAL

En la línea #2 se cuenta adicionalmente con un equipo depurador de olores (Figura 3.16) que se encuentra conectado con el enfriador horizontal y es utilizado para la purificación de los gases que se originan por el uso de materias primas de origen animal como la harinas de pescado y de calamar, permitiendo de esta manera emitir el aire a la atmósfera libre de toda contaminación.

# FIGURA 3.16. DEPURADOR DE OLORES

- Granulado

En el caso de que el cliente desee el producto final en textura granulada, éstos  se descargan del enfriador y pasan a un desmoronador (Figura 3.17), el mismo que rompe los pelets mediante la compresión de dos rodillos.

# FIGURA 3.17. DESMORONADOR

- Tamizado

Tanto los alimentos en textura pelet como granulado pasan por un subproceso de tamizado o zarandeo, donde ocurre una separación del producto en las zarandas (Figura 3.18), enviando el producto aceptable a las tolvas de empaque, mientras que las partículas gruesas son direccionadas a reproceso.

# FIGURA 3.18. ZARANDA

- Baño de aceite

Los alimentos para camarón requieren de un subproceso adicional que constituye la adición o baño de aceite de pescado en un homogenizador (Figura 3.19), con el fin de complementar los requerimientos nutricionales y tener un mayor aprovechamiento de la especie.

# FIGURA 3.19. HOMOGENIZADOR

- Empaque

Una vez elaborados los distintos alimentos, éstos son empacados en sacos, etiquetados y cosidos en los equipos de empaque de cada línea de producción (Figura 3.20), los cuáles están integrados por una ensacadora electrónica, una cosedora, un transportador de bandas horizontal y uno inclinado.  Una vez empacados los productos son colocados en pallets y transportado a la bodega de productos terminados mediante un montacargas.

FIGURA 3.20. EQUIPOS DE EMPAQUE

Durante los subprocesos mencionados se utilizan para el manejo de materiales varios elevadores de cangilones (Figura 3.21), transportadores de tornillos sin fin (Figura 3.22) y distribuidores ((Figura 3.23).

FIGURA 3.21. ELEVADORES DE CANGILONES

FIGURA 3.22. TRANSPORTADORES DE TORNILLOS SIN FIN

FIGURA 3.23. DISTRIBUIDORES

Diagramación y análisis de valor del proceso productivo actual

Una vez descrito el proceso productivo se procederá a la diagramación y análisis de valor de cada una de sus líneas de producción. Para la diagramación se utilizará dos tipos de diagramas: el diagrama de flujo y el diagrama de proceso.

El diagrama flujo o circulación permite visualizar de manera esquemática el movimiento de los materiales a través del proceso mediante el uso de pequeñas flechas que muestran el sentido del flujo, así como maquinarias y equipos representados por gráficos o símbolos. En el Apéndice B.1 se muestra el diagrama de flujo actual desde el subproceso de molienda hasta el almacenamiento de macro ingredientes en el banco de tolvas que son parte de las líneas #1 y #2, pero que físicamente están juntos.  Y en los Apéndices B.2 y B.3 se presentan respectivamente los diagramas de flujos actuales de las líneas #1 y #2 separadas desde la dosificación de macro ingredientes hasta el empaque de productos terminados. Como complemento a éste diagrama se muestra en el Apéndice C, la distribución de las dos líneas de producción en un dibujo tridimensional.

Para mayor comprensión de los diagramas anteriores, se tiene el diagrama de proceso que permite identificar las actividades del proceso en 5 grupos: Operaciones, transportes, demoras, inspecciones y almacenamiento, las mismas que son representadas por los símbolos definidos por la ASME (American Society of Mechanical Engineers) en 1972. En la Tabla 16 se muestra el conjunto estándar de símbolos para diagramas de proceso según la ASME.

- TABLA 16

- SÍMBOLOS ESTÁNDARES PARA DIAGRAMAS DE PROCESO

En el Apéndice D.1 se muestra el diagrama de proceso actual de la línea 1 para la producción de alimento para aves en textura granulada y en el Apéndice D.2 se muestra el diagrama de proceso actual de la línea 2 para la producción de alimento para camarones en textura granulada.

El diagrama de procesos también permite realizar el análisis de valor, el cual consiste en clasificar las actividades que agregan valor (operaciones) de las actividades que no lo agregan (transporte, inspección, demora, almacenamiento). En la Tabla 17 se muestra el análisis de valor de las líneas de producción 1 y 2, donde se puede observar que las operaciones (actividades que agregan valor) representan respectivamente el 42% y 41% de las actividades.

TABLA 17

ANÁLISIS DE VALOR DE LAS ACTUALES LÍNEAS 1 Y 2

Análisis de operaciones

- El análisis de operaciones es el paso siguiente a la presentación de los hechos en forma de diagramas. En el análisis de operaciones se debe analizar cada paso u operación del método actual por medio de un enfoque claro y específico hacia el mejoramiento. El enfoque del análisis de operaciones está compuesto por 10  elementos de análisis que se muestra en la Figura 3.24.

Análisis de Operaciones

1

2

10

Distribución

del equipo

en planta

Manejo de

materiales

Diseño del

producto

Condiciones

de trabajo

Preparación de

la maquinaria

Tolerancias y especificaciones

Materiales

Procesos

de manufactura

Herramientas

y accesorios

3

4

5

6

8

7

9

Finalidad

de la operación

FIGURA 3.24. ELEMENTOS DEL ANÁLISIS DE OPERACIONES

Para realizar el análisis de operaciones se utilizó una lista de comprobación y se evaluaron los elementos de análisis con la ayuda de la información investigada en la bibliografía y la proporcionada por el personal administrativo y operativo de la compañía, tal como se muestra en la Tabla 18.

- TABLA 18

- LISTA DE COMPROBACIÓN DEL ANÁLISIS DE OPERACIONES

| Preguntas | Respuestas |  |  |  | Notas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si |  | No |  |  |  |  |
| (1) Finalidad de la operación |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Puede eliminarse alguna operación? |  |  | X |  | Todas las operaciones son necesarias. |  |  |
| ¿Se puede variar el orden de las operaciones? | X |  |  |  | La operación de limpieza se la puede realizar después del abastecimiento de macro ingredientes y la operación de molienda se la puede realizar después de la dosificación y premezclado de macro ingredientes (Comparar los Apéndices A y E). Variando el orden de la molienda se molería lo justo y necesario para producir determinado alimento reduciéndose el inventario en proceso, además se puede obtener un tamaño de partícula mas uniforme, se mejoraría la homogeneidad de la mezcla y la calidad final del pelet. |  |  |
| (2) Diseño del producto |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se puede variar el diseño del producto? | X |  |  |  | Los pelets para camarón de 2.2 mm de diámetro se los puede hacer de 1.8 mm de diámetro para mejorar su conversión, es decir, se permite que los camarones tengan mayor opción de alimentarse (50% más cantidad de pellets por Kg). Para el resto de los alimentos su diseño está bien. |  |  |
| (3) Tolerancias |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Son las tolerancias del producto las adecuadas? | X |  |  |  | Las tolerancias del producto (peso, dimensiones del alimento, dureza del pelet, hidroestabilidad y porcentaje de finos) sí son las adecuadas. |  |  |
| ¿Los instrumentos de medición de las tolerancias son los adecuados? | X |  |  |  | Los instrumentos de medición que se utilizan en el Departamento de Control de Calidad son los adecuados. |  |  |
| (4) Materiales |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Pueden sustituirse los que se utilizan por otros más baratos? | X |  |  |  | Se puede reemplazar el trigo utilizado en el procesamiento de alimentos para camarón por maíz que es más económico, mediante la mejora del proceso de pulverizado. |  |  |
| ¿Se recibe el material con características uniformes y están en buenas condiciones al llegar al operario? | X |  |  |  | Los materiales llegan en buenas condiciones al operario para el procesamiento de los alimentos. |  |  |
| Preguntas | Respuestas |  |  |  | Notas |  |  |
|  | Si |  | No |  |  |  |  |
| ¿Se utilizan completamente los materiales? |  |  | X |  | Para los procesos de limpieza de las líneas de producción se requiere dosificar una o dos toneladas de pasta de soya cuando se realizan cambios entre producciones donde exista el riesgo de contaminación cruzada, dicho material en ocasiones puede ser reutilizado. |  |  |
| ¿Podría reducirse el almacenamiento del material? | X |  |  |  | El almacenamiento de los materiales molidos podrían reducirse, moliendo los macro ingredientes después de la dosificación de materiales. |  |  |
| (5) Manejo de materiales |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se pueden reducir el número de manipulaciones? | X |  |  |  | Automatizando las operaciones de dosificación de ingredientes se pueden reducir las manipulaciones. |  |  |
| ¿Existe retraso en la entrega de materiales en la línea de producción? |  |  | X |  | Los materiales son entregados a tiempo en la línea de producción. |  |  |
| ¿Se puede reducir el transporte y el número de transportadores? | X |  |  |  | Integrando las dos líneas de producción en una alta torre de producción para aprovechar la gravedad como medio de transporte. |  |  |
| ¿Son adecuados el equipo de transporte que se utiliza? |  |  | X |  | Los transportadores de tornillos dejan trazas de alimentos después de las operaciones de mezclado. Estos pueden ser reemplazados por otro tipo de transportadores que sean auto-limpiantes y no presenten este problema. |  |  |
| (6) Procesos de manufactura |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Existen operaciones que pueden hacerse más económicamente a mano o máquinas? | X |  |  |  | Las operaciones de dosificación de ingredientes se la puede automatizar para reducir muchas operaciones manuales. |  |  |
| ¿Se puede reducir el tiempo improductivo? | X |  |  |  | Reemplazando los equipos obsoletos por equipos nuevos. Reduciendo los tiempos de preparación de los equipos. |  |  |
| ¿Las máquinas y equipos que se utilizan son adecuados para el proceso? |  |  | X |  | Algunos equipos están tecnológicamente desactualizados como las mezcladoras verticales, el enfriador horizontal de la línea 2. |  |  |
| ¿Existen procesos defectuosos? |  |  | X |  | Existen algunas máquinas y equipos que ya cumplieron su vida útil y que constantemente requieren mantenimiento correctivo como las peletizadoras, los molinos de martillos. |  |  |
| Preguntas | Respuestas |  |  |  |  | Notas |  |
|  | Si |  |  | No |  |  |  |
| ¿Los controles del proceso son los adecuados? |  |  |  | X |  | La mayor parte del control del proceso es realizada manualmente, por lo que se genera mucho papeleo, que generalmente es almacenado y no analizado de manera estadística. |  |
| ¿Se puede mejorar los controles del proceso? | X |  |  |  |  | Automatizando varios procesos mediante PLC (controladores lógicos programables). |  |
| ¿Se puede aumentar la calidad del producto modificando factores físicos o químicos del proceso? | X |  |  |  |  | Según estudios realizados por Reimer (1992) y otros autores, la calidad del pelet es proporcionalmente dependiente de los siguientes factores: - 40% en la formulación de los alimentos - 20% en el tamaño de partícula - 20% en el acondicionamiento - 15% en las especificaciones del dado de la peletizadora. - 5% en el enfriamiento Por lo tanto, la calidad de los alimentos se la mejorará: 1) Dosificando con mayor exactitud las fórmulas de los diferentes alimentos. 2) Moliendo los ingredientes en un sólo diámeto de agujero de criba para que las partículas molidas sean más uniformes. 3) Pulverizando a un menor tamaño de partículas los ingredientes utilizados para la producción de alimentos para camarón, lo cual permitirá también reducir sus costos de formulación. 4) Aumentando el tiempo de retención en el preacondicionado para que la mezcla pueda tener un mayor contacto con el vapor, lo cual permitirá disminuir la carga microbiológica inicial hasta esterilizarla, como también obtener una mayor gelatinización de los almidones. 5) Reduciendo el diámetro del agujero de los dados para la producción de pelets de camarón de 2,2mm a 1,8mm. 6) Utilizando un enfriador de contraflujo en la línea 2 tal como se utiliza en la línea 1, el mismo que ha demostrado ser más eficiente en la práctica. |  |
| Preguntas |  | Respuestas |  |  |  |  | Notas |
|  |  | Si | No |  |  |  |  |
| (7) Herramientas y accesorios |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Son las adecuadas para el trabajo? |  | X |  |  |  |  | En la planta no existe problema con las herramientas y accesorios que se utilizan ya sea para el montaje y preparación de la maquinaria. |
| ¿Tiene el operario el número suficiente de herramientas? |  | X |  |  |  |  | Cada operador tiene su juego herramientas para realizar la preparación de la maquinaria para los cambios de lotes de producción o para realizar el mantenimiento de la misma. |
| (8) Preparación y montaje de maquinaria |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Puede el operador montar y/o preparar su propia máquina? |  | X |  |  |  |  | Cada operador de la planta está capacitado para montar y preparar su propia máquina. |
| ¿Se puede reducir el número de montajes y preparaciones? |  | X |  |  |  |  | Los montajes en el proceso de molienda se pueden reducir moliendo los ingredientes en un solo tamaño de criba o malla. |
| (9) Condiciones de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Es adecuada la iluminación y ventilación? |  | X |  |  |  |  | En la planta no existe problema con la iluminación y la ventilación. |
| ¿Los operarios usan equipos de protección personal? |  | X |  |  |  |  | Todos los operadores de la planta están obligados a usar equipos de protección personal. |
| ¿Existe limpieza y orden en el lugar de trabajo? |  |  | X |  |  |  | En ciertas operaciones se genera mucho polvo porque no se cuenta con algunos equipos extractores de polvo y también porque existen fugas en algunas conexiones entre equipos. |
| ¿Los tiempos de descanso son los adecuados? |  | X |  |  |  |  | Los operadores pueden descansar durante media hora en cada turno de trabajo. |
| (10) Distribución del equipo en planta |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿El tipo de distribución del equipo en planta es el adecuado para la producción? |  |  | X |  |  |  | La distribución de la planta requiere de muchos elevadores para el transporte de materiales. |
| ¿Se pueden juntar equipos similares? |  | X |  |  |  |  | Los equipos del proceso similares que se encuentran separados por la distribución de cada línea de producción pueden ser juntados en una torre de producción integrada. |

Conclusiones

En el presente capítulo se determinó por medio de la diagramación y análisis de valor que el 59% de las actividades realizadas en cada una de las líneas de producción no agregaban valor.

Mediante el análisis de operaciones realizado se determinó que:

- El  nuevo proceso productivo tendrá una torre de producción con las dos líneas integradas, donde se aprovechará la gravedad como medio de transporte para reducir los elevadores y transportadores.

- La calidad de los productos se la mejorará moliendo los ingredientes en un mismo tamaño de criba, pulverizando a un menor tamaño de partícula los ingredientes para poder hacer alimentos de camarón en pelets de 1.8mm de diámetro, incrementando el tiempo de retención en el preacondicionamiento y utilizando enfriadores de contraflujo.

- Los molinos de martillos y las peletizadoras no se utilizarían por los problemas de mantenimiento, así como las mezcladoras verticales y el enfriador horizontal por tener tecnología anticuada.

- Se cambiará el orden de las operaciones de limpieza, dosificación, premezclado y molienda de macro ingredientes para automatizar estas operaciones.

# CAPÍTULO 4

- DISEÑO DEL NUEVO PROCESO PRODUCTIVO

En los dos capítulos anteriores se definieron los principales requerimientos del nuevo proceso productivo, por lo que el presente capítulo tiene como objeto desarrollar un proceso productivo con mayor capacidad de producción de alimentos de alta calidad y con mayor nivel de automatismo. Para lo cual, se empezará con la determinación las necesidades de capacidad. Luego se determinará los requerimientos técnicos de las maquinarias, equipos y sistema de control  a utilizarse en el nuevo proceso de producción. Consecuentemente, se procederá a la diagramación y análisis de valor del proceso.

  - Determinación de necesidades de capacidad

# Para satisfacer las ventas pronosticadas en el capítulo 2, es necesario determinar las necesidades de capacidad de las dos líneas de producción que satisfagan dichas ventas. En aquel capítulo se obtuvo que para el año 2018 se vendería 135.093 TM de alimento balanceado y en su trimestre de mayor demanda se vendería en promedio 12.307 TM mensuales de alimento balanceado. Por lo tanto, para determinar la capacidad de producción futura se utilizarán ciertos parámetros referentes a la capacidad de producción de las líneas actuales, pero primero se definirán los siguientes términos:

- La Capacidad Teórica (CT) o capacidad de diseño, es el volumen de output máximo que se puede obtener en condiciones ideales.

- El Factor de Utilización (%U) determina la proporción de tiempo productivo utilizado del total de horas reales planificadas.

- El Factor de Eficiencia (%E) es la relación existente entre la producción que debe se obtener y la que se obtuvo realmente.

- La Capacidad Real (CR) es el volumen del output que puede ser logrado por período de tiempo en circunstancias normales de producción.  Su fórmula de cálculo es: CR=CTx%Ux%E.

- La Capacidad Real Ponderada (CRP) es la sumatoria de los productos entre las capacidades reales por alimento (CR) y sus porcentajes respectivos de producción en la Línea (%P).

- En la tabla 19 se ha calculado la capacidad real por línea de producción utilizando los datos proporcionados por el departamento de producción.

- Cabe mencionar que la capacidad de los alimentos en textura pelet y granulada está restringida por la capacidad de peletizado y la de alimento en textura polvo está restringida por la capacidad de mezclado, los mismos que constituyen los cuellos de botella del proceso actual y también los serán para el nuevo proceso de producción.

- TABLA 19

- CAPACIDAD REAL DE PRODUCCIÓN ACTUAL

| Alimento para: | Textura | Ø del pelet (mm) | CT (TM/h) | %U | %E | CR (TM/h) | Prod. 2007 (TM) | %P | CRx%P (TM/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aves | Pelet, Granulado | 3,2 | 8,0 | 85% | 92% | 6,26 | 19.402 | 38% | 2,37 |
|  | Polvo | -- | 14,0 | 95% | 95% | 12,64 | 12.438 | 24% | 3,07 |
| Cerdos | Pelet, Granulado | 4,8 | 7,8 | 85% | 90% | 5,97 | 7.265 | 14% | 0,85 |
| Ganado | Pelet | 6,0 | 7,7 | 85% | 90% | 5,85 | 11.192 | 22% | 1,28 |
| Otros | Pelet, Granulado | 3,2 | 5,5 | 85% | 80% | 3,76 | 975 | 2% | 0,07 |
|  |  |  |  |  | CRP de la Línea #1 (TM/h): 7,63 |  |  |  |  |
| Aves | Pelet, Granulado | 3,2 | 5,2 | 90% | 92% | 4,27 | 8.253 | 33% | 1,39 |
| Cerdos | Pelet | 4,8 | 5,4 | 85% | 90% | 4,11 | 6.110 | 24% | 0,99 |
| Camarón | Pelet, Granulado | 2,2 | 3,9 | 85% | 85% | 2,80 | 10.280 | 41% | 1,14 |
| Otros | Pelet, Granulado | 3,2 | 4,2 | 85% | 80% | 2,86 | 634 | 3% | 0,07 |
|  |  |  |  |  | CRP de la Línea #2 (TM/h): 3,60 |  |  |  |  |

- Fuente: Departamento de Producción

- Como se puede observar en la tabla anterior, las capacidades reales ponderadas de las líneas #1 y #2 son de 7,63 TM/h y 3,60 TM/h respectivamente, las cuáles dan una capacidad total de producción real de 11,23 TM/h (capacidad teórica total de 14TM/h). La planta puede producir como máximo en 27 días y en 2 turnos de 12 horas/día, por lo que la capacidad real máxima mensual es de 7.277 TM.  Entonces para producir en promedio 12.307 TM mensuales de alimento balanceado se requiere aumentar la capacidad de producción real en 69%, lo cual sería equivalente a  18,99 TM/h (ó 455.8 TM/día).

- Para determinar la capacidad real esperada por línea se distribuirá esta en base a la distribución de la demanda de alimento balanceado esperada para el 2018 (obtenida en la Tabla 11) por textura y línea de producción, asumiendo la distribución de producción obtenida en el 2007, pero con una variación en la producción de alimento para aves en textura polvo por el hecho de que se requiere producirlo en ambas líneas. En la Tabla 20 se presenta lo antes mencionado, donde se puede observar que las líneas 1 y 2 deberán tener capacidades reales de 11,58 TM/h y 7,41 TM/h respectivamente.

- TABLA 20

- DISTRIBUCIÓN DE DEMANDA DE ALIMENTO BALANCEADO POR TIPO DE TEXTURA Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN (2018)

| Alimento | Textura | Línea 1 |  | Línea 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Porcentaje | TM | Porcentaje | TM |
| Aves | Pelet, Granulado | 70% | 33.299 | 30% | 14.164 |
|  | Polvo | 70% | 14.942 | 30% | 6.404 |
| Cerdos | Pelet, Granulado | 54% | 13.219 | 46% | 11.118 |
| Ganado | Pelet | 100% | 19.318 | 0% | 0 |
| Camarón | Pelet, Granulado | 0% | 0 | 100% | 19.703 |
| Otros | Pelet, Granulado | 61% | 1.772 | 39% | 1.153 |
| Producción por línea (TM) |  | 61% | 82.551 | 39% | 52.541 |
| Capacidad por línea (TM/h) |  |  | 11,58 |  | 7,41 |

- Para determinar la capacidad teórica o de diseño por tipo de alimento en cada línea de producción del nuevo proceso productivo se hará lo siguiente:

- Poner la capacidad real de cada alimento en función (F) de la menor capacidad real por línea actual. En el caso de la Línea #1, la menor capacidad real es de 3,76 TM/h (otros alimentos) y en la Línea #2 es de 2,8 TM/h (camarones), pero como se desea procesar camarones en pelet cuyo diámetro sea de 1,8 mm su capacidad debería disminuir en un 30% (por la mayor compresión que se generaría en los dados y rodillos de la peletizadora), es decir debería ser de 1,96 TM/h (=2,8x0,7). Por otro lado, como se hará alimentos para aves en textura polvo en ambas líneas, la capacidad de alimento en polvo de las línea 1 y 2 será 45% mayor a la capacidad de peletizado de alimento para aves en textura pelet y granulada (considerando la proporción entre 14.942 y 33.299 TM y la proporción entre 6.404 y 14.164 TM de alimento para aves mostrados en la tabla anterior), es decir la capacidad real de polvo sería respectivamente de 9,64 TM/h y 6,19 TM/h. En la Tabla 21 se muestra capacidad real por alimento en función de la menor capacidad por línea.

- TABLA 21

- DETERMINACIÓN DE FUNCIONES DE CAPACIDADES REALES

| Alimento para: | Textura | LP | Ø del pelet (mm) | CR (TM/h) modificada | Función (F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aves | Pelet, Granulado | 1 | 3,2 | 6,26 | 1,67A |
|  | Polvo | 1 | ---- | 9,07 | 2,41A |
| Cerdos | Pelet, Granulado | 1 | 4,8 | 5,97 | 1,59A |
| Ganado | Pelet | 1 | 6,0 | 5,85 | 1,56A |
| Otros | Pelet, Granulado | 1 | 3,2 | 3,76 | A |
| Aves | Pelet, Granulado | 2 | 3,2 | 4,27 | 2,18B |
|  | Polvo | 2 | ---- | 6,19 | 3,17B |
| Cerdos | Pelet | 2 | 4,8 | 4,11 | 2,10B |
| Camarones | Pelet, Granulado | 2 | 1,8 | 1,96 | B |
| Otros | Pelet, Granulado | 2 | 3,2 | 2,86 | 1,46B |

- Multiplicar las funciones halladas por el porcentaje de producción esperado (%P) en cada línea para el año 2018, para obtener las funciones de capacidades reales ponderadas, que se muestran en la Tabla 22. Luego sumar las funciones de capacidad ponderadas por línea e igualarla a las capacidades ponderadas reales esperadas en cada línea (1,75A=11,58 y 1,83B=7,41), para hallar los valores de A y B que respectivamente son 6,62 TM/h y 4,06 TM/h.

- TABLA 22

- DETERMINACIÓN DE FUNCIONES DE CAPACIDADES REALES PONDERADAS

| Alimento para: | Textura | LP | Función (F) | Producción 2018 | %P | Fx%P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aves | Pelet, Granulado | 1 | 1,67A | 33.299 | 40,3% | 0,67A |
|  | Polvo | 1 | 2,41A | 14.942 | 18,1% | 0,44A |
| Cerdos | Pelet, Granulado | 1 | 1,59A | 13.219 | 16,0% | 0,25A |
| Ganado | Pelet | 1 | 1,56A | 19.318 | 23,4% | 0,36A |
| Otros | Pelet, Granulado | 1 | A | 1.772 | 2,1% | 0,02A |
|  |  | Total |  | 82.551 | 100% | 1,75A |
| Aves | Pelet, Granulado | 2 | 2,18B | 14.164 | 27,0% | 0,59B |
|  | Polvo | 2 | 3,17B | 6.404 | 12,2% | 0,39B |
| Cerdos | Pelet | 2 | 2,10B | 11.118 | 21,2% | 0,44B |
| Camarón | Pelet, Granulado | 2 | B | 19.703 | 37,5% | 0,38B |
| Otros | Pelet, Granulado | 2 | 1,46B | 1.153 | 2,2% | 0,03B |
|  |  | Total |  | 52.541 | 100% | 1,83B |

- Finalmente, reemplazar los valores de A y B en la Tabla 21 para obtener las capacidades reales por tipo de alimento, las mismas que se deberán dividir para sus correspondientes factores de eficiencia y utilización para obtener las capacidades teóricas futuras para cada tipo de alimento, tal como se presentan en la Tabla 23.

- TABLA 23

- DETERMINACIÓN DE CAPACIDADES TEÓRICAS FUTURAS

| Alimento para: | Textura | LP | Ø del pelet (mm) | %P | CR (TM/h) | %U | %E | CT (TM/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aves | Pelet, Granulado | 1 | 3,2 | 40,3% | 11,03 | 85% | 92% | 14 |
|  | Polvo | 1 | --- | 18,1% | 15,99 | 95% | 95% | 18 |
| Cerdos | Pelet, Granulado | 1 | 4,8 | 16,0% | 10,52 | 85% | 90% | 14 |
| Ganado | Pelet | 1 | 6,0 | 23,4% | 10,32 | 85% | 90% | 13 |
| Otros | Pelet, Granulado | 1 | 3,2 | 2,1% | 6,62 | 85% | 80% | 10 |
|  |  |  | Capacidad teórica ponderada (línea 1) |  |  |  |  | 15 |
| Aves | Pelet, Granulado | 2 | 3,2 | 27,0% | 8,85 | 90% | 92% | 11 |
|  | Polvo |  | --- | 12,2% | 12,84 | 95% | 95% | 14 |
| Cerdos | Pelet | 2 | 4,8 | 21,2% | 8,52 | 85% | 90% | 11 |
| Camarón | Pelet, Granulado | 2 | 1,8 | 37,5% | 4,06 | 85% | 85% | 6 |
| Otros | Pelet, Granulado | 2 | 3,2 | 2,2% | 5,92 | 85% | 80% | 9 |
|  |  |  | Capacidad teórica ponderada (línea 2) |  |  |  |  | 9 |

- En la tabla anterior se puede observar que las nuevas líneas #1 y #2 deben tener respectivamente una capacidad teórica ponderada de 15 TM/h y 9 TM/h de alimento balanceado, por lo tanto la capacidad teórica de la planta deberá ser de 24 TM/h. También se puede ver que la línea #1 debe tener una capacidad de diseño de 14 TM/h de alimento para aves (pelet de Ø3,2mm)  o cerdos (pelet de Ø4,8mm) y 18 TM/h de alimento en polvo; y la nueva línea #2 debe estar diseñada para una producción de 11 TM/h de alimento para aves o cerdos, 14 TM/h de alimento en polvo y 6 TM/h de alimento para camarón en pelet de Ø1,8mm, donde esta última se incrementaría a 8,6 TM/h (=6/0,7) si se produjera alimento en pelet de Ø2,2mm.

  - Determinación de requerimientos técnicos

# Una vez determinada la capacidad de diseño requerida y teniendo en cuenta los cambios a realizarse en el proceso productivo según el análisis de operaciones realizado en el capítulo 3,  se procedió mediante una serie de reuniones con el equipo del proyecto, a la determinación de los requerimientos técnicos de las maquinarias, equipos y sistema de control a utilizarse en cada uno de los subprocesos de las nuevas líneas de la producción que se muestra en el Diagrama de Bloques del Apéndice E:

- Filtrado de impurezas

- El nuevo proceso de producción empezará con la alimentación de ingredientes provenientes de las áreas de silos y de la bodega de macro ingredientes, los mismos que serán filtrados de impurezas en dos equipos barredores nuevos, similares a los instalados en las líneas actuales de producción (Figura 3.6), es decir con mallas cuyos agujeros sean de 8mm de diámetro. Cada uno de los barredores se encontrará instalado entre los nuevos elevadores de cangilones (que alimentará a las líneas de producción de macro ingredientes) y los nuevos distribuidores (que distribuirán los macro ingredientes a un banco de tolvas para su posterior procesamiento), tal como se puede observar en el esquema de la Figura 4.1.

- FIGURA 4.1. ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN Y FILTRADO DE MACRO INGREDIENTES

- En el esquema anterior también se puede observar que el abastecimiento de los diferentes tipos de macro ingredientes provenientes de la bodega serán abastecidos en una tolva de recepción (similar a la ya utilizada), los mismos que serán  transportado por un transportador de arrastre tipo paletas de fondo semicircular (Figura 4.2), que se caracteriza por ser autolimpiante (es decir no deja trazas de ingredientes) y es adecuado para las aplicaciones que requieren de movimiento horizontal de ingredientes, donde se transportan varios ingredientes o alimentos con medicamentos usando el mismo transportador. Este equipo también será usado en los subprocesos posteriores al mezclado de ingredientes.

# FIGURA 4.2. TRANSPORTADOR DE ARRASTRE

- Fuente: Robert McEllhiney, Tecnología para la fabricación de alimentos balanceados, Pág. 150

- La capacidad de alimentación y filtrado debería ser de al menos 31 TM/h, ya que se requiere producir en la planta 32 TM/h de alimento en textura polvo y por el hecho de que los macro ingredientes representan el 95,5% del consumo total. Esta capacidad de 31 TM/h se debería distribuir en aproximadamente la mitad (15,5 TM/h) ya que los macro ingredientes en granos (maíz y trigo) y los macro ingredientes ensacados representan respectivamente el 46% y 48,5% del consumo total. Pero, el transportador de tornillo proveniente desde los silos que alimentan los granos, cuya capacidad es de aproximadamente 20 TM/h,  no se cambiará, entonces con el fin de tener capacidad adicional para futuras ampliaciones y para proteger a los subprocesos cuello de botella, la capacidad de alimentación y filtrado para los macro ingredientes ensacados también será de 20 TM/h.

- Dosificación de macro ingredientes

# Una vez filtrados y almacenados los macro ingredientes en el banco de tolvas, serán dosificados en dos sistemas de dosificación automático (uno por línea), por el hecho de que es necesario evitar la contaminación cruzada entre la producción de los diferentes tipos de alimentos. Para estos sistemas de dosificación se prevé realizar sublotes de 2 toneladas métricas, tal como se realiza en la Línea 1 actualmente, por la diversidad de productos (alrededor de 190) y por los pequeños tamaños de sublotes por corrida de producción (Ver Apéndices F.1 y F.2).

# Los ingredientes de mayor consumo irán en el banco de tolvas de macro ingredientes y serán aquellos que sean dosificados por lo menos en 100 Kg por sublote con un nivel de confianza del 90% (promedio más 1,3 desviaciones estándar). Para determinar los ingredientes mayores, se tomó como muestra tres semanas de producción del mes de noviembre del 2007 y se determinó el consumo semanal promedio de los macro ingredientes en toneladas métricas (TM), el número de corridas de producción, el número de sublotes de 2 TM en el que se incluyó el macro ingrediente,  el promedio de dosificación del macro ingrediente por sublote y su desviación estándar. En el Apéndice G se muestra los cálculos para determinar los ingredientes  que irán en tolvas de macro ingredientes (el resto de los ingredientes se los considerará como ingredientes menores y serán dosificados en conjunto con los micro ingredientes). Estos macro ingredientes fueron separados por línea de producción,  según los ingredientes que contienen cada una de las formulaciones de los alimentos que se procesarán en estas líneas (Ver Apéndice H). En la Tabla 24 se muestra los ingredientes que se dosificarán en el sistema de dosificación de macro ingredientes de las líneas de producción #1 y #2.

# También se procedió a determinar la cantidad de tolvas y su frecuencia de llenado de macro ingredientes para un día de producción, tal como se muestra en el Apéndice I, para el cual se halló los consumos promedios de macro ingredientes para satisfacer las 455,8 TM/día reales, los mismos que fueron luego divididos por su probabilidad de consumo diario determinándose los consumos reales y estos a su vez se dividieron para la cantidad de ingrediente que se puede almacenar en tolvas estándares de 14m3 y 28m3 a un 95% de su capacidad, determinándose que se requieren 10 tolvas de 14m3 y 4 tolvas de 28m3.

# TABLA 24

# MACRO INGREDIENTES A DOSIFICARSE POR  LÍNEA DE PRODUCCIÓN

| - Ingrediente | - Línea de - Producción |
| --- | --- |
| - Maíz | - 1 y 2 |
| - Pasta de Soya | - 1 y 2 |
| - Polvillo de Arroz | - 1 y 2 |
| - Arrocillo | - 1 y 2 |
| - Trigo | - 2 |
| - Semisemita | - 1 |
| - Harina de Pescado Industrial | - 2 |
| - Soya Expandida | - 1 y 2 |
| - Palmiste | - 1 |
| - Harina de Pescado Pista | - 2 |
| - Banharina | - 1 |
| - Afrecho de Malta | - 1 |
| - Harina de Calamar | - 2 |

- De los materiales a dosificarse según la tabla anterior, existen 4 ingredientes que tienen un alto contenido de grasa como la soya expandida, las harinas de calamar, pescado industrial y pista, cuya característica hace que el ingrediente tenga una alta compactación y una difícil fluidez. Para evitar la compactación de estos ingredientes y facilitar su fluidez se acoplará un aparato vibro-extractor (Figura 4.3) a cada una de las 4 tolvas donde estos ingredientes se almacenarán (Figura 4.4).

- FIGURA 4.3. APARATO VIBRO-EXTRACTOR

# Fuente: Catálogo de Buhler

- FIGURA 4.4. ESQUEMA DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE MACRO INGREDIENTES

- Los distribuidores #1 y #2 que alimentarán el banco de tolvas (Ver Figura 4.4),  tendrán respectivamente 14 salidas y  6 salidas, donde cada salida estará conectada a una tolva mediante una tubería de Ø6” en acero negro, con una inclinación mínima de 35º (granos) y 60º (resto de macro ingredientes) para permitir la fluidez de los diferentes ingredientes a almacenarse, según los datos mostrados en la Tabla 25.

- TABLA 25

- INCLINACIONES  DE TUBERÍAS RECOMENDADAS

| - Capacidad (TM/h) | - Material | - Inclinación Min. Tubería | - Diámetro Min. - Tubería |
| --- | --- | --- | --- |
| - 20-40 | - Granos | - 35º | - Ø6pulg |
|  | - Ingred. suaves | - 60º |  |
| - 40-60 | - Granos | - 35º | - Ø8pulg |
|  | - Ingred. suaves | - 60º |  |
| - 60-80 | - Granos | - 35º | - Ø10pulg |

- Fuente: Robert McEllhiney, Tecnología para la fabricación de

- alimentos balanceados, Pág. 85.

- La mínima capacidad de dosificación de macro ingredientes para que la Línea 1 esté balanceada (cuando se produzca alimentos para aves en textura polvo) debería ser de 17 TM/h, ya que de las 18 TM/h de alimento en polvo que se requiere producir, el 91.4% lo constituyen los macro ingredientes (tal como se especifica en el Apéndice H), pero para proteger al subproceso de mezclado (cuello de botella) cuando se produzca alimento en textura polvo y por las pequeñas corridas de producción, se duplicará la mínima capacidad de dosificación, es decir se dosificará a 34 TM/h; lo cual implicará que los tornillos sinfín dosificadores tengan un flujo volumétrico de 56 m3/h, considerando una densidad ponderada de macro ingredientes de 0,612 TM/m3.  En cambio en la Línea 2, donde también se hará alimento para aves en polvo a una tasa de producción de 14TM/h, la capacidad de dosificación másica y volumétrica será respectivamente de 26 TM/h y 42 m3/h, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores.

- Por otro lado, las balanzas tendrán un volumen de 4 m3 (tamaño estándar), considerando que se requiere como mínimo 3,8 m3 para almacenar 1,85 TM de macro ingredientes para la producción de alimento para ganado (cuya densidad es 0,482 TM/m3) y 3,3 m3 para almacenar 1,77 TM de macro ingredientes para camarones (con una densidad de 0,542 TM/m3), según las fórmulas del Apéndice H.

- Tanto las balanzas como las tolvas de almacenamiento estarán fabricadas en planchas lisas en acero negro de 4 mm de espesor (similares a las tolvas actuales). Sus paredes inferiores tendrán una inclinación mínima de 60º para permitir la descarga o fluidez de los diferentes ingredientes a almacenarse.

- Premezclado de macro ingredientes

# Una vez dosificados los macro ingredientes en cada línea, estos serán premezclados en dos tolvas mezcladoras (Figura 4.5), una por línea, cuyo volumen será igual al de las balanzas, es decir de 4 m3. Estas tolvas mezcladoras contarán con celdas de cargas para controlar por diferencia de peso la alimentación de los macro ingredientes al molino de martillos. Cuando esté vacía esta tolva mezcladora enviará una señal analógica al sistema de control (que posteriormente será descrito), el cual hará que se abran las compuertas de las balanzas para que descargue mediante gravedad el siguiente sublote de producción y de esta manera mantener la continuidad del proceso de producción.

- FIGURA 4.5. TOLVA MEZCLADORA

- Fuente: Catálogo de Andritz-Sprout Corporation

- Molienda de macro ingredientes

# Premezclados los macro ingredientes serán molinos en dos nuevos molinos de martillos horizontales (Figura 4.6) similares a los actuales (selección hecha en base a la experiencia obtenida de los técnicos de la planta en el uso de este tipo de maquinaria). Los molinos de las Líneas 1 y 2 deberían tener respectivamente una capacidad de producción de 17 TM/h y 13 TM/h, teniendo en cuenta que se requieren 91,4% de macro ingredientes para producir en cada línea 18 TM/h y 14 TM/h de alimento para aves en textura polvo.

- FIGURA 4.6. NUEVO MOLINO DE MARTILLOS

- Fuente: Catálogo de Andritz-Sprout Corporation

# Los macro ingredientes premezclados se molerán en un solo tamaño de agujero de criba o malla (Ø2 mm ó Ø3 mm, dependiendo del tipo de alimento a producir),  lo cuál permitirá  obtener un tamaño de partícula más uniforme, mejorar la homogeneidad de la mezcla y la calidad final del pelet.

# La  capacidad del molino de martillos está definida por el área de trabajo o de cribado, la misma que depende de los ingredientes a moler, el tamaño de agujero en la criba y las revoluciones del molino, tal como se mencionó en el capítulo anterior. Para calcular las áreas de trabajo de los nuevos molinos se aplicará regla de 3 a los datos del molino actual de 1780 RPM, cuando se muelen ingredientes en cribas con agujeros de Ø3 mm para la producción de alimentos en textura polvo:

| # Molino | # Área de Trabajo | # Capacidad |
| --- | --- | --- |
| # Molino Actual | # AT=0,88 m2 | # C = 8 TM/h |
| # Nuevo Molino 1 # Nuevo Molino 2 | # AT1=? # AT2=? | # C1=17 TM/h # C2=13 TM/h |

# Por lo tanto, las áreas de trabajo de los molinos de martillos 1 y 2 deberían ser respectivamente de al menos  1,87 m2 y  1.43 m2. Pero como los fabricantes de equipos de molienda no producen molinos con estas áreas de trabajo, se tendrá molinos con 2 m2 (3.100 pulg2)  y 1,55 m2 (2.400 pulg2) de área de trabajo, cuyas capacidades serían respectivamente de 18 y 14 TM/h en cribas con agujeros de Ø3 mm.

# Por otro lado, cada molino de martillos estará conectado a un sistema de aspiración de polvos compuesto por un filtro de mangas (Figura 4.7) y un ventilador, con el fin de evitar emisiones de polvo al medio ambiente y para ayudar que el molino trabaje con mayor eficiencia.

# FIGURA 4.7. FILTRO DE MANGAS

- Fuente: Catálogo de Andritz-Sprout Corporation

# La capacidad del sistema de aspiración de polvo se la mide en unidades de flujo volumétrico como CFM (pies cúbicos de aire por minuto). Algunos fabricantes de equipos de molienda recomiendan que para un apropiado diseño del sistema de aspiración, su capacidad sea: CFM=1,3 x pulg2 del área de trabajo del molino. Entonces, la capacidad de aspiración del sistema de aspiración de polvo para los molinos 1 y 2 deberá ser respectivamente de al menos 4.030 y 3.120 CFM.

- Pulverizado de macro ingredientes

- En la pulverización de los macro ingredientes para la producción de los alimentos para camarón ya no se utilizará el actual molino de martillos de alta revolución (3600 RPM) donde se obtienen tamaños de partículas alrededor de 250 micrones, sino que se usará un molino pulverizador (Figura 4.8) de 6 TM/h de capacidad productiva (obtenida de la Tabla 23). Este tipo de molino se utilizará con el fin de obtener tamaños de partículas inferiores a los 150 micrones, ya que al tener un menor tamaño de partícula existen mas puntos de contactos, lo cual permitirá mejorar el enlace entre los componentes de la mezcla, así como también va a permitir que el vapor en el subproceso posterior de preacondicionamiento se condense en mas partículas, haciendo que se transfiera su calor y el  agua sea absorbida o internalizada mas rápidamente, formándose una estructura mas sólida, compacta y resistente a la degradación en el agua. Esto ayudará a reducir los costos de producción, tal como lo realizan otras compañías, mediante el reemplazo del trigo utilizado en los alimentos para camarón por maíz, el cual tiene un costo menor.

- El molino pulverizador funciona con un sistema de aire negativo o de succión (transporte neumático), el cual sirve para separar las partículas de menor tamaño de las más grandes en un plato clasificador en donde las más grandes son regresadas a la zona de pulverizado y las de menor tamaño son enviadas al subproceso de mezclado (Figura 4.9). El tamaño de partícula esta controlado por el flujo de aire, el cual se puede cambiar durante el proceso. Este tipo de molino no utiliza mallas, por lo tanto no hay tiempo muerto en cambio de mallas por rotura, o limpieza causada por tapaduras.

- FIGURA 4.8. MOLINO PULVERIZADOR

- Fuente: Catálogo de Muyang Corporation

- FIGURA 4.9. ESQUEMA DE LOS EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN

- Dosificación de líquidos y micro ingredientes

# La dosificación de líquidos y micro ingredientes se la hará de manera automática. Ambos sistemas de dosificación deberán ser capaces de abastecer a las mezcladoras horizontales de las dos líneas de producción.

- Para la dosificación de líquidos en las dos nuevas líneas de producción se utilizará el sistema de dosificación de líquidos que se encuentra en la actual línea #1 (Figura 3.8), pero realizando una modificación o ampliación del sistema para la dosificación de dos líquidos más, es decir este sistema dosificará cinco líquidos en los rangos que se muestran en la Tabla 26:

- TABLA 26

- RANGOS DE DOSIFICACIÓN DE LÍQUIDOS

| - Líquidos | - Rango de dosificación | - Líneas |
| --- | --- | --- |
| - Aceite de palma | - 20-40 Kg/sublote | - 1 y 2 |
| - Aceite de pescado | - 20-40 Kg/sublote | - 2 |
| - Melaza | - 20-80 Kg/sublote | - 1 |
| - Lecitina de soya | - 10-20 Kg/sublote | - 2 |
| - Agua | - 5-20 Kg/sublote | - 1 y 2 |

- Fuente: Departamento de Producción

- En la Figura 4.10 se ha realizado un esquema del sistema de dosificación de líquidos modificado, donde se puede notar que este sistema contará con siete tanques para almacenamiento de líquidos con una capacidad de 50galones (cuatro de los cuáles serán reutilizados), dos tanques básculas de 50galones (uno reutilizado) y siete bombas (cuatro reutilizadas de 40 gal/min), de las cuáles cinco serán para el abastecimiento de líquidos y dos bombas para dosificación a cada una de las mezcladoras.

- FIGURA 4.10. ESQUEMA DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE LÍQUIDOS

# El tiempo de dosificación de líquidos en la mezcladora se espera que sea como máximo de 1/2 minuto como actualmente se realiza, por lo tanto la bomba de dosificación de la línea tendrá que ser capaz de dosificar melaza (mayor proporción por sublote) a una tasa de 160 Kg/min. Esto implicaría que el sistema de dosificación tenga un flujo volumétrico de al menos 0,123m3/min ó de 33 gal/min, considerando una densidad de la melaza de 1.297 Kg/m3. Pero para estandarizar la capacidad de las bombas, todas las tres nuevas serán 40 gal/min (similares a las actuales).

# Por otro lado, el sistema de dosificación de micro ingredientes estará compuesto por dos balanzas (una de 100 Kg y otra de 30 Kg de capacidad), un pequeño banco de tolvas con tornillos sinfín dosificadores, tal como se muestra en la Figura 4.11.

- FIGURA 4.11. SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE MICRO INGREDIENTES

- Fuente: Catálogo de E.S.E. Corporation

- El banco de tolvas de micro ingredientes estará compuesto por dos tipos de tolvas, las del tipo 1 tendrán un volumen de 1,4 m3 y las del tipo 2 serán de 0,2 m3. Los micro ingredientes (incluyendo los macro ingredientes menores) que se almacenarán en las tolvas de 1,4 y 0,2 m3 serán respectivamente dosificados en las balanzas de 100 y 30Kg de capacidad, los primeros  deberán tener un peso comprendido entre 30 y 100Kg, y los segundos deberán tener un peso comprendido entre 1 y 30Kg  con un nivel de confianza del 90%. Para ello se tomó la misma muestra que se utilizó para la determinación de las tolvas de los macro ingredientes (tres primeras semanas del mes de noviembre del 2007) y se siguió el mismo procedimiento, cuyos resultados se presentan en el Apéndice J.

# Cabe recalcar que no todos los micro ingredientes a dosificarse en ambas líneas se utilizan en un solo día (incluso algunos de ellos son sustitutos de otros), por lo tanto es necesario determinar la cantidad de tolvas que se necesitará. Para ello se ha realizado combinaciones entre micro ingredientes de formulaciones de 3 tipos de alimentos (considerando como un escenario posible en algún instante de tiempo donde se esté produciendo dos tipos de alimentos diferentes en cada una de las líneas y se tenga que producir otro tipo en cualquiera de ellas), tal como se muestra en el Apéndice K, en el cual se puede notar que se requieren 6 tolvas de 1,4 m3 (2ª combinación) y 18 tolvas de 0,2 m3 (1ª combinación).

- La capacidad de dosificación del sistema deberá ser como mínimo de 2,4TM/h, considerando que los ingredientes menores representan el 7,4%  de la formulación de los alimentos para aves en textura polvo que requieren ser  producidos a una capacidad total de 32TM/h. Esto implicará que los tornillos sinfín dosificadores tengan un flujo volumétrico mínimo de 3 m3/h, considerando una densidad ponderada de ingredientes menores de 0,786 TM/m3.

- Los micro ingredientes una vez pesados en las balanzas serán  almacenados en una tolva de compensación por línea de producción (Figura 4.12), la cual deberá contener 0,15 TM de ingredientes, por lo tanto su volumen será de 0,2m3 considerando la densidad mencionada de 0,786 TM/m3 y un porcentaje de llenado del 95%. Luego, serán transportados a cada una de las mezcladoras de las dos líneas de producción, mediante un sistema de transporte neumático (a base de aire) con el fin de evitar la contaminación cruzada. Este sistema de transporte estará compuesto por un filtro de mangas con sus respectivo ventilador y válvula rotativa (equipo que alimentará los micro ingredientes lentamente a la mezcladora).

- FIGURA 4.12. ESQUEMA DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN Y TRANSPORTE DE MICRO INGREDIENTES

- Tanto las tolvas para el almacenamiento de micro ingredientes como la báscula deberán estar diseñadas en acero inoxidable por el hecho de que existen ciertos materiales corrosivos, y tendrán un lado cuya inclinación sea de 60º y con esquinas redondas en su interior, para un excelente flujo de materiales.

- Mezclado de ingredientes

# En el mezclado de ingredientes de la Línea 1 se utilizará una nueva mezcladora horizontal similar a la actual (Figura 4.13), es decir de paletas, con una capacidad de carga de 2 TM y con una capacidad de procesamiento de 18 TM/h; y en la Línea 2 se utilizará la mezcladora de 2 TM capacidad de carga que actualmente se encuentra instalada en la línea 1 y que puede procesar las 14 TM/h requeridas para la producción de alimentos para aves en polvo.

# FIGURA 4.13. NUEVA MEZCLADORA HORIZONTAL

- Fuente: Catálogo de Muyang Corporation

- Una vez mezclado los ingredientes en cada línea de producción, estos serán descargados en una tolva de compensación con un volumen de 4m3 (volumen calculado en los subprocesos anteriores para una capacidad de carga de 2TM), los mismos que serán enviados a las tolvas de peletizado o de empaque (en el caso de que se requiera el producto en textura polvo) mediante un transportador de arrastre y un elevador de cangilones con una capacidad de 20TM/h. Estos equipos se encuentran esquematizados en la Figura 4.14.

Líquidos

Micros

Transportador de paletas

Al Elevador de cangilones

Macro ingredientes molidos

Mezcladora horizontal

# FIGURA 4.14. ESQUEMA DE LOS EQUIPOS DE MEZCLADO

- Preacondicionamiento y peletizado

Con el fin de reducir o eliminar la carga microbiológica y mejorar la calidad del pelet en el preacondicionamiento se incrementará los actuales tiempos de retención de la mezcla en contacto con el vapor de los alimentos para aves de 30 segundos a 90 segundos y para camarones de 50 segundos a 270 segundos (tiempo recomendado según estudios del Dr. Eugenio Bortone para producir alimentos peletizados de camarón con alta estabilidad en el agua).

Según los cálculos realizados en la Tabla 23, la capacidad de preacondicionado y peletizado de la Línea 1 deberá ser 14 TM/h para alimentos de aves en pelets de Ø3,2 mm y para el caso de la Línea 2, su capacidad debería ser de 6TM/h de alimentos de camarones en Ø1,8 mm (11 TM/h para alimentos de aves).

# La capacidad de preacondionamiento está dada por el volumen de la cámara de preacondicionamiento. Para cumplir con los tiempos de retención requeridos para los alimentos producidos en las Líneas 1 y 2 se debería tener capacidad para retener respectivamente 350 Kg. de alimento para aves y 450Kg de alimento para camarones. Si se considera 70% de llenado en la cámara de preacondicionamiento (para que se realice una buena mezcla) y las densidades de los alimentos de 0,628Kg/litro para aves y 0,587Kg/litro para camarones (según Apéndice H), se necesitaría cámaras de preacondicionamiento con volúmenes de 796 y 1095 litros. Revisando algunos modelos de preacondicionadores mostrados en la Tabla 27 se decidió utilizar en las Líneas 1 y 2, peletizadoras con dos y tres preacondicionadores de 420 litros (Figura 4.15).

# TABLA 27

# MODELOS DE PREACONDICIONADORES

| - Modelo | - Longitud (mm) | - Diámetro (mm) | - Volumen (l) |
| --- | --- | --- | --- |
| - CM6K/12 | - 2000 | - 400 | - 220 |
| - CM701 | - 2500 | - 500 | - 420 |
| - CM901/CM30 | - 3000 | - 600 | - 750 |
| - CM901K | - 4000 | - 600 | - 1000 |

# Fuente: Catálogo de Andritz-Sprout Corporation

FIGURA 4.15. NUEVA PELETIZADORA (LÍNEA 2)

- Fuente: Catálogo de Muyang Corporation

# La  capacidad de peletizado está definida por el área de trabajo del dado, la misma que depende del tipo de alimento a peletizar y el tamaño de agujero en el dado. Para calcular las áreas de trabajo de las nuevas peletizadoras se aplicará regla de 3 a los datos de las dos peletizadoras actuales de la Línea 1 cuando se peletizan alimentos para aves en dados con agujeros de Ø3,2 mm:

| # Peletizadora | # Área de Trabajo | # Capacidad |
| --- | --- | --- |
| # Peletizadoras Actuales | # AT=0,278 m2 | # C = 8 TM/h |
| # Nueva Peletizadora 1 # Nueva Peletizadora 2 | # AT1=? # AT2=? | # C1=14 TM/h # C2=11 TM/h |

Entonces, se tiene que las áreas de trabajo de las peletizadoras 1 y 2 deberían ser respectivamente de 0,487 m2 y  0,382 m2. Revisando ciertos modelos de peletizadoras de algunos fabricantes de equipos de peletizado se tiene que para satisfacer estas áreas de trabajo sus dados (Figura 4.16) deberán tener las especificaciones que se muestran en la Tabla 27.

L

D

- Figura 4.16. DADO DE LA PELETIZADORA

- TABLA 28

- ESPECIFICACIONES DE LOS DADOS

| - Especificaciones | - Peletizadora 1 | - Peletizadora 2 |
| --- | --- | --- |
| - Diámetro interior (D) | - 0,762 m (30 pulg) | - 0,665 m (26 pulg) |
| - Ancho total de la pista (L) | - 0,203 m (8 pulg) | - 0,180 m (7 pulg) |
| - Area de trabajo (3.14xDxL) | - 0,486 m2 | - 0,384 m2 |

Además, los dados de las peletizadoras deberán estar fabricados en acero inoxidable con alto contenido de cromo para evitar la corrosión de estos y por ende evitar la contaminación de los diferentes tipos de  alimentos a procesarse.

Por otro lado, cada peletizadora tendrá una tolva de almacenamiento temporal para la alimentación de los ingredientes mezclados en éstas (Figura 4.17), con capacidades de almacenamiento de 28 y 14 m3 respectivamente, las mismas que permitirán mantener 16 y 8 TM de material en proceso, considerando una densidad de la mezcla de ingredientes para aves de 0,612 TM/m3 y un porcentaje de llenado del 95%.

FIGURA 4.17. ESQUEMA

DE LOS EQUIPOS DE PELETIZADO

- Post acondicionamiento

- Para la producción de alimentos para camarones en la Línea #2 se utilizará un nuevo post acondicionador con inyectores de vapor (Figura 4.18), el mismo que tendrá una capacidad de 9 TM/h cuando se produzca estos alimentos en pelet de Ø2,2mm (equivalente a 6TM/h en pellet de Ø1.8mm), en el cual se tendrá los pelets retenidos durante un tiempo de 15 minutos, lo cual implicará que la cámara de post acondicionamiento deba ser capaz de almacenar 2,25 TM de alimento en este tiempo, por lo tanto su volumen será de 3,5m3 considerando una densidad de alimento de camarón peletizado de 0,689 TM/m3 y un porcentaje de llenado del equipo de 93%.

FIGURA 4.18. NUEVO POST ACONDICIONADOR (LÍNEA 2)

- Fuente: Catálogo de Geelen Corporation

- Enfriado

# Para enfriar los productos peletizados de la Línea #1 se utilizará un nuevo enfriador de contraflujo (Figura 4.19),  similar al instalado en la actual línea 1, con una capacidad de 14 TM/h para alimentos de aves en pelet de Ø3.2mm, donde los pelets permanecerán retenidos durante un período de tiempo entre 10 minutos y 15 minutos para ser enfriados. Esto implicará que la cámara de enfriamiento mantenga como máximo 3,5 TM de alimento, por lo tanto el volumen de esta cámara será de 5m3, considerando una densidad de alimento peletizado para aves de 0,740 TM/m3 con un porcentaje de llenado del equipo de 95%.

# Por otro lado, los requerimientos de aire del ambiente para enfriar los pelets depende del tipo de alimento (avicultura, porcinos, bovinos, camarones, etc.), los cuales pueden variar desde 900 hasta 1500m3 de aire por tonelada de producto por hora. Teniendo en cuenta este último dato y la capacidad de 14TM/h requerida, se debe tener un ventilador que genere un flujo mínimo  21.000m3/h de aire.

FIGURA 4.19. NUEVO ENFRIADOR DE CONTRAFLUJO (LÍNEA 1)

- Fuente: Catálogo de Muyang Corporation

# En el caso de la Línea #2 se utilizará el enfriador de contraflujo que se encuentra instalado en la actual Línea #1 (Figura 3.13), el mismo que tiene una capacidad para el enfriamiento de 12 TM/h de alimento para aves peletizados, mayor a las 11 TM/h necesarias para esta línea. Este equipo a relocalizarse en esta línea de producción permitirá reducir los costos de materiales de alimentos para camarón en 1% por concepto de pérdidas de humedad que se genera en el actual enfriador horizontal donde los pelets salen con una humedad promedio del 10%, mucho menor a la humedad requerida del 11% para ser almacenados.

# El enfriador de contraflujo para la nueva línea 2 será conectado al actual equipo depurador de olores (Figura 3.15), con el fin de evitar las emisiones de malos olores al medio ambiente.

- Granulado

- En el caso de que se requiera la producción de alimentos en textura granulada, los alimentos peletizados de cada línea de producción pasarán por un nuevo desmoronador (Figura 4.20) similar a los ya instalados en las líneas actuales, pero con mayor capacidad productiva, es decir estos tendrán respectivamente capacidades de 14 y 11 TM/h para el desmoronado de alimentos en pelets para aves de Ø3.2mm.

FIGURA 4.20. NUEVO DESMORONADOR

- Fuente: Catálogo de Andritz-Sprout Corporation

# En la Figura 4.21 se ha realizado un esquema de los equipos de post acondicionado, enfriado y granulado.

FIGURA 4.21. ESQUEMA DE LOS EQUIPOS DE POST ACONDICIONADO, ENFRIADO Y GRANULADO

- Tamizado

# El tamizado de los alimentos será realizado en las zarandas de las líneas actuales de producción, para luego ser direccionadas a las tolvas de almacenamiento de producto terminado, las mismas que estarán distribuidas tal como se muestra en la Tabla 29

# TABLA 29

# DISTRIBUCIÓN DE LAS TOLVAS DE PRODUCTO TERMINADO

| - Alimento - para: | - Textura | - Línea de Producción | - Número de Tolvas |
| --- | --- | --- | --- |
| - Aves | - Granulado, Pelet | - 1 y 2 | - 2 |
| - Cerdos | - Granulado, Pelet | - 1 y 2 | - 2 |
| - Camarones | - Granulado, Pelet | - 2 | - 1 |
| - Ganado | - Pelet | - 1 | - 1 |
| - Aves/ Otras especies | - Polvo / Pelet, Granulado | - 1 y 2 | - 2 |

# En la Figura 4.22 se muestra un esquema de los equipos de zarandeo y el banco de tolvas de producto terminado.

#3

#4

Tolvas de producto terminado

Zaranda

Elevadores

Distribuidores

FIGURA 4.22. ESQUEMA DE LOS EQUIPOS DE ZARANDEO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

- Adición de aceite post-peletizado

- En el caso de los alimentos de camarón que requieren la adición de aceite, esta se la realizará en  un nuevo homogenizador automático   (Figura 4.23) con una capacidad de 10TM/h (capacidad un poco superior a las 8,6TM/h determinadas en la sección anterior para la producción de alimento para camarón en pelet de Ø2,2mm), el mismo que deberá ser capaz de dosificar entre  20 a 80Kg/TM, por lo tanto su bomba de dosificación deberá adicionar aceite a una tasa de 800Kg/h, es decir su flujo deberá ser como mínimo de 0,88m3/h (equivalente a aproximadamente 4gal/min), si se considera una densidad de 910Kg/m3.

FIGURA 4.23. NUEVO HOMOGENIZADOR

- Fuente: Catálogo de Andritz-Sprout Corporation

- Empaque

# Una vez que los alimentos balanceados hayan sido bañados en aceite o no, se procederá al empaque de los mismos utilizando los actuales equipos de empaque que serán reubicados a cada una de las nuevas líneas de producción, tal como se presenta en el Figura 4.24. Como se mencionó en el capítulo anterior, cada línea esta constituida por una empacadora electrónica, una cosedora, un transportador de banda horizontal y uno inclinado.  La capacidad de los equipos de empacado de las Líneas 1 y 2 es de 20 y 15TM/h respectivamente, por lo tanto se tiene suficiente capacidad para mantener la continuidad del proceso en el caso de que se procese  alimentos para aves en textura polvo.

Tolvas de

producto

terminado

Homogenizador

Transportador de bandas

Empacadora

Cosedora

FIGURA 4.24. ESQUEMA DE LOS EQUIPOS DE EMPAQUE

# Por otro lado, el proceso de producción estará controlado por un sistema de control (Figura 4.25), el mismo que utilizará computadoras personales como estaciones de trabajo gráficas para el operador, y controladores lógicos programables o PLC como dispositivos de control para las máquinas y equipos del proceso.

FIGURA 4.25. SISTEMA DE CONTROL

- Fuente: Catálogo de Andritz- Sprout Corporation

# Las computadoras y controladores programables  estarán centralizados en un cuarto de control desde el cual un operador podrá realizar los arranques de los equipos, programar todas las secuencias del proceso de producción, paradas, monitoreo permanente del proceso, cargar fórmulas de los alimentos a producir. El sistema grabará todos los datos del proceso en una base de datos y presentará en “tiempo real” e histórico curvas con valores numéricos y gráficos de barra, así como también generará reportes de producción, de consumo de energía por línea de producción, reportes de alarmas y de eventos, uso de ingredientes para control de inventario (Figura 4.19), facilitando de ésta manera la trazabilidad de productos terminados e ingredientes.

FIGURA 4.26. REPORTES DEL SISTEMA DE CONTROL

- Fuente: Catálogo de Andritz- Sprout Corporation

  - Diagramación del nuevo proceso productivo

Una vez determinados los requerimientos técnicos de las maquinarias y equipos para las operaciones del nuevo proceso de producción se procederá a la diagramación del nuevo proceso productivo. Para ello se han realizado los diagramas de flujo y de proceso, de la misma manera como se realizó en el capítulo anterior.

El diagrama de flujo se ha realizado en los Apéndices L.1 y L.2, mediante la integración de cada uno de los esquemas de ubicación de equipos presentados en la sección anterior, con el objeto de determinar la cantidad de equipos para el transporte y almacenamiento del producto en proceso, donde se halló que se requerirán 6 elevadores de cangilones, 8 tolvas de compensación y 8 transportadores de paletas. En el Apéndice K.1 se muestra el diagrama de flujo propuesto de las Líneas #1 y 2 desde el abastecimiento a tolvas de dosificación hasta el mezclado de ingredientes. Y en el Apéndice K.2 se presenta el diagrama de flujo propuesto de las dos líneas de producción desde el peletizado hasta el empaque de productos terminados. Como complemento a este diagrama se ha realizado la distribución de los equipos en un diagrama tridimensional, tal como se muestra en el Apéndice L.

Con el fin de comprender los diagramas de flujos anteriores y para su posterior análisis de valor se realizaron los diagramas de procesos de las líneas 1 y 2. En el Apéndice M.1 se muestra el diagrama de proceso propuesto de la línea 1 para la producción de alimento para aves en textura granulada y en el Apéndice M.2 se muestra el diagrama de proceso propuesto de la línea 2 para la producción de alimento para camarones en textura granulada.

  - Análisis de valor del nuevo proceso productivo

Una vez realizado los diagramas del nuevo proceso productivo se realizó el análisis de valor de éste (Tabla 30) y se determinó que las actividades que agregan valor, es decir las operaciones, representan el 55% para el caso de la nueva línea #1 y el 52% para el caso de la nueva línea #2.

TABLA 30

ANÁLISIS DE VALOR DEL NUEVO PROCESO PRODUCTIVO

# Por otro lado, en la Tabla 30 se muestra una comparación entre los análisis de valor del proceso productivo actual y del nuevo proceso productivo, donde se puede observar que en la línea #1 se ha aumentado 1 operación y se ha realizado una reducción de 4 transportes y 1 almacenamiento; y en la línea #2 se ha reducido 5 transportes y 3 almacenamientos.

TABLA 31

# COMPARACIÓN ENTRE LAS ACTIVIDADES DEL ACTUAL Y DEL NUEVO PROCESO PRODUCTIVO

  - Conclusiones

# En este capítulo se determinó que la capacidad de producción real requerida para satisfacer la demanda futura sería de 18,99 TM/H, la misma que estaría distribuida en 69% para la Línea #1 y 31% para la Línea #2. Además, se calculó las capacidades teóricas o de diseño de estas líneas de producción y se determinó que la Línea 1 deberá ser capaz de producir 14 y 18TM/h de alimentos para aves en textura pelet y polvo; en contraste a la Línea 2 que deberá producir este tipo de alimento a una tasa de  de 11 y 14TM/h.

# Se determinaron los requerimientos técnicos del nuevo proceso de producción, el mismo que contará con:

- Un sistema de dosificación automática de macro ingredientes, micro ingredientes y líquidos.

- Dos nuevos molinos de martillos y un pulverizador.

- Dos nuevas tolvas mezcladoras, una mezcladora horizontal nueva y una mezcladora horizontal actual.

- Dos nuevas peletizadoras, una con dos preacondicionadores y la otra con tres pre acondicionadores para garantizar tiempos de retención respectivamente de 90 y 270 segundos.

- Dos enfriadores de contraflujo, uno nuevo y el otro actual.

- Un nuevo post acondicionador y el sistema actual de depuración de olores.

- Dos nuevos desmoronadores.

- Dos zarandas actuales.

- Equipos de empaque actuales.

- Un nuevo sistema de control para el proceso, el mismo que utilizará ordenadores y controladores lógicos programables.

# Se realizó la diagramación y análisis de valor del nuevo proceso productivo y se determinó que se reducirían 5 actividades que no agregan valor en la línea #1 y 8 de éstas actividades en la línea #2.

# CAPITULO 5

- EVALUACIÓN FINANCIERA

Concluido el diseño del nuevo proceso productivo se procederá a realizar la evaluación financiera del proyecto con el objeto de determinar su viabilidad o factibilidad, el mismo que indicará la conveniencia de realizar el proyecto. Para ello, en este capítulo se empezará estimando los ingresos y egresos del proyecto, luego se determinará los estados de resultados y flujos de efectivos incrementales esperados para finalmente determinar la  viabilidad del proyecto.

  - Estimación de ingresos

Para estimar los ingresos generados por el proyecto, durante su período de vida útil comprendido en el período 2009-2018,  se utilizarán las proyecciones de ventas obtenidas en el capítulo 2 (mostradas en las Tablas 7 y 8), 	 y precios proyectados de cada uno de los tipos alimentos balanceados que se muestra en el Apéndice O. Para estas proyecciones de precios se ha considerado que los precios obtenidos en el año 2007 (Tabla 32) son incrementados para compensar la inflación en  3.76% anual (considerando la inflación máxima esperada para el año 2008,  según  datos del Banco Central del Ecuador, mostrados en la Figura 5.1).

TABLA 32

PRECIOS DE LOS ALIMENTOS BALANCEADOS EN EL AÑO 2007

| Alimento balanceado | Precio (US$/TM) |
| --- | --- |
| Aves | 370,71 |
| Cerdos | 370,02 |
| Ganado | 272,69 |
| Camarón | 528,27 |
| Otros | 581,62 |

Fuente: Departamento Financiero

FIGURA 5.1. PREVISIONES DE LA INFLACIÓN 2008

En las tablas 33 y 34 se ha calculado los ingresos por ventas durante el período de 10 años de vida útil del proyecto (2009-2018) usando los datos mencionados.

TABLA 33

INGRESOS POR VENTAS (US$)  PARA EL PERÍODO 2009-2013

| Alimento | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aves | 17.556.836 | 19.358.965 | 21.271.793 | 23.301.096 | 25.452.930 |
| Cerdos | 5.985.961 | 6.638.669 | 7.331.997 | 8.068.079 | 8.849.148 |
| Ganado | 3.355.448 | 3.748.629 | 4.166.634 | 4.610.772 | 5.082.420 |
| Camarones | 6.331.853 | 7.131.851 | 7.983.057 | 8.888.191 | 9.850.105 |
| Otros | 1.107.625 | 1.232.716 | 1.365.648 | 1.506.833 | 1.656.706 |
| TOTAL | 34.337.722 | 38.110.829 | 42.119.128 | 46.374.972 | 50.891.309 |

TABLA 34

INGRESOS POR VENTAS (US$) PARA EL PERÍODO 2014-2018

| Alimento | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aves | 27.733.639 | 30.149.874 | 32.708.600 | 35.417.118 | 38.283.075 |
| Cerdos | 9.677.548 | 10.555.732 | 11.486.275 | 12.471.870 | 13.515.344 |
| Ganado | 5.583.016 | 6.114.073 | 6.677.171 | 7.273.971 | 7.906.210 |
| Camarones | 10.871.789 | 11.956.379 | 13.107.159 | 14.327.574 | 15.621.235 |
| Otros | 1.815.718 | 1.984.346 | 2.163.087 | 2.352.465 | 2.553.026 |
| TOTAL | 55.681.711 | 60.760.403 | 66.142.293 | 71.842.999 | 77.878.890 |

Cabe mencionar que no se considerará ingresos por la venta de los activos a reemplazarse (que han cumplido su vida útil), ya que dichos ingresos serán utilizados para el desalojo de las presentes líneas productivas y el preacondicionamiento del área ocupada por las mismas.

  - Estimación de egresos

Una vez estimado los ingresos durante la vida útil del proyecto se procederá a estimar los egresos, la cual estará conformada por los costos de inversión del proyecto, los costos de materias primas, los costos operativos y los gastos.

    - Costos de inversión del proyecto

Para la ejecución y puesta en marcha del proyecto se incurrirá en los costos de inversión que se muestran en la Tabla 35, en la cual  se puede notar que el costo total de la inversión es de $2’806.425, el mismo que se encuentra detallado en los Apéndices O.1 y O.2, basado en las cotizaciones realizadas a algunos contratistas dedicados a la venta y montaje de equipos para el procesamiento de alimentos balanceados.

TABLA 35

COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

| Elementos de inversión | Costos (US$) |
| --- | --- |
| Maquinarias y equipos | 1.596.260 |
| Edificio metálico | 207.000 |
| Instalaciones mecánicas | 194.000 |
| Instalaciones del sistema eléctrico y automático | 283.940 |
| Obras civiles | 70.500 |
| Transporte e impuestos | 454.725 |
| TOTAL | 2.806.425 |

    - Costos de Materias Primas

Para las proyecciones de costos de materias primas durante su período de vida útil (2009-2018), se utilizará los volúmenes de ventas proyectados y  los costos unitarios obtenidos en el 2007 (Tabla 36) incrementados a una tasa inflacionaria anual del 3.76%, tal como se muestra en el Apéndice Q.

TABLA 36

COSTOS UNITARIOS (US$/TM)  DE MATERIAS PRIMAS OBTENIDOS EN EL AÑO 2007

| Alimento balanceado | Costos 2007 (US$/TM) |
| --- | --- |
| Aves | 300,51 |
| Cerdos | 299,95 |
| Ganado | 204,43 |
| Camarón | 410,42 |
| Otros | 407,14 |

Fuente: Departamento Financiero

Con la ejecución del proyecto se espera reducir los costos de las materias primas de alimentos para camarón en 9.6%, por dos motivos que se mencionaron el capítulo anterior:

- El mejoramiento del proceso de pulverizado permitirá reemplazar el trigo por maíz (30% utilizado en la fórmula de este tipo de alimento según Apéndice H). Si se considera un costo (promedio del año 2007) de US$364/TM para trigo y US$247/TM para maíz, el ahorro sería de US$35,1/TM, lo cual expresado en porcentaje con respecto al costo total de materia prima de alimento para camarón del año 2007, este sería del 8.6%.

- El hecho de reemplazar el actual enfriador horizontal de la Línea de producción #2 por uno de contraflujo, permitirá reducir  los costos de materias primas de este tipo de alimento en 1% por concepto de mermas por humedad.

Teniendo en cuenta lo especificado anteriormente, en las Tablas 37 y 38 se han calculado los costos de materias primas esperados durante el período del 2009 al 2018.

TABLA 37

COSTOS (US$) DE MATERIAS PRIMAS DURANTE EL PERÍODO       2009-2013

| Alimento | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aves | 13.716.482 | 15.693.094 | 17.243.703 | 18.888.732 | 20.633.088 |
| Cerdos | 4.676.601 | 5.381.551 | 5.943.589 | 6.540.284 | 7.173.448 |
| Ganado | 2.424.425 | 2.810.352 | 3.123.730 | 3.456.701 | 3.810.296 |
| Camarones | 4.741.032 | 5.540.823 | 6.202.135 | 6.905.345 | 7.652.668 |
| Otros | 747.241 | 862.901 | 955.953 | 1.054.783 | 1.159.694 |
| Subtotal | 26.305.781 | 30.288.720 | 33.469.111 | 36.845.846 | 40.429.194 |
| (-) Ahorros | -452.769 | -529.149 | -592.304 | -659.460 | -730.830 |
| TOTAL | 25.853.013 | 29.759.572 | 32.876.807 | 36.186.385 | 39.698.364 |

TABLA 38

COSTOS (US$) DE MATERIAS PRIMAS DURANTE EL PERÍODO

| Alimento | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aves | 22.481.916 | 24.440.605 | 26.514.803 | 28.710.429 | 31.033.679 |
| Cerdos | 7.844.979 | 8.556.868 | 9.311.200 | 10.110.160 | 10.956.039 |
| Ganado | 4.185.594 | 4.583.727 | 5.005.883 | 5.453.305 | 5.927.295 |
| Camarones | 8.446.427 | 9.289.058 | 10.183.113 | 11.131.269 | 12.136.330 |
| Otros | 1.271.003 | 1.389.042 | 1.514.161 | 1.646.726 | 1.787.118 |
| Subtotal | 44.229.918 | 48.259.300 | 52.529.161 | 57.051.888 | 61.840.461 |
| (-) Ahorros | -806.634 | -887.105 | -972.487 | -1.063.036 | -1.159.020 |
| TOTAL | 43.423.284 | 47.372.195 | 51.556.673 | 55.988.852 | 60.681.441 |

2014-2018

    - Costos operativos

En el año 2007 se obtuvieron los costos operativos que se muestran en la Tabla 39.  Al inicio del año 2008, el costo de mano de obra es incrementado,  por la exigencia del Gobierno según el acuerdo ministerial de trabajo y empleo No. 189, en la cual se estipuló un incremento anual de US$30 al sueldo básico unificado mensual durante el período 2008-2011 (Apéndice R). Se espera que para este año el impacto total del incremento en el  costo de mano de obra sea de US$73.726, tal como se puede observar en  la Tabla 40.

TABLA 39

COSTOS OPERATIVOS VARIABLES Y FIJOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2007

| Costos Variables (US$/TM) |  |
| --- | --- |
| Repuestos y Mantenimiento | 3,98 |
| Energía Eléctrica | 2,99 |
| Agua Potable | 0,24 |
| Combustibles y Lubricantes | 2,09 |
| Costos Fijos (US$) |  |
| Mano de Obra Directa e Indirecta | 895.405 |
| Depreciación | 119.850 |
| Seguro | 72.150 |
| Suministros | 63.517 |
| Otros costos | 85.450 |

Fuente: Departamento Financiero

TABLA 40

IMPACTO TOTAL DEL INCREMENTO DEL SUELDO BÁSICO UNIFICADO EN EL AÑO 2008

| INCREMENTO DEL COSTO DE MAÑO DE OBRA |  |
| --- | --- |
| Número de Trabajadores | 82 |
| con sueldo básico unificado |  |
| Incremento del sueldo básico unificado | US$30/mes |
| Porcentaje de Costo de Sobretiempo | 65% |
| Porcentaje de Costos Beneficios de Ley | 35% |
| Incremento total mensual | 5.480 |
| Incremento total del año | 65.756 |

Fuente:Departamento de RRHH

Durante el período de vida útil se considerará las siguientes variaciones:

- Los costos de repuestos y mantenimiento por tonelada, según el Departamento de Mantenimiento, se espera que se reduzcan en  un 10%, por el hecho de contar con maquinarias y equipos nuevos.

- Los costos de electricidad por tonelada se espera que sean reducidos en 20.6%, por el hecho de que la planta modernizada tendría una carga instalada de 2.151 KW  y su capacidad productiva instalada sería de 23,8 TM/h, entonces su consumo teórico sería de 90,4KW-h/TM; en contraste con la planta actual que tiene un consumo teórico de 113,9KW-h/TM (=1.595KW/14 TM/h).

- Los costos de mano de obra se espera que sean reducidos en el primer año del proyecto en US$150.084, tal como se muestra en el Apéndice S. Cabe recalcar que no se considerará reducción de costos por sobretiempos, para compensar de alguna manera los costos por despido de personal (fijo y tercerizado) y los incrementos al sueldo básico unificado esperado para el período 2009-2011.

- La inversión del proyecto se espera que sea depreciada linealmente en 10 años (sin considerar valor de rescate), por lo tanto se despreciará un monto anual de US$280.643.

- Los costos operativos, excepto la depreciación, serán incrementados mediante una tasa inflacionaria del 3.76%. En el caso de la mano de obra se aplicará la tasa inflacionaria después del año 2011.

Considerando lo mencionado, en el Apéndice  se muestran los costos operativos variables y fijos previstos durante la vida útil del proyecto. En las Tablas 41 y 42 se muestran los costos operativos netos durante el período del 2009 al 2018.

TABLA 41

COSTOS OPERATIVOS (US$) DURANTE EL PERÍODO 2009-2013

| Descripción | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repuestos y Mantenimiento | 321.425 | 356.516 | 393.792 | 433.367 | 475.362 |
| Energía Eléctrica | 214.642 | 238.076 | 262.968 | 289.396 | 317.439 |
| Agua Potable | 20.756 | 23.022 | 25.429 | 27.984 | 30.696 |
| Combustibles y Lubricantes | 187.543 | 208.018 | 229.767 | 252.858 | 277.361 |
| Mano de Obra | 811.076 | 811.076 | 811.076 | 841.573 | 873.216 |
| Depreciación | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 |
| Seguro | 77.678 | 80.598 | 83.629 | 86.773 | 90.036 |
| Suministros | 68.383 | 70.954 | 73.622 | 76.391 | 79.263 |
| Otros costos | 91.997 | 95.456 | 99.045 | 102.769 | 106.633 |
| TOTAL | 2.074.142 | 2.164.359 | 2.259.971 | 2.391.754 | 2.530.648 |

TABLA 42

COSTOS OPERATIVOS (US$) DURANTE EL PERÍODO 2014-2018

| Descripción | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repuestos y Mantenimiento | 519.902 | 567.119 | 617.152 | 670.145 | 726.251 |
| Energía Eléctrica | 347.182 | 378.712 | 412.124 | 447.512 | 484.978 |
| Agua Potable | 33.572 | 36.621 | 39.852 | 43.274 | 46.897 |
| Combustibles y Lubricantes | 303.349 | 330.898 | 360.091 | 391.011 | 423.748 |
| Mano de Obra | 906.049 | 940.116 | 975.465 | 1.012.142 | 1.050.199 |
| Depreciación | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 |
| Seguro | 93.421 | 96.934 | 100.579 | 104.360 | 108.284 |
| Suministros | 82.243 | 85.335 | 88.544 | 91.873 | 95.328 |
| Otros costos | 110.642 | 114.803 | 119.119 | 123.598 | 128.245 |
| TOTAL | 2.677.002 | 2.831.182 | 2.993.567 | 3.164.559 | 3.344.573 |

    - Gastos

La compañía también necesita incurrir en gastos administrativos, financieros y de ventas para su buen funcionamiento. Estos gastos se considerará que son incrementados por una tasa inflacionaria del 3.76%. Adicionalmente los gastos de ventas variarán de  acuerdo al volumen de ventas proyectado, tal como se puede observar en  las tablas 43 y 44.

TABLA 43

GASTOS (US$) PARA EL PERÍODO 2009-2013

| Gastos | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G. Administrativos | 1.198.295 | 1.243.351 | 1.290.101 | 1.338.608 | 1.388.940 |
| G. Financieros | 221.457 | 229.784 | 238.424 | 247.389 | 256.691 |
| G. de Ventas | 286.249 | 317.501 | 350.697 | 385.941 | 423.340 |
| TOTAL | 1.706.001 | 1.790.635 | 1.879.222 | 1.971.939 | 2.068.971 |

TABLA 44

GASTOS (US$) PARA EL PERÍODO 2014-2018

| Gastos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G. Administrativos | 1.441.164 | 1.495.352 | 1.551.577 | 1.609.917 | 1.670.449 |
| G. Financieros | 266.342 | 276.357 | 286.748 | 297.529 | 308.716 |
| G. de Ventas | 463.006 | 505.056 | 549.613 | 596.807 | 646.773 |
| TOTAL | 2.170.512 | 2.276.764 | 2.387.938 | 2.504.253 | 2.625.939 |

  - Determinación de los estados de resultados esperados

Una vez estimado los ingresos y egresos se puede determinar los estados de resultados esperados (también conocidos como estados de pérdidas y ganancias) durante el año 2008 y el período de vida útil del proyecto (2009-2018), tal como se muestran en las Tablas 45, 46 y 47, en los cuáles se ha calculado los márgenes de utilidad neta (razón entre la utilidad neta y las ventas). En el Apéndice U se encuentran los estados de resultados esperados durante el período 2009-2018, en el caso de que no se implemente el proyecto.

TABLA 45

ESTADO DE RESULTADOS PARA EL AÑO 2008

| Descripción | 2008 |
| --- | --- |
| Ventas | 31.796.998 |
| Costos de Materias primas | -25.252.554 |
| Costos de Producción | -2.084.694 |
| Gastos | -1.634.129 |
| Utilidad antes de Part. A trabajadores | 2.825.621 |
| Participación a Trabajadores (15%) | -423.843 |
| Utilidad antes de Impuesto a la Renta | 2.401.778 |
| Impuesto a la Renta (25%) | -600.444 |
| Utilidad Neta (US$) | 1.801.333 |
| Margen de Utilidad Neta | 5,67% |

TABLA 46

ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERÍODO 2009-2013

| Descripción | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventas | 34.337.722 | 38.110.829 | 42.119.128 | 46.374.972 | 50.891.309 |
| Costos de Materias Primas | -26.825.086 | -29.759.572 | -32.876.807 | -36.186.385 | -39.698.364 |
| Costos de Producción | -2.074.142 | -2.164.359 | -2.259.971 | -2.391.754 | -2.530.648 |
| Gastos | -1.706.001 | -1.790.635 | -1.879.222 | -1.971.939 | -2.068.971 |
| Utilidad antes de Part. a trabajadores | 3.732.493 | 4.396.263 | 5.103.128 | 5.824.895 | 6.593.326 |
| Participación a Trabajadores (15%) | -559.874 | -659.439 | -765.469 | -873.734 | -988.999 |
| Utilidad antes de Impuesto a la Renta | 3.172.619 | 3.736.824 | 4.337.659 | 4.951.160 | 5.604.327 |
| Impuesto a la Renta (25%) | -793.155 | -934.206 | -1.084.415 | -1.237.790 | -1.401.082 |
| Utilidad Neta (US$) | 2.379.464 | 2.802.618 | 3.253.244 | 3.713.370 | 4.203.245 |
| Margen de Ut. Neta | 6,93% | 7,35% | 7,72% | 8,01% | 8,26% |

TABLA 47

ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERÍODO 2014-2018

| Descripción | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventas | 55.681.711 | 60.760.403 | 66.142.293 | 71.842.999 | 77.878.890 |
| Costos de Materias Primas | -43.423.284 | -47.372.195 | -51.556.673 | -55.988.852 | -60.681.441 |
| Costos de Producción | -2.677.002 | -2.831.182 | -2.993.567 | -3.164.559 | -3.344.573 |
| Gastos | -2.170.512 | -2.276.764 | -2.387.938 | -2.504.253 | -2.625.939 |
| Utilidad antes de Part. a trabajadores | 7.410.912 | 8.280.262 | 9.204.114 | 10.185.336 | 11.226.937 |
| Participación a Trabajadores (15%) | -1.111.637 | -1.242.039 | -1.380.617 | -1.527.800 | -1.684.040 |
| Utilidad antes de Impuesto a la Renta | 6.299.275 | 7.038.223 | 7.823.497 | 8.657.536 | 9.542.896 |
| Impuesto a la Renta (25%) | -1.574.819 | -1.759.556 | -1.955.874 | -2.164.384 | -2.385.724 |
| Utilidad Neta (US$) | 4.724.457 | 5.278.667 | 5.867.623 | 6.493.152 | 7.157.172 |
| Margen de Ut. Neta | 8,48% | 8,69% | 8,87% | 9,04% | 9,19% |

En las tablas anteriores se puede observar que el margen de utilidad neta esperado crece desde 5.67% en el 2008  a  9.19% en el 2018.

  - Estimación de flujos de efectivo incrementales

Determinados los estados de resultados se continuará con la determinación de los flujos de efectivo de la compañía con y sin el proyecto, los mismos que se determinan sumando la utilidad neta y la depreciación.  Una vez determinados estos, se determina los flujos de efectivos incrementales durante el período 2009-2018, tal como se muestra en las tablas 48 y 49.

TABLA 48

FLUJOS DE EFECTIVOS INCREMENTALES (2009-2013)

| Descripción | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilidad Neta | 2.379.464 | 2.802.618 | 3.253.244 | 3.713.370 | 4.203.245 |
| Depreciación | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 |
| Flujo de efectivo anual (con proyecto) | 2.660.107 | 3.083.260 | 3.533.887 | 3.994.013 | 4.483.888 |
| Flujo de efectivo anual (sin proyecto) | -1.966.257 | -2.008.190 | -2.052.784 | -2.114.273 | -2.177.545 |
| Flujo de efectivo incremental | 693.850 | 1.075.071 | 1.481.103 | 1.879.740 | 2.306.343 |

TABLA 49

FLUJOS DE EFECTIVOS INCREMENTALES (2014-2018)

| Descripción | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilidad Neta | 4.724.457 | 5.278.667 | 5.867.623 | 6.493.152 | 7.157.172 |
| Depreciación | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 |
| Flujo de efectivo anual (con proyecto) | 5.005.099 | 5.559.310 | 6.148.265 | 6.773.794 | 7.437.815 |
| Flujo de efectivo anual (sin proyecto) | -2.242.648 | -2.309.630 | -2.378.539 | -2.449.427 | -2.522.344 |
| Flujo de efectivo incremental | 2.762.451 | 3.249.680 | 3.769.726 | 4.324.368 | 4.915.471 |

  - Determinación de la viabilidad del proyecto

Realizada la estimación de los flujos de efectivos incrementales se procederá a la  determinación de la viabilidad del proyecto, para lo cual se utilizará tres índices financieros que a continuación se describen y calculan:

- Valor  presente neto (VPN).- Es la diferencia entre lo que cuesta un proyecto de presupuesto de capital y lo que vale (su valor de mercado). El VPN es el valor presente de todos los flujos de efectivo relacionados con el proyecto, todos sus costos e ingresos ahora y en el futuro.  Se considera que un proyecto de inversión es viable si el VPN es positivo.  La fórmula de cálculo es:

, donde:

es el flujo de efectivo en el año t (0 al 10).

r     es la tasa de corte real o ajustada.

La tasa de corte real o rendimiento mínimo requerido por los accionistas  para invertir es del 15%, pero como se ha considerado una tasa de inflación del 3.76% en las estimaciones anteriores de ingresos y egresos, se debe calcular la tasa de corte ajustada (r’), aplicando la siguiente fórmula:

Reemplazando los datos, se tiene que la tasa de corte ajustada es del 19.3%, la misma que se la utiliza en la fórmula de VPN en conjunto con los flujos de efectivos incrementales mostrados en las tablas 48 y 49, donde se obtiene un VPN positivo, el cual indica que el proyecto es viable.

- Tasa interna de retorno (TIR).- Es el rendimiento esperado de un proyecto de presupuesto de capital. La TIR es la tasa de descuento que hace que el valor presente total de todos los flujos de efectivo esperados () de un proyecto sumen cero. Si la TIR excede a la tasa de corte se considera que el proyecto es viable. Su ecuación de cálculo es:

Por lo tanto, usando los flujos de efectivo incrementales de las Tablas 48 y 49, se obtiene:

La tasa interna de retorno de 50.3% que se ha hallado está influenciada por la inflación, es decir es una tasa interna de retorno ajustada, por lo tanto para hallar la TIR real es necesario aplicar la misma fórmula que se usó para hallar la tasa de corte ajustada:

Por lo tanto se tiene que la tasa interna de retorno real es del 45%, la misma que es mayor a la tasa de corte real del 15%, lo cual muestra la viabilidad del proyecto.

- Tiempo de recuperación descontado.- Es el tiempo que los flujos de efectivo futuros descontados (flujos de efectivo a valor presente) de una inversión tardan en igualar el costo inicial de la inversión. Se considera que el proyecto de inversión se debe emprender si éste es menor a un número preestablecido de años.

En la Tabla 50 se ha calculado el tiempo de recuperación descontado, llevando a valor presente (año 0) los flujos de efectivo incrementales mostrados en las Tablas 48 y 49 con la misma tasa de corte ajustada del 19.3%.

TABLA 50

CÁLCULO DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO

| Año |  | Flujo de efectivo incremental | Flujo de efectivo descontado | Flujo de efectivo descontado acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2008 | -2.806.425 | -2.806.425 | -2.806.425 |
| 1 | 2009 | 693.850 | 581.484 | -2.224.941 |
| 2 | 2010 | 1.075.071 | 755.060 | -1.469.882 |
| 3 | 2011 | 1.481.103 | 871.770 | 3 años 8 meses -598.112 |
| 4 | 2012 | 1.879.740 | 927.228 | 329.116 |
| 5 | 2013 | 2.306.343 | 953.421 | 1.282.537 |
| 6 | 2014 | 2.762.451 | 957.035 | 2.239.572 |
| 7 | 2015 | 3.249.680 | 943.509 | 3.183.081 |
| 8 | 2016 | 3.769.726 | 917.249 | 4.100.330 |
| 9 | 2017 | 4.324.368 | 881.805 | 4.982.135 |
| 10 | 2018 | 4.915.471 | 840.015 | 5.822.150 |

Como se puede notar en la Tabla 50, el tiempo de recuperación descontado es de  3 años 8 meses, el mismo que es menor a los 6 años que se tenía como tiempo máximo para la recuperación de la inversión.

Por otro lado, se dirá que los resultados obtenidos corresponden a un escenario optimista, por lo tanto se determinará qué tan sensible es el proyecto a algunos cambios en las proyecciones:

- En un escenario conservador se considerará que los precios de ventas proyectados no crezcan a la tasa inflacionaria de 3.76%, sino a un punto porcentual menor, es decir a una tasa anual del 2.76%. También, se considerará un 10% más del costo de inversión en caso de que se genere imprevistos.

- En un escenario pesimista, se considerará lo especificado en el párrafo anterior y que las ventas anuales esperadas crezcan a un punto porcentual menos de lo proyectado en las tablas 8 y 9, es decir se considerará durante los primeros cinco años un crecimiento promedio anual del 5% y durante los últimos años un crecimiento promedio anual del 4%, tal como se muestra en el Apéndice V. Además se considerará que los ahorros por concepto de  materias primas para alimentos de camarón disminuyen a la mitad, es decir a 4.8%.

En los Apéndices W y X se han realizado los cálculos de flujos de efectivos incrementales respectivamente para estos dos tipos de escenarios. En la Tabla 51 se muestra a manera de resumen los índices financieros correspondientes a cada tipo de escenario, los cuales demuestran la factibilidad del proyecto siguiendo el análisis hecho anteriormente.

TABLA 51

ÍNDICES FINANCIEROS POR ESCENARIO

| Índices financieros | Optimista | Conservador | Pesimista |
| --- | --- | --- | --- |
| TIR | 45% | 35% | 27% |
| VPN | $ 5.822.150 | $ 3.567.823 | $ 1.845.935 |
| Tiempo de recuperación descontado | 3 años 8 meses | 4 años 4 meses | 5 años 8 meses |

  - Conclusiones

En éste capítulo se determinó los ingresos y egresos que se generaría durante la vida útil del proyecto, los cuáles fueron utilizados para determinar los estados de resultados, donde se halló que el margen de utilidad neta esperado crecería desde 5.67% en el 2008 (sin proyecto) a 9.19% (con proyecto) en el 2018.

Mediante el uso de los flujos de efectivos incrementales se evaluó financieramente el proyecto con una tasa de corte del 15%, modificada por una inflación anual del 3.76%, lo cual permitió obtener en cada uno de los escenarios evaluados, un Valor Presente Neto positivo, una Tasa Interna de Retorno superior a la tasa de corte y que la inversión del proyecto se recuperaría en menos de los 6 años esperados, los mismos que indicaron que el proyecto es viable.

CAPITULO 6

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

  - Conclusiones

- Se analizó el mercado de alimentos balanceados y se realizaron las proyecciones de ventas futuras por tipo de animal para el período de vida útil del proyecto de 10 años mediante la aplicación de regresión lineal a los datos de ventas históricas de la compañía Balanfeed, en los cuales se determinó que las ventas crecerían en los 5 primeros años del proyecto a una tasa promedio del 6% anual y en los 5 siguientes años a una tasa promedio del 5% anual, siendo el volumen de ventas esperado para el 2018 de 135.093 TM de alimento balanceado.

- Se analizó el proceso productivo actual, donde se observó que el 59% de las actividades realizadas en cada una de las líneas de producción no agregaban valor.

- Mediante el desarrollo del análisis de operaciones  y de capacidad se determinó los principales requerimientos del nuevo proceso productivo como:

- El incremento de la capacidad de producción real de 11,23 a 18,99 TM/H para satisfacer la demanda futura de balanceados.

- La integración de las dos líneas de producción en un torre de producción, donde se aprovechó la gravedad como medio de transporte para reducir algunos elevadores y transportadores.

- El cambio de orden de las operaciones de limpieza, dosificación de ingredientes, premezclado y molienda de ingredientes para automatizar estas operaciones.

- La calidad de los productos sería mejorada moliendo los ingredientes en un mismo tamaño de criba, pulverizando a un menor tamaño de partícula los ingredientes para poder hacer alimentos de camarón en pelets de 1,8mm de diámetro, incrementando el tiempo de retención preacondicionamiento y la adquisición de varios equipos de mejor tecnología, lo cual también permitió reducir los costos de producción.

- Por medio de la diagramación y análisis de valor del nuevo proceso productivo se determinó que se reducirían 5 actividades que no agregan valor en la Línea #1 y 8 de éstas actividades en la Línea #2.

- Se determinó que el proyecto de reingeniería es viable mediante la evaluación financiera del mismo en diferentes escenarios, donde se obtuvo un Valor Presente Neto positivo, una Tasa Interna de Retorno superior a la tasa de corte del 15% y que la inversión del proyecto se recuperaría en menos de los 6 años previstos por los accionistas.

  - Recomendaciones

- Un paso a seguir dentro del contexto de la reingeniería debe ser el reposicionamiento de la compañía, basado en una diferenciación pronunciada con respecto a la competencia en términos de costos y calidad de servicio que genere un valor agregado al cliente. En vista de que este reposicionamiento desembocará en mayores volúmenes de ventas, se recomienda implementar una estructura organizacional sólida o por lo menos estable que sea capaz de utilizar herramientas de mejoramiento continuo que le permita a Balanfeed ser competitiva a través del tiempo en el mercado de alimentos balanceados.

- APÉNDICES

- APÉNDICE A

- DIAGRAMA DE BLOQUE ACTUAL DE LOS SUBPROCESOS DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE ALIMENTOS Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN

APÉNDICE B.1

DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL DE LAS LÍNEAS #1 Y #2 DESDE LA MOLIENDA HASTA EL ALMACENAMIENTO DE MACRO INGREDIENTES EN EL BANCO DE TOLVAS

Apéndice Nº 2. Diagrama Esquemático de la actual Línea #1

APÉNDICE B.2

DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL DE LA LÍNEA #1 DESDE LA DOSIFICACIÓN DE MACRO INGREDIENTES HASTA EL EMPAQUE DE PRODUCTOS TERMINADOS

DESDE EL BANCO DE TOLVAS

APÉNDICE B.3

DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL DE LA LÍNEA #2 DESDE LA DOSIFICACIÓN DE MACRO INGREDIENTES HASTA EL EMPAQUE DE PRODUCTOS TERMINADOS

DESDE EL BANCO DE TOLVAS

APÉNDICE C

DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE LAS ACTUALES LÍNEAS 1 Y 2

LÍNEA 1

LÍNEA 2

PTZ-01-L1

PTZ-02-L1

MTM-01-L1

MMT-01-L2

PTZ-02-L2

MMT-02-L2

Área de Torre deProducción: 1.080 m2

Altura máxima (elevador)     : 27,30 m

APÉNDICE D.1

DIAGRAMA DE PROCESO ACTUAL DE LA LÍNEA #1 (PRODUCCIÓN DE ALIMENTO PARA AVES EN TEXTURA GRANULADA)

APÉNDICE D.2

DIAGRAMA DE PROCESO ACTUAL DE LA LÍNEA #2 (PRODUCCIÓN DE ALIMENTO PARA CAMARÓN EN TEXTURA GRANULADA)

- APÉNDICE E

- DIAGRAMA DE BLOQUE PROPUESTO DE LOS SUBPROCESOS DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE ALIMENTOS Y LÍNEA DE PRODUCCIÓN

- APÉNDICE F.1

- NÚMERO DE SUBLOTES POR CORRIDA DE PRODUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 SEGÚN TEXTURA DEL ALIMENTO

(SUBLOTES DE 2 TM)

- APÉNDICE F.2

- NÚMERO DE SUBLOTES POR TIRAJE DE PRODUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 SEGÚN TEXTURA DEL ALIMENTO

(SUBLOTES DE 1 TM)

- APÉNDICE G

SELECCIÓN DE INGREDIENTES QUE IRÁN EN TOLVAS DE MACRO INGREDIENTES

| Macro ingrediente consumidos en el 2007 | Consumo semanal promedio (TM) | # Corridas de producción semanal en que se incluyó | # Sublotes semanal en el que se incluyó | En Kg por 2 TM de alimento |  |  |  |  | ¿Irá en Tolvas de Macro ingredientes? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Promedio | Desviación Estándar | Mín | Máx | Promedio + 1,3 *Desv. Estándar |  |
| Maíz | 933 | 65 | 1.113 | 1.038 | 244 | 178 | 1.405 | 1.355 | Sí |
| Pasta de Soya | 471 | 115 | 2.331 | 292 | 151 | 59 | 723 | 488 | Sí |
| Polvillo de Arroz | 191 | 58 | 1.093 | 240 | 96 | 1 | 440 | 365 | Sí |
| Arrocillo | 100 | 29 | 800 | 154 | 50 | 89 | 240 | 219 | Sí |
| Trigo | 79 | 17 | 298 | 515 | 156 | 150 | 796 | 717 | Sí |
| Semi semita | 77 | 25 | 272 | 292 | 185 | 85 | 600 | 533 | Sí |
| Harina Pescado Ind. | 53 | 24 | 368 | 251 | 221 | 29 | 820 | 539 | Sí |
| Soya Expandida | 31 | 22 | 319 | 72 | 38 | 3 | 160 | 121 | Sí |
| Palmiste | 24 | 10 | 104 | 220 | 95 | 140 | 400 | 343 | Sí |
| Caliza | 23 | 35 | 905 | 37 | 37 | 20 | 195 | 85 | No |
| Harina Pescado Pista | 14 | 13 | 271 | 93 | 32 | 10 | 120 | 134 | Sí |
| Banharina | 12 | 9 | 109 | 130 | 30 | 100 | 160 | 169 | Sí |
| Afrecho de Malta | 8 | 15 | 102 | 131 | 96 | 9 | 400 | 255 | Sí |
| Harina de Huesos | 8 | 29 | 329 | 32 | 10 | 2 | 56 | 45 | No |
| Apanadura | 8 | 7 | 94 | 73 | 17 | 60 | 86 | 95 | No |
| Harina de Calamar | 7 | 8 | 46 | 87 | 19 | 60 | 100 | 111 | Sí |

APÉNDICE H

FÓRMULAS TÍPICAS DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS BALANCEADOS

| GANADO (Línea 1) |  |  |  |  | CAMARONES (Línea 2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingrediente | Porcentaje | Kg/sublote | ρ (TM/m3) |  | Ingrediente | Porcentaje | Kg/sublote | ρ (TM/m3) |
| Semisemita | 20,0% | 400,0 | 0,398 |  | Trigo | 30,0% | 600,0 | 0,596 |
| Maíz | 19,0% | 380,0 | 0,720 |  | Polvillo de arroz | 20,0% | 400,0 | 0,363 |
| Polvillo de arroz | 15,5% | 310,0 | 0,363 |  | Pasta de soya | 20,0% | 400,0 | 0,587 |
| Palmiste | 15,3% | 306,0 | 0,513 |  | Harina de calamar | 5,0% | 100,0 | 0,510 |
| Afrecho de malta | 10,5% | 210,0 | 0,237 |  | Harina de pescado | 8,5% | 170,6 | 0,523 |
| Banharina | 8,0% | 160,0 | 0,567 |  | Arrocillo | 5,0% | 100,0 | 0,818 |
| Pasta de soya | 4,1% | 82,6 | 0,587 |  | Ingredientes mayores | 88,5% | 1770,6 | 0,542 |
| Ingredientes mayores | 92,4% | 1848,6 | 0,482 |  | Micro ingredientes | 4,5% | 89,4 | 0,958 |
| Caliza | 2,0% | 40,6 | 1,089 |  | Ingredientes menores | 4,5% | 89,4 | 0,958 |
| Micro ingredientes | 1,5% | 30,8 | 0,914 |  | Aceite de pescado | 6,0% | 120,0 | 0,910 |
| Ingredientes menores | 3,6% | 71,4 | 1,014 |  | Lecitina | 1,0% | 20,0 | 1,010 |
| Melaza | 4,0% | 80,0 | 1,297 |  | Líquidos | 7,0% | 140,0 | 0,924 |
| Líquidos | 4,0% | 80,0 | 1,297 |  | Total | 100,0% | 2000,0 | 0,587 |
| Total | 100,0% | 2000,0 | 0,534 |  |  |  |  |  |
| AVES (Líneas 1 y 2) |  |  |  |  | CERDOS (Líneas 1 y 2) |  |  |  |
| Ingrediente | Porcentaje | Kg/sublote | ρ (TM/m3) |  | Ingrediente | Porcentaje | Kg/sublote | ρ (TM/m3) |
| Maíz | 54,0% | 1079,8 | 0,720 |  | Maíz | 61,3% | 1226,8 | 0,720 |
| Pasta de soya | 14,0% | 279,8 | 0,587 |  | Pasta de soya | 25,0% | 500,0 | 0,587 |
| Polvillo de arroz | 12,0% | 240,0 | 0,363 |  | Soya expandida | 8,0% | 160,0 | 0,507 |
| Semisemita | 6,3% | 125,8 | 0,507 |  | Ingredientes mayores | 94,3% | 1886,8 | 0,667 |
| Afrecho de malta | 5,0% | 100,0 | 0,237 |  | Caliza | 1,2% | 24,4 | 1,089 |
| Ingredientes mayores | 91,3% | 1825,4 | 0,612 |  | Micro ingredientes | 2,4% | 48,8 | 1,020 |
| Caliza | 4,0% | 80,6 | 0,818 |  | Ingredientes menores | 3,7% | 73,2 | 1,043 |
| Harina de Huesos | 1,8% | 35,0 | 0,530 |  | Aceite de palma | 2,0% | 40,0 | 0,900 |
| Micro ingredientes | 1,6% | 32,4 | 0,965 |  | Líquidos | 2,0% | 40,0 | 0,900 |
| Ingredientes menores | 7,4% | 148 | 0,782 |  | Total | 100,0% | 2000,0 | 0,667 |
| Aceite de palma | 1,3% | 26,6 | 0,900 |  |  |  |  |  |
| Líquidos | 1,3% | 26,6 | 0,900 |  |  |  |  |  |
| Total | 100,0% | 2000,0 | 0,628 |  |  |  |  |  |

- APÉNDICE I

DETERMINACIÓN DE NÚMEROS DE TOLVAS Y FRECUENCIAS DE LLENADO PARA MACRO INGREDIENTES

| Macro ingrediente | Porcentaje de consumo | Consumo promedio (TM /día) | Probabilidad de consumo diario | Consumo Real (TM /día) | Densidad (TM/m3) | Número de Tolvas | Volumen de Tolva (m3) | Porcentaje de llenado | Frecuencia de llenado/día |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maíz | 42,1% | 192,04 | 0,97 | 198,0 | 0,720 | 2 | 28 | 95% | 5 |
| Pasta de Soya | 22,8% | 104,02 | 1,00 | 104,0 | 0,587 | 1 | 28 | 95% | 7 |
| Polvillo de Arroz | 8,7% | 39,76 | 1,00 | 39,8 | 0,363 | 1 | 28 | 95% | 4 |
| Trigo | 3,8% | 17,44 | 0,90 | 19,4 | 0,596 | 1 | 14 | 95% | 2 |
| Arrocillo | 3,4% | 15,71 | 0,92 | 17,1 | 0,818 | 1 | 14 | 95% | 2 |
| Pescado Industrial | 3,1% | 14,21 | 0,77 | 18,5 | 0,523 | 1 | 14 | 95% | 3 |
| Semisemita | 3,0% | 13,68 | 0,87 | 15,7 | 0,398 | 1 | 14 | 95% | 3 |
| Palmiste | 1,7% | 7,86 | 0,43 | 18,3 | 0,513 | 1 | 14 | 95% | 3 |
| Soya Expandida | 1,3% | 5,99 | 0,87 | 6,9 | 0,507 | 1 | 14 | 95% | 1 |
| Banharina | 0,6% | 2,73 | 0,45 | 6,1 | 0,567 | 1 | 14 | 95% | 1 |
| Afrecho de Malta | 0,6% | 2,85 | 0,76 | 3,7 | 0,237 | 1 | 14 | 95% | 1 |
| Pescado Pista | 0,6% | 2,61 | 0,7 | 3,7 | 0,523 | 1 | 14 | 95% | 1 |
| Harina de Calamar | 0,5% | 2,30 | 0,50 | 4,6 | 0,510 | 1 | 14 | 95% | 1 |
| Número total de tolvas |  |  |  |  |  | 10 | 14 m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 28 m3 |  |  |

- APÉNDICE J

- DETERMINACIÓN DE INGREDIENTES QUE IRÁN EN TOLVAS DE MICRO INGREDIENTES

| Ingrediente | Consumo semanal (Kg) | # Corridas en que se incluyó | Nr. Baches en que se incluyó | En Kilogramos por 2 TM de alimento |  |  |  |  | Tipo de tolva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Promedio | Desv. Est. | Mínimo | Máximo | Prom+ 1,3 *Desv. |  |
| Caliza | 22.730 | 35 | 905 | 36,7 | 37,0 | 1,1 | 195,0 | 84,8 | 1 |
| Fosfato Mono Cálcico | 14.255 | 39 | 44 | 39,1 | 16,9 | 5,9 | 67,0 | 61,1 | 1 |
| Harina de huesos | 8.092 | 29 | 329 | 32,2 | 10,1 | 2,2 | 56,0 | 45,3 | 1 |
| Apanadura | 8.085 | 4 | 94 | 73,0 | 17,0 | 60,0 | 86,0 | 95,1 | 1 |
| Aminoácido 1 | 7.913 | 63 | 72 | 12,6 | 6,7 | 1,2 | 28,2 | 21,3 | 2 |
| Sal | 7.268 | 66 | 75 | 13,7 | 6,9 | 6,3 | 48,3 | 22,6 | 2 |
| Proteína | 6.013 | 23 | 26 | 55,4 | 25,0 | 5,0 | 98,0 | 87,9 | 1 |
| Aminoácido 2 | 4.479 | 60 | 71 | 6,6 | 3,5 | 0,1 | 13,0 | 11,2 | 2 |
| Fosfato Bicálcico | 3.637 | 12 | 14 | 26,6 | 17,0 | 1,4 | 58,6 | 48,7 | 1 |
| Aminoácido 3 | 1.826 | 50 | 57 | 4,5 | 2,8 | 0,3 | 12,7 | 8,2 | 2 |
| Acidificante | 1.632 | 39 | 44 | 9,5 | 7,6 | 2,0 | 20,0 | 19,3 | 2 |
| Urea | 1.604 | 3 | 3 | 41,8 | 14,2 | 25,4 | 60,0 | 60,2 | 1 |
| Atrapante micotoxinas 1 | 1.439 | 39 | 44 | 3,5 | 1,7 | 2,0 | 10,0 | 5,7 | 2 |
| Minerales aves | 1.350 | 40 | 46 | 2,6 | 0,7 | 1,6 | 4,0 | 3,5 | 2 |
| Antifúngico | 1.231 | 82 | 94 | 1,8 | 0,5 | 1,0 | 4,0 | 2,4 | 2 |
| Vitaminas aves | 1.143 | 30 | 34 | 2,9 | 0,8 | 1,6 | 6,0 | 4,0 | 2 |
| Núcleo Mineral | 1.102 | 32 | 36 | 2,4 | 1,8 | 0,4 | 6,7 | 4,8 | 2 |
| Aglutinante | 751 | 14 | 16 | 5,3 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 2 |
| Pigmentante | 651 | 15 | 17 | 2,9 | 1,5 | 0,6 | 4,1 | 4,8 | 2 |
| Enzima 1 | 502 | 19 | 22 | 1,6 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,3 | 2 |
| Enzima 2 | 415 | 26 | 30 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 2 |
| Coccidiostato 1 | 408 | 18 | 20 | 1,7 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 2,4 | 2 |
| Coccidiostato 2 | 296 | 12 | 14 | 1,4 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,1 | 2 |
| Antioxidante | 293 | 81 | 92 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | Manual |
| Enzima 2 | 189 | 7 | 8 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2 |
| Núcleo Mineral | 173 | 4 | 4 | 18,9 | 5,9 | 15,5 | 29,0 | 26,5 | 2 |
| Vitaminas cerdos | 165 | 19 | 22 | 3,7 | 0,6 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 2 |
| Minerales cerdos | 165 | 19 | 22 | 3,8 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 2 |
| Mineral ganado | 130 | 4 | 5 | 2,7 | 0,1 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2 |
| Atrapante micotoxinas 2 | 95 | 19 | 22 | 1,8 | 0,3 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 2 |
| Otros (23 micro ingredientes) | 396 |  |  |  |  |  |  |  | Manual |

- APÉNDICE K

- COMBINACIONES ENTRE MICROINGREDIENTES DE LAS FÓRMULAS DE ALIMENTOS BALANCEADOS

| 1ª combinación |  |  |  | 2ª combinación |  |  |  | 3ª combinación |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aves-Camarones-Cerdos |  |  |  | Aves-Camarones-Ganado |  |  |  | Camarones-Ganado-Cerdos |  |  |
| No. | Micro ingredientes | Tipo de Tolva |  | No. | Micro ingredientes | Tipo de Tolva |  | No. | Micro ingredientes | Tipo de Tolva |
| 1 | Fosfato mono cálcico | 1 |  | 1 | Sal | 1 |  | 1 | Sal | 1 |
| 2 | Harina de huesos | 1 |  | 2 | Harina de huesos | 1 |  | 2 | Apanadura | 1 |
| 3 | Caliza | 1 |  | 3 | Caliza | 1 |  | 3 | Caliza | 1 |
| 4 | Sal | 1 |  | 4 | Apanadura | 1 |  | 4 | Urea | 1 |
| 1 | Aminoácido 1 | 2 |  | 5 | Fosfato mono cálcico | 1 |  | 5 | Fosfato mono cálcico | 1 |
| 2 | Aminoácido 2 | 2 |  | 6 | Urea | 1 |  | 1 | Atrapante micotoxinas 1 | 2 |
| 3 | Aminoácido 3 | 2 |  | 1 | Aminoácido 1 | 2 |  | 2 | Atrapante micotoxinas 2 | 2 |
| 4 | Aglutinante | 2 |  | 2 | Aminoácido 2 | 2 |  | 3 | Aminoácido 1 | 2 |
| 5 | Atrapante micotoxinas 1 | 2 |  | 3 | Aminoácido 3 | 2 |  | 4 | Aminoácido 2 | 2 |
| 6 | Atrapante micotoxinas 2 | 2 |  | 4 | Pigmentante | 2 |  | 5 | Aminoácido 3 | 2 |
| 7 | Pigmentante | 2 |  | 5 | Minerales aves | 2 |  | 6 | Antifúngico | 2 |
| 8 | Minerales aves | 2 |  | 6 | Vitaminas aves | 2 |  | 7 | Vitaminas cerdos | 2 |
| 9 | Antifúngico | 2 |  | 7 | Núcleo mineral | 2 |  | 8 | Minerales cerdos | 2 |
| 10 | Vitamina cerdos | 2 |  | 8 | Minerales ganado | 2 |  | 9 | Minerales ganado | 2 |
| 11 | Minerales cerdos | 2 |  | 9 | Antifúngico | 2 |  | 10 | Aglutinante | 2 |
| 12 | Vitaminas aves | 2 |  | 10 | Enzima 1 | 2 |  | 11 | Saborizante | 2 |
| 13 | Núcleo mineral | 2 |  | 11 | Enzima 2 | 2 |  | 12 | Proteína | 2 |
| 14 | Enzima 1 | 2 |  | 12 | Coccidiostato 1 | 2 |  | 13 | Coccidiostato 1 | 2 |
| 15 | Enzima 2 | 2 |  | 13 | Atrapante micotoxinas 2 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Saborizante | 2 |  | 14 | Aglutinante | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Coccidiostato 1 | 2 |  | 1 | Antioxidante | Manual |  |  |  |  |
| 18 | Acidificante | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Antioxidante | Manual |  |  |  |  |  |  |  |  |

APÉNDICE L.1

DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO DE LAS LÍNEAS #1 Y 2 DESDE EL ABASTECIMIENTO A TOLVAS DE DOSIFICACIÓN HASTA EL MEZCLADO DE INGREDIENTES

APÉNDICE L.2

ACD-02

DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO DE LAS LÍNEAS #1 Y 2 DESDE EL PELETIZADO HASTA EL EMPAQUE DE PRODUCTOS TERMINADOS

APÉNDICE M

DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE LAS NUEVAS LÍNEAS 1 Y 2

Área de Torre de Producción: 350 m2

Altura máxima (elevador)     : 36,60 m

APÉNDICE N.1

DIAGRAMA DE PROCESO PROPUESTO DE LA LÍNEA #1 (PRODUCCIÓN DE ALIMENTO PARA AVES EN TEXTURA GRANULADA)

APÉNDICE N.2

DIAGRAMA DE PROCESO PROPUESTO DE LA LÍNEA #2  (PRODUCCIÓN DE ALIMENTO PARA CAMARÓN EN TEXTURA GRANULADA)

APÉNDICE O

PRECIOS PROYECTADOS (US$/TM)  POR TIPO DE ALIMENTO BALANCEADO PARA EL PERÍODO 2008-2018

| Alimento Balanceado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aves | 384,65 | 399,11 | 414,12 | 429,69 | 445,84 | 462,61 | 480,00 | 498,05 | 516,77 | 536,21 | 556,37 |
| Cerdos | 383,93 | 398,36 | 413,34 | 428,88 | 445,01 | 461,74 | 479,10 | 497,12 | 515,81 | 535,20 | 555,33 |
| Ganado | 282,94 | 293,58 | 304,62 | 316,07 | 327,96 | 340,29 | 353,08 | 366,36 | 380,13 | 394,43 | 409,26 |
| Camarón | 548,14 | 568,75 | 590,13 | 612,32 | 635,34 | 659,23 | 684,02 | 709,74 | 736,42 | 764,11 | 792,84 |
| Otros | 603,49 | 626,18 | 649,73 | 674,16 | 699,51 | 725,81 | 753,10 | 781,42 | 810,80 | 841,28 | 872,91 |

APÉNDICE P.1

COSTOS DE INVERSIÓN (1ª parte)

APÉNDICE P.2

COSTOS DE INVERSIÓN (2ª parte)

APÉNDICE Q

COSTOS DE MATERIAS PRIMAS PROYECTADOS (US$/TM) POR TIPO DE ALIMENTO BALANCEADO  PARA EL PERÍODO 2008-2018

| Alimento Balanceado | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aves | 311,81 | 323,53 | 335,70 | 348,32 | 361,42 | 375,01 | 389,11 | 403,74 | 418,92 | 434,67 | 451,01 |
| Cerdos | 311,23 | 322,93 | 335,07 | 347,67 | 360,74 | 374,31 | 388,38 | 402,98 | 418,13 | 433,86 | 450,17 |
| Ganado | 212,12 | 220,10 | 228,37 | 236,96 | 245,87 | 255,11 | 264,71 | 274,66 | 284,99 | 295,70 | 306,82 |
| Camarón | 425,85 | 441,87 | 458,48 | 475,72 | 493,61 | 512,16 | 531,42 | 551,40 | 572,14 | 593,65 | 615,97 |
| Otros | 422,45 | 438,33 | 454,81 | 471,91 | 489,65 | 508,07 | 527,17 | 546,99 | 567,56 | 588,90 | 611,04 |

APÉNDICE R

INCREMENTO DEL SALARIO BÁSICO UNIFICADO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL DE TRABAJO Y EMPLEO No. 189  DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007

| PROPUESTA GUBERNAMENTAL QUE BUSCA EQUIPARAR PROGRESIVAMENTE HASTA EL AÑO 2011 EL VALOR DEL INGRESO FAMILIAR CON EL VALOR DE LA CANASTA FAMILIAR BÁSICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | SUELDO O SALARIO BÁSICO UNIFICADO MENSUAL |  | INGRESO FAMILIAR (2) | CANASTA FAMILIAR BÁSICA CON 3,8% AL FINAL DEL AÑO 2008 (3) |
|  | US $ | INCREMENTO |  |  |
| 2008 (1) | 200 | 17,65% | 373,33 | 485,34 |
| 2009 | 230 | 15,00% | 429,33 | 503,78 |
| 2010 | 260 | 13,05% | 485,33 | 522,92 |
| 2011 | 290 | 11,54% | 541,33 | 542,79 |

- El sueldo o salario básico unificado mensual de los trabajadores en general se incrementará en US$30 para el año 2008.

- De acuerdo al INEC, el ingreso familiar incluye el sueldo o salario mensual unificado más la parte proporcional de la décimotercera y décimocuarta remuneraciones, multiplicado por 1.6 perceptores de ingresos, por familia.

- El costo de la Canasta Familiar Básica de cada año se ha calculado en este cuadro aplicando el rango máximo de inflación previsto por el Banco Central del Ecuador, para el fin del período del año 2008 y para el fin del período de cada año subsiguiente.

APÉNDICE S

REDUCCIÓN DE PERSONAL DE PRODUCCIÓN ESPERADO

| Personal de Operaciones | Situación Actual |  |  | Situación Futura |  |  | Reducción | Costo por empleado (1) (2008) | Costo anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1er Turno | 2do Turno | Total | 1er Turno | 2do Turno | Total |  |  |  |
| Jefe de Producción | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| Supervisores de Turno | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | $ 770,42 | $ 9.245 |
| Operadores de molienda | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | $ 525,32 | $ 12.608 |
| Abastecedores de molienda | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |  |  |
| Operadores de mezclado | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | $ 487,52 | $ 23.401 |
| Ayudantes de mezclado | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | $ 380,65 | $ 36.542 |
| Operadores de premezclas de micro ingredientes | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | $ 464,45 | $ 27.867 |
| Operador de peletizado | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | $ 542,27 | $ 13.014 |
| Empacador | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |  |  |
| Cosedor | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |  |  |
| Estibador | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |  |  |
| Montacarguista | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |
| Personal sacafranco de producción | 6 |  | 6 | 0 |  | 0 | 6 | $ 380,65 | $ 27.407 |
| TOTAL |  |  | 53 |  |  | 25 | 28 |  | $ 150.084 |

(1) El costo por empleado,  incluye el salario, más los sobretiempos y los beneficios de ley.

APÉNDICE T

COSTOS OPERATIVOS VARIABLES Y FIJOS ESPERADOS PARA EL PERÍODO 2008-2018

| Descripción | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Repuestos y Mantenimiento | 4,13 | 3,86 | 4,00 | 4,15 | 4,31 | 4,47 | 4,64 | 4,81 | 4,99 | 5,18 | 5,38 |
| Energía Eléctrica | 3,10 | 2,58 | 2,67 | 2,77 | 2,88 | 2,98 | 3,10 | 3,21 | 3,33 | 3,46 | 3,59 |
| Agua Potable | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 |
| Combustibles y Lubricantes | 2,17 | 2,25 | 2,33 | 2,42 | 2,51 | 2,61 | 2,71 | 2,81 | 2,91 | 3,02 | 3,14 |
| Mano de Obra | 961.161 | 811.076 | 811.076 | 811.076 | 841.573 | 873.216 | 906.049 | 940.116 | 975.465 | 1.012.142 | 1.050.199 |
| Depreciación | 119.850 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 |
| Seguro | 74.863 | 77.678 | 80.598 | 83.629 | 86.773 | 90.036 | 93.421 | 96.934 | 100.579 | 104.360 | 108.284 |
| Suministros | 65.905 | 68.383 | 70.954 | 73.622 | 76.391 | 79.263 | 82.243 | 85.335 | 88.544 | 91.873 | 95.328 |
| Otros costos | 88.663 | 91.997 | 95.456 | 99.045 | 102.769 | 106.633 | 110.642 | 114.803 | 119.119 | 123.598 | 128.245 |

APÉNDICE U

ESTADO DE RESUTADOS ESPERADOS SI NO SE IMPLEMENTARA EL PROYECTO DURANTE EL PERÍODO 2009-2018

| Descripción | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventas | 32.992.565 | 34.233.085 | 35.520.249 | 36.855.811 | 38.241.589 | 39.679.473 | 41.171.421 | 42.719.466 | 44.325.718 | 45.992.365 |
| Costos de Materiales | -26.202.050 | -27.187.247 | -28.209.487 | -29.270.164 | -30.370.722 | -31.512.662 | -32.697.538 | -33.926.965 | -35.202.619 | -36.526.237 |
| Costos de Producción | -2.188.188 | -2.293.101 | -2.399.487 | -2.485.201 | -2.574.138 | -2.666.420 | -2.762.171 | -2.861.522 | -2.964.609 | -3.071.572 |
| Gastos | -1.706.001 | -1.790.635 | -1.879.222 | -1.971.939 | -2.068.971 | -2.170.512 | -2.276.764 | -2.387.938 | -2.504.253 | -2.625.939 |
| Utilidad antes de Part. a trabajadores | 2.896.325 | 2.962.102 | 3.032.053 | 3.128.507 | 3.227.757 | 3.329.880 | 3.434.949 | 3.543.042 | 3.654.238 | 3.768.617 |
| Participación a Trabajadores (15%) | -434.449 | -444.315 | -454.808 | -469.276 | -484.164 | -499.482 | -515.242 | -531.456 | -548.136 | -565.293 |
| Utilidad antes de Impuesto a la Renta | 2.461.877 | 2.517.786 | 2.577.245 | 2.659.231 | 2.743.594 | 2.830.398 | 2.919.706 | 3.011.585 | 3.106.102 | 3.203.325 |
| Impuesto a la Renta (25%) | -615.469 | -629.447 | -644.311 | -664.808 | -685.898 | -707.599 | -729.927 | -752.896 | -776.526 | -800.831 |
| Utilidad Neta | 1.846.407 | 1.888.340 | 1.932.934 | 1.994.423 | 2.057.695 | 2.122.798 | 2.189.780 | 2.258.689 | 2.329.577 | 2.402.494 |
| Margen de Utilidad Neta | 5,60% | 5,52% | 5,44% | 5,41% | 5,38% | 5,35% | 5,32% | 5,29% | 5,26% | 5,22% |

APÉNDICE V

VENTAS PROYECTADAS (TM) PARA EL PERÍODO 2009-2018 EN UN ESCENARIO PESIMISTA

| Tipo de animal | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aves | 42.856 | 45.383 | 47.858 | 50.281 | 52.651 | 54.971 | 57.241 | 59.462 | 61.633 | 63.756 |
| Cerdos | 14.380 | 15.228 | 16.059 | 16.872 | 17.667 | 18.446 | 19.207 | 19.952 | 20.681 | 21.393 |
| Ganado | 12.423 | 13.156 | 13.873 | 14.576 | 15.263 | 15.935 | 16.593 | 17.237 | 17.866 | 18.482 |
| Camarones | 11.116 | 11.772 | 12.414 | 13.042 | 13.657 | 14.259 | 14.848 | 15.424 | 15.987 | 16.538 |
| Otros | 1.769 | 1.874 | 1.976 | 2.076 | 2.174 | 2.270 | 2.363 | 2.455 | 2.545 | 2.632 |
| TOTAL | 82.545 | 87.413 | 92.180 | 96.846 | 101.412 | 105.881 | 110.253 | 114.530 | 118.712 | 122.802 |
| % crecimiento anual | 3% | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% |

APÉNDICE W

FLUJOS DE EFECTIVOS INCREMENTALES EN UN ESCENARIO CONSERVADOR

| Descripción | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilidad Neta |  | 1.959.557 | 2.106.909 | 2.232.995 | 2.315.931 | 2.371.818 | 2.397.841 | 2.390.999 | 2.348.096 | 2.265.723 | 2.140.255 |
| Depreciación |  | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 |
| Flujo de efectivo anual (con proyecto) |  | 2.240.199 | 2.387.551 | 2.513.638 | 2.596.574 | 2.652.460 | 2.678.483 | 2.671.642 | 2.628.738 | 2.546.366 | 2.420.897 |
| Flujo de efectivo anual (sin proyecto) |  | -1.562.799 | -1.383.269 | -1.192.379 | -1.003.679 | -801.344 | -584.673 | -352.938 | -105.375 | 158.814 | 440.461 |
| Flujo de efectivo incremental | -3.087.068 | 677.400 | 1.004.283 | 1.321.259 | 1.592.894 | 1.851.117 | 2.093.810 | 2.318.704 | 2.523.364 | 2.705.179 | 2.861.358 |

APÉNDICE X

FLUJOS DE EFECTIVOS INCREMENTALES EN UN ESCENARIO PESIMISTA

| Descripción | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilidad Neta |  | 1.780.679 | 1.865.511 | 1.925.483 | 1.939.364 | 1.923.998 | 1.877.407 | 1.797.523 | 1.682.187 | 1.529.147 | 1.336.049 |
| Depreciación |  | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 | 280.643 |
| Flujo de efectivo anual (con proyecto) |  | 2.061.321 | 2.146.154 | 2.206.125 | 2.220.007 | 2.204.641 | 2.158.049 | 2.078.165 | 1.962.830 | 1.809.790 | 1.616.692 |
| Flujo de efectivo anual (sin proyecto) |  | -1.564.558 | -1.387.094 | -1.198.665 | -1.012.852 | -813.862 | -601.035 | -373.679 | -131.071 | 127.542 | 402.948 |
| Flujo de efectivo incremental | -3.087.068 | 496.764 | 759.060 | 1.007.461 | 1.207.155 | 1.390.778 | 1.557.014 | 1.704.486 | 1.831.759 | 1.937.332 | 2.019.639 |

BIBLIOGRAFÍA

- ACEDO-RICO JUAN, “Soluciones tecnológicas en fábricas de piensos para el cumplimiento de las normativas sobre calidad, seguridad y medio ambiente”, XX Curso de Especialización FEDNA, Barcelona, España, 2004.

- BORTONE EUGENIO, “Diseño de plantas de alimentos balanceados especializadas para peces y crustáceos”, Monterrey Nuevo León, México, 2001.

- EMERY DOUGLAS, FINNERTY JOHN y STOWE JOHN, “Fundamentos de Administración Financiera”, Prentice Hall, México, 2000.

- HIDALGO WILSON, “AFABA”, Mayo 2007, Pág.6-9.

- MCELLHINEY ROBERT, “Tecnología para la Fabricación de Alimentos Balanceados”, American Feed Industry Association, Kansas, 1994.

- ROOYEN R.S. VAN, “Improved pellet quality following the implementation of a HACCP system in a commercial animal feed plant” (Tesis, Facultad de Ciencia Veterinaria, Universidad de Pretoria, 2005).