APÉNDICE  A

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO

APÉNDICE A.1

MASTER WALL

APÉNDICE A.2

TEJA TOLEDO

APÉNDICE A.3

CORREAS ZETA

APÉNDICE A.4

BOBINA METÁLICA

APÉNDICE  B

DESCRIPCIÓN DE LAS MÁQUINAS POR LÍNEAS

LC1

APÉNDICE B.1

DESBOBINADOR

APÉNDICE B.2

CIZALLA

APÉNDICE B.3

ROLL FORMER

APÉNDICE B.4

APILADOR AUTOMÁTICO

APÉNDICE C

DESCRIPCIÓN DE LAS MÁQUINAS POR LÍNEAS

LC4

APÉNDICE C.1

DESBOBINADOR DE FLEJES

APÉNDICE C.2

CIZALLA DE FLEJES

APÉNDICE C.3

ROLL FORMER DE FLEJES

APÉNDICE C.4

MESA DE RECEPCIÓN Y APILAMIENTO DE PERFILES

APÉNDICE D

DESCRIPCIÓN DE LAS MÁQUINAS POR LÍNEAS

LC5

APÉNDICE D.1

DESBOBINADOR

APÉNDICE D.2

ROLL FORMER

APÉNDICE D.3

TROQUELADOR

APÉNDICE D.4

APILADOR AUTOMÁTICO

APÉNDICE E

DESCRIPCIÓN DE LAS MÁQUINAS POR LÍNEAS

LÍNEA SLITTER AUTOMÁTICA

APÉNDICE E.1

DESBOBINADOR

APÉNDICE E.2

CORTE LONGITUDINAL

APÉNDICE E.3

PRENSA

APÉNDICE E.4

REBOBINADOR

APÉNDICE E.5

BOBINADOR DE SCRAPP

APÉNDICE E.6

TURN STYLE

APÉNDICE F

DESCRIPCIÓN DE LAS MÁQUINAS POR LÍNEAS

LÍNEA DE CORTE TRANSVERSAL

APÉNDICE F.1

DESBOBINADOR

APÉNDICE F.2

SISTEMA DE GUÍA DE LÁMINAS

APÉNDICE F.3

CIZALLA

APÉNDICE F.4

APILADOR AUTOMÁTICO

APÉNDICE G.1

CAPACITACIÓN AL PERSONAL ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO.

APÉNDICE G.1

CAPACITACIÓN AL PERSONAL ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO.

PROCEDIMIENTO PARA UN CORRECTO LEVANTAMIENTO DE CARGAS

1. Planificar el levantamiento: - Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, etc. - Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, prestando especial atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc. Es conveniente alzar primero un lado, ya que no siempre el tamaño de la carga ofrece una idea exacta de su peso real. - Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso. - Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados. 2. Colocar los pies: separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 3. Adoptar la postura de levantamiento: - Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y el mentón metido. - No hay que girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 4. Agarre firme: sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. Cuando sea necesario cambiar el agarre, hay que hacerlo suavemente o apoyando la carga, ya que no hacerlo incrementa los riesgos. 5. Levantamiento suave: levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la espalda derecha. No hay que dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. 6. Evitar giros: procurar no efectuar nunca giros con la espalda, es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada. 7. Carga pegada al cuerpo: mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. 8. Depositar la carga: - Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo, la altura de los hombros o más, hay que apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el agarre. - Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. - Realizar levantamientos espaciados.

APÉNDICE H. PROCEDIMIENTO PARA UN CORRECTO LEVANTAMIENTO DE CARGAS

| INSPECCION A MONTACARGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. De Montacargas | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día N |  |
| Puntos a Revisar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXISTEN FUGAS DE COMBUSTIBLES. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LA BATERIA ESTA LIMPIA, CARGADA Y EN BUEN ESTADO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIVEL DE AGUA DE LA BATERIA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAS CUCHILLAS DEL MONTACARGAS ESTAN EN BUEN ESTADO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL MECANISMO ELEVADOR CON ó SIN CARGA ESTA EN BUEN ESTADO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION FUNCIONA BIEN. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOS FRENOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS LLENO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIVEL DEL ACEITE HIDRAULICO LLENO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL VERIFICAR LAS LUCES FUNCIONAN ADECUADAMENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTA CON EXTINTOR. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIENE SEGURO Y CARGA VIGENTE EL EXTINTOR. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAS LUCES INTERMITENTES Y LA TORRETA FUINCIONAN ADECUADAMENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAN CON ESPEJO RETROVISOR EN BUEN ESTADO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAS LLANTAS ESTAN EN BUEN ESTADO Y TIENEN BORDADO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL ASIENTO ESTA EN BUEN ESTADO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTA CON CINTURON DE SEGURIDAD. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONA EL CLAXON. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LA ALARMA DE REVERSA FUNCIONA ADECUADAMENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LA REJILLA DE PROTECCION EN BUEN ESTADO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIENE RASPONES EL MONTACARGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentarios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REALIZA LA INSPECCION: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |

APÉNDICE I CHECK LIST PARA USO DE MONTACARGAS

APÉNDICE J

UBICACIÓN DE MADEROS CON  CADENAS Y ARAÑA METÁLICA

APÉNDICE K

ALFOMBRAS ABSORBENTES

APÉNDICE L

TAPONES DE CAUCHO

APÉNDICE M

TIMÓN PARA ABRIR EL DESBOBINADOR DE FLEJES

APÉNDICE N

UBICACIÓN DEL TECLE

Cálculo de la fuerza que soporta cada rodillo de apilamiento.

3

3

R3

R2

R1

a

W

ΣMa = 0

R3(3) – R1(3) = 0

R3 = R1

ΣFy = 0

R1 + R2 + R3 = W

2R1 + R2 = W

d1 = d2

R1 = R2

R1 = R2 = R3 = W/3

Cálculo de la velocidad final que alcanza la carga para el ángulo de inclinación.

Punto 1

Vo = 0 m/s

0.08

Punto 2

Vf = ?

α =  1.389·

α

E1 = mgh

E2 = 1/2mV2

E1 = E2

mgh = 1/2mV2

Vf = (2gh)1/2

Vf = (2*10*0.08)1/2

Vf = 1.265 m/s

330

8

Sen α = 8/330

α = 1.389 ·

APÉNDICE O

DISEÑO DE UN SISTEMA DE APILAMIENTO

APÉNDICE P

SENSOR FOTOELÉCTRICO

APÉNDICE Q

DISPOSITIVO PARA DETENER PANELES METÁLICOS

APÉNDICE R

SEPARADOR DE PANELES METÁLICOS

APÉNDICE S

SEGURO PARA LA TAPA DE LA FOSA

APÉNDICE T

TIJERA PICO DE PERICO