ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación

“Diseño e implementación de una solución de VoIP que permita la conexión de 3 localidades geográficamente distantes, a través de un único plan de marcado”

Informe de Materia de Graduación

Previa la obtención del Título de:

LICENCIADO EN REDES Y SISTEMAS OPERATIVOS

Presentado por

HARRY MANUEL PINELA VÁSQUEZ

JOHN JAIRO COTO BÁEZ

Guayaquil-Ecuador

2011

Dedicatorias

A DIOS, nuestros Padres, hermanos y demás familiares por su constante apoyo, y por todo cuanto nos han brindado.

Agradecimientos

Nuestro sincero agradecimiento a todas las personas que de una u otra forma brindaron su colaboración para la realización de este proyecto, especialmente al Ing. Gabriel Astudillo, profesor de la materia de graduación.

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

_____________________________

Ing.  Gabriel Astudillo

Profesor de la Materia de Grado

_____________________________

Ing.  Rayner Durango

Profesor delegado por el Decano

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Grado, nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Escuela Superior Politécnica del Litoral”

_______________________

Harry Manuel Pinela Vásquez

_______________________

John Jairo Coto Báez

RESUMEN

El siguiente trabajo de Grado se basa en el diseño e implementación de una solución de Voz sobre IP, la cual interconectará tres ciudades geográficamente distantes a través de un único plan de marcado, utilizando herramientas de software libre tales como Asterisk y de protocolos como DUNDi.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	ASTERISK	1

1.1.	Introducción	1

1.2.	Funcionalidades	3

1.3.	Software: Sistema Operativo, Requerimientos mínimos	4

1.4.	Teléfono IP a utilizar	4

1.5.	Hardware: Requerimientos mínimos de Asterisk.	5

1.6.	Protocolo SIP	5

1.6.1.	Protocolo SIP: Esquema de funcionamiento	6

1.7.	Protocolo IAX	7

1.7.1.	Introducción	7

1.7.2.	IAX vs SIP	7

1.7.3.	Autenticación IAX	9

1.7.4.	Troncales IAX2	10

1.8.	Plan de Marcado (DialPlan)	10

1.9.	DUNDi	11

1.9.1.	Cómo funciona DUNDi?	11

2.	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO	14

2.1.	Escenario	15

2.2.	Creación del Plan de Marcado	15

2.3.	Encriptación RSA	18

2.4.	Configuración de Archivos Asterisk a Utilizar.	19

2.4.1.	Archivo Dundi.conf	20

2.4.2.	Creación Troncales IAX2	22

2.4.3.	Archivo Extension.conf	23

2.4.4.	SIP.conf.	25

3.	FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS	27

3.1.	Prueba uno: Comandos de monitoreo de conexiones	28

3.1.1.	Dundi show peers	28

3.1.2.	IAX show	29

3.1.3.	SIP show peers	30

3.2.	Prueba dos: Dundi Lookup	30

3.3.	Prueba tres: Llamadas	31

3.3.1.	Llamadas del servidor PBX1 (Guayaquil) a PBX2 (Cuenca).	31

3.3.2.	Llamadas del servidor PBX1 (Guayaquil) a UIO (Quito).	32

3.3.3.	Llamada del servidor UIO (Quito) al servidor PBX2 (Cuenca).	33

3.4.	Prueba Cuatro: Redundancia	34

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

GLOSARIO

ANEXOS

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1.	Sistema de VoIP	1

Gráfico 2.	Teléfono IP GrandStream GXP-2000	4

Gráfico 3.	Esquema de funcionamiento SIP	6

Gráfico 4.	Escenario del Proyecto	15

Gráfico 5.	Consola de Asterisk	27

Gráfico 6.	PBX Guayaquil	28

Gráfico 7.	PBX Cuenca	28

Gráfico 8.	PBX Quito	28

Gráfico 9.	IAX show Guayaquil	29

Gráfico 10.	IAX show Cuenca	29

Gráfico 11.	IAX show Quito	29

Gráfico 12.	SIP show Quito	30

Gráfico 13.	dundi lookup Guayaquil	30

Gráfico 14.	dundi lookup Quito	31

Gráfico 15.	Llamada a extensión Cuenca	31

Gráfico 16.	Recepción de llamada a Cuenca	32

Gráfico 17.	Llamada a extensión Quito	32

Gráfico 18.	Recepción de llamada a Quito	33

Gráfico 19.	Llamada a extensión Cuenca	33

Gráfico 20.	Recepción de llamada a Cuenca	34

Gráfico 21.	Redundancia – Enlace caído Guayaquil	34

Gráfico 22.	Redundancia – Enlace caído Quito	35

Gráfico 23.	Redundancia – Llamada a extensión Quito	35

Gráfico 24.	Redundancia – Recepción de llamada a Quito	36

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Requerimientos de hardware para Asterisk	5

Tabla 2.	Plan de Marcado	15

Tabla 3.	Plan de marcado detallado	17

Tabla 4.	Servidores – Direcciones MAC	27

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, donde las comunicaciones son un factor vital tanto para las personas como para las grandes empresas, es fundamental la implementación de soluciones a bajo costo y con grandes beneficios para la sociedad.

Para ello existe la tecnología denominada Voz sobre IP (VoIP), que nos permite realizar llamadas utilizando únicamente la red interna (LAN) previamente instalada en la empresa, evitando los gastos que se generarían si se utilizara la red telefónica pública.

Juntamente con la tecnología de VoIP, se utilizará software Open Source como: Linux CentOS y Asterisk, que nos brindarán alta disponibilidad, estabilidad y rendimiento en la implementación y ejecución del proyecto.

Objetivos

Para la implementación de nuestro proyecto se espera alcanzar los siguientes objetivos.

- Diseñar e implementar tres redes sobre VoIP aplicadas a tres empresas ubicadas en Guayaquil, Quito y Cuenca, que a su vez estarán conectadas entre sí utilizando como medio de acceso la nube del Internet, demostrando su alta disponibilidad, redundancia y escalabilidad a bajo costo.

- Determinar el hardware necesario para la implementación del proyecto.

- Determinar el software Open Source a utilizar.

- Determinar los métodos a usar para la interconexión entre las tres localidades distantes.

- Diseñar las redes VoIP de cada localidad e instalar sus respectivas centrales telefónicas Asterisk.

ASTERISK

Introducción

Asterisk es una PBX completa en software.  Funciona en Linux, BSD, Windows y OS X y proporciona todas las características que usted esperaría de una PBX y más.  Puede interoperar con casi todo equipo de telefonía basado en estándares usando hardware relativamente barato.

Sistema de VoIP

Asterisk provee servicios de Voicemail con directorio, conferencia, IVR, llamada en espera. Tiene soporte para llamada tripartita, caller ID, ADSI, IAX, SIP, H323 (como cliente y gateway), MGCP (solo Call Manager) y SCCP/Skinny.

Asterisk no necesita ningún hardware adicional para Voz-sobre-IP.  Uno o más proveedores de VOIP pueden utilizarse para realizar llamadas salientes y/o entrantes (las llamadas salientes y entrantes se pueden manejar a través de diversos proveedores de telecomunicaciones)

Para la interconexión con equipo digital y analógico de telefonía, Asterisk soporta un número de dispositivos de hardware, más notablemente todo el hardware fabricado por los patrocinadores de Asterisk, Digium.  Digium tiene placas T1 y E1 de 1, 2 y 4 puertos para la interconexión a líneas PRI y bancos de canal.  Además, están disponibles tarjetas analógicas FXO y/o FXS de 1 a 4 puertos y son muy populares para instalaciones pequeñas.  Las tarjetas de otros vendedores se pueden utilizar para BRI (ISDN2) o tarjetas compatibles de cuatro y ocho puertos BRI basadas en tarjetas compatibles con CAPI o tarjetas de chipset HFC.

Últimamente, dispositivos independientes están disponibles para llevar a cabo una amplia gama de tareas incluyendo el abastecimiento de puertos FXO y FXS que simplemente se conectan a la LAN y se registran en el Asterisk como dispositivos disponibles.

Funcionalidades

Las principales funcionalidades del sistema Asterisk son las siguientes:

- Enrutamiento de llamadas según tarifa.

- Enrutamiento de llamadas según tráfico.

- Sistema de colas de distribución de llamadas.

- Plan DDI.

- Recepción y envío de fax.

- Música en espera.

- Transferencia de llamadas ciega y asistida.

- Transferencia de llamadas a extensiones locales y remotas.

- Operadora Virtual para atención automática de las llamadas.

- Mensaje de bienvenida.

- Programación por horario.

- Interface guía de usuario para su gestión.

- Buzones de voz con funcionalidad VOICE MAIL accesible desde teléfono o desde cuenta de correo.

- Identificación del nombre y número del llamante en llamadas internas.

- Identificación del número en llamadas externas y internas.

- Configuración de los nombres de los dueños de las extensiones, para que aparezca cuando se llaman a otras.

- Mensaje de apertura y cierre de llamadas.

- Auto aprovisionamiento de los teléfonos automáticamente.

- Multiconferencia entre 4 y 5 personas.

- Listas negras tanto con llamadas salientes como entrantes.

- Posibilidad de visualizar las estadísticas CDR de todas las llamadas.

- Multiprotocolo, le permite tener operadores IP y tradicionales.

Software: Sistema Operativo, Requerimientos mínimos

Utilización de distribución de Linux, Centos 5.5 en centrales: PBX Guayaquil, PBX Quito, PBX Cuenca.

Hardware recomendado para operar Centos:

- Memoria RAM: 64 MB (mínimo).

- Espacio en Disco Duro: 1024 MB (mínimo) – 2 GB (recomendado).

Teléfono IP a utilizar

Para efectos de práctica de laboratorio se ha utilizado teléfonos IP Marca GrandStream Modelo GXP-2000.

Teléfono IP GrandStream GXP-2000

Características Principales:

- Compatible con los estándar de telefonía

- Excelente calidad de audio

- Excelente funcionalidad

- Precios muy competitivos

Hardware: Requerimientos mínimos de Asterisk.

| Tipo de Uso | Número de De Canales | Requerimientos mínimos |
| --- | --- | --- |
| Aficionada Ofic/Hogar Pequeña Empresa pequeña Sistema Mediano a grande | Hasta 5 De 5 a 10 Hasta 15 Más de 15 | 400-MHz x86, 256 MB RAM 1-GHz x86, 512 MB RAM 3-GHz x86, 1GB RAM Dual CPUs, posibilidad Múltiples servidores |

Requerimientos de hardware para Asterisk

Protocolo SIP

Session Initiation Protocol, protocolo del IETF para VozIP, texto y sesiones multimedia.  Es principalmente un protocolo de señalización de capa de Aplicación para iniciación, modificación y terminación de sesiones de comunicación multimedia entre usuarios.

El sector tiende globalmente hacia SIP.

Protocolo SIP: Esquema de funcionamiento

El protocolo SIP es de forma nativa “punto a punto”: Dos Agentes de Usuarios pueden establecer una sesión entre sí:

Esquema de funcionamiento SIP

## Protocolo IAX

### Introducción

El Protocolo IAX (Inter-Asterisk eXchange Protocol) fue creado por Mark Spencer (también creador de Asterisk), el mismo que proporciona control y transmisión de voz sobre redes IP.  IAX puede ser usado con cualquier tipo de medio como voz y vídeo, pero fue pensado principalmente para llamadas de voz.  Los objetivos del proyecto de IAX derivarán de la experiencia con los protocolos de voz sobre ip como el SIP (Sesion Initiation Protocol) y el MGCP (Media Gateway Control Protocol) para control y el RTP para el flujo-multimedia (streaming media).

### IAX vs SIP

Las principales diferencias ente IAX y SIP son las siguientes:

- Ancho de banda

IAX utiliza un menor ancho de banda que SIP ya que los mensajes son codificados de forma binaria mientras que en SIP son mensajes de texto.  Asimismo, IAX intenta reducir al máximo la información de las cabeceras de los mensajes reduciendo también el ancho de banda.

- NAT

En IAX la señalización y los datos viajan conjuntamente con lo cual se evitan los problemas de NAT que frecuentemente aparecen en SIP.  En SIP la señalización y los datos viajan de manera separada y por eso aparecen problemas de NAT en el flujo de audio cuando este flujo debe superar los routers y firewalls. SIP suele necesitar un servidor STUN para estos problemas.

- Estandarización y uso

SIP es un protocolo estandarizado por la IETF hace bastante tiempo y que es ampliamente implementado por todos los fabricantes de equipos y software. IAX está aun siendo estandarizado y es por ello que no se encuentra en muchos dispositivos existentes en el mercado.

- Utilización de puertos

IAX utiliza un solo puerto (4569) para enviar la información de señalización y los datos de todas sus llamadas.  Para ello utiliza un mecanismo de multiplexación o "trunking".  SIP, sin embargo utiliza un puerto (5060) para señalización y 2 puertos RTP por cada conexión de audio (como mínimo 3 puertos).  Por ejemplo, para 100 llamadas simultáneas con SIP se usarían 200 puertos (RTP) más el puerto 5060 de señalización.  IAX utilizaría sólo un puerto para todo (4569).

- Flujo de audio al utilizar un servidor

En SIP si utilizamos un servidor la señalización de control pasa siempre por el servidor pero la información de audio (flujo RTP) puede viajar extremo a extremo sin tener que pasar necesariamente por el servidor SIP.  En IAX al viajar la señalización y los datos de forma conjunta todo el tráfico de audio debe pasar obligatoriamente por el servidor IAX.  Esto produce un aumento en el uso del ancho de banda que deben soportar los servidores IAX sobre todo cuando hay muchas llamadas simultáneas.

- Otras funcionalidades

IAX es un protocolo pensado para VoIP y transmisión de video; y presenta funcionalidades interesantes como la posibilidad de enviar o recibir planes de marcado (dialplans) que resultan muy interesante al usarlo conjuntamente con servidores Asterisk.  SIP es un protocolo de propósito general y podría transmitir sin dificultad cualquier información y no sólo audio o video.

### Autenticación IAX

IAX proporciona mecanismos de autenticación para permitir un nivel razonable de seguridad entre los extremos.  Esto no significa que la información de audio no puede ser capturada y decodificada, pero sí significa que usted puede controlar con más cuidado que conexiones con el sistema se le permite hacer. Existen tres niveles de seguridad que soportan los canales IAX.

La opción auth define el método de autenticación para su uso en el canal, este puede ser: texto plano, md5, o RSA.

La autenticación RSA, es considerada actualmente como la más segura.

### Troncales IAX2

En el mundo de las telecomunicaciones, una troncal es una conexión entre dos centrales telefónicas. Un PBX es una pequeña central telefónica. Por lo tanto si contamos con más de una computadora podemos crear un enlace telefónico entre ambas computadoras. En esta sección analizaremos como crear un enlace con tres centrales telefónicas mediante el protocolo IAX2.

## Plan de Marcado (DialPlan)

El plan  de marcado es realmente el corazón de cualquier sistema Asterisk, ya que define cómo Asterisk  maneja  las llamadas entrantes y  salientes.  En pocas palabras, consiste en una lista de instrucciones o pasos que Asterisk va a seguir.  A diferencia de los sistemas telefónicos tradicionales, el dialplan de Asterisk es totalmente personalizable. Para configurar correctamente su propio sistema Asterisk, deberá entender el plan de marcado.

## DUNDi

Distributed Universal Discovery (DUNDi) está a punto de ser tan revolucionario como Asterisk.  Es un sistema punto a punto para la localización de puertas de enlace de internet hacia los servicios de telefonía.  A diferencia de los servicios centralizados, DUNDi es totalmente distribuido sin autoridad centralizada que lo maneje.  DUNDi es algo así como un protocolo de enrutamiento para VoIP.

### Cómo funciona DUNDi?

Piense en DUNDi como una guía telefónica móvil de gran tamaño que le permite consultar a sus contactos si saben de una ruta alternativa de VoIP a un número de extensión o número de teléfono PSTN.  Por ejemplo, suponga que está conectado a la red de prueba DUNDi (una red libre y abierta que termina las llamadas a números PSTN tradicionales).

Entonces, usted pregunta a su amigo Carlos, si sabe cómo llegar a la extensión 914, un número para el cual no tienen acceso directo.  Carlos responde: "No sé cómo llegar a ese número, pero déjame consultar a mi contacto Sandra". Carlos pregunta a Sandra si sabe cómo llegar al número solicitado, y ella responde con "Se puede llegar a ese número al IAX2/dundi:password@nombre_de_host/extensión."

Carlos a continuación almacena la dirección en su base de datos y le pasa a usted la información acerca de cómo llegar a la extensión 914 a través de VoIP, que permite un método alternativo para llegar al mismo destino a través de una red diferente. Debido a que Carlos ha almacenado la información que encontró, ahora será capaz de proporcionarles a cualquier contacto que luego consulten el mismo número desde él, por lo que la búsqueda no tendrá que ir más lejos. Esto ayuda a reducir la carga en la red y aumenta los tiempos de respuesta para los números que se buscan a menudo. Sin embargo, cabe señalar que DUNDi crea una clave de rotación y, por tanto, la información almacenada es válida por un período limitado de tiempo, este es de 3600 segundos.  DUNDi realiza búsquedas de forma dinámica, ya sea con una declaración switch=> en el archivo extensions.conf o con el uso de la aplicación DUNDiLookup ().  DUNDi sólo está disponible en la versión de Asterisk 1.2 o superior.

Usted puede utilizar el protocolo DUNDi en una red privada también. Digamos que usted es el administrador de Asterisk de una empresa muy grande, y desea simplificar la gestión de números de extensión. Usted podría utilizar DUNDi en esta situación, permitiendo que varios servidores de Asterisk (probablemente ubicados en cada una de las sucursales de la empresa y conectadas unas con otras) puedan realizar búsquedas dinámicas para las direcciones de las extensiones de VoIP en la red.

En pocas palabras DUNDi es un protocolo que permite consultar planes de marcado (mejor dicho, contextos) de otros equipos.  Podríamos crear una troncal entre los equipos y poner un plan de marcado con "series de números" a mano para que se puedan llamar, es cierto, pero cada vez que creamos una extensión en un servidor, necesitaremos modificar el plan de marcado de los otros equipos.

Sin duda es mucho más eficiente si podemos hacer que sea dinámico, es decir, que si creamos una extensión en un servidor, el mismo esté disponible en todos los demás equipos sin realizar ninguna configuración adicional, completamente transparente; esa es la meta, y eso es lo que obtenemos con DUNDi.  Esto también es útil si quisiéramos hacer balanceo de carga entre varios equipos.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO

Este proyecto nos permite lograr una comunicación entre tres IP-PBX Asterisk, que están geográficamente distantes, en este caso: Guayaquil, Quito, Cuenca.  También se creará un plan de marcado, aquí lo hemos hecho orientado hacia hospitales; Para la búsqueda, compartición de planes de marcado, se usará el protocolo Dundi.

Para la creación de troncales usaremos el protocolo IAX, y finalmente en cada peer, usaremos teléfonos IP que serán configurados utilizando el protocolo SIP.

Cada uno de los servidores Asterisk, serán levantados, monitoreados vía Interfaz de línea de comandos(CLI); los protocolos serán configurados manualmente en los archivos: dundi.conf, iax.conf, sip.conf, extensions.conf  respectivos a cada central.

## Escenario

Para el proyecto se diseñó una red tipo estrella:

Escenario del Proyecto

## Creación del Plan de Marcado

| Plan de Marcado Hospital “XYZ” |  |
| --- | --- |
| Ciudad | Extensión |
| Guayaquil Quito Cuenca | 200 500 900 |

Plan de Marcado

| Departamento | Extensión |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Guayaquil | Quito | Cuenca |
| Director | 200-201 | 500-501 | 900-901 |
| Consejos y Comités | 202 | 502 | 902 |
| Secretaría | 203 | 503 | 903 |
| As. Jurídica | 204 | 504 | 904 |
| Auditoría | 205 | 505 | 905 |
| Relaciones Públicas | 206 | 506 | 906 |
| Unidad Central de Camas | 207-208 | 507-508 | 907-908 |
| SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  |
| Recursos Humanos |  |  |  |
| Capacitación | 210 | 509 | 909 |
| Bienestar | 211 | 510 | 910 |
| Jardín | 212 | 511 | 911 |
| Selección de Personal | 213 | 512 | 912 |
| Of. Personal | 214 | 513 | 913 |
| Gestión Financiera |  |  |  |
| Recaudación | 215 | 515 | 915 |
| Contabilidad | 216 | 516 | 916 |
| LOGÍSTICA |  |  |  |
| Abastecimiento | 217 | 517 | 917 |
| Servicios Generales | 218 | 518 | 918 |
| INFORMÁTICA | 219-220 | 519-520 | 919-920 |
| SUBDIRECCIÓN MÉDICA |  |  |  |
| C.R.A Abierta |  |  |  |
| Cons. De Especialidades | 221 | 521 | 921 |
| Odontología | 222 | 522 | 922 |
| Salud Mental | 223 | 523 | 923 |
| Alivio de dolor | 224 | 524 | 924 |
| C.R.A Cerrada |  |  |  |
| Médico Quirúrgico | 225 | 525 | 925 |
| Pediatría | 226 | 526 | 926 |
| Ginecología | 227 | 527 | 927 |
| Pab. Quirúrgico | 228 | 528 | 928 |
| Pensionado | 229 | 529 | 929 |
| C.R. URGENCIA | 230 | 530 | 930 |
| C.R.A CLÍNICO |  |  |  |
| Esterilización | 231 | 531 | 931 |
| Imagenología | 232 | 532 | 932 |
| Kinesilogía | 233 | 533 | 933 |
| Farmacia | 234 | 534 | 934 |
| Alimentación Sedile | 235 | 535 | 935 |
| Lab. Bco de Sangre | 236-237-238 | 536-537-538 | 936-937-938 |
| Subdirección de enfermería y Of Calidad. |  |  |  |
| Enf. Sup. At Cerrada | 239 | 539 | 939 |
| Matrona Supervisora | 240 | 540 | 940 |
| Enf. Sup. Urgencia | 241 | 541 | 941 |
| Enf. Sup. At Abierta | 242 | 542 | 942 |
| Enf. Sup CMA | 243 | 543 | 943 |
| Subdirección de Gestión y Desarrollo |  |  |  |
| GES | 244 | 544 | 944 |
| Admisión | 245 | 545 | 945 |
| Archivo | 246 | 546 | 946 |
| Estadística | 247 | 547 | 947 |
| Subdirección de Control | 248 | 548 | 948 |

Plan de marcado detallado

## Encriptación RSA

Uno de los conceptos básicos de la encriptación RSA es el uso de dos claves diferentes, lo  que hace que la gestión de claves sea algo más complicada que la encriptación convencional que usa una única clave con el gran problema de el tipo de mecanismo de distribución de esta clave.

El concepto general de la Criptografía con clave pública  recae en una llave para encriptar y otra diferente pero relacionada, clave para desencriptar.

Encriptación RSA aplicada en DUNDI.

Para compartir sus planes de marcado o consultas, Dundi usa certificados de encriptación RSA.

Lo primero que tenemos que hacer es designar el servidor donde generaremos los certificados de encriptación, en este caso usaremos PBX Guayaquil.

Los pasos genéricos son:

- Cada usuario genera un par de claves usadas para la encriptación  y desencriptación de mensajes.

- Cada usuario pone a disposición publica una de las claves (clave pública), la otra es la clave privada.

Entramos a la línea de comandos y ponemos los siguientes comandos:

cd /var/lib/asterisk/keys

#astgenkey -n dundi

Una vez generadas las claves, hace falta compartir dichos certificados a los demás servidores, en  este caso a PBX Quito y PBX Cuenca.

Estos 2 archivos generados deberán ser ubicados en el directorio:       
cd /var/lib/asterisk/keys de cada servidor respectivamente.

Ahora empezará el proceso de autenticación, donde los servidores harán solicitudes de enlace y deberá a su vez esperar que el servidor generador de las claves públicas y privadas  acepte el requerimiento de conexión.

## Configuración de Archivos Asterisk a Utilizar.

Los archivos asterisk a modificar en cada servidor  son:

- Dundi.conf

- Iax.conf

- Extensions.conf

- Sip.conf

Como vemos, cada uno de estos archivos están grabados con una extensión: “.conf” y se encuentran ubicados en el directorio:                        
cd  /etc/asterisk/ *.conf

Nota: Para explicación detallada se utilizara los archivos de configuración reales de la PBX Guayaquil.

### Archivo Dundi.conf

A continuación se detallaran los aspectos básicos de configuración:

Declaramos un primer contexto llamado [general] donde colocaremos datos reales de la compañía, de la empresa.

[general]

department=Hospital XYZ

organization=publica

locality=Guayaquil

stateprov=Guayas

country=Ecuador

email=hospitalXYZ-GYE@company.com

phone=+593-2222222

Se define el puerto a utilizar, por defectos es 4520.

port=4520

Ahora colocamos nuestra MAC address, la podremos ver utilizando el comando: ifconfig en CLI.

entityid=00:1C:C0:74:81:43

Número de consultas que Dundi hará hasta alcanzar un plan de marcado lo definimos así:

ttl=32

Para finalizar las conexiones fallidas:

autokill=yes

Declaramos un contexto llamado [mappings], En este contexto se definen los recursos que vamos a usar y también se indican los números que publicará el servidor.

priv=>dundiextens,0,IAX2,priv:${SECRET}@192.168.1.2/${NUMBER},nounsolicited,nocomunsolicit,nopartial

Ahora identificamos los servidores con su MAC address y definimos los siguientes parámetros:

[00:1C:C0:74:81:86]

Para realizar las conexiones:

model = symmetric

Direccion del servidor al que apuntamos

host = 192.168.2.2

Claves locales/remotas

inkey = dundi

outkey = dundi

Otros:

include = priv

permit = priv

qualify = yes

dynamic=yes

### Creación Troncales IAX2

Para definir las troncales definimos un contexto [general]  con los siguientes parámetros:

[general]

jitterbuffer=yes

bindport=4569 (Puerto utilizado por defecto)

calltokenoptional=0.0.0.0/0.0.0.0

requirecalltoken=auto

maxcallnumbers=512

autokill=yes

Hacemos el llamado a nuestro contexto [incomingdundi] que me ayudará a redirigir las llamadas entrantes de otros servidores.

[priv]

type=user

context=incomingdundi

### Archivo Extension.conf

A continuación el archivo  se debe de configurar para crear una forma de acceder a la troncal y que los clientes sean SIP.

Se especifican características comunes para todos los contextos.

[general]

autofallthrough=yes

clearglobalvars=no

Definimos los clientes SIP, para efecto de prueba usaremos cuatro:

[globals]

Director=SIP/201

Consejos_Comite=SIP/202

Secretaria=SIP/203

Asesoria_Juridica=SIP/204

Definimos una macro para las extensiones, que nos dará más simplicidad y facilidad a la hora de configurar.

[macro-extensiones]

exten=>s,1,Dial(${ARG1},5,r)

exten=>s,2,VoiceMail(${MACRO_EXTEN}@default,u)

exten=>s,3,Hangup()

exten=>s,102,VoiceMail(${MACRO_EXTEN}@default,b)

exten=>s,103,Hangup()

En caso de no ser encontradas las extensiones en el plan de marcación local, el contexto a continuación las redirigirá hacia el recurso de DUNDi, para que realice la búsqueda en otros servidores.

[lookupdundi]

switch => DUNDi/priv

En este contexto se publican las extensiones que se desean compartir con otros servidores:

[dundiextens]

exten => 201,1,NoOp

exten => 202,1,NoOp

exten => 203,1,NoOp

exten => 204,1,NoOp

Este contexto redirige las llamadas entrantes al contexto internal:

[incomingdundi]

exten => 201,1,Goto(internal|201|1)

exten => 202,1,Goto(internal|202|1)

exten => 203,1,Goto(internal|203|1)

exten => 204,1,Goto(internal|204|1)

include => lookupdundi

### SIP.conf.

Aquí se configura las extensiones o usuarios del protocolo SIP para que las llamadas puedan realizarse. Para cada servidor se utiliza un plan de marcación distinto.

[general]

context=default

srvlookup=yes

[201]

type=friend

Por cada extensión que necesitemos, colocamos este código

secret=201

qualify=yes

nat=no

host=dynamic

canreinvite=no

context=internal

allow=gsm 	(codecs de audio)

FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS

Los comandos serán ejecutados a través de CLI, en la línea de consola de Asterisk.

Consola de Asterisk

Información Correspondiente de cada PBX.

| Nombre del Servidor | Dirección Ip | Mac Address |
| --- | --- | --- |
| PBX1 (Guayaquil) | 192.168.1.2 | 00:1C:C0:74:81:43 |
| PBX2 (Cuenca) | 192.168.2.2 | 00:1C:C0:74:81:86 |
| UIO (Quito) | 192.168.3.2 | 00:19:D1:90:9F:8E |

Servidores – Direcciones MAC

## Prueba uno: Comandos de monitoreo de conexiones

### Dundi show peers

Prueba de conexión con cada uno de los peers:

PBX Guayaquil

PBX Cuenca

PBX Quito

### IAX show

Troncales activas en cada una de las centrales:

IAX show Guayaquil

IAX show Cuenca

IAX show Quito

### SIP show peers

Mostramos los clientes que tenemos registrado, para prueba hemos seleccionado los de la central UIO.

SIP show Quito

## Prueba dos: Dundi Lookup

En los servidores, se pueden realizan búsquedas de extensiones para conocer en que servidor se encuentran.

En el servidor de Guayaquil, hemos preguntado por cómo poder llegar a las extensiones 503 y 901.

dundi lookup Guayaquil

En el servidor de Quito, hemos preguntado por cómo poder llegar a las extensiones 902.

dundi lookup Quito

## Prueba tres: Llamadas

Llamadas del servidor PBX1 (Guayaquil) a PBX2 (Cuenca).

Llamada a extensión Cuenca

Recepción de llamada a Cuenca

Llamadas del servidor PBX1 (Guayaquil) a UIO (Quito).

Llamada a extensión Quito

Recepción de llamada a Quito

Llamada del servidor UIO (Quito) al servidor PBX2 (Cuenca).

Llamada a extensión Cuenca

Recepción de llamada a Cuenca

## Prueba Cuatro: Redundancia

En cuanto al nivel de red, el proyecto está desarrollado de una manera redundante. A continuación se demostrara que el enlace WAN entre Guayaquil-Quito está caído.

Redundancia – Enlace caído Guayaquil

Redundancia – Enlace caído Quito

Sin embargo, si necesitamos según este caso, hacer una llamada desde Guayaquil hacia Quito, se la podrá realizar, ya que a nivel de red se tomará una ruta alternativa para llega a nuestro destino, en este ejemplo: El enlace será a través de Guayaquil- Cuenca- Quito.

Ahora demostraremos una llamada de Guayaquil a la extensión 502 correspondiente al plan de marcado de Quito, funciona sin problema a pesar de la falla del enlace directo.

Redundancia – Llamada a extensión Quito

Redundancia – Recepción de llamada a Quito

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Quedó demostrado el gran potencial  de uso que tienen Asterisk y Dundi, tomando en cuenta la tasa de crecimiento y la  facilidad que se brinda para esto, se puede proyectar hacia la formación de una gran red de PBXs interconectadas entre ellas para comunicar a usuarios de todas partes del mundo, parecido a lo que es  Internet hoy en día.

Hablamos de una tasa de crecimiento alto por varios motivos entre los cuales destacan que:

- Asterisk es un software libre, lo que hace que se expanda  de forma masiva y rápida en todo el mundo.

- Protocolos de comunicación definidos. Dundi es el protocolo encargado de establecer la comunicación entre PBXs.

- El sistema se adapta a nuestras necesidades. Asterisk es  sumamente flexible tratándose de los requerimientos del usuario es así que las aplicaciones cubren un rango amplio que van desde sistemas caseros  de comunicación con 2 o 3 canales de comunicación hasta sistemas para grandes empresas los cuales superan los 15 canales de comunicación simultánea.

Debido a que DUNDI es un protocolo de enrutamiento nos brinda cierto nivel de inteligencia para seleccionar entre todas las rutas conocidas la mejor, o en su defecto la que menor peso tenga.

Al ser Dundi un sistema no centralizado, es decir que la información que cada uno de los equipos aprende la comparte con el resto, mejora su respuesta ante fallas de un equipo y es poco probable que el sistema colapse por dichas fallas.

Lo que podemos recomendar es:

- Se recomienda seguir implementando soluciones ya sean de escritorio y/o web para el manejo de Asterisk ya que  esto reduce la  cantidad de errores ingresados al sistema de forma involuntaria cuando se manipula directamente los archivos nativos; así con parámetros definidos y configurables en nuestro caso desde una interfaz web podemos indicarle al usuario final que o como configurar el sistema proporcionándole alternativas u opciones que eviten el erróneo ingreso de información. Para ejemplo tenemos el  framework Elastix, el cual es una interfaz que nos facilita el uso de Asterisk y además que por ser de código abierto nos permite modificarla para que se adapte a nuestros requerimientos.

- Si se va a establecer una comunicación de PBXs Asterisk que no hayan sido configurados  previamente, es decir nuevos, lo ideal es partir con un plan de marcado predefinido para evitar repetición de números de extensiones entre nuestros servidores.

- Si  ya  están creadas las PBX y queremos conectarlas entre ellas debemos tomar en cuenta si tendremos  extensiones repetidas. Para evitar que nuestra llamada falle debido una duplicación de extensiones en varias PBX, podemos configurar un peso a nuestra conexión de tal  forma que al momento de realizar una  llamada la ruta hacia la extensión deseada será la que tenga menor peso.

- Implementar autenticación en las troncales IAX, con el fin de obtener un mayor nivel de seguridad en cada extremo.

- GLOSARIO

Dialplan: Un plan de marcado establece el número esperado y el patrón de dígitos de un número de teléfono. Esto incluye los códigos de país, códigos de acceso, códigos de área y todas las combinaciones de dígitos marcados.

Gateway: Es un dispositivo, con frecuencia un ordenador, que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino.

Open Source: Código abierto (en inglés open source) es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de compartir el código que a las cuestiones morales y/o filosóficas las cuales destacan en el llamado software libre.

PBX: Un PBX  es cualquier central telefónica conectada directamente a la red pública de teléfono por medio de líneas troncales para gestionar, además de las llamadas internas, las entrantes y/o salientes con autonomía sobre cualquier otra central telefónica.

MAC: Media Access Control (Control de acceso al medio). Identificador hexadecimal de 48 bits que corresponde de manera única a cualquier interfaz o dispositivo de red (routers, switch, tarjetas de red)

MACRO: es una serie de instrucciones que se almacenan para que se puedan ejecutar de forma secuencial mediante una sola llamada u orden de ejecución.

SOFTPHONE: Un Softphone (en inglés combinación de Software y de Telephone) es un software que hace una simulación de teléfono convencional por computadora.

TRONCAL: En lenguaje técnico de telefonía, una línea troncal es un enlace que interconecta las llamadas externas de una central telefónica, concentrando y unificando varias comunicaciones simultáneas en una sola señal para un transporte y transmisión a distancia más eficiente (generalmente digital) y poder establecer comunicaciones con otra central o una red entera de ellas.

VOIP: Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, VozIP, VoIP (por sus siglas en inglés), es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Internet Protocol).

- ANEXOS

CONFIGURACIÓNES  DE RED

ROUTER CISCO GUAYAQUIL

#Show run

sh run

Building configuration...

Current configuration : 873 bytes

!

version 12.4

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

hostname GYE

boot-start-marker

boot-end-marker

no aaa new-model

resource policy

ip subnet-zero

ip cef

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

interface FastEthernet0/1

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

interface Serial0/0/0

ip address 200.1.1.1 255.255.255.252

clock rate 64000

!

interface Serial0/0/1

ip address 200.1.2.1 255.255.255.252

router eigrp 100

network 192.168.1.0

network 192.168.2.0

network 192.168.3.0

network 200.1.1.0 0.0.0.3

network 200.1.2.0 0.0.0.3

network 200.1.3.0 0.0.0.3

auto-summary

!

ip classless

!

ip http server

control-plane

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

scheduler allocate 20000 1000

end

GYE#

ROUTER CISCO QUITO

Show run

Building configuration...

Current configuration : 873 bytes

version 12.4

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

hostname UIO

!

boot-start-marker

boot-end-marker

no aaa new-model

resource policy

ip subnet-zero

ip cef

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

interface Serial0/0/0

ip address 200.1.3.2 255.255.255.252

!

interface Serial0/0/1

ip address 200.1.2.2 255.255.255.252

clock rate 64000

!

router eigrp 100

network 192.168.1.0

network 192.168.2.0

network 192.168.3.0

network 200.1.1.0 0.0.0.3

network 200.1.2.0 0.0.0.3

network 200.1.3.0 0.0.0.3

auto-summary

ip classless

ip http server

control-plane

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

scheduler allocate 20000 1000

end

UIO#

ROUTER CISCO CUENCA

show run

Building configuration...

Current configuration : 873 bytes

version 12.4

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname CUE

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

no aaa new-model

!

resource policy

!

ip subnet-zero

ip cef

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface Serial0/0/0

ip address 200.1.1.2 255.255.255.252

!

interface Serial0/0/1

ip address 200.1.3.1 255.255.255.252

clock rate 64000

router eigrp 100

network 192.168.1.0

network 192.168.2.0

network 192.168.3.0

network 200.1.1.0 0.0.0.3

network 200.1.2.0 0.0.0.3

network 200.1.3.0 0.0.0.3

auto-summary

!

ip classless

!

ip http server

!

control-plane

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

scheduler allocate 20000 1000

end

CUE#

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DE CENTRALES TELEFÓNICAS ASTERISK

PBX GUAYAQUIL

DUNDI.conf

[general]

department=Hospital XYZ

organization=publica

locality=Guayaquil

stateprov=Guayas

country=Ecuador

email=GYE@hospitalxyz.com

phone=+593-2222222

port=4520

entityid=00:1C:C0:74:81:43 ; Esta es la mac address de eth0 en Servidor Guayaquil

cachetime=5

ttl=32

autokill=yes

[mappings]

priv => dundiextens,0,IAX2,priv:${SECRET}@192.168.1.2/${NUMBER},nounsolicited,nocomunsolicit,nopartial

[00:1C:C0:74:81:86] ; MAC address Server Cuenca

model = symmetric

host = 192.168.2.2

inkey = dundi

outkey = dundi

include = priv

permit = priv

qualify = yes

dynamic=yes

[00:19:D1:90:9F:8E] ; MAC address Server Quito

model = symmetric

host = 192.168.3.2

inkey = dundi

outkey = dundi

include = priv

permit = priv

qualify = yes

dynamic=yes

IAX.conf

[general]

jitterbuffer=yes

bindport=4569

calltokenoptional=0.0.0.0/0.0.0.0

requirecalltoken=auto

maxcallnumbers=512

autokill=yes

[priv]

type=user

context=incomingdundi

Extensions.conf

[general]

autofallthrough=yes

clearglobalvars=no

[globals]

Director=SIP/201

Consejos_Comite=SIP/202

Secretaria=SIP/203

Asesoria_Juridica=SIP/204

[macro-extensiones]

exten=>s,1,Dial(${ARG1},5,r)

exten=>s,2,VoiceMail(${MACRO_EXTEN}@default,u)

exten=>s,3,Hangup()

exten=>s,102,VoiceMail(${MACRO_EXTEN}@default,b)

exten=>s,103,Hangup()

[lookupdundi]

switch => DUNDi/priv

[dundiextens]

exten => 201,1,NoOp

exten => 202,1,NoOp

exten => 203,1,NoOp

exten => 204,1,NoOp

[incomingdundi]

exten => 201,1,Goto(internal|201|1)

exten => 202,1,Goto(internal|202|1)

exten => 203,1,Goto(internal|203|1)

exten => 204,1,Goto(internal|204|1)

include => lookupdundi

SIP.conf

[general]

context=default

srvlookup=yes

[201]

type=friend

secret=201

qualify=yes

nat=no

host=dynamic

canreinvite=no

context=internal

[202]

type=friend

secret=202

qualify=yes

nat=no

host=dynamic

canreinvite=no

context=internal

[203]

type=friend

secret=203

qualify=yes

nat=no

host=dynamic

canreinvite=no

context=internal

[204]

type=friend

secret=204

qualify=yes

nat=no

host=dynamic

canreinvite=no

context=internal

PBX QUITO

DUNDI.conf

[general]

department=Hospital XYZ

organization=publica

locality=Quito

stateprov=Pichincha

country=Ecuador

email=UIO@hospitalxyz.com

phone=+593- 5555555

port=4520

entityid=00:19:D1:90:9F:8E ; Esta es la mac address de eth0 en Quito

cachetime=5

ttl=32

autokill=yes

[mappings]

priv => dundiextens,0,IAX2,priv:${SECRET}@192.168.3.2/${NUMBER},nounsolicited,nocomunsolicit,nopartial

[00:1C:C0:74:81:43] ; MAC address Guayaquil

model = symmetric

host = 192.168.1.2

inkey = dundi

outkey = dundi

include = priv

permit = priv

qualify = yes

dynamic=yes

[00:1C:C0:74:81:86] ; MAC address Cuenca

model = symmetric

host = 192.168.2.2

inkey = dundi

outkey = dundi

include = priv

permit = priv

qualify = yes

dynamic=yes

IAX.conf

[general]

jitterbuffer=yes

bindport=4569

calltokenoptional=0.0.0.0/0.0.0.0

requirecalltoken=auto

maxcallnumbers=512

autokill=yes

[priv]

type=user

context=incomingdundi

Extensions.conf

[general]

autofallthrough=yes

clearglobalvars=no

[globals]

Director=SIP/501

Consejos_Comite=SIP/502

Secretaria=SIP/503

Asesoria_Juridica=SIP/504

[macro-extensiones]

exten=>s,1,Dial(${ARG1},5,r)

exten=>s,2,VoiceMail(${MACRO_EXTEN}@default,u)

exten=>s,3,Hangup()

exten=>s,102,VoiceMail(${MACRO_EXTEN}@default,b)

exten=>s,103,Hangup()

[lookupdundi]

switch => DUNDi/priv

[dundiextens]

exten => 501,1,NoOp

exten => 502,1,NoOp

exten => 503,1,NoOp

exten => 504,1,NoOp

[incomingdundi]

exten => 501,1,Goto(internal|501|1)

exten => 502,1,Goto(internal|502|1)

exten => 503,1,Goto(internal|503|1)

exten => 504,1,Goto(internal|504|1)

[internal]

exten=>501,1,Macro(extensiones,SIP/501)

exten=>502,1,Macro(extensiones,SIP/502)

exten=>503,1,Macro(extensiones,SIP/503)

exten=>504,1,Macro(extensiones,SIP/504)

include => lookupdundi

SIP.conf

[general]

context=default

srvlookup=yes

[501]

type=friend

secret=501

qualify=yes

nat=no

host=dynamic

canreinvite=no

context=internal

[502]

type=friend

secret=502

qualify=yes

nat=no

host=dynamic

canreinvite=no

context=internal

[503]

type=friend

secret=503

qualify=yes

nat=no

host=dynamic

canreinvite=no

context=internal

[504]

type=friend

secret=504

qualify=yes

nat=no

host=dynamic

canreinvite=no

context=internal

PBX CUENCA

DUNDI.conf

[general]

department=hospitalXYZ

organization=publica

locality=Cuenca

stateprov=Azuay

country=Ecuador

email=cuenca@hospitalxyz.com

phone=+593-9999999

port=4520

entityid=00:1C:C0:74:81:86 ; Esta es la mac address de eth0 en Cuenca

cachetime=5

ttl=32

autokill=yes

[mappings]

priv => dundiextens,0,IAX2,priv:${SECRET}@192.168.2.2/${NUMBER},nounsolicited,nocomunsolicit,nopartial

[00:1C:C0:74:81:43] ; MAC address Guayaquil

model = symmetric

host = 192.168.1.2

inkey = dundi

outkey = dundi

include = priv

permit = priv

qualify = yes

dynamic=yes

[00:19:D1:90:9F:8E] ; MAC address Quito

model = symmetric

host = 192.168.3.2

inkey = dundi

outkey = dundi

include = priv

permit = priv

qualify = yes

dynamic=yes

IAX.conf

[general]

jitterbuffer=yes

bindport=4569

calltokenoptional=0.0.0.0/0.0.0.0

requirecalltoken=auto

maxcallnumbers=512

autokill=yes

[priv]

type=user

context=incomingdundi

Extensions.conf

[general]

autofallthrough=yes

clearglobalvars=no

[globals]

Director=SIP/901

Consejos_Comite=SIP/902

Secretaria=SIP/903

Asesoria_Juridica=SIP/904

[macro-extensiones]

exten=>s,1,Dial(${ARG1},30,r)

exten=>s,2,VoiceMail(${MACRO_EXTEN}@default,u)

exten=>s,3,Hangup()

exten=>s,102,VoiceMail(${MACRO_EXTEN}@default,b)

exten=>s,103,Hangup()

[lookupdundi]

switch => DUNDi/priv

[dundiextens]

exten => 901,1,NoOp

exten => 902,1,NoOp

exten => 903,1,NoOp

exten => 904,1,NoOp

[incomingdundi]

exten => 901,1,Goto(internal|901|1)

exten => 902,1,Goto(internal|902|1)

exten => 903,1,Goto(internal|903|1)

exten => 904,1,Goto(internal|904|1)

[internal]

exten=>901,1,Macro(extensiones,SIP/901)

exten=>902,1,Macro(extensiones,SIP/902)

exten=>903,1,Macro(extensiones,SIP/903)

exten=>904,1,Macro(extensiones,SIP/904)

include => lookupdundi

SIP.conf

[general]

context=default

srvlookup=yes

[901]

type=friend

secret=901

qualify=yes

nat=no

host=dynamic

canreinvite=no

context=internal

[902]

type=friend

secret=902

qualify=yes

nat=no

host=dynamic

canreinvite=no

context=internal

[903]

type=friend

secret=903

qualify=yes

nat=no

host=dynamic

canreinvite=no

context=internal

[904]

type=friend

secret=904

qualify=yes

nat=no

host=dynamic

canreinvite=no

context=internal

BIBLIOGRAFÍA

- Jim Van Meggelen, Jared Smith, and Leif Madsen, Asterisk The Future of Telephony, (2005)

- Talking Around the world, Instalación de Asterisk 1.6.x en Ubuntu 8.1. http://www.voztovoice.org/?q=node/165, (2009)

- El Ajonjolí, Configurando DUNDI en Elastix (Asterisk + free PBX) http://elajonjoli.org/node/11, (2008)

- VoIP-info.org, DUNDI Enterprise configuration IAX. http://www.voip-info.org/wiki/view/DUNDi+Enterprise+Configuration +IAX, (2008)

- DUNDI - Distributed Universal Number Discovery. http://www.dundi.com/, (2011)

- Mark Spencer, Distributed Universal Number Discovery (DUNDi™) and the General Peering Agreement (GPA™). http://www.dundi.com/dundi.pdf, (2004)

- Julián J. Menéndez. Usando la red DUNDI en Asterisk. http://www.julianmenendez.es/usando-dundi-asterisk/, (2007)

- Gabriel Astudillo, Sistemas de VoIP con Asterisk  http://www.slideshare.net/gastudillob/sistemas-de-voip-con-asterisk, (2009)