EXAMEN DE MEJORAMIENTO DE TOPOGRAFIA II

1.- Graficando las secciones transversales en el lado más largo, encontrar áreas y volúmenes de corte para los siguientes datos del proyecto.

2. Graficar las curvas de nivel cada 1 metro.

3.-En el siguiente levantamiento topográfico de nivelación compuesta. Calcular las cotas de los puntos P1, P2.

Obra:				Levanto:			Fecha:

Ubicación:			Aparato:			Hoja:

| PUNTO | LECTURAS |  |  | H+I | COTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ATRÁS | INTERMEDIO | ADELANTE |  |  |
| BM#1 | 1,843 |  |  |  |  |
| Ф1 | 1,433 |  | 1,943 |  |  |
| Ф2 | 2,944 |  | 1,542 |  |  |
| Ф3 | 2,651 |  | 1,462 |  |  |
| Ф4 | 1,896 |  | 1,674 |  |  |
| P1 |  | 2,764 |  |  |  |
| P2 |  | 2,161 |  |  |  |
| Ф5 | 2,462 |  | 1,874 |  |  |
| P3 |  | 2,111 |  |  |  |
| Ф6 | 2,611 |  | 2,014 |  |  |
| P4 |  | 1,762 |  |  |  |
| P5 |  | 1,811 |  |  |  |
| BM#2 |  |  | 1,861 |  |  |
| BM#2 | 1,641 |  |  |  |  |
| Ф7 | 1,876 |  | 1,920 |  |  |
| Ф8 | 1,462 |  | 1,651 |  |  |
| Ф9 | 1,581 |  | 2,111 |  |  |
| Ф10 | 0,762 |  | 1,864 |  |  |
| Ф11 | 0,999 |  | 1,762 |  |  |
| Ф12 | 0,984 |  | 1,821 |  |  |
| BM#1 |  |  | 1,631 |  |  |