ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EXAMEN 2daeval   ANALISIS REDES ELÉCTRICAS II    27/Ago/2013   IT-2013

PROFESOR:   ING. HERNÁN GUTIERREZ 	       ING. CARLOS VILLAFUERTE 

ING. OTTO  ALVARADO   		 ING. JOSË LAYANA        

NOMBRE ALUMNO:                                           PARALELO No:

PRIMER TEMA (35 %)

La función de transferencia ganancia de voltaje de una red de dos puertos dada por:

G12(s)=V2(s)/V1(s)= 106 s/[(s+10)(s2+150s+10000)]

- Dibujar los diagramas asintóticos de Bode de magnitud y fase de la función.									     (20 %)

A partir de los diagramas asintóticos de Bode:                  (15 %)

- Si a la frecuencia ω=10rad/s, V1=12<300 [V], encuentre V2 en magnitud y fase a la misma frecuencia.

- ¿A que frecuencias |V2|=|V1|?; ¿|V2|=10|V1|?

- ¿A que frecuencias V2 está en fase con V1?; ¿V2 atrasa 90º a V1?

SEGUNDO TEMA (30 %)

Para la red de dos puertos de la figura considerando que el puerto 2 está abierto: a) Determinar la función de transferencia ganancia de voltaje G12(s)= V2(s)/V1(s). (10 ptos)

b) Considerando V1(t)=2Sent [V], encuentre V2(s) para expansión en fracciones parciales y grafique su configuración de polos y ceros en el plano s, además indique la forma de onda de las componentes de la respuesta en el tiempo a partir de éste diagrama. (10 ptos)

c) A partir del diagrama de polos y ceros de V2(s) del literal anterior encontrar los residuos K de manera gráfica y obtenga la respuesta en el tiempo v2(t) mediante la transformada inversa de Laplace. (10 ptos)

TERCER TEMA (35 %)

En la red de dos puertos que se presenta, determinar:

- Los parámetros híbridos a partir de las ecuaciones que los definen. (20%)

- La red equivalente. (5%)

- Si se conecta en el puerto 2 una carga RL=2 Ω, que consume PL=32 watts, determinar la potencia en la entrada de la red. (10%)