Escuela Superior Politécnica del Litoral

Facultad Ingeniería en Electricidad y Computación

Principios de Electrónica

PRIMERA EVALUACIÓN

I TÉRMINO 2017-2018

Nombre: __________________________________________________    Junio 26 del 2017

CAc-2013-108.-Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL.

COMPROMISO DE HONOR

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

________________________________________________

Firma de Compromiso del Estudiante

Nota: Queda prohibido portar dispositivos electrónicos de comunicación de cualquier tipo durante el examen. La tenencia de estos ameritará el retiro del examen con nota de cero.

TEMA 2 (10 PUNTOS).

Para el siguiente circuito en donde se tiene la misma curva característica para los tres (3) diodos, la fuente de alimentación de entrada es de onda cuadrada alterna Vp de 170V pico y un periodo de 1 segundo, realizar lo siguiente:

- Grafique Vx(t), si se retira el resistor R2 (4 Puntos).

- Determine el rango de R2 para cuando R1= 100 [Ω], tal que se encienda D2, en el semiciclo positivo (3 Puntos).

Id (A)

Vd (V)

0.7

-10

Determine el rango de R1 para cuando R1= 200 [Ω], tal que se encienda D3, en el semiciclo negativo (3 Puntos).

TEMA 3 (10 PUNTOS).

Para el siguiente circuito. Se solicita:

- Puntos de operación de los transistores Q1 y Q2 (6 Puntos).

- Rectas de carga de entrada y salida para Q2, indicando las coordenadas de Q y el valor de los puntos de corte con los ejes (4 Puntos).

Nota: Todo lo que se asume tiene que ser demostrado.

| Vee=12[V] | R1=3[kohm] | Beta=50 |
| --- | --- | --- |
| Vz=5[V] | R2=15[kohm] | K=0.5 |
| Veb=0.7[V] | R3=2[kohm] | Vt=1[V] |
| Vsat= 0 [V] | R4=2[kohm] |  |
| Vcc=1.4[V] | R5=1[kohm] |  |

TEMA 4 (10 PUNTOS).

En el siguiente circuito amplificador, determinar:

- La ganancia de voltaje Av1=Vx/V1 (4 Puntos).

- La ganancia de voltaje Av2=Vo/Vx (3 Puntos).

- La impedancia de entrada del amplificador (2 Puntos).

- La impedancia de salida del amplificador (1 Punto).

Vx

Vo