Escuela Superior Politécnica del Litoral

Facultad Ingeniería en Electricidad y Computación

Principios de Electrónica

SEGUNDA EVALUACIÓN

I TÉRMINO 2017-2018

Nombre: __________________________________________________    Agosto 28 del 2017

CAc-2013-108.-Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL.

COMPROMISO DE HONOR

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

________________________________________________

Firma de Compromiso del Estudiante

Nota: Queda prohibido portar dispositivos electrónicos de comunicación de cualquier tipo durante el examen. La tenencia de estos ameritará el retiro del examen con nota de cero.

TEMA 2 (10 PUNTOS).

Para el circuito mostrado, se pide:

- Voltaje máximo en el emisor del transistor Q2 (1,5 Puntos).

- El ángulo de disparo α cuando el potenciómetro Pot1 se encuentra al 50% (2,5 Puntos).

- Demuestre en qué estado se encuentra el transistor Q1. En caso que no se encuentre en zona lineal encuentre el rango del potenciómetro Pot1 para que esto suceda. (2,0 Puntos).

- Verifique si el circuito oscila (1,0 Puntos).

- Grafique Vo(t), Vc(t), Vx(t), Vy(t) y Vscr(t) para dos periodos, indicando valores de tiempo y voltaje (3,0 Puntos).

Datos:

Z1:   Vz=12[V]  SCR:  Vak(on)= 1[V]   Vi = 120√2 sen(376.9t) [V]

Q1:  β=100, Veb=0.7[V]

Q2:  Vd(on)=0.5[V], η=0.7 , Rbb=10k , Vv=1[V], Ip=1[µA] ,  Iv=10[mA] ,  Rb1(on)=10Ω

TEMA 3 (10 PUNTOS).

El siguiente circuito controla la temperatura de un proceso industrial, que cumple las siguientes especificaciones:

- Si la temperatura es mayor a 40 [oC], se encienda un ventilador.

- Si la temperatura es menor a 30 [oC], se apaga el ventilador.

- Si la temperatura es menor a 20 [oC], se enciende un foco.

- Si la temperatura es mayor a 30 [oC], se apaga el foco.

El diseño utiliza:

- Un sensor de temperatura con una sensibilidad de 10 [mV/oC].

- Ventilador, foco, relés K1 y K2, transistores Q1 y Q2, OPAMP LM741.

Determine:

- La ganancia del amplificador no inversor U1 (2,0 Puntos).

- Los umbrales del comparador U2 (2,0 Puntos).

- Gráfica de VA vs VB para U2 indicando el modo de operación del ventilador (2,0 Puntos).

- Los umbrales del comparador U3 (2,0 Puntos).

- Gráfica de VA vs VC para U3 indicando el modo de operación del foco (2,0 Puntos).

TEMA 4 (10 PUNTOS).

En la figura se muestra el esquema de una fuente de alimentación variable cuya tensión Vo depende del estado del potenciómetro (Pot). Se pide:

- Obtener la expresión de Vo en función del estado del potenciómetro β (0 <= β <=1) (4,0 Puntos).

- Obtener el valor máximo y mínimo de Vo especificando para que valor de β se produce (2,0 Puntos).

- Potencia disipada por el regulador y la temperatura en la juntura (2,0 Puntos).

- Calcular el disipador para el regulador de ser necesario (2,0 Puntos).

| DATOS: |  |
| --- | --- |
| ¦Vcc¦ | 15[V] |
| PDmáx | 20 [W] |
| Iomáx | 1.5 [A] |
| IADJ | 50 [uA] |
| Vref | 1.25 [V] |
| TJmáx | 150 [°C] |
| TA | 50 [°C] |
| RTH_JC | 2.3 [°C/W] |
| RTH_JA | 35 [°C/W] |
| RTH_CD | 1.2 [°C/W] |
| RL | 10 [Ohmios] |