ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación

USO DE MATLAB Y SIMULINK PARA EL CONTROL DE ROBOTS  Y LA OBSERVACIÓN DE SENSORES DE TACTO Y LUZ

INFORME DE MATERIA DE GRADUACIÓN

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERO EN ELECTRICIDAD ESPECIALIZACIÓN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Presentado por:

Rosalía Aurora Pasmay Macías

Carlos Stalin Montero Orellana

Freddy Fernando Oviedo Moreno

GUAYAQUIL – ECUADOR

2009

A G R A D E C I M I E N T O

A la ESPOL por la formación académica recibida en nuestra vida universitaria. A los buenos ingenieros por los conocimientos, el apoyo y la amistad impartida en todos estos años de estudio.

A todas las personas que de uno u otro modo colaboraron en la realización de este proyecto.

A los verdaderos amigos, que comparten las herramientas y el conocimiento.

Y un agradecimiento especial a todos aquellos que de uno u otro modo nos brindan las oportunidades de aprender.

DEDICATORIA

A Dios, Ser Supremo que guía nuestras vidas y que día a día nos llena de fortaleza para seguir adelante.

A nuestros padres, quienes han sido nuestro apoyo constante. Y nos han brindado a diario conocimiento intelectual y espiritual.

A nuestros hermanos quienes con su alegría fueron motivación constante para la finalización de este informe.

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

ING. CARLOS VALDIVIESO A.

PROF. DE LA MATERIA

ING. HUGO VILLAVICENCIO V.

DELEGADO DEL DECANO

ING. JORGE ARAGUNDI

SUBDECANO DE LA FIEC

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de este Informe de graduación, nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma, a la Escuela  Superior Politécnica del Litoral”.

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

Rosalía A. Pasmay Macías		    Freddy F. Oviedo Moreno

Carlos S. Montero Orellana

RESUMEN

El proyecto explorador de franjas negras, es creado con fines de protección al medio ambiente en campos donde el desperdicio causa muchos problemas e inconvenientes a la vida que se encuentra a su alrededor y  el ahorro trae beneficios económicos a la protección del mundo. Esto hizo que nos enfoquemos en las grandes empresas que se dedican a la obtención de petróleo y las cuales en su mayoría  de veces son  las causantes de daños, en especial en nuestro país.

El explorador de franjas negras, cuya construcción fue inspirado en un modelo a todo terreno, con miras a su automatización y comunicación a distancias donde el ser humano no intervenga pero que interactué en condiciones, decisiones y respuestas a los problemas que tenga en su trayectoria. Su comunicación será por medio de la tecnología Bluetooth y comandado por el software Matlab que ha sido habilitado con ayuda de un toolbox especial para mantener en comunicación con el explorador, cuyo funcionamiento es quien tome decisiones y sea en si el controlador a todos sus problemas.

El explorador es un diseño armado con ayuda de las herramientas o piezas físicas de Lego Mindstorms NXT y el uso del sensor de tacto que da al proyecto el encendido o movimiento a sus acciones, el sensor ultrasónico quien detecta presencia en frente de su trayectoria y el sensor de luz quien es el pionero en  detectar franjas o manchas de color negra que en teoría representa las manchas de petróleo.

El proyecto se mantiene en comunicación con el ordenador en tiempo real, de esta manera sabremos si existen manchas negras ya que el explorador envía a cierto tiempo dos tipos de datos que representa la escala de grises medida por el sensor de luz  y  el dato referente a la presencia de objetos alrededor enviados por el sensor de ultrasónico.

Los datos son recopilados en una hoja  del programa Excel donde se realiza una macro función y luego son analizadas y comparadas con las graficas obtenidas en Matlab.

Los resultados han sido proporcionados, mostrados y escritos en sus respectivas conclusiones y las observaciones de los muchos casos que se han presentado, ya que son útil a una mejora del proyecto especificadas en sus respectivas recomendaciones.

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE FIGURAS

INTRODUCCIÓN1

1.	TECNOLOGIA UTILIZADA

1.1	Antecedentes 2

1.1.1 Orígenes de Lego Mindstorms 5

1.2 	Descripción de la Problemática 6

2. 	FUNDAMENTACION TEORICA DE LOS RECURSOS UTILIZADOS

2.1 	Fundamento Teórico 9

2.2 	Descripción del Software Matlab 9

2.2.1 	Descripción de la Herramienta Simulink 11

2.3 	Descripción del Hardware Lego NXT Mindstorms 12

2.3.1 	Bloque NXT 13

2.3.2 	Motores y Sensores 14

2.3.2.1	 Sensor de Contacto 15

2.3.2.2 Sensor de Luz  16

2.3.2.3 Sensor Ultrasónico 17

2.3.3 	Software y Medios de Comunicación18

2.3.3.1 Mindstorms NXT Software 18

2.3.3.2 Comunicación Vía Bluetooth 19

2.4 	Comunicación Matlab – Lego NXT Mindstorms 20

3.	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN EXPLORADOR DETECTOR DE FRANJAS NEGRAS Y PRESENCIA

3.1 	Diseño del Explorador 22

3.1.1	 Disposición de los Servomotores 23

3.1.2 	Disposición de los Sensores 25

3.1.2.1 Utilización del Sensor de Luz 26

3.1.2.2 Utilización del Sensor de Ultrasonido 27

3.1.2.3 Utilización del Sensor de Tacto 28

3.2 	Diseño de la Pista 29

3.3 	Funcionamiento del Explorador 30

3.4 	Código de Programación en Matlab 32

3.4.1 	Detalle de Comandos Usados 36

4.	SIMULACION, PRUEBAS Y DATOS EXPERIMENTALES

4.1 	Transferencia de Datos 39

4.2 	Pruebas de Sensores y Servomotores 40

4.2.1 	Servomotores 41

4.2.2 	Sensores 42

4.3 	Adquisición de Datos 42

4.4  	Práctica  realizada antes del proyecto final46

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 2.2: 	 Visualización del entorno de Matlab10

Fig. 2.2.1:	 Visualización del entorno de Simulink12

Fig. 2.3: 	Componentes principales de Lego NXT MINDSTORM 13

Fig. 2.3.2.1:	 Sensor de Contacto y sus posibles movimientos 15

Fig. 2.3.2.2:	 Diferencia entre visión del usuario ante la del robot 16

Fig. 2.3.2.3: 	Sensor Ultrasónico17

Fig. 2.3.3.1a:	 En torno de Trabajo del Software MINDSTORMS NXT18

Fig. 2.3.3.1b:	 Ayuda para el Trabajo del Software MINDSTORMS NXT19

Fig. 2.3.3.2:	 Comunicación Bluetooth19

Fig. 3.1.1:	 Ubicación de Servomotores en el Explorador 24

Fig. 3.1.2:	 Ubicación de los Sensores en el Explorador 26

Fig. 3.1.2.1:	 Ubicación del Sensor de Luz en el Robot27

Fig. 3.1.2.3:	 Ubicación de los Sensores de Tacto y Ultrasonido 28

Fig. 3.1.2.3:	 Diseño de la Pista 29

Fig. 3.3:	  Reacción del robot ante un obstáculo 31

Fig. 4.1:	 Configuración de parámetros en Matlab 40

Fig. 4.2.1:	 Prueba para los Servomotores 41

Fig. 4.3:	Prueba de adquisición de datos43

Fig. 4.3a :	Valores registrados en Excel por el sensor ultrasónico Prueba 144

Fig. 4.3b:	 Valores registrados en Excel por el sensor de luz. Prueba 145

Fig. 4.3c:	 Valores en Matlab del sensor de luz y ultrasónico. Prueba 145

Fig. 4.4:	 Programación en Software LEGO MINDSTORMS NXT47

Fig. 4.4:	 Estructura Final de Ciclón 48

INTRODUCCIÓN

El presente Proyecto forma parte de la materia de graduación de “Microcontroladores Avanzados”  y consiste en el diseño de un “Explorador Detector de Franjas Negras y Presencia”. El principal objetivo  es desarrollar un proyecto basado en la comunicación del robot Lego NXT Mindstorms y el software Matlab para destacar el uso de los sensores de tacto, luz y ultrasonido en una determinada aplicación.

Con el pasar del tiempo Matlab dejó de ser solo un apoyo para cursos relacionados con la Teoría de Matrices y se ha convertido en una poderosa herramienta tanto en el ámbito estudiantil como industrial;  de la misma forma el Lego NXT Mindstorms dejó de ser un simple juego para niños y ahora es fuente importante para diversas aplicaciones gracias a la disposición de tecnología Bluetooth incorporada a su bloque NXT, permitiendo el envío de códigos de programación en un tiempo real al explorador.

CAPÍTULO 1

1	 TECNOLOGIA UTILIZADA

1.1	 Antecedentes

La Robótica, desde sus orígenes hasta nuestros días, ha evolucionado y experimentado cambios los cuales se han hecho más notorios en los últimos años, gracias al progreso de la tecnología la cual se ha convertido en  parte indispensable para el desarrollo humano.

Dentro del campo de la Robótica, se pueden especificar varias generaciones:

- La primera se dio a principios de los años 60 y la constituyeron robots manipuladores que sólo podían realizar movimientos repetitivos. Sus sensores eran internos y sus movimientos eran limitados con poca precisión.

- La segunda se presenta a finales de los años 70, los cuales incorporan nuevos tipos de sensores que proporcionan al robot información del mundo exterior permitiéndole tomar decisiones limitadas y reaccionar ante el entorno de trabajo.

- La tercera, surgida en los últimos años, emplea la inteligencia artificial y potentes ordenadores para resolver problemas complejos e interpretar información procedente de avanzados sensores.

Todos estos progresos han permitido ampliar los campos de aplicación de la robótica respecto a los de su interés inicial, centrado principalmente en aplicaciones industriales.

Sin embargo, en los últimos años se tiende a desarrollar e implementar robots móviles que pueden realizar una gran cantidad de tareas en entornos distintos.  El desarrollo tecnológico y la investigación han conducido a originar un nuevo tipo de robot conocido como robot de servicio, cuya finalidad principal  es desarrollar tareas útiles para la sociedad, influyendo en la vida de muchas personas como es el caso de las sillas de ruedas semiautónomas que se guían mediante órdenes verbales, robots para alimentar a personas que carezcan de movilidad en los brazos.

Debido al impacto de la Robótica en la sociedad, en la última década investigadores e industrias han propuesto y desarrollado numerosos kits para la construcción de robots, diseñados para estimular el aprendizaje de contenidos relativos a la educación en áreas científicas como matemática, física, informática y mecánica.

Los kits incluyen pequeños motores, sencillos sensores, ruedas, engranajes, poleas y relés; entre otras cosas necesarias para poner en práctica la imaginación para la construcción de un robot. Productos como  Lego Dacta y Lego CyberMaster incluyen cables o equipamientos de radio que posibilitan conectar el robot con un ordenador personal, lo cual permite al usuario controlar el invento.

Para enero del 2006 Lego anunció su versión Mindstorms NXT que permite al usuario construir robots autónomos con toda la capacidad de control localizada en el interior de la máquina. Lego Mindstorms NXT es un juego de robótica para niños y adultos, que posee elementos básicos de las teorías robóticas, como la unión de piezas y la programación de acciones, en forma interactiva.

Puede ser usado para construir un modelo de sistema integrado con partes electromecánicas controladas por computador. Prácticamente todo puede ser representado con las piezas tal como en la vida real, como un elevador o robots industriales.

1.1.1 	Orígenes de Lego Mindstorms

La línea Lego Mindstorms fue uno de los resultados de la fructífera colaboración entre Lego y el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Según este trato, Lego financiaría investigaciones del grupo de epistemología y aprendizaje del MIT sobre cómo aprenden los niños y a cambio obtendría nuevas ideas para sus productos.

El mentor del grupo, Seymour Papert, era un matemático interesado por la relación entre la ciencia, la adquisición del conocimiento y el desarrollo de la mente infantil. De hecho, el nombre del producto, Mindstorms, proviene del título de un libro suyo, llamado MindStorms: Children, Computers and Powerfull Ideas, en el que describe sus ideas respecto al empleo de las computadoras como impulsoras del aprendizaje.

La línea Mindstorms no fue el primer fruto de la relación entre Lego y el MIT, aunque sí el más exitoso. Con anterioridad Lego se había interesado por el lenguaje de programación Logo, fruto de este interés nación en 1986 Lego TC Logo el cual a pesar de alcanzar un relativo éxito comercial el sistema imponía restricciones tanto físicas como imaginativas.

Para principios de los años 90, se empezó a investigar la posibilidad de crear un programa de computadora que se conectara con una construcción de Lego pero el coste de la tecnología era demasiado alto y el mercado no era propicio. Por el año 1995 se comienza a desarrollar el bloque RCX, el cual contaba con un microcontrolador; llevando de esta manera a transformar las construcciones de Lego de estructuras estáticas a máquinas dinámicas que interactúan con el mundo.

Además del bloque RCX, hubo otros bloques programables que eventualmente se fueron desarrollando hasta lograr la versión definitiva del NXT, que se empezó a comercializar para enero del 2006.

1.2 	Descripción de la Problemática

El diseño del proyecto basado en la comunicación entre el software Matlab y el robot Mindstorms NXT  con la utilización de los sensores y motores que dispone  se realizó dada la necesidad de analizar el funcionamiento y efecto que producen los sensores en una actividad industrial además de corroborar el gran alcance  que ha logrado Matlab en relación a su comunicación  con programas desarrollados en cualquier tipo de plataforma permitiéndole estar presente en los diseños de los procesos industriales.

Hoy por hoy, los sensores se han convertido en la parte vital para el desarrollo industrial.  Están presentes en un proceso gobernando el correcto funcionamiento del mismo. Existen de todo tipo de acuerdo al uso y a la función que se les quiera asignar. Es muy importante analizar el comportamiento que tiene cada uno, los parámetros que maneja con sus respectivas limitaciones con el propósito de que cumplan satisfactoriamente la función que se les asigna.

En el presente trabajo se analiza el funcionamiento de los sensores de tacto, luz y de ultrasonido, los cuales tienen un gran número de aplicaciones.  Es así como podemos observar el uso del sensor de luz en los procesos petroleros para evitar algún tipo de derrame que pueda suceder poniendo en peligro el equilibrio del medio ambiente.  De la misma manera el sensor de ultrasonido es utilizado en el estudio de sistemas electrónicos orientados a evitar el choque de automóviles en las carreteras a través de determinar la distancia a la que se encuentra un auto respecto a los que se mueven a su alrededor.

Así como los procesos nombrados anteriormente, existen un gran número que día a día se desarrollan  y otros que se encuentran en estudio; todos ellos bajo la premisa de un modelo.  Es ahí donde Matlab con todas sus herramientas en especial Simulink desarrollan un papel importante, ya que en esta plataforma todo proceso puede ser modelado y luego simulado.

Realizar un estudio de todas las aplicaciones que Matlab permite realizar tomaría mucho tiempo, sin embargo en el presente trabajo pretendemos destacar sobre todo la facilidad de comunicación e interacción con otras plataformas de trabajo.

CAPITULO 2

2	 FUNDAMENTACION TEORICA DE LOS RECURSOS UTILIZADOS

2.1 	Fundamento Teórico

En el presente capítulo se detallan los recursos y herramientas necesarias para la implementación del robot explorador  como es el uso del software Matlab y el hardware  Lego Mindstorms NXT. Además se analiza la interacción entre ellos a través de un ordenador permitiendo el envío y recepción de datos mediante comunicación Bluetooth o USB.

2.2 	Descripción del Software  Matlab

MATLAB, abreviatura de las palabras MATrix LABoratory (Laboratorio de matrices), es un programa matemático que brinda un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio, conocido como lenguaje M. Está disponible para las plataformas Unix, Windows y Apple Mac OS X.

Entres sus utilidades básicas presenta: la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario (GUI) y la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos hardware.

Además dispone de dos herramientas adicionales que incrementan sus recursos de utilización, los cuales son Simulink (plataforma de simulación multidominio) y GUIDE (editor de interfaces de usuario – GUI). Adicionalmente  se puede aumentar la capacidad de MATLAB con las cajas de herramientas (toolboxes); y las de Simulink con los paquetes de bloques (blocksets).

Fig. 2.2:	 Visualización del entorno de Matlab

De esta manera, MATLAB permite el desarrollo de un gran número de aplicaciones tales como: procesamiento de señales e imágenes, comunicaciones, diseño de sistemas de control, sistemas de prueba y medición, modelado y análisis financiero y biología computacional.

2.2.1  Descripción de la herramienta Simulink

Simulink es una  herramienta para el modelaje, análisis y simulación de una amplia variedad  de sistemas físicos y matemáticos. Soporta tanto sistemas lineales como no lineales en tiempo continuo, muestreados, híbridos y sistemas muestreados a diferentes frecuencias. Como una extensión de MATLAB, adiciona características específicas a los sistemas dinámicos, mientras conserva toda la funcionalidad del propósito general de MATLAB, generando archivos con extensión .mdl ( de model).

Permite controlar los atributos de las señales y parámetros asociados con un determinado modelo a través de dos fases de uso: la definición del modelo y el análisis del modelo. La definición del modelo hace referencia a la construcción del modelo a partir de elementos básicos tales como integradores, bloques de ganancia o servomotores.  El análisis del modelo significa realizar la simulación, linealización y determinar el punto de equilibrio de un modelo previamente definido.

Fig. 2.2.1:   Visualización del entorno de Simulink

Se emplea principalmente en Ingeniería Electrónica, en temas relacionados con el procesamiento digital de señales (DSP), involucrando temas específicos de ingeniería biomédica, telecomunicaciones, entre otros. También es muy utilizado en Ingeniería de Control y Robótica.

2.3 	Descripción del hardware Lego NXT Mindstorms

Lego NXT MINDSTORMS es una versión mejorada a partir de Lego Mindstorms RCX, que generalmente se considera la precursora de los bloques programables de Lego. Debido a la comercialización de los bloques programables, Lego vendió la generación NXT en dos versiones: Retail Version y Education Base Set.  Además, Lego dispuso de varios kits para desarrolladores según las características de los programas que estuvieran desarrollando.

Fig. 2.3:   Componentes principales de Lego NXT MINDSTORM

Cualquiera que sea el tipo de kit a utilizarse, todos están constituidos por 3 partes fundamentales: el bloque NXT, motores y sensores; y finalmente el software con sus respectivos medios de comunicación.

2.3.1 	Bloque  NXT

Es el cerebro del robot MINDSTORMS, formado por una memoria capaz de almacenar y ejecutar las diferentes operaciones que el usuario requiera. Sus componentes principales son:

- Tres puertos de salida para la conexión de motores: A, B y C.

- Cuatro puertos de entrada para conectar sensores: 1, 2, 3 y 4.

- Puerto USB para la carga y descarga de programas desde el ordenador.

- Altavoz

- Botón naranja: ON/ENTER/RUN

- Flechas de desplazamiento

- Botón gris oscuro: Clear/ Go back

- Display

2.3.2 	Motores y Sensores

El kit NXT MINDSTORMS utiliza 3 servos motores, los cuales permiten la detección de giros de cada rueda gracias a la incorporación de un sensor de rotación, indicando los giros completos o medios giros en grados. Su accionamiento está condicionado según el programa realizado por el usuario. Adicionalmente el sensor de rotación permite establecer diferentes velocidades para los motores. Complementariamente, el usuario puede hacer uso de cuatro tipo de sensores: contacto, sonido, luz y ultrasónico.

A continuación se detalla los 3 sensores que se utilizan en el proyecto.

2.3.2.1 	Sensor de Contacto

El sensor de contacto brinda al robot un sentido de tacto, cuando éste es pulsado  o soltado por algo. El sensor puede contar con una o varias pulsaciones.

El pulsador del sensor es grande y tiene mayor recorrido lo que es más adecuado para su función. También presenta un agujero en forma de cruz en la parte delantera del pulsador que facilita la aplicación para cierto tipo de montaje como detectores de obstáculos.

Fig.  2.3.2.1:   Sensor de Contacto y sus posibles movimientos

Puede ser utilizado en varias aplicaciones y de diversas maneras, por ejemplo en  un brazo robótico, en el cual al incorporar el sensor de contacto permita la detección o presencia de algún objeto agarrado. También se lo puede utilizar como un comando que permita ejecutar alguna acción como: caminar, hablar, tocar un  a puerta y hasta encender un televisor.

2.3.2.2 	Sensor de Luz

El sensor de luz es uno de los sensores que le brinda visión al robot. Este sensor permite la distinción entre la luz y la oscuridad.  Puede leer la intensidad de la luz en una habitación y medir la intensidad de la luz de las superficies de colores.

Esto es lo tus ojos ven

Esto es lo que tu robot ve usando el sensor de luz.

Fig.  2.3.2.2:   Diferencia entre visión del usuario ante la del robot

Puede ser utilizado para hacer un robot de alarma; cuando un intruso entre la luz de la habitación se enciende y el robot puede reaccionar para defender su propiedad.

También se lo puede usar en un seguidor de línea  Este sensor puede trabajar tanto en modo reflexión o como medidor de nivel de luz.

2.3.2.3 	Sensor Ultrasónico

El sensor ultrasónico permite a su robot detectar objetos. Es capaz de medir las distancias desde 0 hasta 255 centímetros con una precisión de +/- 3 cm. También puede sensar en unidades de pulgadas.

El cálculo de la distancia lo realiza en relación directa al  tiempo que tarda una onda de sonido para golpear un objeto y volver como un eco. Si el tiempo es pequeño, el objeto está cerca; si el tiempo es grande, el objeto está lejos y si el tiempo es mayor que un determinado valor, el objeto está fuera de alcance.

Fig.  2.3.2.3:   Sensor Ultrasónico

Los objetos de gran tamaño con superficies duras devuelven las mejores lecturas; mientras que los objetos de tela suave, curveados, delgados o pequeños pueden ser difíciles para el sensor de detectar.

Su mayor aplicación es la detección de obstáculos, permitiendo que el robot evite tropezar o chocar con algún objeto que se encuentre a una distancia determinada con respecto al robot.

2.3.3 	Software y medios de comunicación

Las opciones que tenemos para programar este dispositivo son varias: por un lado tenemos las herramientas comercializadas por Lego y  por otro las comercializadas por terceras empresas en las que abarcan software con un entorno gráfico o con  un lenguaje de programación.

2.3.3.1 	Mindstorms NXT Software

Este software permite al usuario diseñar el programa en forma gráfica y  subirlos al  NXT, vía USB o conectividad Bluetooth; su programación es sencilla y muy vistosa.  El software Lego MINDSTORMS  NXT incorpora la construcción y las instrucciones de programación para 4 diferentes  modelos.

Fig.  2.3.3.1a:   En torno de Trabajo del Software MINDSTORMS NXT

Fig.  2.3.3.1b:   Ayuda para el Trabajo del Software MINDSTORMS NXT

2.3.3.2 	Comunicación Inalámbrica Bluetooth

El Lego MINDSTORMS NXT incluye un nodo inalámbrico Bluetooth que habilita el NXT y brinda comunicación con otros dispositivos  Bluetooth.

Fig.  2.3.3.2:   Comunicación Bluetooth

Bluetooth es una tecnología que permite que sea posible enviar o recibir datos sin usar cables. Usando Bluetooth se puede intercambiar programas entre tu NXT y otros NXT’s , establecer una conexión inalámbrica entre un ordenador y el robot permitiendo cargar programas al NXT en forma instantánea estando en otra localización  distinta al ordenador.

2.4 	Comunicación Matlab - Lego NXT Mindstorms

Para el control del Lego NXT MINDSTORMS desde MATLAB  a través de  la comunicación inalámbrica Bluetooth o vía USB se puede hacer uso de las siguientes herramientas:

- RWTH-Mindstorms NXT Toolbox: Toolbox de comunicación vía Bluetooth para MATLAB, desarrollado en el Instituto de Imagen y Visión por Ordenador RWTH. Constituye un software  de código abierto que permite el diseño y desarrollo de funciones de alto nivel aprovechando la interacción entre sensores y motores del Lego NXT.

No se recomienda el uso para el control de un robot en tiempo real debido a los retardos existentes en la comunicación que son muy grandes comparados con los de la conexión USB.

- Fantom driver: Driver básico para la comunicación del NXT vía USB. Se instala con el entorno de desarrollo NXT-G.

- NXTender: Software desarrollado de manera independiente que permite al NXT controlar el ordenador, emulando un teclado o un ratón.

- Simulink LEGO MINDSTORMS NXT Code: Ha sido desarrollado usando Simulink, Real-Time Workshop y Real-Time Workshop Embedded Coder, convirtiéndose en un lenguaje de máquina que puede ser descargado para ejecutarse en el Lego MINDSTORMS NXT.

Con este control integrado usted puede:

- Programar los motores y sensores en forma precisa y coordinada permitiendo la ejecución en tiempo real.

- Realizar el modelo, visualización y prueba del robot usando software de Simulink en animación 3D.

CAPITULO 3

3 	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN EXPLORADOR DETECTOR DE FRANJAS NEGRAS Y PRESENCIA

3.1 	Diseño del Explorador

La construcción de este detector de franjas negras y presencia se llevó a cabo dada la necesidad de implementar un prototipo en que se destaquen la utilidad de los sensores de tacto, luz y ultrasonido del Lego NXT Mindstorms; así como la comunicación del robot con un software de gran alcance como es Matlab.

Para el efecto se diseñó un explorador que llamamos Ciclón al cual se le acopló tres servomotores responsables del movimiento del robot y los tres sensores descritos anteriormente que condicionan y limitan la trayectoria del mismo.

El objetivo de ciclón es detectar la presencia de algún objeto que se encuentre a una distancia determinada y evitar la colisión con el mismo. Así mismo su trayectoria se limita ante la detección de una franja de color oscuro, instante en el cual ciclón cambia de dirección con la finalidad de que regrese a su trayectoria permitida. El movimiento será continuo hasta que el sensor de tacto sea activado, instante en el cual se detendrá; simulando un control de apagado manual.

El diseño se enfoca a semejar una determinada aplicación industrial gobernada por motores donde su accionamiento y correcto funcionamiento sea condicionado por sensores. En el anexo E se encuentra detallado la construcción del explorador.

3.1.1 	Disposición de los Servomotores

El robot dispone de tres servomotores que ejecutan diferentes acciones. Están colocados de tal forma que sea posible desarrollarse el movimiento continuo y giro del explorador.

El giro de cada uno de los servomotores puede ser establecido mediante un valor constante del ángulo de giro o mediante un tiempo de recorrido. Así mismo, la potencia de trabajo puede ser establecida en un rango de -100 a 100.

SERVOMOTOR  C

MOVIMIENTO

SERVOMOTOR  B

PALANCA

SERVOMOTOR  A

BASE

Fig. 3.1.1:   Ubicación de Servomotores en el Explorador

El Servomotor  B está ubicado en la parte superior posterior del robot, Se lo denomina Palanca debido a que permite el desplazamiento vertical del Motor C, logrando con esto la elevación y descenso del robot para el cambio de dirección del mismo. Debido a la fuerza que debe desarrollar por la función que realiza se le acopló un sistema de engranajes.

El Servomotor C o también llamado Servo de Movimiento está ubicado en la parte frontal del robot. Sus giros permiten un desplazamiento  continuo del explorador.

El Servomotor A o base está ubicado en la parte inferior del robot, su activación  permite que el robot gire sobre su propio eje durante un tiempo determinado para lograr un cambio de dirección en su trayectoria. Al igual que el servo B  también tiene acoplado un sistema de engranajes; además que funciona a una potencia mayor que los otros dos servos debido al trabajo exigente que realiza.

3.1.2 Disposición de los Sensores

El robot dispone de tres sensores que van a condicionar el movimiento de los servomotores; los cuales son: tacto, luz y ultrasonido.

Están colocados de tal forma que sea posible detectar  de  manera adecuada las variables que gobiernan y ejecutan la parte fundamental de la programación.

SENSOR DE

TACTO

SENSOR DE

ULTRASONIDO

SENSOR DE

LUZ

Fig. 3.1.2:   Ubicación de los Sensores en el Explorador

3.1.2.1 	Utilización  del Sensor de Luz

El Sensor de Luz se encuentra ubicado en la parte inferior izquierda del robot a un centímetro del suelo; en el lado frontal del mismo. Su función es detectar los cambios de tonalidades que se presenten en el transcurso de su camino.

El Sensor tiene un valor definido en escala de grises y cada vez que detecte el dato, este será registrado como la variable light en la programación. Se debe tener muy en cuenta que el sensor debe ser colocado lo más próximo al suelo y estar fijo para así evitar variaciones en la toma de datos.

Fig.  3.1.2.1:   Ubicación del Sensor de Luz en el Robot

3.1.2.2 	Utilización  del Sensor de Ultrasonido

El Sensor de Ultrasonido se encuentra ubicado en la parte superior izquierda del robot; en el lado frontal del mismo y  a unos 20 centímetros del suelo. Su función es detectar la presencia de algún objeto que obstaculice el recorrido normal del robot.

El Sensor tiene un valor definido por la distancia a la que se encuentre con respecto a un determinado objeto y es almacenada en la variable dist. Se debe considerar el tamaño de los objetos que servirán como obstáculos para la ubicación correcta del sensor.

3.1.2.3 	Utilización  del Sensor de Tacto

El sensor de tacto se encuentra ubicado en la parte superior derecha, del lado posterior del robot. Su función es de interrumpir la comunicación entre el robot y el ordenador, así al presionarlo el robot se detiene.

Su activación es reflejada en la variable touch. Debe ser ubicado en un lugar de fácil acceso para el usuario.

Fig.  3.1.2.3:   Ubicación de los Sensores de Tacto y Ultrasonido

3.2 	Diseño de la Pista

El modelo de la pista debe ser diseñado de tal manera que permita realizar las pruebas para obtener los resultados pertinentes con respecto al objetivo del proyecto.

S

T

A

R

T

Fig.  3.1.2.3:   Diseño de la Pista

El tamaño aproximado de la misma es de 1.5 m2 cuya característica es que posee una franja negra de 3 cm. de grosor en su contorno. Y en la parte interna tendrá obstáculos de diferentes formas con un alto mayor a los 20cm.  También posee franjas de diferentes colores en el interior con fines de comparación, registro y análisis del proyecto en estudio. En uno de sus extremos se indica la entrada “ START ”.

3.3  	Funcionamiento del Explorador

Inicialmente, el explorador (NXT) recibe el programa elaborado en Matlab, en forma inalámbrica a través de la tecnología bluetooth. Luego el explorador se moviliza con la ayuda del servomotor C en forma sincronizada e indefinidamente.

En el transcurso del recorrido el sensor de luz va registrando datos en un rango de 0-1024 / 10bits, los cuales varían de acuerdo a las diferentes tonalidades de la escala de grises. El recorrido normal es para valores inferiores a 500.  Una vez que detecte un valor mayor al antes mencionado, que correspondería a los colores oscuros  el programa desactiva al servomotor C.

Con la desactivación del servo C, el robot recibe la orden de energizar al servomotor B, el cual girará durante 1.0 s. dicho giro producirá la elevación del cuerpo del robot. Una vez que se cumpla este tiempo el servo B se detendrá y simultáneamente se accionará el servomotor  A.

El servo A girará durante 1.2 s permitiendo el giro del robot sobre su propio eje, con el propósito de cambiar de dirección. Transcurrido este tiempo el servo A se deshabilita  mientras el servo B vuelve a activarse produciendo un giro contrario al realizado anteriormente con la finalidad de regresar el cuerpo del robot a su altura original. En el anexo A se detalla el Diagrama ASM del funcionamiento del explorador y se analiza el significado de cada una de sus entradas y salidas.

Fig.  3.3:    Reacción del robot ante un obstáculo

El sensor de luz como el ultrasónico se encuentran captando datos en todo momento los cuales son almacenados en sus respectivas variables. Una vez que el robot termina de ejecutar el proceso anteriormente descrito y se encuentra con la presencia de un nuevo obstáculo  o está a punto de ingresar hacia un terreno de color oscuro vuelve a realizar el mismo proceso hasta encontrar las condiciones apropiadas para su libre recorrido.

La comunicación entre el robot y el ordenador será continua en todo momento; sin embargo puede ser interrumpida por el usuario al presionar el sensor de tacto sólo en el instante en el que las llantas del robot vuelven a topar el  suelo después de realizar el cambio de dirección.

3.4  	CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN EN MATLAB

%% Clean up

% Close previous handles (if existing)

COM_CloseNXT all

%% Set up Matlab

clear all

close all

format compact

%% Banderas

a=0;

b=0;

c=0;

d=0;

m=0;

t=0;

%% Set up ports

portUS       = SENSOR_1;    % SENSOR DE LUZ

portUS2      = SENSOR_4;    % SENSOR DE ULTRASONICO

portUS3      = SENSOR_3;    % SENSOR DE TACTO

portMotor    = MOTOR_A;     % MOTOR BASE

portMotor2   = MOTOR_B;     % MOTOR PALANCA

portMotor3   = MOTOR_C;     % MOTOR DE MOVIMIENTO

MotorSpeed  = 100;

%% Open connection

handle = COM_OpenNXT('bluetooth.ini','check');

COM_SetDefaultNXT(handle);

%% SENSOR ULTRASONICO ***ABRIR COMUNICACION****

OpenUltrasonic(SENSOR_4);

%% SENSOR DE LUZ ***ABRIR COMUNICACION****

OpenLight(SENSOR_1,'ACTIVE');

while true

while true

t=t+1;

light(t)=GetLight(SENSOR_1)

m=m+1;

tiempo(t)=m;

dist(t)=GetUltrasonic(SENSOR_4)

SetMotor(MOTOR_C);

SetPower(50);

SendMotorSettings();

if ((GetLight(SENSOR_1)<500)||(GetUltrasonic(SENSOR_4)<30))

a=1;

end

%% **Graficas**

subplot(2,1,1)

plot (t,light(t),'-rs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',5)

title('Grafica Sensor de LUZ')

xlabel('tiempo')

ylabel('escala de grises')

grid on

hold on

subplot(2,1,2)

plot (t,dist(t),'-bs','LineWidth',2,'MarkerEdgeColor','k','MarkerFaceColor','g','MarkerSize',5)

title('Grafica Sensor de Presencia')

xlabel('tiempo')

ylabel('Distancia')

grid on

hold on

while a==1

StopMotor(MOTOR_C, 'brake');

pause(0.5) %retardo de 0.5 segundo

SetMotor(MOTOR_B);

SetPower(75);

SendMotorSettings();

pause(1)

StopMotor(MOTOR_B, 'brake');

c=1;

break

end

while c==1

pause(0.5) %retardo de 0.5 segundo

SetMotor(MOTOR_A);

SetPower(90);

SendMotorSettings();

pause(1.2)

StopMotor(MOTOR_A, 'off');

d=1;

break

end

while d==1

%% SENSOR TACTO ABRIR COMUNICACION

OpenSwitch(SENSOR_3);

touch = GetSwitch(SENSOR_3)

%% Regreso de palanca

pause(0.5) %retardo de 0.5 segundo

SetMotor(MOTOR_B);

SetPower(-58);

SendMotorSettings();

pause(1)

StopMotor(MOTOR_B, 'brake');

b=1;

c=0;

a=0;

break

end

if (b==1) %cerrar comunicacion USB

b=0;

d=0;

end

%% SENSOR TACTO ABRIR COMUNICACION

OpenSwitch(SENSOR_3);

touch = GetSwitch(SENSOR_3)

if (touch==1)

light = light'

xlswrite('datos.xls',light, 'finalgraf1', 'D4')

tiempo= tiempo'

xlswrite('datos.xls',tiempo, 'finalgraf1', 'C4')

dist=dist'

xlswrite('datos.xls',dist, 'finalgraf1', 'E4')

COM_CloseNXT(handle);

end

end

end

3.4.1 	DETALLE DE COMANDOS USADOS

Dentro del toolbox que brinda el Instituto de Imagen y Visión RWTH, se encuentran las herramientas necesarias entre comandos, demos y variables que permiten al programador diseñar diversos códigos abiertos al desarrollo de funciones de alto nivel en Matlab.

Una de las cosas más importantes dentro del código es fijar el modo de envío de la información ya sea por red inalámbrica  bluetooth o  USB.

El siguiente comando permite  la conexión vía USB. El primer puerto que éste encuentre será usado.

handle = COM_OpenNXT()

Mientras que al  comunicarse en forma inalámbrica se define 'bluetooth.ini' y al ejecutarse el comando se configurará el puerto de conexión para no cometer errores en el momento de envió de la información.

handle = COM_OpenNXT('bluetooth.ini','check');

Para inicializar el modo de entrada de los diferentes sensores que se encuentran conectados al bloque NXT se especifican los comandos siguientes y se detalla el puerto en el que se encuentra direccionado.

- OpenUltrasonic(SENSOR_4); El sensor ultrasónico se conecta al puerto 4 del bloque NXT.

- OpenSwitch(SENSOR_3); El sensor de contacto se conecta al puerto 3 del bloque NXT.

- OpenLight(SENSOR_1,'ACTIVE'); El sensor de luz se conecta al puerto 1 del bloque NXT y estará activado hasta que otra señal lo desactive.

La activación de cada uno de los servomotores está definida de la siguiente manera:

SetMotor(MOTOR_C);

%       SetPower(76);

%       SetAngleLimit(720);

SendMotorSettings();

El código permite la activación del motor, seteando constantemente el valor de corriente enviado al puerto al que se encuentra conectado el servo. Se establece una potencia de acuerdo a la aplicación que se realice y su giro puede ser limitado por un valor angular o por un tiempo de ejecución.

CAPITULO 4

4 	SIMULACIÓN, PRUEBAS Y DATOS EXPERIMENTALES

4.1 	Transferencia de Datos

Para la interacción entre el ordenador y el NXT se consideró el uso de la tecnología bluetooth, siendo este el más apropiado para el propósito de este proyecto;  ya que la comunicación a través de USB limita el funcionamiento independiente considerando que el control del mismo será operado en tiempo real utilizando una capacidad de memoria insignificante cuya ventaja será aprovechada por las múltiples transmisiones y adquisiciones de datos.

Matlab  proporciona  un toolbox que facilita y habilita la comunicación entre el ordenador y el NXT.  En el interior del mismo se encuentra un comando que permite modificar los parámetros necesarios para el uso del bluetooth. Se lo habilita desde el Command Window  de Matlab ejecutando >>COM_MakeBTConfigFile.  inmediatamente se presenta una ventana para la configuración respectiva.

Entre los parámetros necesarios que se requieren, se destaca: la configuración del puerto serial el cual varía según el puerto de comunicación que el usuario utilice a través de un dispositivo externo,  la velocidad de transmisión de datos, los bits de datos transmitidos y los tiempos de retardo de envió y recepción de información.

Fig. 4.1:   Configuración de parámetros en Matlab

4.2  	Prueba de Sensores y Servomotores

Las prueba que se realiza a los sensores y servomotores son en forma individual mediante la cual se analiza el funcionamiento del sensor ante una señal externa. También se puede adquirir los datos necesarios para el condicionamiento del proyecto.

4.2.1 	Servomotores

En la prueba realizada a los servos, se observa la variación de velocidades  con respecto a su frecuencia. Al motor A se le asigna un valor menor de frecuencia  por esto su rotación  es más rápida. Caso contrario sucede con el Motor C, donde su rotación es lenta debido al alto valor de frecuencia asignado.

Fig. 4.2.1:   Prueba para los Servomotores

4.2.2 Sensores

Mediante el análisis de los sensores se define que el de tacto envía una señal digital dada por 1 o 0, el sensor de luz  registra datos de 0 -1024 / 10bits y el ultrasónico valores en decibeles.

4.3  	Adquisición de Datos

Se tiene una visión amplia hacia campos que requieren ser controlados mediante un registro de datos, entonces la meta ha sido enfocar el proyecto hacia un  campo real  donde el almacenamiento de los mismos permita analizar y mejorar el control que realiza la aplicación.

El proceso de adquisición de datos se lo realiza cuando el proyecto está en ejecución y los sensores se encuentran activados, los datos detectados por el explorador con la ayuda de sus dispositivos son enviados hacia el ordenador con Matlab ejecutando. La información que adquiere Matlab es enviada mediante el comando  >> xlswrite ('datos.xls', light, 'finalgraf1', 'D4') a Excel. Se detalla las variables que se definen en el comando:

- 'datos.xls': Es el nombre del archivo en Excel.

- light: Variable en forma de matriz que contiene datos del sensor analizado.

- 'finalgraf1': Nombre de la hoja de datos de Excel.

- 'D4': Ubicación donde comienza a registrar el primer dato adquirido.

Para la implementación de la base de datos requerimos los valores registrados por los sensores de luz y ultrasónico en tiempo determinados; ya que estos son importantes para la ejecución y objetivo del proyecto.

Fig.  4.3:   Prueba de adquisición de datos

Luego de ejecutar el comando antes mencionado en Matlab, se puede verificar en Excel los datos registrados en una de las pruebas realizadas. Cada dato es registrado durante un segundo de tiempo. En el anexo C, se encuentran los datos obtenidos de una segunda prueba.

Posteriormente, se realiza una macro función en Excel, la cual permite visualizar los datos adquiridos en forma gráfica, ésta es diferenciada con los resultados proporcionados por Matlab. Esta herramienta es útil para el análisis del funcionamiento correcto del explorador. En el anexo D, se muestran las gráficas determinadas en la segunda prueba.

Fig. 4.3a:   Valores registrados en Excel  por el sensor ultrasónico. Prueba 1

Fig.  4.3b:   Valores registrados en Excel por el sensor de luz. Prueba 1

Fig. 4.3:   Valores en Matlab d el sensor de luz y ultrasónico. Prueba 1

4.4  	PRACTICA  REALIZADA ANTES DEL PROYECTO FINAL

Introducción

Esta práctica consistió en realizar un proyecto con fines de aprendizaje con respecto a Lego Mindstorms  NXT  y  con la utilización de su software. El proyecto realizado se trata de un robot buscador de franjas negras y cuyo objetivo es la detección y el rechazo de ésta.

El pequeño explorador consiste de una estructura similar al proyecto de graduación en curso cuya diferencia es que este posee dos tipos de sensores: tacto y de luz.

Como campo de acción, se utilizó la pista que el mismo kid de Lego proporciona  cuya área es factible y amigable al ambiente de Lego.

Proceso del programa

El sistema se encuentra manejado por un lazo while, iniciando el encendido del motor B quien mueve el explorador.  Después pregunta si se detecta franjas de color negro, si es así para el motor B  y se enciende el motor A en  sus grados respectivo hasta cuento este completo.

El siguiente paso será en encender el motor C, ya que en este caso observamos en el proyecto el movimiento circular  a sus grados respectivos y enseguida se enciende de nuevo el motor A en sentido opuesto hasta que el sensor de tacto detecte el tope y luego el programa inicia otra vez dándole al proyecto nuevamente la movilidad

Entorno gráfico

Fig. 4.4:   Programación en Software LEGO MINDSTORMS NXT

Parámetros principales

Motor B: Posee parámetros como una potencia de 75 (power) y en forma indefinida.

Motor A: Posee parámetros como una potencia de 75 (power)  a 600 grados en brake, se utiliza en dos sentidos, cuando de la orden subir y luego de bajar.

Motor C: Posee parámetros como una potencia de 75 (power)  a 630 grados en brake.

Estructura

Fig. 4.4:   Estructura Final de Cicló

Conclusiones

- Se logró implementar un explorador con la capacidad de detectar franjas o líneas de tonalidades oscuras y  evitar el choque contra algún objeto cercano. Debido a las propiedades que necesita el explorador y aprovechando las ventajas que nos brinda el bloque NXT, se decidió comunicar el ordenador con el NXT a través de  la tecnología bluetooth.

- Se aplicaron las bases adquiridas y se mejoraron los conocimientos en cuanto a la programación en Matlab que es un programador de alta calidad para el desarrollo de extensas aplicaciones en diversos campos tecnológicos. Se verificó las limitaciones que presenta simulink en cuanto al retardo significativo en la toma de datos en tiempo real.

- Durante la implementación del proyecto, se pudo visualizar las diferentes formas en que el Lego Mindstorms NXT permite ser manipulado, esto facilita y amplía el campo de aplicaciones en las que puede ser utilizado. Así como el lego puede ser un sencillo juego para niños, también puede llegar a ser una parte muy significativa para cualquier proceso industrial.

- Es factible la adquisición de datos que se analizan en Matlab hacia otro software, en este caso hacia Excel, que nos recopila la información y permite el estudio y análisis de las gráficas que se pueden realizar aquí a través de una macro función con las ejecutadas directamente en Matlab.

- Los motores de giro y palanca son condicionados a realizar giros con respecto a un breve retardo de tiempo, ya que esto hace que el giro sea un poco preciso en tiempo y posición, porque en  el programa cuando se le aplica a grados este tiene un poco  a perder su posición ya que se utiliza sistema de engranaje  para  proporciónale a cada motor fuerza. Eso implico  buscar una solución en la posición final para el desplazamiento del objeto, base o llantas que se desea aplicar en su debido tiempo y situación.

- Una de las ventajas que presenta la codificación en Matlab es el realizar extensos programas que no ocupan memoria en el bloque NXT, permitiendo realizar numerosas pruebas sin eliminar archivos constantemente y aplicar funciones extensas sin que su capacidad de memoria sea limitada.  Mientras que un archivo de Simulink al ser ejecutable limitaría la memoria del NXT.

Recomendaciones

- Al momento de diseñar el robot se debe considerar una ubicación adecuada para cada uno de los sensores teniendo en cuenta que los datos recibidos por éstos pueden variar con respecto a los reales. Su ubicación debe ser fija y de fácil acceso para el usuario. Además se debe tener en cuenta los parámetros de cada uno con sus respectivas limitaciones.

- Al realizar la comunicación vía Bluetooth tener presente el puerto de comunicación asignado al ordenador y los parámetros correspondientes a la velocidad de recepción y envío de datos. Cualquier dispositivo externo de Bluetooth puede ser utilizado en el ordenador para lograr la comunicación con el NXT; sea el propio de LEGO o de otra marca.

- En el momento de la construcción del explorador se debe colocar las piezas de forma tal que en el momento del giro el centro de masa del mismo esté encerrado en  el área limitada por sus ruedas, evitando de esta manera que el explorador pierda su equilibrio. Considerar la potencia máxima que soporta cada  servomotor.

- Es de gran ayuda colocar comentarios en las líneas fundamentales de la programación pues esto será útil tanto para el programador como para el usuario.

ANEXO A

DIAGRAMA ASM DEL CONTROLADOR

ESPECIFICACIONES DEL ASM

START: Señal que habilita la comunicación entre el ordenador y el NXT cuando el programa ‘ Mfile ’ se ha ejecutado.

U: Señal que representa al sensor ultrasónico (aproximación), cual ejecuta la siguiente función si el valor registrado es igual o no al establecido.

T: Señal que representa al sensor de tacto, cual ejecuta la siguiente función si ha sido pulsado.

L: Señal que representa al sensor de luz, cual ejecuta la siguiente función si el valor registrado es igual o no al establecido.

T1: Señal que indica el tiempo que el servomotor B estará en movimiento.

T2: Señal que indica el tiempo que el servomotor A estará en movimiento.

A: Señal que indica que no existe comunicación entre el ordenador y el NXT.

MOTOR A: Señal que indica que el servo A ( base ) está en movimiento.

MOTOR B: Señal que indica que el servo B ( palanca ) está en movimiento.

MOTOT C: Señal que indica que el servo C ( movimiento) está en movimiento.

ANEXO B

DATOS OBTENIDOS EN MATLAB DE LA PRUEBA 2

light =

538

dist =

145

touch =

0

touch =

0

light =

538   691

dist =

145   255

touch =

0

touch =

0

light =

538   691   476

dist =

145   255   117

touch =

0

touch =

0

light =

538   691   476   478

dist =

145   255   117   124

touch =

0

touch =

0

light =

538   691   476   478   479

dist =

145   255   117   124    38

touch =

0

touch =

0

light =

538   691   476   478   479   494

dist =

145   255   117   124    38   255

touch =

0

touch =

0

light =

538   691   476   478   479   494   484

dist =

145   255   117   124    38   255   122

touch =

0

touch =

0

light =

538   691   476   478   479   494   484   623

dist =

145   255   117   124    38   255   122   255

touch =

0

touch =

0

light =

538   691   476   478   479   494   484   623   582

dist =

145   255   117   124    38   255   122   255   255

touch =

0

touch =

0

light =

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628

dist =

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69

touch =

0

touch =

0

light =

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607

dist =

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255

touch =

0

touch =

0

light =

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625

dist =

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255

touch =

0

touch =

0

light =

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625   532

dist =

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255   255

touch =

0

touch =

0

light =

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625   532   604

dist =

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255   255   116

touch =

0

touch =

0

light =

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625   532   604   626

dist =

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255   255   116   102

touch =

0

touch =

0

light =

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625   532   604   626   576

dist =

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255   255   116   102   255

touch =

0

touch =

0

light =

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625   532   604   626   576   600

dist =

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255   255   116   102   255   255

touch =

0

touch =

0

light =

Columns 1 through 17

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625   532   604   626   576   600

Column 18

369

dist =

Columns 1 through 17

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255   255   116   102   255   255

Column 18

77

touch =

0

touch =

0

light =

Columns 1 through 17

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625   532   604   626   576   600

Columns 18 through 19

369   579

dist =

Columns 1 through 17

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255   255   116   102   255   255

Columns 18 through 19

77    46

touch =

0

touch =

0

light =

Columns 1 through 17

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625   532   604   626   576   600

Columns 18 through 20

369   579   481

dist =

Columns 1 through 17

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255   255   116   102   255   255

Columns 18 through 20

77    46    28

touch =

0

touch =

0

light =

Columns 1 through 17

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625   532   604   626   576   600

Columns 18 through 21

369   579   481   507

dist =

Columns 1 through 17

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255   255   116   102   255   255

Columns 18 through 21

77    46    28    25

touch =

0

touch =

0

light =

Columns 1 through 17

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625   532   604   626   576   600

Columns 18 through 22

369   579   481   507   554

dist =

Columns 1 through 17

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255   255   116   102   255   255

Columns 18 through 22

77    46    28    25    91

touch =

0

touch =

0

light =

Columns 1 through 17

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625   532   604   626   576   600

Columns 18 through 23

369   579   481   507   554   563

dist =

Columns 1 through 17

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255   255   116   102   255   255

Columns 18 through 23

77    46    28    25    91   255

touch =

0

touch =

0

light =

Columns 1 through 17

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625   532   604   626   576   600

Columns 18 through 24

369   579   481   507   554   563   560

dist =

Columns 1 through 17

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255   255   116   102   255   255

Columns 18 through 24

77    46    28    25    91   255    32

touch =

0

touch =

0

light =

Columns 1 through 17

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625   532   604   626   576   600

Columns 18 through 25

369   579   481   507   554   563   560   607

dist =

Columns 1 through 17

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255   255   116   102   255   255

Columns 18 through 25

77    46    28    25    91   255    32   255

touch =

0

touch =

0

light =

Columns 1 through 17

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625   532   604   626   576   600

Columns 18 through 26

369   579   481   507   554   563   560   607   484

dist =

Columns 1 through 17

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255   255   116   102   255   255

Columns 18 through 26

77    46    28    25    91   255    32   255    80

touch =

0

touch =

0

light =

Columns 1 through 17

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625   532   604   626   576   600

Columns 18 through 27

369   579   481   507   554   563   560   607   484   693

dist =

Columns 1 through 17

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255   255   116   102   255   255

Columns 18 through 27

77    46    28    25    91   255    32   255    80    57

touch =

0

touch =

0

light =

Columns 1 through 17

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625   532   604   626   576   600

Columns 18 through 28

369   579   481   507   554   563   560   607   484   693   481

dist =

Columns 1 through 17

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255   255   116   102   255   255

Columns 18 through 28

77    46    28    25    91   255    32   255    80    57   255

touch =

0

touch =

0

light =

Columns 1 through 17

538   691   476   478   479   494   484   623   582   628   607   625   532   604   626   576   600

Columns 18 through 29

369   579   481   507   554   563   560   607   484   693   481   615

dist =

Columns 1 through 17

145   255   117   124    38   255   122   255   255    69   255   255   255   116   102   255   255

Columns 18 through 29

77    46    28    25    91   255    32   255    80    57   255    62

touch =

0

touch =

1

light =

538

691

476

478

479

494

484

623

582

628

607

625

532

604

626

576

600

369

579

481

507

554

563

560

607

484

693

481

615

tiempo =

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

dist =

145

255

117

124

38

255

122

255

255

69

255

255

255

116

102

255

255

77

46

28

25

91

255

32

255

80

57

255

62

ANEXO C

TABLA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE LA PRUEBA 2

| Tiempo | Escala gris | Distancia |
| --- | --- | --- |
| 1 | 538 | 145 |
| 2 | 691 | 255 |
| 3 | 476 | 117 |
| 4 | 478 | 124 |
| 5 | 479 | 38 |
| 6 | 494 | 255 |
| 7 | 484 | 122 |
| 8 | 623 | 255 |
| 9 | 582 | 255 |
| 10 | 628 | 69 |
| 11 | 607 | 255 |
| 12 | 625 | 255 |
| 13 | 532 | 255 |
| 14 | 604 | 116 |
| 15 | 626 | 102 |
| 16 | 576 | 255 |
| 17 | 600 | 255 |
| 18 | 369 | 77 |
| 19 | 579 | 46 |
| 20 | 481 | 28 |
| 21 | 507 | 25 |
| 22 | 554 | 91 |
| 23 | 563 | 255 |
| 24 | 560 | 32 |
| 25 | 607 | 255 |
| 26 | 484 | 80 |
| 27 | 693 | 57 |
| 28 | 481 | 255 |
| 29 | 615 | 62 |

ANEXO D

GRAFICAS DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA 2

Foto 1: Distancias registradas

Foto 2: Niveles de luz registrados

GRAFICAS DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA 2 EN MATLAB

Foto 3: Registro de Datos en Matlab

ANEXO E

IMPLEMENTACIÓN PASO A PASO

- Paso: construcción  y  unión de la estructura de los motores de movimiento y palanca que se encuentra en la parte internar, ubicada en el centro del robot.

- Paso: Construcción de la base del motor que ayuda a realizar su movimiento en forma horizontal, utilizando el motor base.

- Paso: unión entre la parte de la construcción base y los motores (paso1 y paso2).

- Paso: Armado de las partes laterales, que permiten la unión total del cuerpo y a la vez son útil para guiar el acenso y descenso de la base del motor.

- Paso: Construcción parte frontal y trasera, que sirven para la protección y equilibrio con fines a su movimiento horizontal y sobretodo vertical.

- Paso: Construcción de las ruedas y ubicación de las misma.

- Paso: ubicación de los sensores y la conexión de los puertos de entrada de cada dispositivo en comunicación con el NXT.

- Paso: Construcción final del proyecto explorador “CICLON”, en diferentes perspectivas.

BIBLIOGRAFÍA

[1].	Floyd Kelly James, LEGO MINDSTORMS NXT-G Programming Guide, edición Technology in Action Press, 2007

[2].	Gasperi Michael; Hurbain Philippe; Hurbain Isabelle, EXTREME NXT Extending the LEGO MINDSTORMS NXT to the Next Level, edición Technology in Action Press, 2007

[3].	Ferrari Mari; Ferrari Giulio; Hempel Ralph, BUILDING ROBOTS WITH LEGO Mindstorm,, edición  Syngress Publishing. Inc.,2002

[4]. 	Estudio de las posibilidades didácticas en ingeniería de control del LEGO Mindstorms NXT, Archivo PDF, http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/822/1/pfc2797.pdf

[5]. Plataforma para la realización de trabajos prácticos de Mecatrónica basada en robots lego, Archivo PDF,

http://www.cea-ifac.es/actividades/jornadas/XXIX/pdf/302.pdf

[6].	Introducción a Matlab y Simulink, Archivo PDF,

http://www.esi2.us.es/~fabio/apuntes_matlab.pdf

[7].	 Wikipedia, Lego Mindstorms, Página HTML,

http://es.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms

[8]. 	Lego Mindstorms NXT en Español, Bluetooth, Página HTML, http://rbtnxt.blogspot.com/2009/01/bluetooth.html

[9].	Lego, Sensor de Tacto, Página HTML, http://mindstorms.lego.com/eng/Overview/Touch_Sensor.aspx

[10]. 	LEGO MINDSTORMS NXT Toolkit for MATLAB and Simulink, Página HTML,  http://www.mathworks.com/programs/mindstorms/