ASPECTOS GENERALES

Capítulo

- ANTECEDENTES

    - Breve historia del P.V.C.

El descubrimiento del P.V.C. se remonta a finales del siglo diecinueve al descubrirse que un nuevo compuesto orgánico llamado cloruro de vinilo reaccionaba fuertemente a la luz solar formando una acumulación de material sólido blanco en la parte baja de los tubos de prueba, esta reacción es la polimerización simple del P.V.C. El nuevo plástico fue olvidado debido a que en esa época no se le encontraron aplicaciones, pero para los años veinte se retomaron las investigaciones acerca del P.V.C., principalmente en Alemania, produciendo perfiles de P.V.C. rígido, y para los años treinta los científicos e ingenieros alemanes desarrollaron y produjeron cantidades limitadas de tubos de P.V.C.

Se puede decir que la Industria de la tubería de P.V.C. es producto de la segunda guerra mundial (1942), ya que los sistemas de agua y alcantarillado fueron destruidos en su mayoría por los bombardeos en Alemania, debido a esto los científicos e ingenieros alemanes desarrollaron la industria de la tubería de P.V.C.

Las primeras instalaciones hidráulicas con tubería de P.V.C. en México (con campana y anillo de hule) inician en 1964.

    - Policloruro de vinilo – P.V.C.

El Policloruro de Vinilo (P.V.C.) es un moderno, importante y conocido miembro de la familia de los termoplásticos. Es un polímero obtenido de dos materias primas naturales: Cloruro de sodio o sal común (ClNA) (57%) y petróleo o gas natural (43%), siendo por lo tanto menos dependiente de recursos no renovables que otros plásticos.

Es uno de los polímeros más estudiados y utilizados por el hombre para su desarrollo y confort, dado que por su amplia versatilidad es utilizado en áreas tan diversas como la construcción, energía, salud, preservación de alimentos y artículos de uso diario, entre otros.

Estudios realizados por el Centro de Ecología y Toxicología de la Industria Química Europea (ECETOC), señalan que la producción de P.V.C. se realiza sin riesgos para el medio ambiente.

    - Características del  P.V.C.

- El P.V.C se presenta en su forma original como un polvo blanco, amorfo y opaco.

- Es inodoro, insípido e inocuo, además de ser resistente a la mayoría de los agentes químicos.

- Es ligero y no inflamable por lo que es clasificado como material no propagador de la llama.

- No se degrada, ni se disuelve en agua y además es totalmente reciclable.

    - Análisis FODA del P.V.C.

      - Fortalezas

- Excelente durabilidad y tiene aproximadamente una vida útil de 40 o más años.

- Características de procesamiento fáciles para obtener las especificaciones deseadas del producto final.

- Resistente a ambientes agresivos.

- Fuerte y ligero.

- Químicamente inerte.

- Completamente inocuo.

- Aislante (térmico, eléctrico, acústico).

- De elevada transparencia.

- Protege los alimentos.

- Es económico.

- Todos los materiales de P.V.C. son reciclables.

      - Oportunidades

- De acuerdo al acelerado aumento en el índice del crecimiento poblacional (Ver Anexo A) según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.E.C.) y a los numerosos planes de vivienda con facilidades de financiamiento que existen actualmente en el mercado, se proyecta un crecimiento en el sector de la construcción para los próximos años (Ver Anexo B) lo que generará un aumento en la demanda de tuberías de plástico de P.V.C. dada su durabilidad, calidad y precio.

      - Debilidades

# Una de las materias primas para la fabricación del P.V.C. es el dicloro etano, DCE, el cual, es sumamente peligroso:

- Cancerígeno, induce defectos de nacimiento, daños en los riñones y otros órganos, hemorragias internas y trombos.

- Altamente inflamable, puede explotar produciendo cloruro de hidrógeno y fosgeno (dos de los gases que pueden causar accidentes como el de Bhopal).

- Luego, a partir del DCE se genera el gas extremadamente tóxico cloruro de vinilo (VCM): Carcinógeno humano (probado por el International Agency Research of Cancer de Lyon; Centro de Análisis y Programas Sanitarios de Barcelona) que causa angiosarcoma hepático.

- Explosivo

      - Amenazas

- Externalidades ambientales, tales como los huracanes, lo cual perjudica a la industria del P.V.C., porque encarece los costos de la materia prima como lo es el petróleo por su escasez  y aumento de la demanda a nivel mundial.

- Los problemas ambientales que produce la eliminación de los residuos de la producción de P.V.C, lo que ha originado que empresas internacionales emprendan la búsqueda de productos sustitutos del P.V.C.

    - Aplicaciones del P.V.C.

# El P.V.C. es un insumo que puede ser utilizado en diversos procesos de producción de artículos plásticos, motivo por el cual se lo emplea en algunos sectores productivos, que se detallan a continuación:

|  | Construcción.- Tubos de agua potable y evacuación, ventanas, puertas, persianas, pisos, láminas para impermeabilización (techos, suelos), canalización eléctrica y para telecomunicaciones, etc. |
| --- | --- |
|  | Packaging.- Botellas para agua y jugos, frascos y potes (alimentos, fármacos, cosmética, limpieza, etc.). Láminas o films (golosinas, alimentos). Blisters (fármacos, artículos varios). |
|  | Mobiliario.- Muebles de jardín (reposeras, mesas, etc.); piezas para muebles (manijas, rieles, burletes, etc.); placas divisorias. Electricidad y Electrónica.- - Aislamiento de cables. - Partes de artefactos eléctricos. - Cajas de distribución. - Enchufes. - Carcazas y partes de computadoras. |
|  | Aplicaciones Médicas.- Tubos y bolsas para sangre y diálisis, catéteres, válvulas, delantales, botas, etc. |
|  | # Vestimenta y Anexos.- Calzado (botas, zapatillas), ropa de seguridad, ropa impermeable, guantes, marroquinería (bolsos, valijas, carteras, tapicería). |
|  | # Varios.- Tarjetas de crédito, artículos de librería, juguetes, mangueras, artículos de riego, etc. |

    - Porcentajes de Aplicación del P.V.C. y Promedios de Vida Útil:

# En base a un estudio realizado por la Asociación Ecuatoriana de Plásticos (ASEPLAS) en el mes de junio de 2006, se obtuvo los resultados que se presentan en la siguiente tabla sobre las aplicaciones del P.V.C.

Tabla # 1

Porcentajes de Aplicación del P.V.C. y Promedios de Vida Útil

| Sectores | Porcentaje de aplicación | Promedio de Vida Útil |
| --- | --- | --- |
| Construcción | 55% | 15-100 años |
| Cables/Componentes Electrónicos | 9% | 15-100 años |
| Autopartes y Amoblamientos | 24% | 2-15 años |
| Packaging y medicinales | 12% | 0-2 años |

Fuente: Asociación Ecuatoriana de Plásticos

Elaborado por: Autoras

    - Perspectivas de Crecimiento del Sector Plásticos en el Ecuador:

El Sector de plásticos en el Ecuador es uno de los más importantes y a la vez uno de los que más incidencia tiene en todos los aspectos de la economía y vida nacional. Los empaques de casi todos los productos contienen plástico lo que origina  que no exista vivienda que no tenga elementos plásticos; las principales actividades productivas como el banano y las flores contienen un alto contenido de productos plásticos y si se revisa cualquier lugar se llegará a la conclusión de que el plástico siempre está presente.

Existen muchos factores que van a determinar, el futuro del sector productivo y específicamente del sector plástico: La problemática que existe en el sector eléctrico es una determinante que si no se resuelve, a futuro va a impedir cualquier inversión en el sector productivo y va a parar el crecimiento del Ecuador.

El costo de la energía eléctrica es el segundo rubro en importancia para el sector del plástico y si no se modifica el pliego tarifario y se evitan los continuos cortes de energía, los industriales del sector se verán seriamente perjudicados.

Un tema de vital importancia para el sector del plástico es el del costo y plazo del dinero.  Es importante tener créditos a largo plazo y a tasas de interés más bajas para poder ampliar y modernizar las plantas industriales y tener capital de trabajo.

    - Estadísticas del Sector Plásticos en el Ecuador

# En el año 2005 y en el año 2006, según estadísticas presentadas por ASEPLAS, las diferentes resinas plásticas tuvieron la siguiente evolución en cuanto a las importaciones:

Tabla # 2

Importaciones de Materia Prima

| MATERIA PRIMA | PP | PS | PET | HDPE | LDPE | P.V.C. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 12.351 | 1.619 | 12.732 | 18.715 | 21.700 | 14.377 |
| 2006 | 11.242 | 1.937 | 32.512 | 9.605 | 17.232 | 17.232 |

Fuente: ASEPLAS

Elaborado por: Autoras

Gráfico # 1

Importaciones de Materia Prima

Fuente: ASEPLAS

Elaborado por: Autoras

    - Tubería de P.V.C.

Desde la introducción de la tubería de P.V.C. en el mercado mexicano en 1965, se ha venido utilizando con magníficos resultados en instalaciones de edificios residenciales, hospitales y bienes de interés social, etc. Esto significa que las instalaciones han estado expuestas a una variedad de circunstancias y condiciones de funcionamiento; con lo que se demuestra el rendimiento satisfactorio de la tubería de P.V.C. para estas aplicaciones.

Figura # 1

Tubos de P.V.C.

Las instalaciones con tubería P.V.C. sanitaria permiten un flujo fácil de los desechos, debido a la superficie lisa interior de los tubos y conexiones; razón por la cual se eliminan las obstrucciones en su interior, además su bajo peso, amplia gama de conexiones y las diferentes longitudes en que se provee la tubería facilita la labor del instalador.

    - Ventajas del uso de la tubería de P.V.C.

- Unión hermética: El diseño de la unión espiga-campana no permite infiltración ni exfiltración, lo que impide la contaminación del agua.

- Economía: Por su superficie interna lisa las pendientes se reducen considerablemente, obteniendo menores volúmenes de excavación.

- Mayor vida útil: No se ve afectada por la agresividad de los suelos, no permite la entrada de raíces y además las sustancias propias de un alcantarillado sanitario no la atacan.

- Flexibilidad: Excelente comportamiento ante cargas vivas y muertas comparado con los materiales tradicionales, que le permite estar alojada en las profundidades de los proyectos sin problema alguno.

- Baja rugosidad: Coeficiente de rugosidad de Manning de 0.009, lo que significa una mayor eficiencia hidráulica.

- Ligereza: Por su peso por metro significativamente menor, el costo de manejo e instalación se reduce considerablemente, logrando altos rendimientos de mano de obra.

- Resistencia mecánica: La tubería de P.V.C. es muy resistente a golpes y al trato normal en obra, desde luego debe protegerse del manejo inadecuado y rudo.

    - Limitaciones en el uso de Tubería de P.V.C.

- A temperaturas menores a 0º C el P.V.C. reduce su resistencia al impacto.

- La tubería no debe quedar expuesta por periodos prolongados a los rayos solares, pues esto puede alterar sus propiedades mecánicas.

- La tubería de P.V.C. es susceptible al daño al contacto con elementos punzo cortantes.

- MARCO LEGAL

El sector industrial de la fabricación y venta de los tubos de P.V.C. se encuentra regulado desde el ámbito fiscal por las normas Tributarias estipuladas mediante el Código Tributario,  Ley de Régimen Tributario Interno, Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y Resoluciones.  Por el ámbito técnico se encuentra regulado por el Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización (INEN), y finalmente en el ámbito ambiental está regulado por la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.

La legislación específica del sector la impone una regulación en la cual se les exige formar y mantener un fondo de reserva legal, cumplir las normas de calidad de producto final, preservar el medio ambiente y cumplir con las normas de seguridad industrial.

    - NORMAS GENERALES

      - Impuesto a la Renta

Al sector industrial de la producción de tubos de P.V.C., integrado por fábricas nacionales le son aplicables las normas vigentes tanto en lo sustantivo tributario como en materia del Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, consagradas en el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Los artículos 14, 15 y 17 del Código Tributario al incorporar el concepto de obligación tributaria establecen el deber que tiene el contribuyente o responsable de los tributos de satisfacer una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero al verificarse el hecho generador o presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo.

Al momento que el hecho generador se realiza, la obligación tributaria nace. El Art. 67 del reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que son agentes de retención en la fuente por Impuesto a la Renta las entidades del sector público, las sociedades, las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad que realicen pagos o acrediten en cuenta valores que constituyan ingresos gravados para quien los perciba; y los contribuyentes dedicados a actividades de exportación por todos los pagos que efectúen a sus proveedores de cualquier bien o producto exportable.

Es decir, la industria fabricante de tubos plásticos de P.V.C. al comercializar sus productos con el sector público, sociedades,  contribuyentes especiales y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, estará sujeta a la retención en la fuente por los ingresos que perciba como resultado de esta transacción; de igual forma si una industria fabricante de tubos plásticos de P.V.C. tiene la calidad de agente de retención, en los pagos por las compras de bienes o servicios que realice, va a efectuar la retención en la fuente respectiva siempre y cuando sean ingresos gravados en impuesto a la renta para la otra parte.

      - Impuesto a las Ventas

En relación con el crédito tributario es importante además tener presente que el artículo 65 de la Ley de Régimen Tributario Interno en su título segundo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), establece que los sujetos pasivos que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados con tarifa 12% tendrán derecho a crédito tributario por el I.V.A. pagado en las adquisiciones locales e importaciones de bienes, que pasen a formar parte de su activo fijo; o que intervengan en la producción o comercialización de dichos bienes o servicios destinados a la venta.

      - Facultades de Investigación y Determinación

De acuerdo a las normas legales que tienen los funcionarios del control tributario en la determinación y liquidación de los tributos a cargo del sujeto pasivo y que se encuentran estipuladas en el Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y su respectivo Reglamento, en primera instancia se debe definir cuando nace o existe una obligación tributaria, y es así que en los Artículos 17 y 18 del Código Tributario indican que la obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la Ley para configurar el tributo, y  la obligación es exigible a partir de la fecha que la Ley señale para el efecto.

Adicionalmente, en el Art. 24 del mismo Código se indica que contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la Ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador y en los Art. 25, 26, 27 y 28 se establecen quienes son los responsables de la obligación tributaria, definiéndolos como la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por disposición expresa de la Ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste, por lo que se puntualiza quienes son los responsables por representación, como adquiriente o sucesor y otros responsables (agente de retención y de agente de percepción).

La responsabilidad de estos agentes de retención y percepción es directa en relación al sujeto activo y por consiguiente son los únicos obligados ante éste en la medida en que se haya verificado la retención o percepción de los tributos; y es solidaria con el contribuyente frente al mismo sujeto activo, cuando no se haya efectuado total o parcialmente la retención o percepción.

Para que se efectúe un cabal cumplimiento de las anteriores obligaciones, la Ley le concede a la administración tributaria unas facultades de investigación y determinación que le permiten comprobar el cumplimiento de la Ley y  de ser necesaria la imposición de ésta.

En materia de facultades de investigación, la Ley no posee prescripciones al respecto, quedando la administración sujeta sólo a la aplicación de las facultades de determinación.

Antes de analizar estas facultades de determinación, es importante analizar las limitaciones existentes en cuanto a la temporalidad en su aplicación.

      - Acción de Cobro y Caducidad

Según el Art. 54 del Código Tributario, la acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como de las multas por incumplimiento de los deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la fecha en que fueron exigibles; y en siete años, desde aquella en que debió presentarse la correspondiente declaración, si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado.

La facultad de la administración caduca (Art. 94 del Código Tributario) para determinar la obligación tributaria, sin que se requiera pronunciamiento previo en los siguientes casos:

- En tres años, contados desde la fecha de la declaración, en los tributos que la ley exija determinación por el sujeto pasivo;

- En seis años, contados desde la fecha en que venció el plazo para presentar la declaración, respecto de los mismos tributos, cuando no se hubieren declarado en todo o en parte; y,

- En un año, cuando se trate de verificar un acto de determinación practicado por el sujeto activo o en forma mixta, contado desde la fecha de la notificación de tales actos.

Los plazos de la caducidad descritos anteriormente, se interrumpirán por la notificación legal de la orden de verificación, emanada por la Autoridad Competente.

En base a lo anteriormente expuesto, se establece que la administración tributaria tiene las siguientes facultades: la reglamentaria y de aplicación de la Ley; la determinadora de la obligación tributaria; la de resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos; la potestad sancionadora por infracciones de la Ley Tributaria o sus reglamentos y la de recaudación de los tributos. (Art. 66 del Código Tributario)

      - Determinación y Liquidación

De conformidad con el Art. 68 del Código Tributario, la determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto de actos reglados, realizados por la administración activa., tendiente a establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo.

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción de las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación. Existen tres sistemas de determinación que son:

- Por declaración del sujeto pasivo;

- Por actuación de la administración; o,

- De modo mixto.

Estos sistemas se explican desde los artículos 89 al 93 del Capítulo II, del Título II del Libro I del Código Tributario.

El Art. 24 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que la determinación directa se hará en base a la contabilidad del sujeto pasivo, así como sobre la base de los documentos, datos, informes que se obtengan de los responsables o de los terceros, siempre que con tales fuentes de información sea posible llegar a conclusiones más o menos exactas de la renta percibida por el sujeto pasivo.

Adicionalmente, el Art. 199 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, establece que el Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) notificará a los contribuyentes sobre las diferencias en los pagos que se hayan detectado en las declaraciones del propio contribuyente, por concepto de impuestos, multas o intereses a favor del Fisco y los conminará para que presenten las respectivas declaraciones sustitutivas y cancelen las diferencias en un plazo no mayor a quince días contados a partir de la fecha de la notificación.  Si dentro del plazo señalado el contribuyente no cumpliera con lo establecido, se procederá a emitir la correspondiente "Liquidación de pago por diferencias en la Declaración".

De igual forma se puede confrontar la información de las declaraciones del contribuyente con otras informaciones proporcionadas por el propio contribuyente o por terceros.

De acuerdo al procedimiento administrativo de ejecución, en su Art. 150 del Código Tributario  se establece que los títulos de crédito u órdenes de cobro se emitirán por la autoridad competente de la respectiva administración, cuando la obligación tributaria fuere determinada y líquida, sea a base de catastros, registros o hechos preestablecidos legalmente; sea de acuerdo a declaraciones del deudor tributario o a avisos de funcionarios públicos autorizados por la Ley para el efecto; sea en base de actos o resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas; o de sentencias del Tribunal Distrital de lo Fiscal, cuando modifiquen la base de liquidación o dispongan que se practique nueva liquidación.

      - Deberes Formales y Auditoria Externa

En este apartado se establecen cuáles son algunos de los deberes formales que tienen los contribuyentes, así como la obligación de tener auditorias externas cuando se lo estipule.

En el Art. 96 literal c) del Código Tributario se establece entre los deberes formales de los contribuyentes o responsables: 1) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad económica y conservar los libros y registros mientras la obligación tributaria no esté prescrita.  2) Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes al control o a la determinación del tributo; 3) Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren solicitadas.; y, 4) Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea requerida por la autoridad competente.

Las  declaraciones a las que se refiere el numeral 3 del párrafo anterior hace responsable al declarante y, en su caso, al contador que firma la declaración, por la exactitud y veracidad de los datos que contenga.

En cuanto a las auditorias externas, en el Art. 99 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el Art. 213 de su Reglamento indica que los auditores externos están obligados, bajo juramento, a incluir en los dictámenes que emitan sobre los estados financieros de las sociedades que auditan, una opinión respecto del cumplimiento por ésta de sus obligaciones como sujetos pasivos de obligaciones tributarias.  Este informe deberá remitirse al Servicio de Rentas Internas hasta el 31 de Mayo de cada año o en los plazos especiales que establezca dicha institución.  Las sociedades sujetas a esta auditoria externa obligatoria se encuentran indicadas en el Registro Oficial Nº 289 del 10 de marzo de 2004 en donde la Superintendencia de Compañías establece que están obligadas a someter sus Estados Financieros anuales al dictamen de auditoria externa las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan el 1.000.000,oo de dólares de los Estados Unidos de América

      - Materia Probatoria

En cuanto a la materia probatoria necesaria para la resolución de los procesos legales que se puedan llegar a establecer con un determinado contribuyente, en el Art. 121 del Código Tributario al hacerse referencia a los medios de prueba se establece que: "En el procedimiento administrativo son admisibles todos los medios de prueba que la Ley establece, excepto la confesión de empleados y funcionarios públicos". Adicionalmente, para el caso de la prueba testimonial,  dicho artículo establece que sólo se admitirá esta prueba cuando por la naturaleza del asunto no pudiere acreditarse de otro modo, hechos que influyan en la determinación de la obligación tributaria.

En el Código de Procedimiento Civil los Art. 117 y 118 al hablar de las pruebas establecen la obligación del actor de probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio y que han sido negados por el demandado, entendiéndose por actor quien propone la demanda, de igual forma se establece la obligación de cada parte de probar los hechos que alega, excepto los que se presumen conforme a la Ley, y la posibilidad de rendir pruebas contra los hechos propuestos por su adversario.

El Art. 120 por su parte hace referencia a la objetividad de las pruebas señalando que éstas deben concretarse al asunto que se litiga y a los hechos sometidos al juicio, ya que solo hace fe en el juicio la prueba debidamente actuada, esto es, aquella que se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo con la ley, según el Art. 121; adicionalmente,  el Art. 125 establece en que consisten las pruebas mencionando confesiones de parte, instrumentos públicos o privados, inspecciones judiciales, etc., y varios de los medios de prueba que pueden ser considerados en materia civil.

Se debe tener presente que las disposiciones del Código Tributario se aplicarán a todas las infracciones tributarias. Las normas y principios del Derecho Penal Común, regirán supletoriamente y sólo a falta de disposición tributaria expresa conforme lo establece el Art. 336.

El Código de Procedimiento Penal en sus Art. 83, 84 y 85 determina la legalidad, el objeto y la finalidad de la prueba estableciendo para este último elemento que la prueba debe fundar tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del imputado. El Art. 89 por su parte establece cuáles son las clases de prueba en materia penal, cada una de ellas, la prueba material, documental y testimonial son definidas en los Art. 91, 145 y 117 respectivamente.

En cuanto al valor probatorio de la prueba documental el Art. 146 establece los criterios de valoración. Además, la respectiva Sala del Tribunal podrá, en cualquier estado de la causa, y hasta antes de sentencia, ordenar de oficio la presentación de nuevas pruebas o la práctica de cualquier diligencia investigativa que juzgue necesaria para el mejor esclarecimiento de la verdad o para establecer la real situación impositiva de los sujetos pasivos, inclusive la exhibición o inspección de la contabilidad o de los documentos obligados directos, responsables o terceros vinculados con la actividad económica de los demandantes.

      - Comprobantes de Venta

El Art. 31 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno indica que los registros relacionados con la compra o adquisición de bienes y servicios, estarán respaldados por los comprobantes de venta autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención (Ver Anexos C, D y E) así como por los documentos de importación.

Además se considerará los principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo, con sujeción a las normas ecuatorianas de contabilidad (NEC) y a las normas internacionales de contabilidad (NIC), en los aspectos no contemplados en las NEC.  Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse durante el plazo establecido en el numeral 2 del Art. 94 del Código Tributario, es decir, en seis años.

Para sustentar costos y gastos a efectos de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, se considerará como comprobantes válidos los determinados en los Art. 1 y 13 del Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención.

    - NORMAS SECTORIALES

Los Seguros de riesgos del trabajo, mencionados en el Código del Trabajo, se asimilan a los seguros de responsabilidad civil.

El Art.  353 del Código de Trabajo define a Riesgos del trabajo como las eventualidades  dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para  efectos  de  la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes.

      - Normas INEN

Cuando se comenzó a utilizar en el país la tubería plástica, se demandó la intervención del Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización (INEN) para fijar los requisitos de calidad que deberían cumplir los tubos  y accesorios de materiales plásticos, y regular también sus usos.

Una de las principales intervenciones del INEN fue la de disponer que las dimensiones de los tubos, longitudes, diámetros y espesores se fijaran en medidas del Sistema Internacional de Unidades y que así mismo los cálculos de la presión hidrostática,  las cargas de aplastamiento, impacto y otras adicionales se expresaran en medidas del mismo Sistema Internacional, por cuanto algunas empresas fabricantes utilizaban las unidades tradicionales norteamericanas como pies, pulgadas, fracciones de pulgadas, libras sobre pulgada cuadrada, etc.

El INEN comenzó su trabajo con referencia a la tubería de P.V.C. rígido expidiendo varias normas sobre requisitos y métodos de ensayo sobre los tubos destinados a la conducción de agua potable como también a la conducción de aguas residuales.

Las normas INEN se aplican según el uso al que se destine la tubería, que puede ser: conducción de agua limpia, servida y ventilación; o según las características requeridas en el producto, como son: resistencia a golpes, a la presión, al fuego, etc.

En el caso de tuberías para uso sanitario, la norma que se debe cumplir es la INEN 1374 la misma que está basada en normas ISO (por eso es milimétrica). Esta norma clasifica en dos tipos a la tubería sanitaria:

Tipo A:  Para sistema de ventilación.

Tipo B: Para sistema de desagüe, evacuación de aguas residuales,     aguas lluvias, aguas negras y para alcantarillado en general.

El diámetro nominal de estas tuberías se establece obligatoriamente en un rango que va desde los 50 mm. hasta los 630 mm. y el espesor nominal de pared va desde los 1.5 mm. hasta los 4.5 mm. para el caso de ventilación y desde los 1.8 mm. hasta los 12.4 mm. para el caso de desagüe.

En el caso de tuberías de presión, la norma a cumplir es la INEN 1373 que también se basa en normas ISO, con la excepción de la tubería de 0.5 mm., la misma que debe cumplir la norma INEN 1369 por no constar en la INEN 1373. Según la norma INEN 1373, estas tuberías pueden ser utilizadas en sistemas de transporte de aguas subterráneas o superficiales y además deben cumplir con la norma INEN 1372. El diámetro nominal puede ser desde los 10 mm. hasta los 1000 mm. y la presión va desde los 0.5 mm. hasta 4.00 mm.

En cuanto a las características requeridas, una de las más importantes es la de resistencia al reventamiento por presión, la misma que está regida por la norma INEN 502. Las tolerancias máximas admisibles en diámetros exteriores y espesor de pared de tubos de P.V.C. rígido se especifican en la norma INEN 1370.

      - Normas Ambientales

En el Registro Oficial Suplemento 418 del 10 de Septiembre de 2004, fue publicada la Codificación 20 de la Ley de Prevención y Control de la  Contaminación Ambiental, en la que en su Art. 15 indica que “El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los  desechos  provenientes  de  productos  industriales  que,  por su naturaleza,  no  sean  biodegradables,  tales como plásticos, vidrios, aluminio  y  otros”, por lo que la industria del plástico se encuentra regulada por  esta Ley.

ASPECTOS TÉCNICOS

Capítulo

- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Figura # 2

Tubos de P.V.C.

La empresa que se va a iniciar tendrá como nombre comercial PLASTITUBOS, y se analizará desde el punto de vista de dos clases de contribuyentes: Una persona natural obligada a llevar contabilidad y un contribuyente especial. La estructura orgánica administrativa de la empresa es vertical y tiene un esquema funcional-lineal, organizada por departamentos de acuerdo a las actividades y responsabilidades que éstos cumplen.

    - Organigrama de la empresa

En la parte superior del organigrama de PLASTITUBOS, se encuentra  la Junta de Accionistas, siguiendo en jerarquía la gerencia general que tiene como subordinados a la secretaria y al chofer, el supervisor de producción que tiene como subordinados a los operarios, obreros y al guardia/bodeguero y el ejecutivo de ventas. La empresa es industrial – comercializadora  en el mercado nacional de tubos plásticos de P.V.C..

Gráfico # 2

Organigrama de PLASTITUBOS

Elaborado por: Autoras

    - Personal de la empresa

# El personal que labora en relación de dependencia en PLASTITUBOS, son en total 12 personas, debido al tamaño de la empresa no se cuenta con un departamento de contabilidad, sino que se contratan los servicios profesionales de un contador externo, que se encarga de llevar al día la contabilidad de la empresa y de efectuar las declaraciones de impuestos. Se trabajará bajo el supuesto de que la cantidad de personal se mantendrá fija desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2007

# A continuación se presenta la distribución por departamentos del personal de PLASTITUBOS.

ÁREA ADMINISTRATIVA (3)

Gerente General			:	1 Gerente General

Secretaria				:	1 Secretaria

Chofer					:	1 Chofer

ÁREA PRODUCTIVA  (8)

Supervisor 				:	1 Supervisor

Operadores				:	3 Operadores

Obreros				:	3 Obreros

Guardia / Bodeguero			:	1 Guardia / Bodeguero

ÁREA DE VENTAS (1)

Ejecutivo de Ventas			:	1 Ejecutivo de Ventas

    - Producción de Tubería de P.V.C.

Los productos que se fabrican en PLASTITUBOS son exclusivamente los tubos plásticos de P.V.C., sin embargo, se cuenta con una gama variada de modelos y medidas de los mismos, los cuales se detallan a continuación:

Tabla # 3

Características de Tubería Blanca

| TUBERÍA BLANCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Medidas (en pulgadas) | Características | Peso (en gramos) * |
| 3/8’’ | Mediano | 120 gr. |
| 1/2’’ | Liviano | 150 gr. |
| 1/2’’ | Mediano | 220 gr. |
| 1/2’’ | Pesado | 260 gr. |
| 1/2’’ | Pesado Especial | 390 gr. |
| 3/4’’ | Mediano | 330 gr. |
| 3/4’’ | Pesado | 360 gr. |
| 1’’ | Mediano | 430 gr. |
| 1’’ | Pesado | 500 gr. |
| 1’’ ¼ | Estándar | 640 gr. |
| 2’’ | Estándar | 960 gr. |
| 3’’ | Estándar | 1400 gr. |
| 4’’ | Estándar | 2350 gr. |

*  El peso en gramos corresponde a un tubo de 3 metros de largo

Elaborado por: Autoras

Tabla # 4

Características de Tubería Gris

| TUBERÍA GRIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Medidas (en pulgadas) | Características | Peso (en gramos) * |
| 1/2’’ | Liviano | 180 gr. |
| 3/4’’ | Liviano | 240 gr. |
| 1’’ | Liviano | 360 gr. |
| 1’’ ¼ | Estándar | 640 gr. |
| 2’’ | Estándar | 960 gr. |
| 3’’ | Estándar | 1400 gr. |
| 4’’ | Estándar | 2350 gr. |
| 6’’ | Estándar | 4800 gr. |

* El peso en gramos corresponde a un tubo de 3 metros de largo

Elaborado por: Autoras

Tabla # 5

Características de Tubería Roscable

| TUBERÍA ROSCABLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Medidas (en pulgadas) | Características | Peso (en gramos) * |
| 1/2’’ | Roscable | 1600 gr. |
| 3/4’’ | Roscable | 2200 gr. |
| 1’’ | Roscable | 3250 gr. |

* El peso en gramos corresponde a un tubo de 3 metros de largo

Elaborado por: Autoras

Cabe indicar que los precios de los tubos plásticos de P.V.C. se establecen en libre competencia, es decir, de acuerdo a los precios de los tubos en el mercado; luego de este valor se restan los costos y gastos de operación de la empresa, y la diferencia es lo que se considera como margen de utilidad, por ende este margen no es fijo o determinado y el objetivo de la

Figura # 3

Tubos de P.V.C.

empresa será minimizar los costos y utilizar de manera eficiente los activos.

    - Proceso de Fabricación de la Tubería Plástica de P.V.C.

A medida que la tecnología de fabricación de tubería de P.V.C. ha cambiado, se ha comenzado a utilizar equipos y maquinaria moderna, que han incrementado notablemente los volúmenes de producción al reducir los tiempos del proceso. Los procesos más comunes en la fabricación de tubería de P.V.C., son extrusión, inyección y formación manual de piezas.

PLASTITUBOS realiza la fabricación de los tubos plásticos de P.V.C. únicamente usando el proceso por Extrusión.

      - Proceso de Extrusión

Es la técnica de procesamiento bajo la cual, la resina, generalmente en estado sólido (polvo, granos), es alimentada a través de una tolva y posteriormente transportada a lo largo de un tornillo donde lentamente resulta compactada, fundida, mezclada y homogeneizada para finalmente ser dosificada a través de una boquilla conformadora responsable de proporcionarle el perfil y/o la forma deseada en el producto final.

        - Características del Proceso de Extrusión

Este tipo de proceso es de alta productividad y además es uno de los procesos más importantes para la obtención de formas plásticas en volumen de producción. Su operación es de las más sencillas, ya que una vez establecidas las condiciones de operación, la producción continúa sin problemas siempre y cuando no exista un disturbio de fuerza mayor.

El costo de la maquinaria de extrusión es moderado, en comparación con otros procesos como inyección, soplado o calandreo, y con una buena flexibilidad para cambios de productos sin necesidad de hacer inversiones mayores.

        - Partes de una máquina Extrusora

El modelo de la máquina extrusora que se va a utilizar en PLASTITUBOS, es la siguiente:

Figura # 4

Máquina extrusora

PLASTITUBOS tendrá cuatro máquinas extrusoras dedicadas a la producción de los tubos plásticos de P.V.C.,  las características técnicas de estas máquinas extrusoras son:

Extrusora 1

Marca:				Luigi Bandera

Año, Procedencia:		1967, Italia

Capacidad de Producción:	1,200 kg. al día aproximadamente

Producción:			Tubo de agua y desagüe de 1 ¼ “  a 4 “

Extrusora 2

Marca:				Luigi Bandera

Año, Procedencia:		1997, Italia

Capacidad de Producción:	4,000 kg. al día aproximadamente

Producción:			Tubo de agua y desagüe de 1/2 “ a 2 “

Extrusora 3

Marca:				Cincinnati – Milacron

Año, Procedencia:		1977, Austria

Capacidad de Producción:	1,400 Kg. al día aproximadamente

Producción:			Tubo de agua y desagüe de 5/8 “ a 4 “

Extrusora 4

Marca:				Bausano

Año, Procedencia:		1995, Italia

Capacidad de Producción:	5,000 Kg. al día aproximadamente

Producción:			Tubo de luz  de 5/8 “ a 1 ½  “

Las partes de la máquina extrusora que se utilizará en PLASTITUBOS y que se mencionó en el párrafo anterior, son las que detallan a continuación en el siguiente esquema:

Figura # 5

Esquema básico de una Máquina Extrusora

- Tolva de alimentación

- Tornillo o Husillo de extrusión

- Cilindro o Barril

- Bandas de calefacción

- Ventiladores

- Banda de enfriamiento

- Motor

PLASTITUBOS además de la máquina extrusora contará con la maquinaria que se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla # 6

Inversión en Maquinaria

Elaborado por: Autoras

        - Flujo del proceso de producción por Extrusión

A continuación se presenta el flujo del proceso de producción por Extrusión que utilizará PLASTITUBOS:

Gráfico # 3

Flujo del Proceso de Producción por Extrusión

Fuente: ASEPLAS

Elaborado por: Autoras

- Recepción y Almacenamiento de Materia Prima

La materia prima es el policloruro de vinilo (P.V.C.), la cual se presenta en forma granular uniforme o en polvo, su presentación puede ser en sacos o bolsas de plástico de 25 kg. aunque puede variar según las necesidades del comprador. El lugar de almacenamiento tiene que ser fresco.

- Inspección de la Materia Prima

Se deben verificar las características de la materia prima como son la viscosidad, el contenido de plomo, estaño, entre otros.

- Transporte de la Materia Prima a la Máquina extrusora

Los sacos que contienen el P.V.C. son transportados a la máquina extrusora o extruder.

- Extrusión

La extrusión es el método de transformación de termoplásticos que les confiere forma. Dado que los termoplásticos son sólidos a la temperatura ambiente, el equipo de extrusión debe encargarse de convertirlos en un fluido de viscosidad apropiada, por calentamiento y mezclado o amasado y dotar a esa masa fluida de la presión suficiente para ser forzada por la sección de extrusión.

Figura # 6

Tolva de alimentación

Los granos de P.V.C. se vierten en la tolva de alimentación la cual es el reservorio encargado de la alimentación de la resina a la extrusora y tiene cierto ángulo de inclinación para facilitar su deslizamiento.

Aunque es muy sencillo su diseño, la tolva resulta de suma importancia; ésta es el componente de la línea de extrusión de mayor simpleza pero no por esto su diseño debe menospreciarse. La fase de alimentación repercute directamente en la efectividad del proceso, una alimentación inapropiada puede ocasionar mermas en la productividad de la línea, generadas por inestabilidades en el flujo.

Generalmente, el volumen de la tolva debe ser proporcional a la capacidad de producción de la extrusora garantizando en todo momento una alimentación constante. En toda alimentación se debe buscar eliminar la posibilidad de formación de "puentes de resina" en la tolva ya que esto resulta una fuente generadora de inestabilidades de flujo en el proceso.

- El material baja por la tolva hasta la garganta de la misma, pasa a través de ésta y llega al cilindro de la máquina. El cilindro aloja a un husillo o tornillo que es el elemento mecánico responsable de las operaciones de transporte o alimentación, fusión o transición y dosificación o descarga de la resina

Figura # 7

Esquema de un tornillo simple de extrusión

- En la zona de transporte o alimentación el husillo toma el material que se encuentra en forma de grano o polvo, lo transporta, lo compacta, lo precalienta a 140 º C y lo envía a la zona de fusión.

- La zona de fusión o transición es así llamada debido a que aquí se efectúa la transición del termoplástico sólido a su estado viscoelástico.

- En esta zona no sólo se tiene que plastificar o fundir el material, sino que lo debe transportar a la zona de dosificación o descarga como una masa fundida compacta y libre de burbujas de aire o de algún otro componente volátil. El calentamiento se produce por medio de resistencias eléctricas. En esta zona la temperatura debe ser de 170 º C.

- La zona de dosificación o descarga es la parte final del husillo que acepta el material plastificado proveniente de la zona de fusión, para homogeneizarlo, calentarlo eventualmente y enviarlo al cabezal, en esta área la temperatura varía entre 150 º C y 180 º C.

- En el cabezal es donde se le da forma al tubo; esto se hará mediante un dado que le da forma a la parte exterior del tubo y un mandril le da forma al interior, el cabezal también tiene calentamiento para mejorar la plastificación del material. Una vez que pasa el material plastificado por el cabezal, sale con la forma de tubo pasando por el calibrador el cual da las dimensiones específicas al tubo.

- Enfriado y Formado

Después del paso antes mencionado el tubo todavía caliente pasa por una tina de enfriamiento que tiene circulación de agua y enfría el material hasta hacerlo completamente rígido. Esta tina también contiene un formador que es el que le va a proporcionar la redondez definitiva al tubo.

- Transporte a corte

Una vez que sale el tubo de la tina de enfriamiento completamente rígido pasa por un sistema de tiraje para lo cual se utiliza un jalador o puller el cual hará la función de jalar al tubo hacia el sistema de corte. Existen varios tipos de jaladores, los más comunes son los de orugas y los de llantas.

Este transporte jalador además tiene la función de controlar el espesor de la tubería mediante la regulación de velocidad con lo que se pueden obtener tubos con paredes de diferente espesor.

- Corte

El corte de los tubos se realiza una vez efectuada la medición de la longitud que tendrá el tubo, mediante la utilización de sierras de mano o eléctricas, que se van desplazando con el tubo mientras dura la operación y regresan manual o automáticamente al punto de medición una vez realizado el corte.

- Inspección del producto terminado

Aquí se realizan pruebas a una muestra del producto terminado, estas pruebas incluyen; peso, aplastamiento, impacto, espesor del cuerpo, presión mínima de reventamiento, longitud, presión sostenida a 1000 horas, absorción de agua, resistencia química, combustibilidad, deflexión por temperatura, etc.

En el caso de que un lote no cumpla con las especificaciones requeridas el material puede molerse y reciclarse, recuperándolo en nuevos tubos.

- Transporte al Almacén de Producto Terminado

Si la tubería cumple con las especificaciones de control de calidad, entonces pasa al almacén de producto terminado, siendo amarrados los tubos previamente.

- Almacenamiento

El producto terminado es almacenado y dispuesto para su venta.

Capítulo

ASPECTOS CONTABLES

- PLAN DE CUENTAS

El plan de cuentas que utilizará PLASTITUBOS durante el período que duren sus operaciones comerciales (de enero a diciembre de 2007 para efectos de análisis)  es el que se presenta a continuación:

- ACTIVOS

- Activos Corrientes

    - Disponible

- Caja

- Caja Administrativa

- Bancos

- Banco de Guayaquil

    - Exigible

- Clientes

- Clientes Minoristas

- Clientes Mayoristas

- Préstamos a Empleados

        - Préstamo a Empleados

      - Impuesto Crédito Tributario

        - Crédito Tributario

        - I.V.A. Pagado 12%

        - Retención I.V.A. 30%

        - Retención en la Fuente 1%

    - Amortización Cuentas Incobrables

      - Amortización Cuentas Incobrables

1.1.3.1.1.	Cuentas Malas

    - Inventarios

1.1.4.1.	Materia Prima

1.1.4.1.1.	Materia Prima

      - Productos Terminados

        - Productos Terminados

- Activos Fijos

1.2.1.		Propiedad, Planta y Equipo

      - Propiedad Planta y Equipo

1.2.1.1.1	Terrenos

1.2.1.1.2.	Maquinarias

1.2.1.1.3	Instalaciones

1.2.1.1.4	Muebles y Enseres

1.2.1.1.5.	Equipo de Oficina

1.2.1.1.6.	Equipo de Computación

1.2.1.1.7.	Vehículos

1.2.1.2.	Depreciación Acumulada

1.2.1.2.1.	Depreciación Acumulada Maquinaría

1.2.1.2.2.	Depreciación Acumulada Instalaciones

1.2.1.2.3.	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres

1.2.1.2.4.	Depreciación Acumulada Equipo de Oficina

1.2.1.2.5.	Depreciación Acumulada Equipo de Computación

1.2.1.2.6.	Depreciación Acumulada Vehículos

2.		PASIVOS

2.1.		Pasivo Corriente

2.1.1.		Cuentas y Documentos por pagar

2.1.1.1.	Proveedores

2.1.1.1.2.	Proveedores Locales

      - Retenciones por Pagar

        - Retención en la Fuente 1%

        - Retención en la Fuente 5%

        - Retención I.V.A. 30%

        - Retención I.V.A. 70%

        - Retención I.V.A. 100%

2.1.1.3.	I.E.S.S. por Pagar

2.1.1.3.1.	Aporte Individual 9.35%

2.1.1.3.2.	Aporte Patronal 11.15%

2.1.1.3.3.	I.E.C.E. 0.5%

2.1.1.3.4.	S.E.C.A.P. 0.5%

      - Impuestos por Pagar

        - Impuesto a la Renta

        - I.V.A. Cobrado 12%

      - Provisiones por Pagar

2.1.1.5.1	Décimo Tercer Sueldo

2.1.1.5.2.	Décimo Cuarto Sueldo

2.1.1.5.3.	Fondo de Reserva

2.1.1.5.4.	Vacaciones

      - Participación Trabajadores por Pagar

2.1.1.6.1.	Participación Trabajadores por Pagar (15%)

  - Pasivo a Largo Plazo

    - Cuentas y Documentos por Pagar

      - Préstamos Bancarios

        - Banco de Guayaquil

3.		PATRIMONIO

  - Capital y Reservas

    - Capital

3.1.1.1.	Capital

3.1.1.1.1.	Capital

    - Reservas

      - Reserva Legal

        - Reserva Legal

      - Reserva Facultativa

        - Reserva Facultativa

    - Aportes

      - Aportes Para Futuras Capitalizaciones

        - Aportes Para Futuras Capitalizaciones

- INGRESOS

  - Ingresos

    - Ingresos Operacionales

      - Ingresos por Ventas

4.1.1.1.1	Ventas a Minoristas

4.1.1.1.2.	Ventas a Mayoristas

- COSTOS Y GASTOS

  - Gastos de Fabricación

    - Costo de Materia Prima

      - Materia Prima

        - P.V.C. tubería Blanca y Roscable

        - P.V.C. tubería Gris

    - Costo de Mano de Obra Directa

      - Remuneraciones

        - Sueldos, Salarios y Beneficios Sociales

        - Aporte Personal (I.E.S.S. 9,35%)

        - Décimo Cuarto Sueldo

        - Décimo Tercer Sueldo

        - Fondo de Reserva

        - Vacaciones

        - IECE 0,5%

        - SECAP 0,5%

        - Aporte Patronal 11,15%

    - Gastos Indirectos de Fabricación

      - Servicios Públicos

        - Energía Eléctrica

        - Agua Potable

      - Otros Gastos de Fabricación

        - Mantenimiento de Maquinaría y Equipos

        - Materiales y suministros

        - Limpieza y Mantenimiento

        - Combustible

        - Aceites, Filtros y Otros

        - Uniformes

        - Misceláneos

      - Depreciaciones

        - Depreciación de Maquinarías

        - Depreciación de Vehículos

        - Depreciación de Instalaciones

  - Gastos Administrativos

    - Remuneraciones

      - Remuneraciones

        - Sueldos, Salarios y Beneficios Sociales

        - Aporte Personal (I.E.S.S. 9,35%)

        - Décimo Cuarto Sueldo

        - Décimo Tercer Sueldo

        - Fondo de Reserva

        - Vacaciones

        - IECE 0,5%

        - SECAP 0,5%

        - Aporte Patronal 11,15%

    - Servicios Públicos

      - Servicios Públicos

        - Teléfono

        - Energía Eléctrica

        - Agua Potable

        - ICE

    - Mantenimientos

      - Mantenimientos

        - Mantenimiento Equipo de Oficina

        - Mantenimiento Vehículos

        - Mantenimiento Instalaciones

    - Otros Gastos Administrativos

      - Otros Gastos Administrativos

        - Útiles de Oficina

        - Materiales y Suministros

        - Servicios Profesionales

        - Limpieza y Mantenimiento

        - Combustibles

        - Gastos Farmacéuticos

        - Prima de Seguro

        - Superintendencia de Bancos

        - Otros

        - Derecho de Póliza

        - Uniformes

        - Misceláneos

    - Amortizaciones

      - Amortizaciones

        - Amortización Gastos de Constitución

    - Depreciaciones

      - Depreciaciones

        - Depreciación Muebles y Enseres

        - Depreciación Equipo de Oficina

        - Depreciación Equipo de Computación

  - Gastos de Ventas

    - Remuneraciones

      - Remuneraciones

        - Sueldos, Salarios y Beneficios Sociales

        - Aporte Personal (I.E.S.S. 9,35%)

        - Décimo Cuarto Sueldo

        - Décimo Tercer Sueldo

        - Fondo de Reserva

        - Vacaciones

        - IECE 0,5%

        - SECAP 0,5%

        - Aporte Patronal 11,15%

    - Servicios

      - Servicios

        - Publicidad

    - Otros Gastos de Venta

      - Otros Gastos de Venta

        - Movilización y Transporte

        - Misceláneos

    - Depreciaciones

5.3.4.1.	Depreciaciones

        - Depreciación Muebles y Enseres

        - Depreciación Equipo de Oficina

        - Depreciación Equipo de Computación

    - Amortizaciones

      - Amortización Cuentas Incobrables

        - Amortización Cuentas Malas

  - Impuestos y Contribuciones

    - Impuestos y Contribuciones

      - Impuestos y Contribuciones

        - Impuestos y Tasas Municipales

        - Impuestos y Tasas Salud

        - Impuestos y Tasas Bomberos

        - Otros Impuestos

  - Gastos Financieros

    - Gastos Financieros

      - Otros Gastos Bancarios

        - Otros Gastos Bancarios

      - Impuestos Préstamo

        - Impuestos Préstamo

      - Intereses Bancarios

        - Intereses Bancarios

En este plan de cuentas que se ha descrito, se ha considerado las cuentas que utilizarían tanto un contribuyente especial como una persona natural obligada a llevar contabilidad que opere en este sector y que tenga  las características de PLASTITUBOS, durante el primer año de operación.

Las cuentas que solo utilizaría un contribuyente especial se pueden observar en color ciruela dentro del plan de cuentas, y las cuentas que solo deberá  utilizar una persona natural obligada a llevar contabilidad  son aquellas que están en color turquesa, el resto de las cuentas descritas son comunes para ambas clases de contribuyente.  Esta diferencia entre los planes de cuenta se debe a que el C.E. actúa como agente de retención del I.V.A. en los porcentajes establecidos por la Ley, cuyos valores deberá de depositar en las entidades bancarias autorizadas para tal efecto en el mes siguiente del cual se ha efectuado la retención, cabe recalcar que el C.E. no es objeto de retención de I.V.A.; en cambio la P.N.O.C. si es objeto de retención de I.V.A. y lo utiliza como crédito tributario para su declaración de I.V.A. en el mes siguiente del cual se efectuó la retención, pero no puede retener el porcentaje del I.V.A. establecido por la Ley.

- DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS

En base al plan de cuentas descrito anteriormente, se va a proceder a realizar un análisis de las principales cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos que intervienen en las operaciones comerciales que realiza PLASTITUBOS en el sector.

    - Cuentas de Activos

El activo está conformado por los recursos y derechos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa.  El activo de PLASTITUBOS de acuerdo a la facilidad de rapidez para convertirse en efectivo en un período determinado se clasifica en:

      - Activo Corriente

Comprende el dinero y otros recursos y derechos que razonablemente se espera convertir en efectivo, consumir o vender en un período que no exceda de un año.  Las cuentas más importantes de este grupo para PLASTITUBOS son:

- Bancos.- Esta cuenta representa el dinero que la empresa ha consignado o depositado en la cuenta corriente que tiene en el banco de Guayaquil, y le permite tener un nivel aceptable de liquidez.

- Impuesto Crédito Tributario.-  Esta cuenta es muy importante a pesar de que se liquida mensualmente, debido a que en ella la empresa registra el 12% del I.V.A, pagado, las retenciones en la fuente del 1% y las retenciones de I.V.A. del 30% que le realizan de manera mensual en las operaciones comerciales que efectúa, llevando con esto un registro exacto del crédito tributario mensual que tiene.

En el caso de los contribuyentes especiales esta cuenta de crédito tributario estará conformada por el 12% del I.V.A. pagado mensualmente por PLASTITUBOS en las compras y por las retenciones en la fuente del 1% que le hacen a la empresa los compradores de tubos plásticos de P.V.C. de manera mensual.

- Cuentas por cobrar a clientes.- Son los valores que una empresa debe cobrar a sus clientes por concepto de tubos plásticos de P.V.C. vendidos a crédito.  PLASTITUBOS tiene una cartera de clientes compuesta en un 80% por clientes minoristas y en un 20% por clientes mayoristas.  La política de crédito que aplica la empresa es concederle a los clientes mayoristas 30 días para cancelar el 50% de las compras que ellos han efectuado a la empresa, el pago del otro 50% de las compras deben hacerlo en el momento en que se efectúa la misma.

- Provisión de Cartera.-  Esta cuenta es la reserva que la empresa debe calcular para proteger su cartera de difícil cobro o recuperación.  Para PLASTITUBOS esta provisión es igual al 1% de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de cada año.

- Inventarios en Materia Prima.- Esta cuenta es importante dado que la materia prima principal para el proceso de producción de los tubos plásticos es el P.V.C., se la compra a proveedores nacionales y las adquisiciones de esta materia prima, se las realiza en los primeros días de cada mes. La cantidad de P.V.C. granulado que se debe comprar se lo estima en base al programa de producción proyectado de la empresa, el cual está basado en las proyecciones de venta y la política de inventario. La materia prima adquirida se la tiene almacenada para poder disponer de un stock permanente y mantener el proceso continuo de producción.

- Inventarios en Productos Terminados.- Esta cuenta es importante dado que representa a los tubos de P.V.C. que ya se han elaborado y que están disponibles para la venta al público.

      - Activo Fijo

Representa a los activos fijos adquiridos para utilizarlos en la empresa, no están disponibles para la venta, estos bienes tienen una vida útil y un valor más o menos considerable.  Las cuentas más importantes de este grupo para PLASTITUBOS son:

- Terrenos.- La empresa cuenta con un terreno propio para la operación de la planta de 1000 m2, el cual se encuentra ubicado en Mapasingue Este y tiene un avalúo de $10.000,00.

- Maquinarias.- Bajo este nombre se registran los equipos adquiridos por la empresa y destinados a la producción de los tubos plásticos de P.V.C.  En la tabla # 6 del capítulo dos, se mencionó la maquinaría necesaria para el proceso de producción de PLASTITUBOS.

- Instalaciones.- Esta cuenta representa los valores que la empresa posee en edificios y toda clase de construcciones terminadas.  PLASTITUBOS dispone de una planta con todas las adecuaciones necesarias para el proceso productivo de los tubos de P.V.C., y las oficinas administrativas.

- Muebles y Enseres.-  Esta cuenta representa a los muebles y enseres que PLASTITUBOS ha adquirido para poder realizar su gestión como escritorios, sillas, archivadores, etc.

- Equipo de Oficina.- Esta cuenta comprende los equipos adquiridos por la empresa como: sumadoras, calculadoras y otros equipos necesarios para la buena marcha del negocio

- Equipo de Computación.-  Esta cuenta representa a las computadoras, impresoras y equipo de tecnología de propiedad y al servicio de la empresa.  PLASTITUBOS cuenta con dos computadoras, dos impresoras, una fotocopiadora y un scanner.

- Vehículos.-  Esta cuenta representa a los vehículos de propiedad de la empresa.  PLASTITUBOS tiene una camioneta destinada para el uso del departamento de administración, producción y ventas.

Depreciación Acumulada.-  La depreciación constituye la pérdida de valor que produce el desgaste por el uso y el envejecimiento por el paso del tiempo de los activos fijos.  Esta cuenta representa el valor acumulado de depreciación de los activos fijos que se encuentran en uso de PLASTITUBOS, para el cálculo de esta depreciación se toman en cuenta los porcentajes establecidos en el Artículo 20 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno que son los siguientes:

Tabla # 7

Porcentajes de Depreciaciones

FFuente: Ley de Régimen Tributario Interno

Elaborado por: Autoras

      - Activo Diferido

Son los gastos realizados por la empresa, y que una vez pagados no son recuperables o reembolsables.  Estos gastos se efectúan al constituir la empresa y son de un valor considerable por lo cual la legislación permite amortizarlos hasta en cinco años.  Las cuentas más importantes de este grupo para PLASTITUBOS son:

- Gastos de Constitución.-  Son los gastos que efectúa la empresa, antes de iniciar sus operaciones comerciales como por ejemplo: los gastos de notaría, registros, honorarios a profesionales, decoración y adecuación de espacios para la planta.  Estos no son recuperables y para PLASTITUBOS estos gastos tienen un monto de $500.

    - Cuentas de Pasivo

El pasivo representa las deudas, apreciables en dinero, que la empresa se compromete a pagar.  El pasivo de PLASTITUBOS, de acuerdo con su exigibilidad; es decir, el plazo en que debe cumplir sus obligaciones, se clasifica en:

      - Pasivo Corriente

Son todas las obligaciones, apreciables en dinero, a cargo de la empresa, las cuales deberán cancelarse en un plazo no mayor de un año, o dentro del período contable.  Las principales cuentas del pasivo corriente de PLASTITUBOS  son:

- Retenciones por Pagar.-  Esta cuenta es muy importante a pesar de que se liquida mensualmente, debido a que en ella se registra, el 12% de I.V.A., las retenciones en la fuente del 1% y 5% y también las retenciones de I.V.A del 30%, 70% y 100%  que la empresa realiza.   La  importancia esencial de esta cuenta radica en que a través de ella la empresa puede registrar y controlar el valor de las retenciones que ha efectuado y que debe declarar y pagar en el mes siguiente del cual se efectuó la retención.

- I.E.S.S. por Pagar.- Esta cuenta del pasivo a pesar de que no tiene un valor significativo es muy importante, debido a que al estar al día en el pago de las aportaciones al I.E.S.S., PLASTITUBOS puede deducirse el valor que se cancela por sueldos y salarios, además de cumplir con la obligación moral de hacer que sus dependientes pueden disfrutar de los beneficios médicos a los que se han hecho acreedores con cada una de sus aportaciones mensuales al Seguro Social.  En esta cuenta se incluye el aporte individual, el aporte patronal, el IECE y el SECAP.  Los valores de I.E.S.S. por pagar que se generan en un mes deben ser depositados en el I.E.S.S. los primeros quince días del mes siguiente

- Impuestos por Pagar.-  Esta cuenta es muy importante a pesar de que se liquida mensualmente porque en ella se registra el 12% del Impuesto al Valor Agregado que se causa sobre las ventas de los tubos de plástico de P.V.C. cada mes.  En esta cuenta además del I.V.A. también se incluye el valor del Impuesto a la Renta por pagar que representa los impuestos que debe pagar PLASTITUBOS sobre las utilidades obtenidas en cada ejercicio contable.  El Impuesto a la Renta se debe declarar y pagar de manera anual y se calcula en el mes de diciembre de cada año, pero debe ser cancelado a partir del mes de abril del siguiente año.

- Provisiones por Pagar.- Esta cuenta es muy importante, dado que le permite a la empresa llevar un control de las aportaciones que debe liquidar sobre la nómina mensual y que debe pagar en el período contable en las fechas establecidas por la Ley para este efecto.  En PLASTITUBOS estos beneficios sociales son: Décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones y fondo de reserva, cumpliendo así de manera ética con su obligación para con sus socios internos y fomentando también la lealtad de los mismos.  Cabe recalcar que el fondo de reserva comienza a ser aprovisionado cuando el trabajador ya tiene trabajando dos años en la empresa.

- Participación a Trabajadores por Pagar.- En esta cuenta se registra el valor del 15% sobre las utilidades obtenidas en cada ejercicio contable que la empresa debe distribuir entre sus trabajadores cada año.

      - Pasivo a Largo Plazo

En este grupo se registra las deudas que PLASTITUBOS debe pagar a largo plazo, es decir, en un período mayor a un año.  Las cuentas más importantes de este grupo son:

- Préstamos Bancarios.-  Son las deudas a largo plazo que debe cumplir PLASTITUBOS con entidades financieras por concepto de préstamos.  En la actualidad PLASTITUBOS tiene una deuda de $48.000,00 con el Banco de Guayaquil, debido al préstamo que hizo en el mes de diciembre para iniciar sus operaciones.

    - Cuentas de Patrimonio

El patrimonio está conformado por el valor de las cuotas sociales o acciones que han aportado los dueños de la empresa, además del superávit que contiene las utilidades retenidas y las reservas.  Las cuentas de Patrimonio de PLASTITUBOS de acuerdo a su procedencia se clasifican en:

      - Capital

Esta cuenta representa los recursos que los socios o propietarios han invertido en la empresa. PLASTITUBOS actualmente tiene un capital de $96.128,89

      - Reservas

En este grupo se registran las apropiaciones provenientes de las utilidades obtenidas por PLASTITUBOS en cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias o de acuerdo a la Junta General.  Las reservas de PLASTITUBOS son:

- Reserva Legal.- Esta cuenta representa los valores que PLASTITUBOS designa de sus utilidades en cada ejercicio contable, para proteger el patrimonio de la empresa.  Se liquida anualmente el 10% para reserva legal, hasta completar el 50% del capital social.

- Reserva Facultativa.- Estas reservas son aquellas aprobadas por razones de conveniencia por la junta de accionistas. PLASTITUBOS ha establecido que tendrá una reserva facultativa de $1.547,94 debido a que es una empresa nueva en el mercado y pueden presentarse inconvenientes futuros.

- Aportes para Futuras Capitalizaciones.-    En esta cuenta se registra el monto máximo a reinvertir que se ha determinado para el próximo año de labores de PLASTITUBOS, en base a las utilidades obtenidas en el período contable 2007, el cálculo de este valor se muestra en el capítulo cuatro.

    - Cuentas de Ingresos

Son cuentas de ingreso aquellas que constituyen una utilidad para la empresa y que están relacionadas con su objeto social. Las cuentas de ingreso más importantes para PLASTITUBOS son:

3.2.4.1. Ventas

En esta cuenta se registra todas las ventas al contado o a crédito realizadas por la empresa durante el ejercicio económico, es la única entrada de ingresos que tiene PLASTITUBOS.

    - Cuentas de Costos y Gastos

Este grupo comprende las cuentas que sirven para determinar el costo de venta de la planta de PLASTITUBOS. Las cuentas de costos y gastos más importantes son:

      - Gastos de Fabricación

En este grupo se registran las cuentas que intervienen directamente en el proceso de producción de los tubos plásticos de P.V.C. de PLASTITUBOS.  Las principales cuentas que conforman los gastos de fabricación son:

- Costos de Materia Prima.-  En esta cuenta se registran los gastos que la empresa tiene debido a la compra de materia prima e insumos directamente ligados a la producción de los tubos de P.V.C.

- Remuneraciones.- Esta cuenta es muy importante ya que representa el costo en términos de mano de obra directa del proceso de producción de tubos de P.V.C., en esta cuenta se registra: las compensaciones salariales, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, las bonificaciones imputables a los beneficios sociales, el fondo de reserva, el aporte personal, y los subsidios por antigüedad de los trabajadores que participan directamente en el proceso de elaboración de los tubos de P.V.C. (obreros y operarios).

- Gastos Indirectos de Fabricación.-  En esta cuenta se registran los gastos inherentes al proceso de producción de tubos de P.V.C. Los gastos de fabricación comprenden las siguientes subcuentas, las cuales es importante mencionar porque están relacionadas directamente con el proceso de producción de la empresa:

- Servicios Públicos.- En esta subcuenta se registran todos los pagos realizados por concepto de luz eléctrica y agua potable consumidos en la planta de producción, por tanto son imputables directamente al proceso de fabricación de los tubos plásticos de P.V.C.

- Reparación y Mantenimiento.-  En esta subcuenta se registran los gastos en los que tiene que incurrir la empresa por concepto de reparación y mantenimiento de la maquinaría empleada en el proceso de producción, por tanto son un gasto fijo importante de considerar.

- Depreciaciones.-  En esta subcuenta se deberá registrar la pérdida de valor que tengan los activos fijos de la empresa.

- Otros Gastos de Fabricación.-  En esta subcuenta se registran los gastos que se hicieron en la planta por concepto de materiales y suministros de oficina, transporte, limpieza, combustible, aceites, filtros, uniformes y cualquier otro gasto que esté indirectamente relacionado con el proceso de producción, pero sin el cual la elaboración de los tubos plásticos de P.V.C. no hubiera sido posible.

      - Gastos Administrativos

En esta cuenta se registran los gastos que la empresa tuvo que hacer en la parte administrativa para que la producción de los tubos plásticos de P.V.C. fuera posible.  Los gastos administrativos tienen las siguientes subcuentas:

- Remuneraciones.- En esta subcuenta se registran las compensaciones salariales, servicios profesionales, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondos de reserva, el aporte personal y el aporte patronal de los dependientes que están relacionados con la etapa administrativa de los tubos plásticos de P.V.C., por tanto forman la mano de obra indirecta participante en la actividad económica de la empresa.

- Servicios Públicos.-  En esta subcuenta se registra los pagos por concepto de teléfono en los que incurre la empresa para poder cumplir a cabalidad con el proceso de producción de los tubos plásticos de P.V.C.

- Reparación y Mantenimiento.-  En esta cuenta se registran los gastos en los que incurre la empresa por concepto de reparación y mantenimiento de los muebles de oficina, equipos de oficina, instalaciones y vehículo, los cuales permiten que el departamento administrativo pueda realizar su labor administrativa de manera eficiente al contar con las instalaciones y adecuamiento necesario para este efecto.

- Depreciaciones.-  En esta cuenta se registran las pérdidas de valor de los activos fijos de la empresa debido al uso y al tiempo que tienen.  Los porcentajes de depreciación que se usan son los establecidos en el Art. 20 del RLRTI.

- Otros Gastos Administrativos.- En esta cuenta se registran todos los gastos indirectamente ligados al departamento administrativo pero que ayudan a su buen funcionamiento, entre estos se encuentran: útiles de oficina, materiales y suministros, atención a empleados, limpieza, combustibles, gastos médicos, prima de seguro, uniformes y todos los demás gastos que puedan presentarse durante la ejecución de las actividades administrativas de la empresa.

      - Gastos de Ventas

En esta cuenta se registrarán todos los gastos en los cuales incurre el departamento de ventas y que son indispensables para la comercialización de los tubos de P.V.C. en el mercado nacional.  Esta cuenta tiene las siguientes subcuentas:

- Remuneraciones.-  En esta cuenta se registran los gastos en el personal de ventas necesarios para la comercialización de los tubos plásticos de P.V.C., e incluye las compensaciones salariales, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondo de reserva, aporte patronal y aporte personal del personal de ventas (ejecutivos de ventas) indispensables para que la empresa logre sus objetivos de comercialización y participación en ventas en el mercado nacional.

- Servicios Públicos.-  En esta subcuenta se registran los gastos en publicidad que la empresa hace para poder dar a conocer el producto a sus clientes, ganar posicionamiento en el mercado nacional,  y mantener la lealtad de los consumidores de su producto (tubos plásticos de P.V.C.).

- Otros Gastos de Ventas.-  En esta subcuenta se registran los gastos indirectos en los que tiene que incurrir la empresa pero que están  ligados al proceso de comercialización de los tubos plásticos de P.V.C., estos gastos son: movilización y misceláneos, en este último  se registran los gastos que se presenten como resultado de imprevistos en la labor diaria del Departamento de Ventas.

      - Impuestos, Tasas y Contribuciones

En esta cuenta se registran los impuestos y gastos en los que tiene que incurrir PLASTITUBOS para  poder seguir con el normal funcionamiento de su actividad económica, entre estos impuestos y tasas tenemos: los impuestos y tasas municipales, los impuestos y tasas de salud, los impuestos y tasas correspondientes al cuerpo de bomberos, y cualquier otro impuesto, tasa o contribución en el que deba incurrir  la empresa para poder seguir con el giro  de su negocio.

      - Gastos Financieros

En esta cuenta se registran todos los valores causados o pagados por la empresa, relacionados con el costo del dinero como por ejemplo: Los intereses sobre préstamos o sobregiros, comisiones y otros servicios bancarios.  También se registrarán en esta cuenta los valores que deba pagar PLASTITUBOS por el atraso en la cancelación de sus distintos deberes y obligaciones (tributarios, comerciales, bancarios municipales, sociales, municipales, etc.)

Capítulo

ASPECTOS TRIBUTARIOS

- GENERACIÓN DE INGRESOS

La generación de ingresos  de la  empresa se basa específicamente en las ventas netas locales de los tubos de P.V.C. que realiza en el mercado local, en las cuales se cobra un 12% de I.V.A., denominado I.V.A. cobrado que al final del mes debe declararse y acreditarse por ser un impuesto que le pertenece al Fisco, cabe mencionar que la empresa no realiza actividades exportadoras.

En el momento en el que se efectúa la venta de tubos plásticos de P.V.C. a PLASTITUBOS, le retienen el 1% del monto total de la venta por concepto de la retención en la fuente, dado que se trata de la compra de bienes muebles y que en lo que respecta a las retenciones en la fuente la política tributaria dice “Todos contra todos” (C.E., sociedades, P.N.O.C. entidades del sector público y los exportadores).

En lo que respecta a las retenciones de I.V.A. cuando PLASTITUBOS pertenece a la clase de contribuyente persona natural obligada a llevar contabilidad le retienen el 30 % del 12 % del I.V.A. que generen las ventas dado de que se trata de la compra de bienes muebles, pero solo le pueden efectuar esta retención del I.V.A. los contribuyentes especiales, las entidades del sector público, las tarjetas de crédito y las empresas de seguros y de reaseguros.

Cuando PLASTITUBOS es un contribuyente especial, no le pueden retener el I.V.A. por ninguna operación que la empresa realice, sin embargo PLASTITUBOS tendrá la calidad de agente de retención del I.V.A., motivo por el cual deberá efectuar la retención del I.V.A. cuando realice algún pago en los porcentajes presentados a continuación:

Tabla # 8

Porcentajes de Retención del I.V.A.

Elaborado por: Autoras

En lo que respecta al 12% del  I.V.A. cobrado, el  12% del I.V.A. pagado y el 1% de las retenciones en la fuente, el hecho de que PLASTITUBOS sea un contribuyente especial o una persona natural obligada a llevar contabilidad no exime a PLASTITUBOS de la obligación de hacer las retenciones en la fuente, el pago del I.V.A., y la percepción del I.V.A., según corresponda en los porcentajes establecidos por la Ley.

A continuación se  muestra una tabla con los porcentajes de retenciones en la fuente, retenciones de I.V.A., I.V.A. cobrado e I.V.A. pagado, que son comunes tanto para un contribuyente especial como para una persona natural obligada a llevar contabilidad:

Tabla # 9

Porcentajes de Retenciones en la Fuente, Retenciones de I.V.A.,      I.V.A. cobrado e I.V.A. pagado por clase de Contribuyente

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

Es importante mencionar que existe un caso en el cual una persona natural obligada a llevar contabilidad puede hacer la retención del 100% del I.V.A., y este caso se da cuando se contratan servicios profesionales.

PLASTITUBOS contrata los servicios profesionales de un contador externo y le cancela cada mes por sus servicios prestados y es debido a lo señalado en el párrafo anterior que PLASTITUBOS le retiene el 100% del I.V.A. pagado cada mes, este valor que se retiene por concepto de retención del I.V.A.  actualmente asciende a $24,00 mensuales.  Cabe mencionar que así se trate de una persona natural obligada a llevar contabilidad y el valor de la retención que se efectúe sea de $24,00, PLASTITUBOS deberá depositar en las entidades bancarias asignadas por el S.R.I. para este efecto el valor correspondiente a la retención realizada de manera mensual, y por ningún motivo deberá incluir el valor de esta retención en el cálculo del crédito tributario.

Otro caso especial que existe y que es común para ambas clases de contribuyentes es la retención en la fuente de la prima de seguro, en la que PLASTITUBOS va a retener independientemente de la clase de contribuyente que sea el 1% del 10% del valor de la prima a pagar. Para efecto del ejercicio fiscal 2007 PLASTITUBOS ha asegurado las instalaciones y el vehiculo, por lo cual paga una prima de $428.57, la cual se decidió cancelar en un solo pago en el mes de enero.

Es importante resaltar que para justificar estas retenciones que le efectúan a la empresa, ésta deberá tener los correspondientes comprobantes de retención y las copias de los comprobantes de venta emitidos que sustenten que efectivamente se efectuó la transacción comercial.  Así mismo, PLASTITUBOS deberá emitir los correspondientes comprobantes de retención y de venta que sustenten las transacciones que  ellos realizan y por las cuales aplica las retenciones respectivas. A continuación se presenta la confirmación de la cartera de clientes de PLASTITUBOS:

Gráfico # 4

Esquema de Ventas de PLASTITUBOS

PRODUCCIÓN DE

TUBOS DE P.V.C.

VENTAS

MINORISTAS

MAYORISTA

CONTADO

CRÉDITO

CONTADO

Elaborado por: Autoras

    - Generación del Crédito Tributario

La empresa dentro de sus actividades para la generación del ingreso realiza compras de materia prima, en este caso el P.V.C. en grano y compra  maquinarías, etc., para poder llevar a cabo exitosamente el proceso de producción y comercialización de su mercadería (tubos de P.V.C.), por estas compras locales paga un 12 % de I.V.A, que se considera un crédito tributario para PLASTITUBOS, que se tomará en consideración en el momento en que ésta realice sus declaraciones mensuales de I.V.A. al S.R.I.  Es importante mencionar que este crédito tributario tendrá lugar cuando la empresa tenga el sustento de estas compras con los comprobantes de venta.

En su calidad de agente de retención  la empresa retiene en la fuente el 1 % y el 5 % cuando realice sus compras.  Retiene el 1 % cuando compra bienes muebles y el 5 % por el pago de honorarios profesionales, la retención del 8 % actualmente no la emplea debido a que no realiza ninguna actividad a la cual se le aplique este porcentaje de retención.

PLASTITUBOS, cuando tiene la categoría de contribuyente especial actúa como agente de retención del I.V.A. retiene el I.V.A. en los porcentajes del 30 %, 70 % y 100%.  Retiene el 30% de I.V.A. cuando compra bienes a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad;  retiene el 70%  del I.V.A. cuando a la empresa le prestan servicios personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad y retiene el 100% de I.V.A. cuando realiza pagos por servicios prestados por profesionales.  Cuando se realizan transacciones con otro contribuyente especial no se aplican las retenciones de I.V.A. mencionadas anteriormente.

Es importante recordar que para que las retenciones de I.V.A. y las retenciones en la fuente que a PLASTITUBOS le realicen sean válidas deberá tener el correspondiente comprobante de retención.

A continuación se presenta un cuadro con el detalle de cuando procede la retención  de I.V.A. entre las diversas clases de contribuyentes que existen y en que porcentajes se aplica:

Tabla # 10

Retenciones en la Fuente del I.V.A. por Clase de Contribuyente

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

- FACTURACIÓN

PLASTITUBOS es una empresa, que está siendo analizada desde el punto de vista de dos clases de contribuyente: Contribuyente Especial y Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad y según lo estipulado en la Ley de Régimen Tributario Interno, las sociedades, contribuyentes especiales y personas naturales obligadas a llevar contabilidad siempre deberán emitir y entregar el comprobante de venta respectivo, independientemente del valor de la transacción y si ésta grava I.V.A. 12% o I.V.A. 0%.

Cuando la transacción que se realiza es de carácter gratuito (donación) la empresa está obligada igualmente a emitir el comprobante de venta respectivo, se debe considerar que para que una donación esté exenta del pago del I.V.A. debe ser hecha a favor de entidades del Sector Público, y a instituciones y asociaciones de carácter derivado, beneficencia, cultura, educación, investigación, salud o deportivas, constituidas legalmente (Art. 54 de LRTI).  Por tanto, cada vez que se realiza una venta, el contribuyente deberá emitir un comprobante de venta y cuando se efectúe una compra, se debe exigir  la  entrega de este comprobante para soporte de la transacción que se ha realizado.

La empresa para poder cumplir con sus obligaciones tributarias se sujeta a lo impuesto en el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención.  Este reglamento tiene como finalidad lograr la transparencia de los hechos económicos que tienen incidencia tributaria, a través de su documentación, registro y declaración, y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de inscripción, declaración y pago de los contribuyentes.

Los comprobantes de  venta  son los únicos documentos que respaldan la adquisición de bienes y servicios, y justifican la deducción de costos y gastos, así como el reconocimiento del crédito tributario.  Los comprobantes de  venta utilizados por esta empresa son: facturas y notas de venta, y dado que no se tiene un volumen masivo de ventas se ha decidido usar pre-impresos. En lo que respecta a las guías de remisión para sustentar el traslado lícito de la mercadería dentro del territorio nacional, los comprobantes de retención y las notas de crédito y débito la empresa también usa pre-impresos.

Los puntos de venta son utilizados cuando las empresas tienen un volumen alto de ventas y una afluencia masiva de clientes como por ejemplo: Mi comisariato, Multicines, etc.

    - Sistema de Facturación

Este sistema es una aplicación informática que permite al  Servicio de Rentas Internas entregar a los contribuyentes las autorizaciones para la impresión de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de  retención, a través de las imprentas calificadas. Por medio de este sistema el S.R.I. controla la impresión y emisión de los comprobantes de venta por parte de los  contribuyentes.

El proceso que PLASTITUBOS debe seguir para poder tener facturas, notas de venta, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención  y guías de remisión pre-impresas se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico # 5

Sistema de Facturación

Fedatarios

5. Transacciones

1. Contribuyente solicita

Imprentas

4. Imprime y entrega

2. Consulta autorización

3. Autoriza impresión

Declaraciones y Anexos

SRI

Lista Blanca

8. Cruces de Información

9. Diferencias

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

En primera instancia la empresa debe procurar estar al día en sus obligaciones tributarias (Lista blanca) antes de solicitarle a una imprenta que le haga los comprobantes de venta, documentos complementarios (notas de crédito y débito, guías de remisión) y comprobantes de retención para que de esta forma el S.R.I. le dé una autorización para imprimir comprobantes de venta por un año.

Si la empresa no está al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, es decir, no está en lista blanca, el S.R.I. le dará una autorización para imprimir los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención por un período de tres meses hasta que la empresa regularice su situación, pero esta disposición sólo estará disponible para el contribuyente por una sola vez.

Tabla # 11

Fechas de declaraciones de Impuestos

| 9 DIG | I.R. P. NATURALES | SOCIEDADES | ANTICIPOS I.R. | ICE Y RENTENCION EN FUENTE | I.V.A. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MENSUAL | SEMESTRAL |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 SEMESTRE | 2 SEMESTRE |
| 1 | 10 de marzo | 10 de abril | 10 de julio y septiembre | 10 del mes siguiente | 10 del mes siguiente | 10 de julio | 10 de enero |
| 2 | 12 de marzo | 12 de abril | 12 de julio y septiembre | 12 del mes siguiente | 12 del mes siguiente | 12 de julio | 12 de enero |
| 3 | 14 de marzo | 14 de abril | 14 de julio y septiembre | 14 del mes siguiente | 14 del mes siguiente | 14 de julio | 14 de enero |
| 4 | 16 de marzo | 16 de abril | 16 de julio y septiembre | 16 del mes siguiente | 16 del mes siguiente | 16 de julio | 16 de enero |
| 5 | 18 de marzo | 18 de abril | 18 de julio y septiembre | 18 del mes siguiente | 18 del mes siguiente | 18 de julio | 18 de enero |
| 6 | 20 de marzo | 20 de abril | 20 de julio y septiembre | 20 del mes siguiente | 20 del mes siguiente | 20 de julio | 20 de enero |
| 7 | 22 de marzo | 22 de abril | 22 de julio y septiembre | 22 del mes siguiente | 22 del mes siguiente | 22 de julio | 22 de enero |
| 8 | 24 de marzo | 24 de abril | 24 de julio y septiembre | 24 del mes siguiente | 24 del mes siguiente | 24 de julio | 24 de enero |
| 9 | 26 de marzo | 26 de abril | 26 de julio y septiembre | 26 del mes siguiente | 26 del mes siguiente | 26 de julio | 26 de enero |
| 0 | 28 de marzo | 28 de abril | 28 de julio y septiembre | 28 del mes siguiente | 28 del mes siguiente | 28 de julio | 28 de enero |

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

En el caso de que la empresa no haya presentado las declaraciones de impuestos que le competen por más de un año se le negará la autorización de impresión de comprobantes.

El proceso para solicitar al S.R.I. autorización para imprimir los comprobantes de venta y los documentos complementarios (guía de remisión) es el siguiente:

1.- El contribuyente se acerca a una de las imprentas autorizadas por el S.R.I. para imprimir comprobantes de venta con el documento RUC y  con la copia de la cédula de ciudadanía.

El listado de las imprentas autorizadas por el S.R.I. junto con las direcciones se lo puede  obtener entrando a la página Web del S.R.I.

Figura # 8

Print de la página del S.R.I. Ilustrando los Datos

de un Establecimiento Gráfico Autorizado

2.-  La imprenta que recepta la solicitud del contribuyente, al estar conectada con el sistema de base de datos del S.R.I., ingresa al sistema del Servicio de Rentas Internas colocando su RUC y una clave que el S.R.I. le ha asignado a cada imprenta para solicitar a la administración tributaria la autorización para imprimir los comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos complementarios que el contribuyente solicita, para esto, la imprenta debe indicar los tipos de comprobantes de venta que PLASTITUBOS requiere, en  este caso notas de venta, guías de remisión y facturas, e indicar cuantos blocks de estos comprobantes está solicitando para que la administración tributaria pueda asignar la numeración .

3.-  El S.R.I. verifica si el contribuyente está en lista blanca y de acuerdo a ello establece el tiempo que va a durar la autorización que le van a dar que puede ser de 3 meses, 6 meses o un año.   Para hacer este procedimiento el S.R.I. hace los cruces de información de las declaraciones presentadas por los contribuyentes.

4.- El S.R.I. le hace conocer a la imprenta el número de autorización que le han otorgado al contribuyente, los números o secuencias de los comprobantes de venta y documentos que han sido autorizados y la fecha de expiración de esta autorización.

5.-  Las imprentas al recibir esta notificación del S.R.I. proceden a imprimir los comprobantes de venta y documentos complementarios que el contribuyente le ha solicitado y se los entregan.

- COMPROBANTES DE VENTA

Son comprobantes de venta los siguientes documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios: Facturas, notas o boletas de venta, liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicio, tiquetes emitidos por máquinas registradoras, boletas o entradas a espectáculos públicos, los documentos emitidos por bancos e instituciones financieras crediticias que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, el documento único de aduanas y comprobantes de venta recibidos en las operaciones de importación. Los boletos o tickets aéreos, así como los documentos que por pago de sobrecarga expidan las compañías de aviación o las agencias de viaje por el servicio de transporte aéreo de personas, siempre que cumplan con los requisitos impresos señalados en los numerales 3 y 6 del Art. 17 del Reglamento de Facturación y con los requisitos de llenado contenidos en los numerales 1, 2, 5, 8, 10, 11 y 12 del Art. 18 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, además de la identificación del pasajero y el número de RUC del emisor, pre-impreso o no. El adquiriente deberá recibir la primera copia indeleble del boleto para efectos de su contabilización, y por último, se considerarán comprobantes de venta otros documentos que por su contenido y sistema de emisión, permitan un adecuado control por parte del S.R.I. y se encuentren previa y expresamente autorizados por dicha Institución.

    - Factura

La empresa utiliza facturas cuando realiza transacciones económicas con sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que necesiten  descontarse los impuestos que pagan (I.V.A. e Impuesto a la Renta) en la compra de sus insumos y materias primas, dado que este comprobante además de respaldar la transacción, sustenta el crédito tributario que se genera en éstas.

En el caso de que un consumidor final solicite una factura, PLASTITUBOS deberá colocar la leyenda “consumidor final” en los campos de nombre o razón social y RUC  o C.I., aunque si el cliente lo desea además de esta leyenda se puede colocar el nombre y número de C.I. del cliente.

Los requisitos de pre-impreso y llenado de una factura comercial se indicarán en el gráfico presentado a continuación, obsérvese que lo que está marcado con color ciruela son los requisitos adicionales que debe tener la factura emitida por un contribuyente especial. En el caso de contribuyentes especiales que a la fecha de su designación tuviesen comprobantes de venta en inventario, podrán imprimir la leyenda de “Contribuyente Especial” mediante cualquier otra forma de impresión o sello. Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente Especial” se deberá dar de baja a todos aquellos documentos con la leyenda indicada.

Gráfico # 6

Requisitos pre-impresos en Factura Comercial

Fuente. Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

    - Nota de Venta

Este tipo de comprobante de venta se utiliza cuando se trata de transacciones con consumidores finales del bien o del servicio, en este comprobante de venta no se requiere que se desglose el I.V.A; éste debe estar incluido en el valor total del bien o servicio, sin embargo, si las empresas hacen el desglose del I.V.A., el S.R.I. no lo considerará como una falta al reglamento de comprobantes de venta y de retención, es decir, un error en el llenado.

Este comprobante no sirve para sustentar el crédito tributario del I.V.A, pero puede sustentar costos y gastos para efectos del Impuesto a la Renta siempre y cuando identifique al comprador con su nombre y RUC o cédula.

PLASTITUBOS habitualmente utiliza notas de venta dado que éstas son más sencillas en el llenado y que los consumidores finales no necesitan sustentar costos y gastos, dado que no declaran el impuesto a la renta.

Si el cliente es un consumidor final pero le solicita a la empresa una factura, ésta no tiene objeción de emitirle una para sustentar la transacción. En este punto se debe indicar que cuando las ventas superen los $200 y se entregue una nota de venta  para sustentar la transacción a un consumidor final,  se debe llenar el campo del nombre o razón social y el RUC del comprador.  En caso de que los clientes soliciten que llenen los campos de nombre o razón social y su número de cédula o RUC en el comprobante aunque la transacción comercial no haya superado el monto de los $200, la empresa puede hacerlo, pero esto no es un requisito de llenado de la nota de venta.

Los requisitos de pre-impreso y llenado de una nota de venta se indicarán en el gráfico presentado a continuación, obsérvese que lo que está marcado con color ciruela son los requisitos adicionales que debe tener la nota de venta emitida por un contribuyente especial. En el caso de contribuyentes especiales que a la fecha de su designación tuviesen comprobantes de venta en inventario, podrán imprimir la leyenda de “Contribuyente Especial” mediante cualquier otra forma de impresión o sello. Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente Especial” se deberá dar de baja a todos aquellos documentos con la leyenda indicada.

Los requisitos de pre-impreso y de llenado de las notas de venta son:

Gráfico # 7

Requisitos pre-impresos en Notas de Ventas

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

4.3.3. Anulación de los Comprobantes de Venta y de Retención

Cuando PLASTITUBOS cometa algún error en  el llenado de los comprobantes, éstos deben ser inhabilitados marcándolos con la palabra “ANULADO”. Los originales y copias deben ser conservados por el contribuyente en sus archivos.

Todos los comprobantes de venta y de retención emitidos y anulados deberán ser archivados en forma secuencial y cronológica, y conservados por un plazo mínimo de seis años.

4.3.4. Dar de Baja a los Comprobantes de Venta y de Retención

Los contribuyentes deberán dar de baja a los documentos autorizados dentro de los quince días de haber ocurrido cualquiera de las siguientes situaciones:

- Vencimiento del plazo de vigencia

- Cierre del establecimiento

- Cierre del punto de emisión

- Deterioro de los comprobantes de venta o retención

- Robo o extravío, en este caso se deberá adjuntar la respectiva denuncia hecha a las autoridades competentes.

- Cese de la actividad económica

- Cuando el emisor detectare fallas técnicas generalizadas en los documentos

- Cuando el emisor haya perdido la calidad de contribuyente especial

- Por cambios de razón social, denominación, dirección u otras condiciones del contribuyente que hayan sido reportadas al RUC.

La baja de documentos autorizados se realizará mediante la presentación del Formulario No. 321 "Declaración de baja de Comprobantes de venta y de retención" (Ver Anexo F). El cual estará disponible en cualquiera de las Oficinas del S.R.I. o en la página Web de la administración tributaria www.sri.gov.ec.

Los contribuyentes deberán presentar el formulario completando toda la información solicitada y debidamente firmado por el contribuyente o su representante legal registrado en el RUC. Se adjuntará al formulario:

- Copia de cédula del contribuyente o representante legal

- Copia del certificado de votación del contribuyente o representante legal, este documento debe ser presentado durante un año a partir del último período electoral.

- Copia del nombramiento del representante legal vigente a la fecha, éste deberá estar registrado previamente en el RUC.

- En caso de pérdida o robo de los comprobantes de venta, es necesario una denuncia hecha en la Fiscalía, Policía Judicial o Comisaría

Si el trámite es realizado por una tercera persona, se requiere además:

- Autorización del contribuyente o representante legal

- Copia de cédula de la persona que realiza el trámite

Junto con el formulario N. 321 se receptarán los comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos complementarios no utilizados e incluidos en la solicitud de baja, para que el funcionario del S.R.I. proceda a su destrucción inmediata y en presencia del contribuyente; excepto en los casos que la baja procede por robo de o extravío de documentos.

Luego del ingreso del formulario al sistema y de la destrucción física de los documentos dados de baja, el contribuyente y el funcionario responsable del S.R.I. firmarán una "Acta de destrucción de documentos". El original del acta se entregará al contribuyente quien deberá archivarlo y la copia del acta permanecerá en el archivo de la administración tributaria.

Los documentos dados de baja podrán consultarse en el sistema de facturación, ubicado en la página Web: www.sri.gov.ec  o en las oficinas del S.R.I.

Normalmente PLASTITUBOS tiene que dar de baja a los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención que le queden en blanco y cuyo plazo de vigencia ha terminado, para esto el contribuyente se deberá acercar a las oficinas del S.R.I., solicitar y llenar el formulario 321 de Declaración y de Baja de Comprobantes de Venta y de Retención y seguir el procedimiento señalado en el inciso anterior.

Este formulario es gratuito y está disponible vía Internet, motivo por el cual el contribuyente ya puede llevarlo lleno si lo desea.

4.3.5. Autorizaciones Temporales para los Comprobantes de Venta y de Retención

Los contribuyentes deberán solicitar una autorización temporal  al Servicio de Rentas Internas para poder usar sus comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención preimpresos, cuya impresión fue autorizada previamente en los siguientes casos:

- Por cambios en los siguientes datos del contribuyente, siempre que hayan sido previamente declarados en el Registro Único de Contribuyentes (RUC):

- Cambio de domicilio del establecimiento emisor

- Cambio de domicilio de la matriz

- Cambio del nombre comercial

- Cambio de la razón social (sólo en caso de sociedades)

- Cuando los establecimientos gráficos autorizados cometan errores en la impresión de los comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, siempre que estos errores se detecten con posterioridad a la entrega de los mismos.  Estos errores pueden ser:

- En la impresión u omisión de alguno de los dígitos del número de  Registro Único del Contribuyente (RUC)

- Omisión en la impresión de la dirección de la matriz o del establecimiento.

- Fecha de caducidad de comprobante de venta o de  retención incorrecta, incompleta o faltante.

- Serie (código de establecimiento y punto de emisión) o numeración del documento incorrecta o incompleta.

- Error en la impresión u omisión de alguno de los números de la autorización de impresión de comprobantes de venta y de retención.

- Impresión incompleta de la razón social del contribuyente.

- Impresión incompleta de la dirección de la matriz o establecimiento.

- En la impresión u omisión de alguno de los datos del pie de imprenta, siempre y cuando permita la identificación del establecimiento gráfico autorizado.

- En la impresión u omisión del nombre comercial del contribuyente.

- En la impresión u omisión de la leyenda del destino de los ejemplares.

Sólo se podrá solicitar autorización temporal de uso para documentos cuya autorización se encuentre en vigencia.

Las solicitudes de autorización temporal de documentos preimpresos se realizarán mediante la presentación del Formulario No. 341 "Solicitud de autorización Temporal para documentos preimpresos" (Ver Anexo G). El cual estará a disposición de los contribuyentes en cualquiera de las Oficinas del S.R.I. o en la página Web de la administración tributaria www.sri.gov.ec

Los contribuyentes deberán presentar el Formulario completando toda la información solicitada, debidamente firmado por el contribuyente o su representante legal registrado en el RUC, y se adjuntará al formulario:

- Copia de cédula del contribuyente o representante legal

- Copia del certificado de votación del contribuyente o representante legal, este documento debe ser presentado durante un año a partir del último período electoral.

- Copia del nombramiento del representante legal vigente a la fecha, este deberá estar registrado previamente en el RUC.

- Copia de un ejemplar de los documentos registrados en la solicitud

Si el trámite es realizado por una tercera persona, se requiere además:

- Autorización del contribuyente o representante legal

- Copia de cédula de la persona que realiza el trámite

En el caso de cambio en los datos del contribuyente, las solicitudes de autorización temporal deberán presentarse luego de 24 horas de haber efectuado las modificaciones en el RUC.

Las autorizaciones temporales se otorgarán para el rango de documentos solicitado por el contribuyente mediante formulario 341.

El plazo de las autorizaciones temporales podrá ser hasta la fecha de caducidad de los documentos o por un plazo menor en el caso de errores de impresión.

En los casos en que los documentos presenten varios errores, se rechazará la solicitud de autorización temporal y el contribuyente deberá solicitar la baja de estos documentos.

En los casos que se otorgue autorización temporal de uso de documentos preimpresos, el contribuyente deberá incluir en los mismos, por cualquier medio y en forma visible la Leyenda: “Autorización Temporal S.R.I. No. 4050” y los datos actualizados que fueron autorizados, inmediatamente luego de obtener dicha autorización.

Los documentos preimpresos con autorización temporal de uso y los datos autorizados, podrán consultarse en el sistema de facturación, ubicado en la página Web www.sri.gov.ec  o en las oficinas de la Administración Tributaria. Este formulario es gratuito y está disponible vía Internet, motivo por el cual el contribuyente ya puede llevarlo lleno si lo desea.

PLASTITUBOS usa comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos complementarios preimpresos, por lo cual es importante que tenga conocimiento sobre lo que son las autorizaciones temporales y cuando se las puede solicitar.

- COMPROBANTES DE RETENCIÓN

Estos son muy importantes para PLASTITUBOS, debido a que se está analizando a esta empresa desde los puntos de vista de un Contribuyente Especial y de una Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad.

PLASTITUBOS como P.N.O.C. tiene calidad de agente de percepción del 12% del I.V.A. y de agente de retención del Impuesto a la Renta, y para poder cumplir con sus obligaciones tributarias por tener estas denominaciones deberá realizar las retenciones de Impuesto a la Renta en los porcentajes establecidos por la Ley cuando las transacciones que realice lo ameriten, y los únicos documentos que le van a permitir sustentar estas retenciones que han hecho son los comprobantes de retención, he ahí la importancia de estos para la empresa.

Cuando se estudia a PLASTITUBOS  desde el punto de vista de un C.E., además de tener calidad de agente de percepción del 12% del I.V.A. y de agente de retención del Impuesto a la Renta, también es agente de retención del I.V.A., debido a lo cual estos documentos son de igual o mayor importancia, ya que deben emitirlos correctamente mes a mes, para que las personas que son objeto de retención puedan hacer uso de estas retenciones de I.V.A. como crédito tributario.

4.4.1. Retenciones de Impuesto a la Renta

Las realizan las sociedades, personas naturales obligadas a llevar contabilidad y contribuyentes especiales que paguen o acrediten en cuenta valores que constituyen ingresos sujetos a Impuesto a la Renta para quien los recibe (según el porcentaje establecido por el S.R.I. mediante Resolución), y entregar el correspondiente comprobante de retención con los requisitos establecidos.

    - Retenciones de I.V.A.

Las realizan los contribuyentes especiales, sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta los valores correspondientes a bienes o servicios gravados con I.V.A., en los casos y porcentajes establecidos en la ley.

En los casos en que PLASTITUBOS sea un P.N.O.C deberá realizar las retenciones de I.V.A. (Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad) y del Impuesto a la Renta (sector público, contribuyentes especiales, sociedades, personas naturales obligadas a llevar contabilidad y personas naturales no obligadas a llevar contabilidad) en los porcentajes respectivos deberá entregar el comprobante de retención que corresponda en un plazo no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta (Art. 50 de la  LRTI y Art. 70 del RLRTI).

Cuando PLASTITUBOS sea un C.E., a diferencia del inciso anterior deberá realizar las retenciones de I.V.A. a las sociedades, personas naturales obligadas a llevar contabilidad y personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.

Los valores percibidos por concepto de las retenciones en la fuente, y de retenciones de I.V.A. deberán ser declarados y depositados mensualmente en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos, en las formas y fechas que determine el reglamento.

Así mismo la empresa deberá exigir que le entreguen los comprobantes de retención de I.V.A. (Contribuyentes especiales, Sector Público, Tarjetas de Crédito y Compañías de Seguro y de Reaseguro) y de Impuesto a la Renta (Contribuyentes especiales, Sector Público, Sociedades, Personas Naturales Obligadas a llevar contabilidad y exportadores) en los plazos y porcentajes establecidos por la Ley, para poder sustentar en las declaraciones respectivas el anticipo en el pago del Impuesto a la Renta en el caso de las Retenciones en la Fuente y el Crédito Tributario del Impuesto al  Valor Agregado en el caso de las retenciones de I.V.A.  PLASTITUBOS como contribuyente especial no es objeto de retenciones de I.V.A., esa es la única diferencia en las obligaciones que se indican en el párrafo anterior que debe tener PLASTITUBOS.  Los requisitos de pre-impreso y de llenado de los comprobantes de retención son:

Gráfico # 8

Requisitos pre-impresos en Comprobantes de Retención

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

- Cuando hay trabajadores en relación de dependencia, como es el caso de la empresa objeto del análisis además de los comprobantes de retención que se le entrega a los proveedores, la empresa debe hacer las retenciones en la fuente mensuales del impuesto a la renta a los trabajadores. El listado de los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia es el siguiente:

Tabla # 12

Listado de los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Elaborado por: Autoras

Para que la empresa pueda hacer estas retenciones en la fuente mensuales por concepto del Impuesto a la Renta, debe hacer el cálculo del Impuesto a la Renta a pagar de cada uno de sus trabajadores, y este cálculo se hace en base al salario de sus dependientes, para esto PLASTITUBOS elaborará una proyección de los ingresos anuales de cada uno de sus dependientes y descontará los aportes al I.E.S.S. que estos hacen, así podrá elaborar el cálculo del Impuesto a la Renta a pagar de cada trabajador, y en base a este resultado PLASTITUBOS procederá a dividir para 12 el valor del Impuesto a la Renta resultante para así poder hacer una retención mensual del salario de cada trabajador por concepto del pago del Impuesto a la Renta.  (Art. 36 y Art. 43 de LRTI).

Cuando las empresas proceden a realizar la retención mensual a sus trabajadores en relación de dependencia deberán entregarle a cada trabajador un comprobante de retención (Ver Anexo H) en  el que se hará constar los ingresos totales percibidos durante un año por el trabajador, así como el valor del Impuesto a la Renta retenido, este comprobante deberá ser entregado a los dependientes durante el mes de enero del año siguiente al que correspondan los ingresos y las retenciones (Art. 71 RLRTI).

Si la empresa no entregara el comprobante de retención en el tiempo establecido por la ley  pagará una multa equivalente al 5% del valor monto total de la retención, y en caso de reincidencia se considerará como defraudación de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario. (Art. 50 LRTI).

- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Los documentos complementarios que son reconocidos y regulados por el reglamento de comprobantes de venta y de retención son:

- Notas de Crédito

- Notas de Débito

- Guías de Remisión

    - Notas de Crédito

Estos documentos son utilizados cuando hay modificaciones en las condiciones de venta pactadas como anular operaciones, efectuar devoluciones, conceder descuentos, etc., debido a lo cual se debe modificar  los ingresos y crédito tributario de la empresa.   Los requisitos de pre-impreso y llenado de una nota de crédito son:

Gráfico # 9

Requisitos pre-impresos en Notas de Crédito

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

    - Notas de Débito

Estos documentos son utilizados cuando la empresa necesita recuperar costos o gastos en los cuales ha incurrido con posterioridad a la emisión del comprobante de venta.

Gráfico # 10

Requisitos pre-impresos en Notas de Débito

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

    - Guías de Remisión

Figura # 9

Sello  SRI

Son el único documento que sustenta el traslado lícito de la mercadería dentro del territorio nacional  deben ser emitidas por el remitente de los bienes, por el destinatario o por el transportista, sin importar el motivo del traslado de la mercadería o el destino de estas.

Las guías de remisión no se requieren cuando  la mercadería es transportada por consumidores finales, debido a que en este caso los comprobantes de venta sustentarán el origen lícito y propiedad de la mercadería y en los casos de mudanza de menaje de hogar, debido a que los bienes que se transportan son usados.

Cuando PLASTITUBOS vende a un cliente y se compromete a entregarle los tubos plásticos de P.V.C. en su establecimiento o este cliente realiza compras con el fin de comercializar esta mercadería (Tubos de P.V.C.) PLASTITUBOS además de la factura le emite una guía de remisión al cliente dado que este es el único documento que sustenta el traslado lícito de  la mercadería en el territorio nacional.

En los casos en los cuales  la empresa le deja al cliente la mercadería en su establecimiento la guía de remisión la lleva el conductor o el responsable temporal de la mercadería y esta debe de ser elaborada y entregada al conductor o al responsable antes de que el vehículo salga de la bodega de la empresa. En el caso de que el cliente se lleve las mercaderías (tubos de P.V.C.) de la empresa se le emite igualmente una guía de remisión y se la entrega antes de que la mercadería salga de la bodega.

Al igual que en los comprobantes de venta y en los documentos complementarios anteriores, lo que está con letra color ciruela es el requisito que debe cumplir PLASTITUBOS cuando actúa como un  Contribuyente Especial.

Los requisitos de pre-impreso  y  de llenado de una guía de remisión son:

Gráfico # 11

Requisitos pre-impresos en Guías de Remisión

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

    - INCAUTACIONES

Figura # 12

Sello de Incautación SRI

Si las mercaderías son trasladadas dentro del territorio nacional sin guía de remisión, facturas o notas de venta o si estos comprobantes están caducos el SRI está en facultad de incautar temporalmente la mercadería según la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas  99-24, disposición séptima literal d) iii.

Los operativos de control que el S.R.I. ejecuta para controlar esta mercadería en tránsito son efectuados por los fedatarios fiscales, los cuales cuentan con la colaboración de personal de la fuerza pública.

Otros motivos por los cuales se puede incautar provisionalmente la mercadería es cuando los contribuyentes y los consumidores finales no portan o exhiben el sustento de la adquisición de bienes (comprobantes de venta o guías de remisión) al momento de salir del local en que se los adquirió; sin embargo, el comprador tendrá el derecho de devolver la mercadería inmediatamente al vendedor y recuperar el precio pagado.

El otro caso por el cual se puede incautar provisionalmente la mercadería es cuando se mantiene en los establecimientos comerciales o empresariales, mercaderías de la actividad habitual, sin el correspondiente comprobante de venta o documento de importación.

La incautación provisional, que será realizada por el Servicio de Rentas Internas, es de carácter reglado e impugnable.

Cuando la mercadería es incautada provisionalmente por el S.R.I. para poder retirarla de las bodegas, la empresa deberá presentar los comprobantes de venta que sustenten la compra de estas mercaderías para demostrar así el origen lícito y propiedad de las mismas.

En las incautaciones a pesar de que el S.R.I. no impone una multa pecuniaria el contribuyente (propietario, poseedor o legítimo tenedor) deberá pagar los costos y gastos relacionados con el almacenamiento  mantenimiento, conservación y custodia de los bienes incautados provisionalmente.

El infractor podrá recuperar los bienes incautados provisionalmente si, dentro del plazo de treinta días en el caso de bienes no perecederos, y de dos días en el caso de bienes perecederos, a partir del momento de la incautación, acredita ante la autoridad administrativa competente su derecho de propiedad o posesión de los bienes incautados o, en su defecto, procede a pagar los tributos que debió satisfacer en la adquisición de dichos bienes.  Previo al despacho de los bienes, el Servicio de Rentas Internas exigirá el pago de los costos y gastos mencionados a la almacenera que la Administración Tributaria designe como custodio de los bienes.

Si no se acredita la legítima tenencia de los bienes incautados provisionalmente, la administración tributaria los declarará en abandono y podrá rematarlos, destruirlos o donarlos, salvo que se interponga recurso de apelación ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, el mismo que está obligado a resolverlo en el término de treinta días, en mérito a los comprobantes de venta y más documentos autorizados que legitimen la tenencia de los bienes incautados.

En el caso de que la mercadería incautada de manera definitiva por el SRI, sea dada en remate público, la Administración Tributaria lo anunciará en los medios de prensa (periódicos de mayor circulación en el país) que considere pertinentes.

De haber impugnación, la incautación provisional de bienes se convertirá en incautación definitiva, si así lo resuelve el Tribuna Distrital de lo Fiscal, caso en el cual el Servicio de Rentas Internas podrá rematar, destruir o donar los bienes. (Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas  99-24, disposición séptima literal e)).

    - CLAUSURAS

Figura # 10

Sello de Clausura SRI

Si la empresa no cumpliera con su obligación tributaria de emitir los comprobantes de venta autorizados por el SRI  que sustenten sus transacciones serán sancionados con la clausura inmediata del establecimiento según lo dispuesto en la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas  99-24, disposición séptima literal a) iii.

Estos procedimientos de control, el S.R.I. los lleva a cabo a través de la labor de la Unidad de Fedatarios Fiscales, los cuales realizan compras simuladas en los establecimientos para verificar que estén cumpliendo con la obligación tributaria de entregar y llenar de manera correcta los comprobantes de venta.  En los casos en los que el establecimiento entregue el comprobante de venta al fedatario pero estén llenados estos comprobantes de manera incorrecta se les entregará una preventiva a los establecimientos, en las cuales se les indicará los errores encontrados en los comprobantes, si el establecimiento entrega el comprobante de venta y además este comprobante ha sido llenado de manera correcta, el SRI felicitará al establecimiento intervenido por su buen cumplimiento.

En el caso de las clausuras el S.R.I. no impone una multa pecuniaria al establecimiento infractor, la multa en sí consiste en el cierre del establecimiento, y este cierre si es la primera vez que se clausura al local tendrá una duración de siete días, y si es la segunda vez tendrá una duración de diez días por la reincidencia.

La administración tributaria podrá clausurar un establecimiento en el caso de no presentar sus declaraciones aún si estas no generen tributos, si no proporcionan a la administración tributaria la información que esta le solicite, y si no entregan los comprobantes de venta o entregarlos sin que cumplan los requisitos legales o reglamentarios, según lo dispuesto en la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas  99-24, disposición séptima literal a) i y ii .

Cabe resaltar que si la empresa no conserva una copia exactamente igual del comprobante de venta, será clausurado de manera inmediata, dado que esto es una falta tan grave como el hecho de no haber entregado el comprobante de venta en el momento que se originó la transacción.

4.5.5.1. Procedimientos de Clausura

En los casos en los que se aplique la clausura al establecimiento por no proporcionar la información requerida a  la Administración Tributaria o por la falta de declaración de impuestos se notificará al sujeto pasivo (Contribuyente) concediéndole un plazo de diez días para que cumpla las obligaciones tributarias en mora o justifique objetivamente su incumplimiento; de no hacerlo, la administración tributaria procederá a imponer la sanción de clausura por el plazo de siete días, previa la notificación con la imposición de la sanción de clausura, que será ejecutada en el plazo de un día contado desde la fecha de la notificación. Esta clausura no se levantará mientras no se satisfagan las obligaciones en mora, sin perjuicio de las otras sanciones que fueren aplicables.

En el caso de las clausuras por la no entrega de comprobantes de venta, no será necesaria la notificación si se comprueba de manera flagante la no entrega de los comprobantes de venta o la entrega de los mismos sin que cumplan los requisitos legales o reglamentarios.  En este caso la clausura será automática.

Figura # 11

Avisos de Clausura

La sanción de clausura se hace efectiva mediante la aplicación de avisos y la suspensión de la actividad económica que se desarrolla en el establecimiento infractor.   En los casos en los que se va a clausurar a un contribuyente por primera vez la sanción de clausura del establecimiento será por un plazo de siete días y se cuentan los días hábiles y no hábiles.  Si los contribuyentes reincidieren en las faltas que ocasionaron la clausura,   serán sancionados con una clausura por  un plazo de diez días, la que se mantendrá hasta que se satisfagan las obligaciones en mora (Ley 99-24 para la Reforma de las Finanzas Públicas, disposición séptima literal b).

Si el contribuyente procediera a rehabilitar la actividad suspendida, destruir los sellos de aviso de clausura u ocultarlos de alguna manera mediante la aplicación de objetos, carteles, etc., que impidan se dé lectura del contenido de la sanción, estarán cometiendo un desacato e incumplimiento de la sanción de clausura, circunstancia que se registrará en los archivos de la Administración Tributaria , sin perjuicio de que se inicien acciones legales o que se reliquiden los días en los cuales no se respetó la resolución de clausura.

- DECLARACIONES

Dadas las características que la empresa tiene y que se han mencionado en el inciso anterior, se deben realizar declaraciones mensuales del 12 % de I.V.A y de las retenciones de I.V.A. en el formulario 104 (Art. 67 LRTI y Art. 130 y Art. 131 RLRTI) y las declaraciones de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta en el formulario 103 (Art. 77 RLRTI) hasta el 16 del mes siguiente en que se efectuaron estas retenciones y que se generaron estos impuestos.  La declaración del impuesto a la renta según los datos de la empresa  debe realizarse hasta el 14 de Abril de cada año en el formulario 102 (Art. 40 y Art. 41 de LRTI y Art. 58 de RLRTI). Los plazos de declaración y pago.

Tabla # 13

Fechas de declaraciones de Impuestos

| 9 DIG | I.R. P. NATURALES | SOCIEDADES | ANTICIPOS I.R. | ICE Y RENTENCION EN FUENTE | I.V.A. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MENSUAL | SEMESTRAL |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 SEMESTRE | 2 SEMESTRE |
| 1 | 10 de marzo | 10 de abril | 10 de julio y septiembre | 10 del mes siguiente | 10 del mes siguiente | 10 de julio | 10 de enero |
| 2 | 12 de marzo | 12 de abril | 12 de julio y septiembre | 12 del mes siguiente | 12 del mes siguiente | 12 de julio | 12 de enero |
| 3 | 14 de marzo | 14 de abril | 14 de julio y septiembre | 14 del mes siguiente | 14 del mes siguiente | 14 de julio | 14 de enero |
| 4 | 16 de marzo | 16 de abril | 16 de julio y septiembre | 16 del mes siguiente | 16 del mes siguiente | 16 de julio | 16 de enero |
| 5 | 18 de marzo | 18 de abril | 18 de julio y septiembre | 18 del mes siguiente | 18 del mes siguiente | 18 de julio | 18 de enero |
| 6 | 20 de marzo | 20 de abril | 20 de julio y septiembre | 20 del mes siguiente | 20 del mes siguiente | 20 de julio | 20 de enero |
| 7 | 22 de marzo | 22 de abril | 22 de julio y septiembre | 22 del mes siguiente | 22 del mes siguiente | 22 de julio | 22 de enero |
| 8 | 24 de marzo | 24 de abril | 24 de julio y septiembre | 24 del mes siguiente | 24 del mes siguiente | 24 de julio | 24 de enero |
| 9 | 26 de marzo | 26 de abril | 26 de julio y septiembre | 26 del mes siguiente | 26 del mes siguiente | 26 de julio | 26 de enero |
| 0 | 28 de marzo | 28 de abril | 28 de julio y septiembre | 28 del mes siguiente | 28 del mes siguiente | 28 de julio | 28 de enero |

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

En los casos en los cuales la fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil.

En el caso de no presentar estas declaraciones de manera puntual se generarán intereses y multas por cada mes o fracción de mes que la empresa se atrase  en presentar la declaración, en el caso de que se haya generado impuestos por pagar, pero si no se han generado impuestos solo se cancelará las multas correspondientes al atraso en la declaración.

4.6.1. Recomendaciones

Al momento de llenar y presentar  los formularios de declaración de impuestos es importante tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- La razón social o apellidos y nombres del contribuyente y el número de RUC, deben coincidir con el certificado del RUC, que se presentará al momento de realizar la declaración en ventanilla.

- Todos los campos deben contener la información pertinente o ser anulados mediante una línea horizontal, según corresponda.

- Los formularios pueden llenarse a máquina de escribir, impresora, o ser manuscritos con letra imprenta legible, con tinta.

- El original y las copias no pueden tener manchones, repasados, correcciones o enmiendas. Los datos del original deben coincidir exactamente con los de las copias.

- La declaración debe estar firmada por el contribuyente o por su representante legal y, en el caso de sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, debe constar además la firma, nombre y RUC del contador.

- El valor consignado en la casilla "TOTAL PAGADO", debe ser igual a la suma del valor pagado en efectivo más lo detallado en otras formas de pago.

- No se debe utilizar el signo menos ni el paréntesis para registrar los valores negativos.

- En todos los campos numéricos, se deben registrar números enteros con dos decimales. Ejemplo: 1.234,56 o 4.321,00

- Cuando el representante legal no pueda firmar la declaración, lo deberá hacer quien legalmente lo subrogue en funciones. Al efectuarla, se deberá presentar el documento que habilite esta subrogación.

- Se debe presentar un solo formulario de declaración por cada período fiscal y tipo de impuesto que declare el contribuyente.

- La declaración debe consolidar la información de todas las actividades y establecimientos que correspondan a un mismo RUC del contribuyente.

Una vez efectuada la declaración, en las ventanillas se le entregará al contribuyente la copia respectiva del formulario, debidamente sellada.

4.6.2. Declaraciones Sustitutivas

Cuando se detecte una diferencia o error en las declaraciones que implique un mayor valor a pagar a favor del Fisco, se debe presentar una declaración sustitutiva. Deberá identificarse, en la nueva declaración, el número de formulario de aquella que se sustituye (campo 104: Número de formulario que se rectifica), señalándose también los valores que fueron cancelados con la declaración anterior (campo 901: Pago previo).

La declaración sustitutiva debe contener nuevamente todos los campos del formulario con la información correcta.

- En el caso de sustitutivas se debe registrar en el campo 104 el "Número de Formulario de la Declaración Original"

Figura # 12

Campo 104 Declaración Sustitutiva.

- En el campo (901) se debe registrar el valor del impuesto pagado en la declaración original.

- En  el campo (902) se debe registrar la diferencia entre el valor real del impuesto a pagar y el valor registrado en la declaración original.

- En el campo (903) se deberá registrar los respectivos intereses del impuesto a pagar, en el caso de que la declaración sustitutiva supere los plazos de presentación.

Figura # 13

Declaración Sustitutiva.

En los casos en los cuales se deba hacer una declaración sustitutiva para modificar o corregir campos que no afecten al valor a pagar o impliquen diferencias a favor del contribuyente,  se debe presentar una solicitud con la sola firma del contribuyente dirigida al Director Regional o Provincial del S.R.I. tendiente a enmendar los errores y explicar la razón de los mismos, para luego  del análisis respectivo mediante resolución del Director Regional se efectúe la corrección en las respectivas bases de datos con la sola firma del contribuyente (Art. 132 RLRTI).

4.6.3. Declaraciones Anticipadas

En el caso de que la empresa decida terminar con su actividad económica, no es necesario que la empresa espere a que se cumplan los períodos impositivos para la declaración de  impuestos establecidos por la Ley, ellos podrán hacer lo que se llaman declaraciones anticipadas de los impuestos (Art. 133 RLRTI).

4.6.3.1. Impuesto a la Renta

Las sociedades y las personas naturales que por cualquier causa y siempre dentro de las disposiciones legales pertinentes, suspendan actividades antes de la terminación del correspondiente ejercicio económico, podrán efectuar sus declaraciones anticipadas de Impuesto a la Renta dentro del plazo máximo de 30 días de la fecha de terminación de la actividad económica.

4.6.3.2. Impuesto al Valor Agregado (Solo para Declaraciones Semestrales)

En el caso de que los contribuyentes  estén obligados a presentar declaraciones semestrales del Impuesto al Valor Agregado y que por cualquier motivo suspendan actividades antes de las fechas previstas en el reglamento para la presentación de sus declaraciones, podrán hacerlo en forma anticipada, en un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha de suspensión de actividades.

En los casos como el de nuestra empresa en los cuales existen declaraciones mensuales de I.V.A. no habrá ningún inconveniente al momento de presentar la declaración del impuesto, debido a que se podrá respetar el plazo establecido por la Ley.

4.6.4. Declaraciones Tardías

Si la empresa no presenta la declaración de los impuestos en las fechas de vencimiento establecidas por la Ley se someterá al pago de intereses y multas sobre el valor del impuesto a pagar.

Sin embargo, además de no presentarse la declaración se pueden suscitar las siguientes situaciones:

- Si la empresa presenta la declaración pero no realiza el pago correspondiente solo pagará los intereses que el impuesto genere en caso de haberlo.

- Si la empresa presenta la declaración y realiza el pago de la misma solo que se ha equivocado en el cálculo del impuesto, pagará los intereses correspondientes a la cantidad que le faltare por mes o fracción de mes, junto con la correspondiente declaración sustitutiva.

A continuación se mostrará una tabla que sirve de guía en el momento de la declaración de los impuestos:

Tabla # 14

Declaraciones Tardías

Fuente Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

Si en las declaraciones mensuales de I.V.A. la empresa tuviera un crédito tributario, puede hacer uso de este en las declaraciones de I.V.A. del próximo mes.  En el caso del Impuesto a la Renta si la empresa a través del pago del anticipo y de las retenciones en la fuente que le han efectuado tuviera un saldo a favor y hubiera pagado por concepto de impuesto a la renta un mayor valor al que realmente debería pagar, puede solicitar a la Administración Tributaria  que le devuelva el exceso del valor pagado, a través de la presentación de un reclamo administrativo presentado por un abogado.

4.6.4.1. Tasas de Interés por Mora al pagar Obligaciones Tributarias

Cuando las obligaciones tributarias (declaraciones de impuestos) no son satisfechas en el tiempo establecido por la Ley, se causará a favor del sujeto activo (Estado) y sin necesidad de una resolución administrativa, un interés que se aplicará para un mes entero o fracción de mes.  Este interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables para cada período trimestral establecidas por el Banco Central del Ecuador.

El interés se calculará desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción y se calculará de acuerdo con las tasas de interés  más alta vigente durante el período de mora, por cada mes o fracción de mes de retraso, sin lugar a liquidaciones diarias. (Art. 52 de RLRTI).  Las  tasas que estuvieron vigentes en el año 2006 fueron las siguientes:

Tabla # 15

Tasas de Intereses 2006

| PERIODO | VALOR |
| --- | --- |
| Enero - Marzo | 0.824% |
| Abril – Junio | 0.816% |
| Julio - Septiembre | 0.780% |
| Octubre – Diciembre |  |

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

4.6.4.2. Cobro De  Multas

Los sujetos pasivos (contribuyentes) que no presenten su declaración de Impuesto a la Renta, dentro de los plazos establecidos en la Ley y Reglamento (Art. 58 RLRTI)  serán sancionados con una multa equivalente al 3% por cada mes o fracción de mes de retraso en la presentación de la declaración, la cual se calculará sobre el impuesto causado y su multa no excederá del 100% sobre el valor de dicho impuesto.

En el caso de declaraciones tardías por agentes de percepción del impuesto al valor agregado, la multa se aplicará sobre el impuesto a pagar, es decir, luego de deducido el correspondiente crédito tributario.

Si la declaración del Impuesto a la Renta no determina valor alguno, la  sanción o multa será el equivalente al 0.1% sobre los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período al cual se refiere la declaración sin que el monto total de la multa exceda el 5% de dichos ingresos.

En el caso de personas jurídicas que no hayan percibido ingresos, la presentación tardía de la correspondiente declaración será sancionada con una multa de diez dólares.

Los agentes de percepción del Impuesto al valor Agregado, en sus declaraciones tardías, liquidarán en concepto de multa un valor equivalente al 0.1% del total de las ventas registradas durante el periodo al que corresponde la declaración. Si no se hubieran producido ventas, la multa a pagar será de dos dólares si la obligación de declarar es mensual; y, de cinco dólares si la obligación de declarar es semestral.

La multa en el caso de los agentes de percepción y retención del Impuesto al Valor Agregado ascenderá al importe de quince dólares por cada declaración. Los sujetos de retención que no presenten las declaraciones semestrales a las que se encuentran obligados pagarán una multa de cinco dólares por cada declaración presentada tardíamente.

En el caso de la empresa objeto de nuestro análisis cuando ésta  presente tardíamente su declaración de Impuesto a la Renta y se haya generado un impuesto a pagar, cancelará como multa equivalente al 3% del impuesto causado, por mes o fracción de mes con un tope máximo del 100% del impuesto causado.  En lo que respecta a las declaraciones tardías del Impuesto al Valor Agregado la empresa pagará la multa del 3% del impuesto a pagar por cada mes o fracción de mes de atraso en la presentación de la declaración, al impuesto a pagar se le deberá  descontar el correspondiente crédito tributario generado por la empresa.

Si la empresa no presentó la declaración del Impuesto a la Renta, pero no se ha generado un impuesto a pagar, la empresa deberá cancelar como multa un valor equivalente al  0.1% de los ingresos brutos percibidos  por la empresa durante el periodo al que se refiere la declaración, por mes o fracción de mes, sin que el monto total de la multa exceda del 5% de dichos ingresos.   En el caso de la presentación tardía de la declaración del Impuesto al Valor Agregado, sino se ha generado impuesto a pagar pero se ha tenido ventas, la empresa pagará una multa equivalente al 0.1% del total de las ventas registradas durante el periodo al que corresponde la declaración.

Como la empresa tiene calidad de agente de percepción y de retención del Impuesto al Valor Agregado, la presentación tardía de la declaración de este impuesto en el caso de que la empresa no haya tenido ventas generará una multa de quince dólares por cada declaración.

Las multas serán determinadas, liquidadas y pagadas por el declarante, en el formulario correspondiente y no requiere de resolución administrativa previa para su cumplimiento.  (Ver Resolución No. 0117).

- IMPUESTOS APLICABLES AL SECTOR

4.7.1. Impuesto al Valor Agregado I.VA.

El I.V.A. es un impuesto indirecto que lo paga el consumidor final y que grava al valor de la transferencia de dominio o la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados.

El Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)  se causa  en el momento en que se realiza el acto o se suscribe el contrato, en  el cual se transfiera el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, en el caso de la empresa que se está analizando el I.V.A. se genera en el momento de la venta de los tubos de P.V.C. (Art. 53 de LRTI).  En este ítem cabe resaltar que también se considerará como una transferencia de dominio los casos en los cuales haya uso o consumo personal,  por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta (Tubos de P.V.C.),  y cuando faltaren bienes en los inventarios del vendedor y  esta salida de la mercadería no puede justificarse con documentación fehaciente, salvo en los casos de pérdida o destrucción, debidamente soportados.

La Ley de Régimen Tributario Interno en lo concerniente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) establece que los sujetos pasivos que produzcan o vendan bienes o presten servicios gravados con tarifa 12% tendrán derecho a crédito tributario por el I.V.A. pagado en las adquisiciones locales e importaciones de bienes, que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes, de las materias primas o insumos y de los servicios necesarios para la producción o comercialización de dichos bienes  y servicios

La base imponible del I.V.A. es el precio de venta de los bienes o la prestación de servicios que incluye: impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio.  De esta base imponible solo podrá deducirse los descuentos y bonificaciones que consten en la factura, el valor de los bienes y envases devueltos por el comprador, y los intereses y las primas de seguro en las ventas a plazos (Art. 58 de LRTI).

Tabla # 16

Base Imponible del I.V.A.

Precio de Venta

(-) Descuentos o Bonificaciones

(-) Intereses y Seguros

(-) Valor de envases (Si son retornables)

(+) Cualquier otro gasto

Base Imponible I.V.A.

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

Se debe recordar que PLASTITUBOS como C.E. cuando realiza sus compras debe hacer las respectivas retenciones de I.V.A. y retenciones en la fuente las cuales deberá declarar de manera mensual en el formulario 104 y 103 respectivamente, se recuerda que las declaraciones de un mes se hacen en los días establecidos por la Ley según el número de RUC en el mes siguiente al de las transacciones que se están declarando.  La empresa así como debe exigir que le entreguen los comprobantes de venta que sustenten la transacción deberá entregar los correspondientes comprobantes de retención.   Cuando PLASTITUBOS actúa como P.N.O.C., solo efectúa retenciones en la fuente.

En el caso de las ventas la empresa como sujeto pasivo del I.V.A tiene la obligación de emitir y entregar al adquirente del bien o del servicio facturas o notas de venta, según el caso, por las operaciones que efectúe, en conformidad con el reglamento.  Esta obligación regirá aún cuando la venta o prestación de servicios no se encuentren gravadas o tengan tarifa cero.

En las facturas, notas o boletas de venta deberá hacerse constar por separado el valor de las mercaderías transferidas o el precio de los servicios prestados y la tarifa del impuesto (12% I.V.A); y el I.V.A. cobrado.   Los compradores en el momento que efectúen el pago de la mercadería a la empresa, también deben realizar las retenciones de I.V.A. y las  retenciones  en la fuente según corresponda y así como la empresa le entrega los correspondientes comprobantes de venta para su sustento, asimismo los compradores deberán entregar a la empresa los correspondientes comprobantes de retención para que la empresa pueda sustentar estas retenciones que le han sido efectuadas en sus declaraciones mensuales de I.V.A. y de Retenciones en la Fuente.

Se recuerda que sustentan crédito tributario para efectos de I.V.A. en el caso de esta empresa;  las facturas, los DAU, los ticket aéreos y los documentos emitidos por los bancos e instituciones financieras crediticias que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos, siempre que en cada uno de los documentos mencionados se identifique al comprador mediante su número de RUC o cédula de identidad, razón social, denominación o nombres y apellidos, y que se haga constar por separado el valor del Impuesto al  Valor Agregado.

La declaración del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) debe hacerse de manera mensual en el formulario 104 (Ver Anexo I) para presentar de manera correcta esta declaración deberá efectuar el siguiente cálculo:

Tabla # 17

Cálculo del I.V.A a pagar

I.V.A. percibido en compras (Ventas)

(-)  Crédito Tributario del mes actual (I.V.A. Pagado)

(-)  Retenciones I.V.A.

(-)  Crédito Tributario del mes anterior

Total a Pagar como Agente de Percepción

(+)  Retenciones efectuadas como Agente de Retención

Total del I.V.A. a pagar

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

Es importante mencionar que si en la declaración de la empresa se tuviera un saldo a favor del contribuyente, dicho saldo será considerado crédito tributario que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente.

La empresa que se está analizando tiene el siguiente esquema:

Gráfico # 12

Esquema de Operaciones Comerciales de PLASTITUBOS

COMPRAS

ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA

PROVEEDORES LOCALES

PRODUCCIÓN DE TUBOS DE P.V.C.

VENTAS

MAYORISTAS

MINORISTAS

CONTADO

CRÉDITO

CONTADO

Elaborado por: Autoras

4.7.2. Retenciones de I.V.A.

Son agentes de retención del I.V.A. las entidades y organismos del sector público según la definición 118 de la Constitución Política de la República del Ecuador, así como las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad a las que el Servicio de Rentas las haya calificado y notificado como contribuyentes especiales.  La retención se efectuará sobre el I.V.A. que deban pagar en las adquisiciones de bienes o servicios.

Así mismo, se constituye un agente de retención del I.V.A. toda sociedad y persona natural obligada a llevar contabilidad que adquiera bienes o servicios cuyos proveedores sean personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. (Art. 118 RLRTI).

Cuando el sector público y los contribuyentes especiales adquieran bienes gravados con tarifa 12%, retendrán el 30% del valor del I.V.A  causado en la adquisición.

Para el caso de la prestación de servicios gravados con tarifa 12%, el porcentaje de retención será el 70% del valor del I.V.A  causado en la prestación del servicio.

Iguales porcentajes aplicarán los agentes de retención cuando los proveedores de bienes y servicios sean personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, excepto cuando se trate de servicios prestados por profesionales con instrucción superior, o de arrendamiento de inmuebles de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, caso, en el cual, la retención será del 100% del I.V.A. causado (Art. 119 RLRTI).

Las retenciones de I.V.A. deberán realizarse en un plazo no mayor a cinco días desde el momento en el que se pague o acredite en cuenta el valor por concepto de I.V.A. contenido en el respectivo comprobante de venta.

Los agentes de retención de I.V.A. declararán y depositarán mensualmente en las instituciones financieras legalmente autorizadas para tal fin, la totalidad del I.V.A. retenido, sin deducción o compensación alguna.

En los medios y en la forma que señale la Administración Tributaria, los agentes de retención del I.V.A. proporcionarán al Servicio de Rentas Internas la información completa sobre las retenciones efectuadas, con detalle del nombre o razón social del proveedor, número del RUC, número del comprobante de venta, número de autorización, valor del impuesto causado, el valor y la fecha de declaración (Art. 120 RLRTI).

La empresa que se está analizando, tiene calidad de agente de retención del I.V.A., debido a que funciona bajo el RUC de una persona natural obligada  a llevar contabilidad, pero solo aplicará esta retención cuando le compre insumos o materia prima a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y cuando lo haga deberá entregar el correspondiente comprobante de retención. Es importante destacar que la empresa deberá declarar  y depositar mensualmente el valor de las retenciones de I.V.A. efectuadas a sus proveedores en las instituciones financieras autorizadas por la Administración Tributaria para este fin, y no podrá utilizar el valor de estas retenciones para hacer compensaciones de ningún tipo.  Si no declarara estas retenciones en las plazos establecidos por la Ley deberá pagar los intereses y multas correspondientes

A la empresa le podrán hacer retenciones de I.V.A. los clientes que le compren siempre y cuando estos sean del sector público, contribuyentes especiales, empresas emisoras de tarjetas de crédito y empresas de seguros y reaseguros.

Estos clientes cuando le apliquen las correspondientes retenciones de I.V.A. a la empresa deberán cumplir con la obligación de entregarle el correspondiente comprobante de retención de I.V.A. a la empresa  que sustente esta retención, y pueda tener derecho  al crédito tributario que generen estas retenciones en su declaración mensual de I.V.A.

Los plazos establecidos por la Ley para presentar la declaración de I.VA. y de retenciones en la fuente de I.V.A. son las siguientes:

Tabla # 18

Fechas de declaraciones de Impuestos

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

Cuando una fecha de vencimiento coincida con los días de descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil.

Los  agentes de retención del I.V.A. deben presentar una declaración mensual, aún cuando no hayan efectuado retenciones en la  fuente.

4.7.3. Impuesto a la Renta

El Impuesto a la Renta es un impuesto que grava al ingreso global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la  Ley. (Art. 1 de LRTI).

Para efectos de este impuesto se considera Renta:

- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y,

- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales  domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de esta Ley.

Son sujetos pasivos de este  impuesto las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley  (Art. 4 LRTI).

La empresa que se está analizando como se encuentra a nombre de una persona natural obligada a llevar contabilidad, está sujeta a la tarifa impositiva del 25% sobre su base imponible y debe hacer  su declaración anual de Impuesto a la Renta en el formulario 102  y las declaraciones de las retenciones en la fuente de manera mensual en el formulario 103.

El ejercicio impositivo de este impuesto es anual y comprende el lapso que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año., si la empresa iniciara su actividad económica en una fecha posterior al 1 de enero de igual forma el ejercicio impositivo se cerrará el 31 de diciembre de cada año (Art.  7  LRTI).

La base imponible para el cálculo de este impuesto está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos  (Art. 16 LRTI).

Tabla # 19

Base Imponible para el Impuesto a la Renta

Ingresos

Ingresos Gravados

Ingresos Exentos

Total Ingresos

Costos y Gastos

Costos y Gastos Deducibles

Costos y Gastos no deducibles

Total Costos y Gastos

Utilidad Contable

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

Una vez que se ha establecido la base imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, procederán a realizar los ajustes pertinentes para determinar la conciliación tributaria, la misma que fundamentalmente modificará la utilidad líquida del ejercicio y que permitirá establecer el valor del impuesto a pagar por concepto del Impuesto a la Renta:

Tabla # 20

Conciliación Tributaria

Utilidad Contable

(-)	 Ingresos Exentos

(+)	 Costos y Gastos no deducibles

(-)	 Amortización de Pérdidas Tributarias

(-) 	15% Participación Trabajadores

(+) 	5% Gastos para Ingresos Exentos

(+)	 Trabajadores por Ingresos Exentos

Base Imponible Para I. R.

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

A esta base imponible para I.R. obtenida a través de la conciliación tributaria se le deben restar los valores correspondientes a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa, de las cuales se debe tener los correspondientes comprobantes de retención para que puedan ser deducibles del Impuesto a la Renta y además se debe deducir el valor del anticipo del Impuesto a la Renta pagado por la empresa en los meses de julio y septiembre.

Tabla # 21

Impuesto a la Renta por Pagar

Base imponible I.R.

(-)	Anticipos del I.R.

(-)	Retenciones en la Fuente

Impuesto a la Renta por Pagar

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

Las fórmulas para calcular los distintos ítems mencionados en la base imponible y la conciliación tributaria son:

- Para calcular el costo de venta de los productos, en este caso de los tubos de P.V.C. el cálculo es el siguiente:

Tabla # 22

Costo de Ventas

Inventario Inicial

(+)	Compras

(+)	Importaciones

(-)	Inventario Final

Costo de Ventas

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

- Para hacer el cálculo de las  ventas netas de  los tubos de P.V.C. se utiliza la siguiente fórmula:

Tabla # 23

Ventas Netas

Ventas Brutas

(-)	Descuentos

(-)	devoluciones

Ventas Netas

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

- Para hacer el cálculo de la Amortización de Pérdidas Tributarias de la empresa el cálculo es el siguiente:

Tabla # 24

Amortización de Pérdidas Tributarias

Utilidad Contable

(+)	Costos y Gastos no Deducibles

(-)	Ingresos Exentos

(+)	Ajustes por Ingresos Exentos

Base Imponible * (0.25)

Amortización Pérdidas Tributarias

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

- Para hacer el cálculo del 15% de la Participación a Trabajadores la empresa utiliza la siguiente fórmula:

Tabla # 25

15% de Participación a Trabajadores

Utilidad Contable

(+)	Costos y Gastos no Deducibles

(-)	Amortización de Pérdidas Tributarias

Base Imponible * (0.15)

15% de Participación a Trabajadores

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

- Para hacer el cálculo del valor máximo a reinvertir se necesita hacer el cálculo de la Utilidad Líquida y para ello se debe utilizar la siguiente fórmula:

Tabla # 26

Utilidad Líquida

Base Imponible I. R.

(-)	Costos y Gastos no Deducibles

(-)	Ajustes Ingresos Exentos

Utilidad Líquida

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

- Cada año antes de hacer la declaración del Impuesto a la Renta la empresa tiene tres opciones: la primera es no reinvertir las utilidades, la segunda es reinvertir un 10% de las utilidades y la tercera es reinvertir un 5% de las utilidades.  Cuando la empresa decide reinvertir sus utilidades al momento de hacer su declaración tiene un descuento del 10% sobre el 25% del Impuesto a la Renta, es decir, del valor del Impuesto a la Renta a pagar se le resta el valor de la reinversión de las utilidades, y a este valor que queda se le aplica un 25% por concepto de Impuesto a la Renta y al valor resultante de aplicar la fórmula de la reinversión se le aplica un 15% por concepto de Impuesto a la Renta.

Las fórmulas para hallar el monto máximo de reinversión son las siguientes:

Tabla # 27

Fórmulas para montos Máximos de Reinversión

Sin Reserva Legal   =   Utilidad Líquida   -   0.05 * (Base Imponible I.R.)

0.90

10% de Reserva Legal  =    0.90 * Ut. Líquida   -   0.225 * Base Imp.  I. R.							               0.91

5% de Reserva Legal  =   0.95  * Ut. Líquida -   0.2375 * Base Imp. I. R.

0.905

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

- Para hacer el cálculo correcto de los gastos de gestión la empresa debe hacer el siguiente cálculo:

Tabla # 28

Gastos de Gestión

Gastos Generales

(-)	Costo de Venta

(-)	Gastos de Gestión

(-)	Costos y Gastos no Deducibles

Base Imponible * 0.02

Gastos de Gestión

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

- Para hacer el cálculo correcto de los gastos de viaje la empresa debe hacer el siguiente cálculo:

Tabla # 29

Gastos de Viaje

Gastos de Viaje  =   Ingresos Gravados * 0.03

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

Es importante mencionar que sólo sustentan costos y gastos para efectos de Impuesto a la Renta las facturas, notas de venta, liquidaciones de compra, tiquetes, los boletos para espectáculos públicos, los emitidos por Instituciones Financieras, los DAU  y los ticket aéreos (Art. 13 del Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención).

4.7.3.1. Impuesto a la Renta de los Trabajadores en Relación de Dependencia

Los trabajadores en relación de dependencia son las personas que tienen un contrato por  un período determinado con la empresa, por lo tanto constan en un rol de pagos.  Estos trabajadores también deben pagar un Impuesto a la Renta anual, pero la peculiaridad en el pago de este Impuesto a la Renta es que el patrono es quien declara el Impuesto a la Renta por ellos, y para ello hace una retención en la fuente mensual, en base a las proyecciones de sus ingresos anuales y luego les emite a ellos el formulario 107 en enero de cada año por el Impuesto a la Renta pagado por ellos en el año anterior.

El cálculo que hace el patrono para el pago del Impuesto a la Renta de cada uno de sus dependientes es el siguiente:

a) Se proyecta el total de las remuneraciones que vaya a obtener el trabajador en todo el año. = (Remuneración x 12)

b) Se proyecta el total de los aportes personales al IESS (9.35% del sueldo básico) que deba pagar el trabajador en el año. = (aportes personales al IESS x 12)

c) Se resta a) menos b), para obtener la base imponible. = (a - b)

d) A la base imponible, o renta, se aplica la tabla del Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno; y de esta forma se obtiene el impuesto causado.

e) El resultado se divide para 12, y de esta forma se obtiene el porcentaje de retención mensual.

Tabla # 30

Retención en la fuente Mensual

Remuneración Salarial Anual

(-)	Aportes Anuales al I.E.S.S.

Base Imponible para el cálculo del I.R.

Impuesto a la Renta a Pagar / 12

Retención en la Fuente Mensual

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

La tabla para el cálculo del Impuesto a la  Renta es el siguiente:

Tabla # 31

Cálculo del Impuesto a la Renta

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Fracción Básica | Exceso Hasta | Imp. Fracción Básica | Imp. Fracción Excedente |
| 0 | 7,400 | 0 | 0 |
| 7,400 | 14,800 | 0 | 5% |
| 14,800 | 29,600 | 370 | 10% |
| 29,600 | 44,100 | 1,850 | 15% |
| 44,100 | 58,800 | 4,025 | 20% |
| 58,800 | - | 6,965 | 25% |

Imp. = C + (Base Imponible – A) * (D)

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

4.7.3.2. Anticipo del Impuesto a la Renta

Los sujetos pasivos, con excepción de las personas naturales que únicamente perciban rentas en relación de dependencia, determinarán el anticipo del impuesto a la renta del ejercicio impositivo corriente, que será igual al 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio anterior, valor del cual se restará el monto de las retenciones en la fuente que les hayan sido practicadas en el mismo ejercicio (Art. 62 RLRTI Y Art. 41 LRTI).

Dado lo indicado en el inciso anterior la empresa objeto de nuestro análisis debe realizar la declaración y pago del anticipo del Impuesto a la Renta cada año en los plazos establecidos por la Ley de lo contrario el Servicio de Rentas Internas procederá a determinar el valor del anticipo que la empresa deberá cancelar y emitirá el correspondiente título de crédito o auto de pago para su cobro, el cual incluirá los intereses y multas, que de conformidad con las normas aplicables, cause por el incumplimiento.

Es importante destacar que los contribuyentes que voluntariamente paguen los valores correspondientes a sus anticipos, fuera de los plazos concedidos  para el efecto solo pagarán intereses.

En los casos en los cuales los anticipos que la empresa declare no son pagados en los plazos previstos para este efecto, serán cobrados por la administración tributaria, la cual iniciará el respectivo proceso coactivo, para la recaudación de tal monto, al que se incluirá las multas e intereses que correspondan de conformidad con el artículo 157 del Código Tributario.

Los anticipos determinados por la empresa en sus declaraciones anuales del Impuesto a la Renta, deberá ser pagado en dos cuotas iguales, los cuales se satisfarán en las siguientes fechas, según el noveno dígito del RUC, o de la cédula de ciudadanía según corresponda.

La primera cuota del anticipo debe ser pagada en las siguientes fechas:

Tabla # 32

Fechas de declaraciones de Impuestos

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

La segunda fecha del anticipo debe ser pagada en las siguientes fechas:

Tabla # 33

Fechas de declaraciones de Impuestos

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

Cuando una fecha de vencimiento coincida con los días de descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladará a día siguiente hábil.

Este anticipo es para la empresa un crédito tributario para el pago del Impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso y el pago de este anticipo deberá ser hecho sin que para esto sea necesaria la emisión de títulos de crédito o requerimiento alguno  por parte de la administración tributaria.

La empresa podrá solicitar al Servicio de Rentas Internas, la reducción o exoneración del pago del anticipo del Impuesto a la Renta cuando demuestre a través de sus proyecciones financieras que las rentas gravables para ese año serán inferiores a las obtenidas en el año anterior, que las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta cubrirán el monto del Impuesto a la Renta a pagar en el ejercicio, o en el caso de que en la declaración del año anterior después de realizar el cálculo para el  pago del anticipo el resultado de esto sea negativo (Art. 64 RLRTI).

La fórmula del cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta es el siguiente:

Tabla # 34

Impuesto a la Renta por Pagar

Base Imponible I.R.

(-)	Anticipo Impuesto a la Renta

(-)	Retenciones en la Fuente

Impuesto a la Renta por Pagar

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

La declaración del Impuesto a la Renta debe realizarse de manera anual y en el caso de la empresa que se está analizando los plazos para presentar y declarar el impuesto a la renta son los siguientes:

Tabla # 35

Fechas de declaraciones de Impuestos

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

Cuando una fecha de vencimiento coincida con los días de descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladará a día siguiente hábil.

4.7.4. Retenciones en la Fuente

Están obligados a efectuar las retenciones en la fuente  toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o personas naturales obligados a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien los reciba, y los contribuyentes dedicados a actividades de exportación por todos los pagos que efectúen a sus proveedores de cualquier bien o producto exportable (Art. 45 LRTI).

Dado lo mencionado en el inciso anterior la empresa, que funciona con un RUC de una persona natural obligada a llevar contabilidad tiene la calidad de agente de retención del Impuesto a la Renta, así que cada vez que  realice compras relacionados con el giro del negocio estará obligada a realizar las respectiva retención en la fuente a sus proveedores y a entregar el correspondiente comprobante de retención en los plazos previstos por la Ley.

Así mismo, por ser un agente de retención la empresa está obligada a declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos, en las fechas y en la forma que determine el reglamento.

Son objeto de retención en la fuente del  1% lo siguiente:

- Compra de bienes muebles de naturaleza corporal, excepto combustibles.

- Los pagos o acreditaciones en cuenta realizadas por actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares.

- Los pagos o créditos en cuenta que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados;

- Los intereses y comisiones que se causen en las operaciones de crédito entre las instituciones del sistema financiero.

- Los que se realicen a personas naturales por concepto de servicios en los que prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual.

- Aquellos efectuados por concepto del servicios de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga, prestado por personas naturales o sociedades.

- Todos los pagos no contemplados en los porcentajes específicos de retención, señalados en esta resolución.

Son objeto de la retención en la fuente del 5% lo siguiente:

- Los pagos que se realicen, bajo cualquier concepto, a sociedades por la prestación de servicios profesionales.

- Los ingresos por concepto de intereses, descuentos y cualquier otra clase de rendimientos financieros generados por préstamos, cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de acumulación, certificados de inversión, avales, fianzas y cualquier otro tipo de documentos similares, sean éstos emitidos por sociedad constituidas o establecidas en el país, por sucesiones indivisas o por personas naturales residentes en el Ecuador, así como las ganancias de capital originadas en la compraventa de títulos valores o de documentos financieros.

Aquellos generados por la enajenación ocasional de acciones o participaciones, no están sujetos a esta retención. Las ganancias de capital no exentas originadas en la negociación de valores, no estarán sometidas a retención en la fuente de Impuesto a la Renta; sin embargo, los contribuyentes harán constar tales ganancias en su declaración anual de Impuesto a la Renta global.

- Los intereses que cualquier entidad del sector público que actúe en calidad de sujeto activo de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras, reconozca a favor de los sujetos pasivos.

- Los pagos realizados a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del cuerpo técnico.

- Los pagos realizados por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles a sociedades.

- Los pagos realizados por concepto de honorarios, comisiones, regalías y demás pagos realizados a profesionales y a otras personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de ciento ochenta días calendario, que presten servicios inmateriales en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra.

- Los pagos realizados por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles a personas naturales.

Son objeto de la retención en la fuente del 8% lo siguiente:

- Los pagos que se realicen, bajo cualquier concepto, a personas naturales nacionales residentes por sus servicios prestados.

- Los pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad y mercantil, por sus actividades notariales y de registro.

La obligatoriedad de efectuar retenciones en la fuente, procede sobre todo pago o crédito en cuenta superior a $50, salvo en aquellos casos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno o su Reglamento para su aplicación., en los que se disponga que se efectúe la retención sobre la totalidad del valor pagado o acreditado, sin importar el monto del mismo.

Cuando el pago o crédito en cuenta se realice por concepto de la compra de mercadería o bienes muebles de naturaleza corporal o prestación de servicios en favor de un proveedor permanente o prestador continuo, respectivamente, se practicará la retención sin considerar los límites señalados en el inciso anterior.

Se entenderá por proveedor permanente o prestador continuo aquél a quien habitualmente se realicen compras o se adquieran servicios por dos o más ocasiones en un mismo mes calendario.

PLASTITUBOS vende sus productos (Tubos de P.V.C.) a contribuyentes especiales, sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, por lo tanto deberá aceptar las respectivas retenciones en la fuente, que estos le  hagan cuando realicen sus pagos.

Cabe destacar que la empresa también vende sus productos a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad  pero este tipo de cliente no puede realizar retenciones en la fuente. Los clientes que le hagan retenciones en la fuente a la empresa deberán entregarle el correspondiente comprobante de retención dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta (Art. 50 LRTI).

El impuesto retenido como consecuencia de las retenciones en la fuente efectuadas constituirá crédito tributario para el contribuyente cuyo ingreso hubiere sido objeto de retención, quien podrá compensarlo del total del impuesto causado en su declaración anual de Impuesto a la Renta (Art. 46 LRTI).

Las retenciones en la fuente se declaran en el formulario 103 (Ver anexo J) de manera mensual en los plazos que determine la siguiente tabla:

Tabla # 36

Fechas de declaraciones de Retenciones en la Fuente

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

4.7.5. Anexos Transaccionales

Como parte de los deberes formales que deben cumplir los contribuyentes está la presentación de sus declaraciones y anexos, estos últimos estructurados según el software vigente denominado DIMM ANEXOS RENTA, que se encuentra disponible en la página web del SRI  www.sri.gov.ec.  Entre los anexos que se deben presentar se encuentran:

    - I.V.A. (mensual)

    - Rendimientos financieros (mensual)

    - Tarjetas de Crédito (mensual)

    - Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos (anual)

La administración tributaria ha integrado todos estos reportes, en un solo anexo que contiene la información mensual relativa a compras, ventas, importaciones, exportaciones, comprobantes anulados, y retenciones en general, denominado ANEXO TRANSACCIONAL.

Este único anexo deberá ser presentado por:

- Los agentes de retención del Impuesto a la Renta, al Valor Agregado, o de ambos.

- Las personas naturales que sin estar obligadas a llevar contabilidad poseen autorización de impresión de comprobantes de venta y retención a través de sistemas computarizados.

- Quienes, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, tienen derecho a la devolución del I.V.A.

La presentación de este  anexo transaccional se realizará en función del noveno dígito del RUC de acuerdo al siguiente calendario tributario:

Tabla # 37

Fechas de declaraciones de Anexos Transaccionales

Fuente: Servicio de Rentas Internas

Elaborado por: Autoras

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil.

Los contribuyentes que no presentaren el anexo transaccional en los plazos determinados por la Administración Tributaria deberán pagar una multa por el atraso en la presentación de este anexo, está multa será equivalente a diez dólares y para poder hacer el pago de esta multa los contribuyentes deberán llenar y presentar el formulario 106 (Ver Anexo K).

La entrega del anexo transaccional se hará:

- Oficinas del SRI (área de declaraciones y anexos).

- Internet (www.sri.gov.ec)

Si la empresa cuenta con la posibilidad de elaborar sus archivos por otros medios distintos al disponible, el SRI proporciona a los contribuyentes las especificaciones técnicas necesarias para generar los archivos XML en el formato requerido por el SRI. Esta herramienta se puede obtener de forma gratuita en la página web del SRI  www.sri.gov.ec  o acercándose a cualquiera de las oficinas de la Administración Tributaria a nivel nacional.

Es importante mencionar que están obligados a presentar en medio magnético la información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta realizadas por ellos en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año las sociedades, públicas o privadas, personas naturales obligadas a llevar contabilidad y los empleadores, en su calidad de agentes de retención que hayan declarado y pagado en el formulario 103 un valor consolidado igual o mayor a cien dólares durante todo el año. Esta información será entregada en las oficinas del SRI a nivel nacional, o mediante Internet, en la forma y condiciones que para el efecto establece la administración tributaria. (Ver Resolución No. NAC-DGER2005-0039).

Los contribuyentes que hubieren declarado y pagado en los formularios 103 un valor menor a  cien dólares en los términos ya señalados, no tendrán obligación alguna de presentar la información mencionada en el artículo anterior, salvo requerimiento expreso de la administración tributaria.

En el caso de los pagos que realizan los empleadores a los empleados, se deberá informar inclusive en aquellos casos en que no se ha generado ninguna retención, con todos los datos contenidos en el comprobante de Retención.

ANÁLISIS FINANCIERO Y TRIBUTARIO

Capítulo

Este capítulo tiene como objetivo analizar en términos monetarios el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, el costo total de operación de la planta y evaluar la diferencia entre los flujos de efectivo de una empresa dedicada a la venta de tubos plásticos de P.V.C. “PLASTITUBOS”, debido a la clase de contribuyente que sea: un contribuyente especial (C.E) o una persona natural obligada a llevar contabilidad (P.N.O.C), tomando en consideración las implicaciones tributarias que conllevan cada uno de los casos.  Además se analizará los ratios financieros de PLASTITUBOS, que en promedio deberían ser los más óptimos para una empresa que se encuentre en el  mismo sector y maneje su contabilidad y obligaciones tributarias de manera puntual y correcta.

La extensión de planificación y evaluación de este proyecto se la ha hecho en un período de un año (12 meses), dado que no se pretende demostrar la rentabilidad de este proyecto sino la diferencia en el valor presente de los flujos de efectivo generados durante el año debido a las implicaciones tributarias que conllevan cada una de las clases de contribuyentes propuestas en este proyecto.  Se partirá para el análisis financiero de este proyecto, bajo una óptica de un escenario normal, de que las ventas crecerán en un 10% en relación con las ventas del año anterior, las cifras de las ventas sobre las cuales se ha realizado la proyección se las ha obtenido de una empresa ya establecida en este sector, con una capacidad productiva similar a la de PLASTITUBOS y orientada hacia el mismo mercado.  Este porcentaje de crecimiento de las ventas se lo ha estimado debido a la tendencia a la alza de este mercado como consecuencia de los diversos planes de vivienda que hay tanto en el sector público como privado.

5.1. INVERSIONES

Se adquirirá un terreno de 1000 m2 ubicado en el sector de Mapasingue Este, en el cual se levantará una infraestructura para la instalación de la fábrica productora de tubos plásticos de P.V.C., en donde habrá el espacio suficiente para el almacenamiento de la materia prima, la producción de los tubos, almacenamiento de los productos terminados y las oficinas donde se realizan todos los procesos administrativos, logísticos  y de venta del producto.

Las maquinarias y herramientas que se van a adquirir son las recomendadas por los expertos del sector del plástico en la línea de tubos de P.V.C., y elaboradas por ingenieros mecánicos de nacionalidad ecuatoriana cuyos valores han sido estimados en base a varias cotizaciones realizadas en el mercado local.

Adicionalmente se deberán realizar las respectivas instalaciones básicas, tales como: medidor de agua, instalaciones eléctricas y de comunicación; de igual manera se deberá de considerar los gastos que se incurran en la constitución de la compañía.

Así mismo, se adquirirán activos fijos tales como: muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de computación y un vehículo nuevo destinado para la transportación de la materia prima desde la bodega del proveedor hasta las bodegas de almacenamiento de PLASTITUBOS y para las actividades administrativas, entre otros.

Para poder empezar con la producción de los tubos de P.V.C., de acuerdo con la capacidad de producción que se estima, es necesario que se contemple la adquisición de la materia prima necesaria, la misma que en base a  las ventas del año anterior obtenidas de una empresa similar a PLASTITUBOS y el supuesto de crecimiento de las ventas en un 10%, se estima que para el primer mes se va a tener una inversión en materia prima (P.V.C. granulado) de  $16.128,89.

A continuación se detalla el cuadro con la Inversión Inicial:

Tabla # 38

Inversión Inicial PLASTITUBOS

| Activos | Valor de Compra + I.V.A. |
| --- | --- |
| Terrenos | $ 10.000,00 |
| Maquinarías | $ 79.500,00 |
| Instalaciones | $ 20.000,00 |
| Muebles y Enseres | $ 2.000,00 |
| Equipo de Oficina | $ 2.000,00 |
| Equipo de Computación | $ 2.000,00 |
| Vehículos | $ 12.000,00 |
| Gastos de Constitución | $ 500,00 |
| Materia Prima | $ 16.128,89 |
| Total de la Inversión Inicial | $ 144.128,89 |

Elaborado por: Autoras

5.2. FINANCIAMIENTO

La empresa PLASTITUBOS tendrá un financiamiento compuesto de Capital Propio y Recursos Externos, estos últimos se obtendrán por medio  de un préstamo realizado a una entidad Bancaria.

Tabla # 39

Financiamiento  PLASTITUBOS

| CONCEPTO | IMPORTE |
| --- | --- |
| Capital Propio | $ 96.128,89 |
| Préstamo Bancario | $ 48.000,00 |
| Total | $ 144.128,89 |

Elaborado por: Autoras

El Capital Inicial de PLASTITUBOS será de $144.128,89, un 67% corresponde a capital propio y el 33% restante corresponde al préstamo bancario que será realizado en el Banco de Guayaquil, el cual está otorgando préstamos a las empresas con una tasa de interés muy competitiva.

El préstamo se lo realizará con una tasa de interés nominal anual del 12.9%  a 10 años plazo, el cual será pagado en 120 períodos mensuales con un interés de 1.02% mensual.  El préstamo bancario se lo está haciendo para comprar maquinaría que interviene directamente en el proceso de producción.

En el Anexo L se detalla la tabla de amortización mensual del préstamo realizado al Banco de Guayaquil, de la cual se ha extraído la información para realizar el resumen anual de la amortización que se muestra a continuación.

Tabla # 40

Amortización Anual del Préstamo

| Período (Meses) | Cuota | Interés | Amortización |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | $ 8.586,72 | $ 6.075,08 | $ 2.511,64 |
| 2 | $ 8.586,72 | $ 5.729,52 | $ 2.857,20 |
| 3 | $ 8.586,72 | $ 5.336,42 | $ 3.250,30 |
| 4 | $ 8.586,72 | $ 4.889,24 | $ 3.697,48 |
| 5 | $ 8.586,72 | $ 4.380,53 | $ 4.206,19 |
| 6 | $ 8.586,72 | $ 3.801,84 | $ 4.784,88 |
| 7 | $ 8.586,72 | $ 3.143,52 | $ 5.443,20 |
| 8 | $ 8.586,72 | $ 2.394,63 | $ 6.192,09 |
| 9 | $ 8.586,72 | $ 1.542,71 | $ 7.044,01 |
| 10 | $ 8.586,72 | $ 573,58 | $ 8.013,14 |
| Total | $ 85.867,20 | $ 37.867,08 | $ 48.000,12 |

Elaborado por: Autoras

Tomando en consideración la característica de Contribuyente Especial y de Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad, tiene dos Estados de Situación Inicial diferentes, debido a las retenciones de I.V.A. que efectúa como Contribuyente Especial y que no realiza como Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad

PLASTITUBOS como Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad considerando las inversiones y el financiamiento obtenido, iniciará con un Balance de Situación Inicial al 1 de enero del 2007, el cual será el siguiente:

Tabla # 41

Balance Inicial PLASTITUBOS

Elaborado por: Autoras

5.3. ANÁLISIS DE LA MANO DE OBRA

Para poder realizar el análisis de la mano de obra, partiremos del supuesto de que todo personal que se requiere en las áreas de producción, administración y ventas, será contratado para que empiecen sus funciones en el mes de Enero de 2007.

El personal administrativo, de ventas y de producción de la planta será apropiadamente afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y recibirán todos los beneficios sociales que la Ley establezca.  Los trabajadores del área de producción tendrán un botiquín de primeros auxilios que estará a disposición de todos aquellos que lo necesiten.

A continuación se detalla la nómina del  personal que se requiere para la puesta en marcha de PLASTITUBOS:

Tabla # 42

Nómina de Personal PLASTITUBOS

|  | Nómina | # de Empleados |
| --- | --- | --- |
| Área AdministratI.V.A. | Secretaria | 1 |
|  | Gerente | 1 |
|  | Chofer | 1 |
| Área de Producción | Operadores | 3 |
|  | Supervisor | 1 |
|  | Obreros | 3 |
|  | Bodeguero/Guardia | 1 |
| Área de Ventas | Vendedor | 1 |
| Total de Empleados |  | 12 |

Elaborado por: Autoras

En el Anexo M se puede observar el detalle de los sueldos mensuales percibidos por cada uno de los empleados de PLASTITUBOS, tomando en cuenta  las obligaciones por pagar al I.E.S.S. tanto del trabajador como del Patrono. Adicionalmente, en el Anexo N  se detallan las provisiones mensuales de los beneficios sociales de Ley de cada una de las áreas.

5.4. ANÁLISIS DE COSTOS Y GASTOS

Para realizar este análisis se detallan los gastos de producción, administración, ventas, financieros y de intereses y contribuciones, tales como: agua, luz, teléfono, Internet, transporte, combustible, papelería y útiles de oficina, publicidad entre otros.

El vehiculo que se ha adquirido es para transportar la materia prima desde la bodega del proveedor hasta las bodegas de almacenamiento de PLASTITUBOS y para la movilización del personal administrativo, mientras que el vendedor del área de ventas cuando necesite realizar alguna visita a los clientes utilizará los servicios de una compañía de Taxi Amigo.  En lo que respecta al gasto en combustible se ha hecho una estimación de $60.00 para el departamento de producción y $10.00 para el departamento administrativo.

Dentro de los gastos administrativos se ha contemplado el seguro contratado para el vehículo y las instalaciones de la fábrica y se pagó una prima por un valor de $ 428.57 más impuestos, valor que fue cancelado en una sola cuota en el mes de enero.

El presupuesto de gastos de producción, administración, ventas, financieros e impuestos es el siguiente:

Tabla # 43

Presupuesto de Gastos de Producción, Administración y Ventas

Elaborado por: Autoras

5.4.1. Costos de Materia Prima

Para realizar la proyección de los costos de la materia prima se tomó en cuenta la cantidad de tubos de P.V.C. que se estimó vender en cada mes del año 2007 (enero a diciembre)  y se estableció la política de mantener como inventario final en cada mes el 10% de las ventas proyectadas para el siguiente mes. En el mes de enero de 2007 PLASTITUBOS no cuenta con un inventario inicial dado que en este mes recién comienza con su actividad productiva., y en el mes de diciembre en cambio no cuenta con un inventario final dado que el período de evaluación de este proyecto es hasta diciembre de 2007, por ende no se ha estimado la cifra de ventas de 2008 y no se puede aplicar la política del margen de seguridad.  Tomando en consideración lo mencionado anteriormente, para calcular los egresos mensuales por materia prima, se debe definir primero la cantidad de unidades a producir cada mes, para ello se aplicará la siguiente ecuación:

Pproducción mensual = Qvendidas + Inventariofinal – Inventarioinicial

Donde Pproducción mensual es el programa de producción mensual, Qvendidas es la proyección de unidades vendidas mensualmente, Inventariofinal es el inventario que tiene que estar disponible a fin de mes (10% de las ventas proyectadas para el siguiente mes), e Inventarioinicial que es igual al inventario final del mes anterior.

Como la producción es un proceso continuo, no se requiere tener el total de las ventas disponibles el primer día del mes. En este caso PLASTITUBOS tiene la política de mantener un 10% de las ventas proyectadas para el mes como inventario de seguridad para el principio de ese mes.  En el Anexo O se detalla el programa de producción mensual de acuerdo a las diferentes clases y medidas de tubería de P.V.C. que se produce en PLASTITUBOS, y a continuación presentamos la producción mensual de las diferentes clases y medidas de los tubos de P.V.C. de PLASTITUBOS:

Tabla # 44

Producción en Cantidades de los Tubos de P.V.C. por  Clase y Medida

Elaborado por: Autoras

Una vez que PLASTITUBOS ha elaborado su programa de producción para cada mes, el siguiente paso es determinar la cantidad de materia prima (P.V.C granulado) que se va comprar a los proveedores, para lo cual se debe tener en consideración la cantidad de P.V.C. granulado que se utiliza por cada tipo de tubo plástico fabricado por PLASTITUBOS, y  esto variará de acuerdo a la medida de cada uno.

Tabla # 45

Cantidad de Materia Prima por  Clase y  Medida de Tubos de P.V.C.

Elaborado por: Autoras

Cuando PLASTITUBOS ya ha estimado la cantidad de materia prima que va a necesitar cada mes, se contacta con los proveedores para hacer el pedido, los proveedores de PLASTITUBOS le dan un crédito de 15 días para pagar el 50% del costo de la materia prima y el otro 50% debe ser cancelado al momento de la compra.  La entrega de la materia prima es inmediata.

El costo de la materia prima depende del tipo de P.V.C. que se utilice en el proceso de producción,  dado que para la fabricación de tubos plásticos de P.V.C. gris no se usa un P.V.C. granulado puro, sino uno reciclado, mientras que para la producción de tubos plásticos de P.V.C. blancos y roscables el P.V.C. granulado deber ser puro, por ende es más costoso.  A continuación se presenta una tabla con los precios del P.V.C granulado:

Tabla # 46

Costo de Materia Prima

Elaborado por: Autoras

Con todas las consideraciones que se han mencionado para el cálculo de la cantidad de materia prima que PLASTITUBOS debe comprar cada mes se ha elaborado la siguiente tabla que contiene los costos de la materia prima cada mes:

Tabla # 47

Costo de Materia Prima por Clase y Medidas de Tubos de P.V.C.

Elaborado por: Autoras

La depreciación de los activos se calculará de acuerdo a los años de vida útil, utilizando el método de depreciación en línea recta, es decir que los activos se depreciarán en un monto constante cada año. La depreciación anual para los activos de este proyecto se muestra en la siguiente tabla:

Tabla # 48

Depreciación Anual de los Activos Fijos

Elaborado por: Autoras

Para ver el detalle del valor en libros resultantes después del primer año de operación de PLASTITUBOS. (Ver Anexo P)

5.5. ANÁLISIS DE VENTAS

El análisis de ventas se ha realizado en base a la información que se ha obtenido de una empresa similar a PLASTITUBOS que opera actualmente en el mercado y se ha proyectado un crecimiento del 10% de éstas ventas para el año 2007, tomando en consideración los planes de vivienda que se están ofertando tanto en el sector público como privado y con la óptica de un escenario normal. No obstante estas estimaciones los valores de las ventas pueden disminuir por el gran número de pequeñas y medianas empresas que se dedican a la misma actividad que PLASTITUBOS, y que además por sus políticas de crédito captan de manera rápida la atención del cliente   El detalle de las ventas de tubos de P.V.C. que se estima que PLASTITUBOS venda en el año 2007 se muestra en la siguiente tabla:

Tabla # 49

Análisis de Ventas

Elaborado por: Autoras

Al final del año se hará una provisión de cuentas malas o incobrables, que será el 1% de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2007

Tabla # 50

Cálculo de la Provisión de Cuentas Malas

Elaborado por: Autoras

5.6.  ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

    - Estado de Pérdidas y Ganancias

La información que se presenta en el estado de pérdidas y ganancias de PLASTITUBOS al 31 de diciembre de 2007 es derivada de los datos previamente proyectados y detallados en los diferentes análisis de costos, gastos y ventas.  (Ver Anexo Q).

Para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta elaboramos la conciliación tributaria, (Ver Anexo R), para la cual se tomó en consideración lo estipulado por la Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento para su aplicación. Los cálculos para la determinación de la base imponible para el Impuesto a la Renta fue la siguiente:

Para la elaboración del estado de resultado y determinación de la utilidad neta, se ha utilizado el supuesto de que le empresa va a realizar una reinversión de sus utilidades para propender al crecimiento productivo de PLASTITUBOS.

Es importante indicar que si PLASTITUBOS le manifiesta al Servicio de Rentas Internas su intención de reinvertir las utilidades del período contable, y por ende se beneficia del descuento del 10% del impuesto a la renta sobre el monto máximo a reinvertir,  deberá registrar tal inversión en el registro mercantil en el siguiente periodo contable (enero – diciembre), caso contrario deberá pagar el monto total de impuesto a la renta que hubiere cancelado sino hubiera indicado que iba a hacer una reinversión más los intereses y multas que esto genere.

Al realizar esta reinversión de utilidades PLASTITUBOS obtuvo una reducción del 10% en el porcentaje de impuesto a la renta sobre el monto máximo a reinvertir permitido por Ley que se calculó de la siguiente manera:

Luego de calcular la utilidad neta, el impuesto a la renta y el monto máximo a reinvertir se procedió al cálculo del 10% de Reserva Legal que es un requisito impuesto por la Superintendencia de Compañías, para la cual se realizó el siguiente cálculo:

Luego del cálculo de la utilidad neta, el 25% de impuesto a la renta, el 15% de la participación a los trabajadores y el 10% de reserva legal, que son valores que la empresa obligatoriamente debe de contemplar, por política interna los accionistas de PLASTITUBOS han decidido establecer una reserva facultativa para cubrir futuras contingencias que puedan presentarse debido a la inestabilidad en el país y debido a que la empresa es relativamente nueva en el sector. Esta reserva facultativa se calculó de la siguiente manera:

    - Flujo de Caja

En el flujo de caja se incluyen los egresos por la inversión que se deben hacer en el mes de diciembre de 2006, para empezar las operaciones de producción de los tubos plásticos de P.V.C. en enero de 2007.

Además de tener en consideración la inversión inicial necesaria para que PLASTITUBOS comience la producción de los tubos plásticos de P.V.C., en la realización de este flujo de efectivo se han incluido los efectos sobre la liquidez de la empresa que ocasionan los impuestos (Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta) mes a mes.

La clase de contribuyente que sea la empresa afecta las obligaciones tributarias que esta tenga mensualmente, es por este motivo que estos deberes en el caso de PLASTITUBOS varían dependiendo de qué punto de vista se esté analizando:

5.6.2.1. PLASTITUBOS Como Persona Natural Obligada  a Llevar Contabilidad

Cuando la empresa se encuentra en esta clase de contribuyente debe cumplir con ciertos deberes y obligaciones tributarias de manera mensual, (Ver Anexo S), los cuales se detallan a continuación:

- Actuar como agente de retención, efectuando las retenciones en la fuente cuando realicen las compras para el funcionamiento de la empresa  en los casos y porcentajes determinados por la ley y que se mencionaron en el capítulo uno de este proyecto.

- Actuar como agente de percepción del Impuesto al Valor Agregado (12%) en las ventas de tubos plásticos de P.V.C. que PLASTITUBOS realice a los minoristas y mayoristas.

Los valores que la empresa recaude por concepto de retenciones en la fuente e Impuesto al Valor Agregado deberán ser depositados en las entidades bancarias delegadas para la recaudación de los tributos por el Servicio de Rentas Internas al mes siguiente de haber sido efectuadas en los plazos establecidos por la ley y mencionados en el capítulo 4.

En lo concerniente a las retenciones que los clientes de PLASTITUBOS pueden efectuar y los impuestos que los proveedores pueden percibir  se encuentran:

- Los clientes retienen a la empresa el 1% del pago por las ventas que les han sido realizadas por concepto de retenciones en la fuente, valores que  PLASTITUBOS  después usa como crédito al momento de realizar su declaración de Impuesto a la Renta.

- Los clientes que tengan la categoría de contribuyentes especiales le retienen a PLASTITUBOS el 30% del Impuesto al Valor Agregado que ellos deben pagar por las compras que le realizan a la empresa

- Los proveedores de PLASTITUBOS actúan como agente de percepción del Impuesto al Valor Agregado  y le cobran a la empresa el 12% del valor de la compra que PLASTITUBOS les está realizando.  Estos valores que la empresa paga por concepto del I.V.A., son utilizados en sus declaraciones mensuales de I.V.A. como crédito tributario en el mes siguiente.

5.6.2.2. PLASTITUBOS  Como Contribuyente Especial:

Cuando la empresa tiene la categoría de contribuyente especial debe cumplir mensualmente con ciertas obligaciones tributarias, (Ver anexo T), que se detallan a continuación:

- Actuar como agente de retención, efectuando las retenciones en la fuente cuando realicen las compras para el funcionamiento de la empresa  en los casos y porcentajes determinados por la ley y que se mencionaron en el capítulo uno de este proyecto.

- Actuar como agente de percepción del Impuesto al Valor Agregado (12%) en las ventas de tubos plásticos de P.V.C. que PLASTITUBOS realice a los minoristas y mayoristas.

- Actuar como agente de retención del Impuesto al Valor Agregado cuando realice los pagos por las compras necesarias para el funcionamiento de la empresa en los porcentajes determinados por la ley y que se mencionaron en el capítulo uno de este proyecto.

Los valores que la empresa recaude por concepto de retenciones en la fuente, retenciones de I.V.A. e Impuesto al Valor Agregado deberán ser depositados en las entidades bancarias delegadas para la recaudación de los tributos por el Servicio de Rentas Internas al mes siguiente de haber sido efectuadas en los plazos establecidos por la ley y mencionados en el capítulo 4.

En lo concerniente a las retenciones que los clientes de PLASTITUBOS pueden efectuar y los impuestos que los proveedores pueden percibir  se encuentran:

- Los clientes retienen a la empresa el 1% del pago por las ventas que les han sido realizadas por concepto de retenciones en la fuente, valores que  PLASTITUBOS  después usa como crédito al momento de realizar su declaración de Impuesto a la Renta.

- Los proveedores de PLASTITUBOS actúan como agente de percepción del Impuesto al Valor Agregado  y le cobran a la empresa el 12% del valor de la compra que PLASTITUBOS les está realizando.  Estos valores que la empresa paga por concepto del I.V.A., son utilizados en sus declaraciones mensuales de I.V.A. como crédito tributario en el mes siguiente.

En la siguiente tabla se puede observar que en el mes de diciembre de 2006 se presenta un valor negativo en el flujo de caja, esto se debe al préstamo y la inversión que se hace al inicio del proyecto.  Se puede observar que del mes de enero al mes de diciembre de 2007 el flujo de efectivo neto de PLASTITUBOS desde la óptica de una persona natural obligada a llevar contabilidad es positivo, lo que indica que el proyecto genera utilidades.

El flujo de efectivo de PLASTITUBOS desde la óptica de un contribuyente especial es diferente al flujo del otro tipo de contribuyente que se está analizando en este trabajo, dado que en el mes de enero se tiene un flujo de efectivo negativo, pero debido al capital de trabajo que los accionistas designaron para el proyecto y que se consideró dentro de la inversión inicial que es de $16.128,89 (equivalente al costo de la materia prima proyectado para el mes de enero) la empresa no tendrá problemas de liquidez.  Además de este capital de trabajo es conveniente destacar que al momento de hacer el cálculo de la inversión inicial se tomó en cuenta el precio de los bienes necesarios para el funcionamiento de la planta más el I.V.A. y no se consideró  la retención en la fuente que PLASTITUBOS debe hacer al pago de los bienes y que debe ser depositado en el banco en el mes siguiente.

Las diferencias entre estos dos flujos a pesar de tratarse de la misma empresa y por ende de los mismos datos referentes a la producción y ventas  se deben netamente a cuestiones tributarias (retenciones de I.V.A.) debido a que estas retenciones que hacen los Contribuyentes Especiales causan diferencias en las declaraciones de I.V.A., lo cual afecta a la liquidez de la empresa.  Para mayor información (Ver Anexos U y V).

Tabla # 51

Tabla del Flujo Neto de Efectivo por Clase de Contribuyente

Elaborado por: Autoras

    - Evaluación Económica

Uno de los objetivos principales de este trabajo es determinar el valor presente de los flujos de efectivo de un contribuyente especial y los flujos de efectivo de una persona natural obligada a llevar contabilidad, ambas partes dedicadas a la misma actividad, en el mismo mercado y las mismas cifras de ventas y costos de producción, sin embargo, no se pretende evaluar l rentabilidad del proyecto, ni el tiempo de recuperación de la inversión dado que el período de evaluación es de un año.

Para traer a valor presente los flujos netos de efectivo de cada clase de contribuyente se va a estimar el costo de capital por medio del modelo llamado CAPM.

La tasa de descuento empleada en la actualización de los flujos  de caja, corresponde a la rentabilidad que el inversionista le exige a la inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos que el invierte en el proyecto a analizar.

Dado que los fondos utilizados para la creación de PLASTITUBOS provienen de dos fuentes: el capital aportado por los accionistas en un 67% y el préstamo bancario en un 33%, se deberá utilizar para estimar el  costo de los fondos propios de los accionistas, el costo de oportunidad, y para estimar el costo del préstamo bancario que se ha obtenido para este proyecto se deberá tener en consideración el interés del préstamo corregido  por su efecto tributario, puesto que son deducibles de impuestos.

En otras palabras la tasa de descuento del proyecto, es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión.  La fórmula para calcular el costo de capital promedio ponderado (CAPM)  es la siguiente:

CAPM = [(Rf+ β(Rm - Rf)*(%Aportes Accionistas)] + [(kd (1-t))*(% deuda)]

CAPM =       0.1724    +	0.0322

CAPManual =   0.2046 =  20.46 %

Para calcular el valor de los flujos netos de efectivo se va a tener que calcular el CAPM mensual, dado que se traerá a valor presente el valor de los flujos netos de efectivo por clase de contribuyente mensual.  La fórmula para transformar el CAPM anual a un CAPM mensual es la siguiente:

CAPMmensual = ((1+i) 1/m – 1)

CAPMmensual = ((1+0.2046) 1/12 – 1)

CAPMmensual =  0.0156 = 1.56%

El costo de capital promedio ponderado que se desea obtener en este proyecto es de 20.46 %  anual y el 1.56% mensual.

Costo de la Deuda:

La medición del costo de la deuda, se basa en el hecho de que estos deben reembolsarse en una fecha futura específica, en un monto mayor que el obtenido generalmente.  La diferencia entre lo que se recibió  por concepto del préstamo y lo que se devolvió al banco al cancelar este préstamo, es lo que se debe pagar por la deuda, que en pocas palabras se refiere a los gastos por intereses.

Dado que al endeudarse, los intereses del préstamo se deducen de las utilidades y permiten una menor tributación, es posible incluir en la tasa de descuento el efecto sobre los tributos.  El costo de la deuda después de impuestos será:

Costo de la Deuda    =  ( Kd  *  (1-t)) * % deuda

Donde t representa la tasa de impuestos

Costo de la Deuda   =   (0.129  * (1-0.25)) * 0.3330

Costo de la Deuda   =    0.0968  *   0.3330

Costo de la Deuda   =   0.0322  =   3.22%

Costo del Capital Propio o Patrimonial:

El capital patrimonial de este proyecto es la aportación hecha por los accionistas en la inversión inicial, como usualmente los inversionistas tendrán varias alternativas de inversión simultáneas, se optará por tomar como costo de oportunidad de la inversión (Ke) la mejor rentabilidad esperada después de su ajuste por riesgo.

El costo del capital propio se puede calcular mediante el uso de la tasa libre de riesgo (Rf) más una prima por riesgo país (RP) más beta (β) que es el factor de medida del riesgo sistemático que multiplica a la diferencia entre la tasa libre de riesgo (Rf) y la tasa de rentabilidad esperada sobre la cartera del mercado de activos riesgosos (Rm). La prima por riesgo (RP) corresponde a una exigencia que hace el inversionista por tener que asumir un riesgo al optar por una inversión en nuestro país, y  el hecho de que el beta de nuestro sector sea 0.98 implica que en promedio el riesgo de este sector es menor al del mercado.  Explicado todo esto, el costo del capital propio será:

Ke    =  Rf   +   RP    +   (β (Rm  -  Rf ) *  % Aportes Accionistas

Ke    =   0.0456  +  0.0716  + (0.98 * (0.084) * 0.67)

Ke    =   0.0456  + 0.0716 + 0.0552

Ke    =   0.1724  =  17.24 %

Los datos sobre la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo país, el beta que es la medida de riesgo sistemático y la tasa de rentabilidad esperada sobre la cartera del mercado de activos riesgosos se los obtuvo de la página Web del  Banco Central del Ecuador al 02 de marzo de 2007.

Valor Presente:

Para poder comparar los diferentes flujos generados desde el mes de enero de 2007 hasta el mes de diciembre de 2007 de dos clases distintas de contribuyentes se va a traer a valor presente cada uno de estos flujos, para esto se utilizará una tasa de descuento mensual del 1.56% como lo demuestra la siguiente tabla:

Tabla # 52

Tabla del Valor Presente del Flujo Neto de Efectivo

por Clase de Contribuyente

Elaborado por: Autoras

Como se puede observar, cuando una empresa tiene la categoría de contribuyente especial  (C.E.) tiene un V.A.N menos negativo que el de una empresa que tiene la categoría de persona natural obligada a llevar contabilidad (P.N.O.C.), lo que quiere decir que genera una mayor utilidad, dado que se ha recuperado una mayor cantidad de la inversión inicial, y esta diferencia se debe exclusivamente a las obligaciones tributarias que tiene como contribuyente especial.  Cabe recalcar que no se está midiendo la rentabilidad del proyecto, sino la diferencia de los flujos de efectivo por cada clase de contribuyente y como esto ha aportado para recuperar la inversión inicial.

El Valor Actual Neto (V.A.N.) se lo calcula descontando los flujos futuros de efectivo, en este caso los flujos de efectivo netos por cada clase de contribuyente a la tasa de descuento exigida por la empresa, en el caso de PLASTITUBOS la tasa de descuento será del 20.46% anual y el 1.56% mensual.  La fórmula para el cálculo del V.A.N. es la siguiente:

Con respecto al valor presente de los flujos de efectivo a pesar de que el contribuyente especial tiene una sumatoria menor de sus flujos netos generados que los de una persona natural obligada a llevar contabilidad, el valor de la inversión inicial como contribuyente especial en  términos de dinero es inferior en el mes de diciembre de 2006 (debido a las retenciones de I.V.A. efectuadas por la empresa que debe pagar en enero de 2007) lo que hace que el V.A.N  sea mejor cuando se tiene esta categoría.

En los meses de enero, febrero y julio, los flujos netos de efectivo de una persona natural obligada a .llevar contabilidad son mejores que los de un contribuyente especial debido a que en el mes de enero se deben pagar las retenciones de I.V.A. que se hizo como contribuyente especial en las compras del mes de diciembre, en febrero el valor es inferior porque las ventas de febrero y por ende los costos (materia prima) son menores que las de enero y esto ocasiona que el monto retenido por concepto de I.V.A. de PLASTITUBOS hecho en febrero sea menor que el de las retenciones de I.V.A. hechas en enero que se deben pagar en este mes que se está analizando, lo mismo que ocurrió en el mes de febrero es lo que acontece en el mes de julio.

    - Valor Real de los Estados Financieros

El pilar fundamental del análisis financiero está contemplado en la información sobre la posición financiera de una empresa en un punto en el tiempo, así como de sus operaciones a lo largo de algún periodo, que proporcionan los estados financieros de la empresa, entre los más conocidos y usados están el Balance General y el Estado de Resultados, que son preparados casi siempre al final del periodo de operaciones por los administradores y en los cuales se evalúa la capacidad del ente para generar flujos favorables, de acuerdo a los datos que se obtienen del departamento de contabilidad. Sin embargo, el valor real de los estados financieros radica en el hecho de que pueden utilizarse para ayudar a predecir la posición financiera de una empresa en el futuro y determinar las utilidades y los dividendos esperados.

Además del Balance General y el Estado de Resultados, también existen otros estados financieros que son de mucha utilidad y que proporcionan información importante sobre el funcionamiento de la empresa, entre estos están: el estado de Cambios en el Patrimonio, el de Cambios en la Situación Financiera y el de Flujos de Efectivo.

En el análisis de los estados financieros, el primer paso es realizar un análisis de las razones financieras o ratios de la empresa, un ratio es simplemente una cantidad dividida entre otra, éstos tienen como propósito mostrar las relaciones que existen entre las cuentas de los estados financieros de la empresa. La conversión de las cifras contables en ratios nos permite comparar la posición de una empresa con otra, aun si sus tamaños son significativamente diferentes.

5.7.  ANÁLISIS DE LOS RATIOS FINANCIEROS

Existen ciertas razones financieras básicas que son utilizadas con frecuencia por las empresas. Estas razones caen en seis categorías que son: razones de liquidez, razones de rotación de activo, razones de apalancamiento, razones de cobertura, razones de rentabilidad y razones de valor de mercado.

5.7.1. 	Análisis de Liquidez

Un activo líquido es aquel que fácilmente puede convertirse en efectivo sin una pérdida significativa de su valor original. La conversión de los activos en efectivo, especialmente los activos circulantes como los inventarios y las cuentas por cobrar, es el medio principal que tiene la empresa para obtener los fondos que necesita para hacer frente a sus deudas de corto plazo. Los activos a corto plazo o activos circulantes, son más fáciles de convertir en efectivo que los activos a largo plazo, por lo tanto una empresa se consideraría más líquida que otra,  si tuviera una mayor proporción de sus activos totales bajo la forma de activos circulantes.

Las razones de liquidez tienen como propósito evaluar la capacidad de la empresa para cumplir a tiempo con sus obligaciones financieras. Las razones de liquidez generalmente conocidas y aplicadas son cuatro: razón circulante, razón rápida o  prueba ácida, razón de capital de trabajo y razón de efectivo.

Razón Circulante: La obtenemos dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. El activo corriente para PLASTITUBOS incluye las cuentas de caja, bancos, cuentas y letras por cobrar e inventarios. El pasivo corriente está formado por cuentas por pagar, documentos por pagar, impuestos por pagar, IESS por pagar, retenciones por pagar, beneficios sociales por pagar y participación a trabajadores por pagar . La razón circulante mide el número de veces que los activos circulantes de la empresa cubren sus pasivos a corto plazo y cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la capacidad de PLATITUBOS de pagar sus deudas.

| R.C. = | Activo Corriente |
| --- | --- |
|  | Pasivo Corriente |

| R.C. = | $ 67.611,10 |
| --- | --- |
|  | $ 13.106,17 |

| R.C. = | 5,16 veces |
| --- | --- |

Esto quiere decir que el activo corriente es 5,16 veces más grande que el pasivo corriente; o que por cada dólar de deuda que tengo en el pasivo circulante tengo 5,16 dólares disponibles en el activo circulante para pagarlo.

Con una razón circulante de 5,16 veces PLATITUBOS podría liquidar los activos circulantes solo al 19,38%  19% de su valor en libros y aun liquidar totalmente a los acreedores circulantes.

Razón Rápida o Prueba del Ácido: Los inventarios son considerados activos circulantes, así que se incluyen en el cálculo de la razón circulante, sin embargo, los inventarios son menos líquidos que los valores comercializables y las cuentas por cobrar, esto se debe a que normalmente es más difícil convertir el inventario en efectivo de inmediato, es debido a esto que se ha creado una variación de la razón circulante, a la que se le ha llamado razón rápida o prueba del ácido y esta razón se la calcula restando los inventarios de los activos circulantes y dividiendo la parte resultante entre los pasivos circulantes.

| R.R. = | Activo Corriente - Inventarios |
| --- | --- |
|  | Pasivo Corriente |

| R.R. = | $ 67.611,10 - 0 |
| --- | --- |
|  | 13.106,17 |

| R.R. = | 5,16 veces |
| --- | --- |

Los  inventarios son el activo menos líquido de los activos circulantes de una empresa, por lo tanto es más probable que ocurra una pérdida en el inventario en caso de liquidación, de este modo es importante una medida de la capacidad de la empresa para liquidar las obligaciones a corto plazo sin recurrir a su venta.

Con una prueba del ácido de 5,16 veces PLASTITUBOS sólo con hacer efectivas las cuentas por cobrar podrá liquidar sus pasivos circulantes ya que los activos circulantes son el 515,87%  516% de sus pasivos circulantes.

Razón de Capital de Trabajo: El Capital de Trabajo, es lo que le queda a la empresa después de pagar sus deudas inmediatas, es la diferencia entre los Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes; algo así como el dinero que le queda para poder operar en el día a día. Este ratio es simplemente el capital de trabajo neto expresado como una proporción de las ventas.

| R.C.T. = | Activo Corriente – Pasivos a Corto Plazo |
| --- | --- |
|  | Ventas |

| R.C.T. = | $ 67.611,10 - $ 13.106,17 |
| --- | --- |
|  | $ 230.724,49 |

| R.C.T. = | 23,62 % |
| --- | --- |

Esta razón de capital de trabajo nos indica que si PLASTITUBOS recupera el 23,62%  24% de su cartera de ventas, ya tendría el dinero o la liquidez necesaria para mantener sus operaciones del día a día sin inconvenientes.

Razón de efectivo: El efectivo y equivalentes (caja y bancos) son los activos más líquidos de la empresa, este ratio muestra la proporción de activos que se tiene en la forma más líquida posible, se calcula dividiendo el efectivo y equivalentes (caja y bancos) por los activos totales, la fórmula es:

| R.E. = | Efectivo y equivalentes |
| --- | --- |
|  | Total de Activos |

| R.E. = | $ 1.128,89 + $ 57.074,07 |
| --- | --- |
|  | $ 171.922,71 |

| R.E. = | 33,85 % |
| --- | --- |

Esta razón nos indica que los activos más líquidos posibles (caja y bancos) de PLASTITUBOS, representan el 33,85%  34% de los activos totales.

Razón prueba defensiva: Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo;  considera únicamente los activos mantenidos en Caja-Bancos y los valores negociables. Nos indica la capacidad de la empresa para operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta. Este ratio se calcula dividiendo el total de los saldos de caja y bancos entre el pasivo corriente.

| R.P.D. = | Caja + Bancos |
| --- | --- |
|  | Pasivo Corriente |

| R.P.D. = | $ 1.128,89 + $ 57.074,07 |
| --- | --- |
|  | $ 13.106,17 |

| R.P.D. = | 444.09 % |
| --- | --- |

Esta razón nos indica que PLASTITUBOS cuenta con el 444,09%  444% de liquidez para operar sin recurrir a los flujos de venta, lo que quiere decir que los activos en extremo líquidos pueden cubrir más de 4 veces a los pasivos de corto plazo o corrientes.

5.7.2. Análisis de Administración de Activos

El segundo grupo de razones miden la eficiencia de una empresa para administrar sus activos. Si la empresa tiene demasiados activos financiados mediante deuda, sus gastos de intereses serian demasiado altos, por lo que sus utilidades disminuirán, por otra parte debido a que la producción se ve afectada por la capacidad de los activos, si estos son demasiado bajos, se podrían perder ventas rentables debido a que la empresa no pueda manufacturar una cantidad suficiente de productos.

Razón de Rotación del Inventario: Este ratio cuantifica el  tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en efectivo y también permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado en un año y cuántas veces se repone.  Este ratio se calcula dividiendo el costo de los bienes vendidos entre los inventarios.

| R.R.I. = | Costo de los Bienes Vendidos |
| --- | --- |
|  | Inventarios |

| R.R.I. = | $ 173.251,04 |
| --- | --- |
|  | $ 1.706,76 |

| R.R.I. = | 101,51 veces |
| --- | --- |

En el caso de PLASTITUBOS como aproximación preliminar cada uno de los artículos del inventario se vende nuevamente y se almacena o rota 101,51 veces al año. Expresando los resultados en términos de días (365 / 101,51)  PLASTITUBOS tiene que renovar el inventario físico de los tubos de P.V.C.  dado que estos van al mercado en aproximadamente 4 días, es decir, este es el tiempo promedio en días que el inventario permanece dentro de la empresa antes de ser vendido.

En PLASTITUBOS no existe un inventario final en el mes de Diciembre, dado que nuestro período de análisis solo es de un año, ni existe un inventario inicial en el mes de Enero, dado que la producción de los tubos de P.V.C. empieza en ese mes.   Sin embargo, se tiene una política de mantener como inventario final el 10% de las ventas proyectadas para el siguiente mes, y para poder hacer el cálculo del ratio, se calculó el inventario promedio del año objeto del análisis.

Razón de Rotación de Cuentas por Cobrar: Este ratio mide el número de meses que el balance de cuentas por cobrar da la vuelta durante el año, es decir, indica el plazo promedio que requiere la empresa para cobrar las ventas a crédito.

Razón de días de venta pendientes de cobro: También denominado período promedio de cobranza (PPC), se utiliza para evaluar la capacidad de la empresa para cobrar sus ventas a crédito de manera oportuna. Este ratio se lo calcula dividiendo las cuentas por cobrar entre las ventas promedio por día.

| R.R.C.C. = | Ventas a Crédito Anuales |
| --- | --- |
|  | Cuentas por Cobrar |

| R.R.C.C. = | $ 23.072.45 |
| --- | --- |
|  | $ $ 1.630,24 |

| R.R.C.C. = | 14,15 veces |
| --- | --- |

Esto quiere decir que PLASTITUBOS rota sus cuentas por cobrar 14 veces en el año

| D.V.P.C. = | 365 |
| --- | --- |
|  | Rotación de Cuentas por Pagar |

| D.V.P.C. = | 365 |
| --- | --- |
|  | 14,15 |

| D.V.P.C. = | 25,78 26 días |
| --- | --- |

PLASTITUBOS espera en promedio 25,78  26 días después de hacer una venta a crédito para recibir efectivo. Este ratio indica que nuestros clientes pagan sus cuentas de manera oportuna.

Razón de Rotación de los Activos Fijos: Este ratio mide la eficiencia o productividad de la empresa para utilizar su planta y equipo y ayudar a generar ventas, esta razón dice cuántas veces podemos colocar entre los clientes un valor igual a la inversión realizada en activo fijo.  Se calcula de le siguiente manera:

| R.R.A.F. = | Ventas |
| --- | --- |
|  | Activos Fijos Netos |

| R.R.A.F. = | $ 230.724,49 |
| --- | --- |
|  | $ 103.861,61 |

| R.R.A.F. = | 2,22 veces |
| --- | --- |

PLASTITUBOS está colocando en el mercado 2,22 veces el valor de lo invertido en activo fijo.

Razón de Rotación de los Activos Totales: La razón final de administración de los activos, mide la rotación de la totalidad de los activos de la empresa. Este ratio tiene por objeto medir la actividad en ventas de la firma, es decir, cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la inversión realizada.

Se calcula dividiendo las ventas entre los activos totales.

| R.R.A.T. = | Ventas |
| --- | --- |
|  | Activos Totales |

| R.R.A.T. = | $ 230.724,49 |
| --- | --- |
|  | $ 171.922,71 |

| R.R.A.T. = | 1, 34 veces |
| --- | --- |

PLASTITUBOS está colocando en el mercado 1,34 veces el valor de lo invertido en activo fijo.

5.7.3.  Análisis de Administración de Deudas

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades, estas son de gran importancia debido a que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. Adicionalmente expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus deudas totales (deudas de corto y largo plazo) y muestran el porcentaje de fondos totales aportados por los accionistas y acreedores ya sea a corto o mediano plazo.

El apalancamiento u obtención de fondos en préstamos es el grado en que una empresa es financiada mediante deuda. La cantidad de deuda que una empresa utiliza tiene efectos tanto positivos como negativos, así a mayor deuda mayor será la probabilidad que tenga la empresa de verse en problemas financieros, pero a pesar de esto la deuda es una fuente importante de financiamiento porque proporciona una importante ventaja fiscal, debido a que los intereses son deducibles de impuestos.

Son cinco las razones de apalancamiento más comunes: razón de deuda, razón de pasivo/capital, razón de rotación del interés ganado, razón de cobertura de los cargos fijos y la del multiplicador de capital.

Razón de deuda: Mide el porcentaje de los activos de la empresa financiados por los acreedores (concesión de fondos en préstamos) y se calcula dividiendo las deudas totales entre los activos totales. Las deudas totales incluyen tanto los pasivos circulantes como las deudas a largo plazo

| R.D. = | Deudas Totales |
| --- | --- |
|  | Activos Totales |

| R.D. = | $ 58.594,53 |
| --- | --- |
|  | $ 171.922,71 |

| R.D. = | 0.3408 = 34.08% |
| --- | --- |

Es decir que PLASTITUBOS en el período que se está analizando tiene el 34,08% de los activos totales financiados por los acreedores y de liquidarse estos activos totales al precio en libros quedaría un saldo de 65,92% de su valor, después del pago de las obligaciones vigentes.

Razón de deuda/capital: Es una variación de la razón de deuda y expresa la misma información en una escala distinta. Se calcula dividiendo la deuda total entre el capital de los accionistas

| R.D./C. = | Deudas Totales |
| --- | --- |
|  | Capital de los Accionistas |

| R.D./C. = | $ 58.594,53 |
| --- | --- |
|  | $ 96.128,89 |

| R.D./C. = | 0,61 = 61% |
| --- | --- |

Esto quiere decir, que por cada dólar aportado por los accionistas, hay  0,61 centavos de dólar aportado por terceros o que la deuda representa el 61% del capital aportado por accionistas.

Razón del multiplicador de capital: Este ratio muestra cuál es el total de activos que tiene la empresa por cada dólar del capital de los accionistas, se calcula dividiendo el total de activos entre el capital de los accionistas.

| R.M.C= | Activos Totales |
| --- | --- |
|  | Capital de los Accionistas |

| R.M.C= | $ 171.922,71 |
| --- | --- |
|  | $ 96.128,89 |

| R.M.C= | 1,79 |
| --- | --- |

Esto quiere decir, que los activos totales representan el 179% del capital de los accionistas y que por cada dólar aportado por los accionistas hay 1,79 dólares en activos. En síntesis por cada dólar que se invierte en PLASTITUBOS se obtiene 0.79 centavos de utilidad en activos.

5.7.4. Analisis de Cobertura

Las razones de cobertura muestran el número de veces que una empresa puede cumplir con una obligación financiera particular.

Son dos las razones de cobertura: razón de Cobertura de intereses y razón de cobertura de los cargos fijos.

Razón de Cobertura de Intereses: A este ratio se le llama también rotación del interés ganado y mide el grado en que las utilidades antes de intereses y de impuestos (UAII), también denominadas ingresos operativos, pueden disminuir antes de que la empresa se encuentre incapaz de satisfacer sus costos anuales por intereses. Dejar de cumplir con estas obligaciones puede desencadenar acciones legales por parte de los acreedores, lo que dará como resultado la quiebra de la empresa.  Se usan las UAII para el cálculo de este ratio debido a que los intereses se pagan con dólares antes de impuestos, es decir, la capacidad que tiene la empresa para pagar los intereses actuales no se ve afectada por los impuestos.   Esta razón se calcula dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos (UAII) entre los gastos por intereses

| R.C.I = | Utilidad antes de Intereses e Impuestos |
| --- | --- |
|  | Gastos por Intereses |

| R.C.I = | $31.226,22 |
| --- | --- |
|  | $ 6.075,08 |

| R.C.I = | 5,14 veces |
| --- | --- |

Esto quiere decir que PLASTITUBOS puede cubrir sus cargos por intereses 5,14 veces en el año, que es lo mismo que decir que sus utilidades cubren en un 514% sus gastos por intereses.

Razón de Cobertura de Flujo de Efectivo:   Consiste en los flujos de efectivo de operación de la empresa divididos entre sus pasivos de pago por intereses, el principal, los dividendos de acciones preferentes y el alquiler.

| R.C.I = | Utilidad antes de Intereses e Impuestos + Pagos por Alquiler + Depreciación |
| --- | --- |
|  | Pagos por Alquiler + Gastos por Intereses + (Dividendos de Acciones Preferentes/1-T) + (Pago de la Deuda / 1-T) |

| R.C.I = | $18.476,06 + $ 9.977,69 |
| --- | --- |
|  | $ 6.075,08 + (2.511,64/ 0.75) |

| R.C.I = | $28.453,75 |
| --- | --- |
|  | $ 6.075,08 + $3.348,85 |

| R.C.I = | 3,01 veces |
| --- | --- |

En esta fórmula T es la tasa de impuesto a la renta (25%).  Los gastos de interés son deducibles de impuestos, en contraste los pagos de la amortización de esta deuda deben salir de los flujos de efectivo después de impuestos.

Esto quiere decir que PLASTITUBOS puede cubrir sus gastos en 3,01 veces en el año, que es lo mismo que decir que sus ingresos cubren en un 301% sus gastos.

5.7.5. Análisis de Rentabilidad

Las razones de rentabilidad permiten analizar al rendimiento que generan las utilidades de la empresa. Estas razones miden la eficacia con la cual la empresa es capaz de generar utilidades; reflejan el desempeño operativo, sus riesgos y el efecto del apalancamiento.

Las razones examinadas hasta el momento proporcionan alguna información sobre cómo opera la empresa, pero estos ratios sobre la rentabilidad muestran los efectos combinados de la liquidez, la administración de los activos y la administración de ventas sobre los resultados operativos.

Las ratios de rentabilidad comúnmente utilizados son 5: margen de utilidades brutas, margen de utilidad neta, rendimiento sobre activos, rendimiento sobre capital y el potencial de utilidades.

Razón de Margen de Utilidades Brutas:

Miden el desempeño en relación con las ventas. La utilidad bruta es la diferencia entre las ventas y el costo de ventas, esta utilidad tiene una importancia crítica para la empresa porque representa la cantidad de dinero que queda para pagar los costos operativos, los costos de financiamiento y los impuestos, así como el dinero que queda para aportar a la utilidad. Se calcula dividiendo las utilidades brutas entre las ventas y expresa la cantidad de cada dólar de ventas que queda después de pagar el costo de ventas.

| R.M.U.B = | Ventas – Costo de Ventas |
| --- | --- |
|  | Ventas |

| R.M.U.B = | $ 230.724,49 - $ 173.251,04 |
| --- | --- |
|  | $ 230.724,49 |

| R.M.U.B = | 0,2490 = 24.91% |
| --- | --- |

Esto quiere decir que PLASTITUBOS por cada dólar de ventas tiene una utilidad bruta del 24.91%  25%, en otras palabras por cada dólar de ventas que tiene después de pagar los costos de producción, le queda una utilidad de 0,25 USD.

Razón de Margen de Utilidad Neta:

Mide la utilidad que está disponible de cada dólar de ventas después de que todos los gastos han sido pagados, incluyendo el costo de ventas, los gastos de venta generales y administrativos, la depreciación, el interés y finalmente los impuestos. Este ratio proporciona la utilidad neta por cada dólar de ventas y se lo calcula dividiendo la utilidad neta entre las ventas.

| R.M.U.N = | Utilidad Neta |
| --- | --- |
|  | Ventas |

| R.M.U.N = | $ 17.024,30 |
| --- | --- |
|  | $ 230.724,49 |

| R.M.U.N = | 0,0738 = 7.38% |
| --- | --- |

Esto quiere decir que PLASTITUBOS por cada dólar de ventas tiene una utilidad neta del 7.38%   7%, en otras palabras por cada dólar de venta tiene una utilidad neta de 0,07 USD.

Razón de Rendimiento sobre el Capital:

Este ratio mide el rendimiento del capital contable común, en otras palabras, la tasa de rendimiento sobre la inversión de los accionistas. Esta razón muestra las utilidades residuales de la empresa como una proporción del valor en libros del capital de los accionistas.  Se calcula dividiendo la utilidad disponible para accionistas entre el capital de los accionistas.

| R.R.S.C. = | Utilidad Disponible para los Accionistas |
| --- | --- |
|  | Capital Contable Común |

| R.R.S.C. = | $ 17.024,30 |
| --- | --- |
|  | $ 96.128,89 |

| R.R.S.C. = | 0,1771 = 17.71% |
| --- | --- |

Esto quiere decir que por cada dólar de inversión que los accionistas, de PLASTITUBOS hicieron tuvieron  un rendimiento del  17.71%  18% sobre el patrimonio, en otras palabras por cada dólar invertido los accionistas ganaron 0.18 USD.

Razón de Rendimientos sobre activos:

Este ratio mide el rendimiento de los activos totales después de intereses e impuestos para establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los activos totales disponibles. Corresponden al margen de utilidad neta, excepto que dicha utilidad es expresada como una proporción de los activos totales.

Se calcula dividiendo la utilidad neta entre los activos totales dando una idea sobre el rendimiento global de la inversión ganada por la empresa.

| R.R.S.A. = | Utilidad Neta |
| --- | --- |
|  | Activos Totales |

| R.R.S.A. = | $ 17.024,30 |
| --- | --- |
|  | $ 171.922,71 |

| R.R.S.A. = | 0,0990 = 9.90% |
| --- | --- |

Esto quiere decir que por cada dólar de inversión en los activos, PLASTITUBOS tuvo un rendimiento del  9.90%  10% sobre la inversión, en otras palabras por cada dólar invertido ganó 0.10 USD.

Razón de Potencial de Utilidades:

Este ratio indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa.  Se calcula dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos entre los activos totales.

| R.P.U. = | Utilidad antes de Intereses e Impuestos |
| --- | --- |
|  | Activos Totales |

| R.P.U. = | $18.476,06 |
| --- | --- |
|  | $ 171.922,71 |

| R.P.U. = | 0,1075 = 10.75% |
| --- | --- |

Esto no sindica que PLASTITUBOS genera una utilidad del 10.75%  11% por cada dólar invertido en sus activos, en otras palabras por cada dólar invertido en los activos se obtiene una utilidad o rendimiento de 0.11 USD

La diferencia entre el ratio de rendimiento sobre activos y el ratio de potencial de utilidades se debe al financiamiento vía deuda. La utilidad neta es utilidad antes de intereses e impuestos menos los intereses e impuestos, así que la cifra de la razón de rendimientos sobre activos siempre será menor que la razón de potencial de utilidades. Este potencial representa los resultados operativos en bruto en tanto que los R.R.S.A. representan los resultados combinados de la operación y el financiamiento.

Todos las ratios que se han calculado para PLASTITUBOS se han basado en el balance final de la empresa. (Ver Anexos W y X).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El fin que persigue este proyecto es demostrar la diferencia de los flujos de efectivo traídos a valor presente de dos clases de contribuyentes que se dedican a la misma actividad económica, están en el mismo mercado, tienen el mismo capital y el volumen de ventas y la estructura de costos son los mismos, sin tomar en consideración si el proyecto es rentable o no y el tiempo que se demore en recuperar la inversión ya que se ha realizado el análisis en un período de solo un año.

- La diferencia que existe entre un C.E. y una P.N.O.C.  está dada por la normativa tributaria que aplica para cada caso, un C.E. está obligado a actuar como agente de retención (I.V.A. e Impuesto a la Renta) y de percepción del 12% del Impuesto al Valor Agregado, debido a lo cual está sujeto a un mayor control por parte del S.R.I. pues además de presentar sus declaraciones mensuales de I.V.A., retenciones en la Fuente y Retenciones de I.V.A., deberá presentar en medio magnético los anexos transaccionales que sustenten sus operaciones comerciales, mientras que cuando un contribuyente tiene la clase de una P.N.O.C. actúa como agente de retención del I.R. y de percepción del 12% del I.V.A., lo que hace que sus obligaciones tributarias en cuanto al pago de tributos se limiten a la presentación  sus declaraciones de I.V.A. y de Retenciones  en la Fuente y al pago de los tributos, cuando sea el caso.

- Es más beneficioso para un contribuyente tener la categoría de C.E. porque esto le da una mayor liquidez a su empresa, dado que las retenciones que realiza mensualmente deben ser pagadas en las entidades financieras autorizadas en el mes siguiente del cual se efectuaron las transacciones que dieron origen a estas retenciones.  Este desfase de tiempo le da la oportunidad a la empresa de invertir esos ingresos en instrumentos financieros de corto plazo y  obtener una rentabilidad de estos fondos.

- La mayor parte de los problemas que tienen los contribuyentes de este sector con el Servicio de Rentas Internas son debido al desconocimiento o mala interpretación de la Ley y en ocasiones de descuido por parte de los contribuyentes.  Uno de los errores más comunes es que al momento de elaborar los flujos de efectivo no se tomen en consideración las implicaciones tributarias asignadas que afectan al saldo del flujo neto de efectivo cada mes.

- Cuando una sociedad o persona natural decide reinvertir las utilidades de un período contable para propender el crecimiento futuro de su empresa, esta inversión le genera un ahorro tributario del 10% sobre el monto de la inversión, que disminuye la carga fiscal y le da un mayor activo circulante para invertir en lo que la empresa requiera y de esta manera fomentar el crecimiento de la actividad económica a la que se dedica.

- Es muy importante que el departamento de contabilidad tenga muy claros los conceptos tributarios que afectan al registro de sus transacciones comerciales, pues la mala percepción de los gastos que son deducibles de impuestos ocasionarán diferencias en las declaraciones, y por ende generarán multas e intereses que se convertirán en un gasto adicional para la empresa.

- Además de cumplir con las obligaciones referentes a la retención, declaración y pago de los tributos, se debe tener en consideración la obligatoriedad que tienen los contribuyentes de entregar y exigir que le entreguen los comprobantes de venta que respalden sus transacciones comerciales, los cuales deben cumplir con los requisitos de pre-impreso y llenado que la Ley establezca para este efecto y así evitar sanciones tributarias como las clausuras o incautaciones, que aunque no generen una multa pecuniaria, afectan el desarrollo normal de las operaciones del negocio.

## Anexo A.

| Variables \ Años | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (prev) |
| Población miles de habitantes | 12299 | 12480 | 12661 | 12843 | 13027 | 13215 | 13408 |

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Elaborado por: Autoras

Anexo B.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Autoras

## Anexo C.

## Anexo D.

Anexo E.

## Anexo F.

## Anexo G.

## Anexo H.

## Anexo I.

## Anexo 1.9

## Anexo J.

## Anexo K.

Anexo L.

Anexo M.

Anexo N.

Anexo O.

Anexo  P.

Anexo Q.

Anexo  R.

Anexo S.

Anexo T.

Anexo U.

Anexo V.

Anexo W.

Anexo X.