| Profesor: | ING. WASHINGTON MEDINA M. | ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | ING. ALBERTO TAMA FRANCO | ( ) |

primera evaluación                                              Fecha: miércoles 28 de junio de 2016

# Alumno:    _______________________________________________________________________________

CAc-2013-108.-	Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL.

COMPROMISO DE HONOR

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar.  Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

_________________________________________

Firma de Compromiso del Estudiante

- [30 puntos] Considere un acoplamiento con dos stubs, tal como se muestra en la gráfica, donde se conocen las longitudes de los dos stubs en corto circuito. Si la carga se muestra, encuentre las distancias d1 y d2. Considere Zc=100 Ω

- [40 puntos] Dos líneas con pérdidas se conectarán en cascada en los puntos a-a´. la primera línea tiene 10 m de largo y una pérdida de 0.20db/m; mientras la segunda es de 15 m con pérdidas de 0.10 db/m. Si se conoce que en el punto de unión de las líneas el coeficiente de reflexión es 0.30 y si la potencia de entrada a la primera línea es de 100 mW, encuéntrela potencia a la salida de la segunda línea.

- [30 puntos] Demostrar que la impedancia de entrada de una línea de transmisión terminada en una impedancia de carga ZL puede expresarse como: Zin=ZCAZCC+ZLZCA+ZL Donde: ZCC y ZCA son las impedancias en cortocircuito y en circuito abierto de dicha línea