ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA

| AÑO: | 2016 | PERIODO: | PRIMER TÈRMINO |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIA: | Introducción a la Energía Solar | PROFESOR: | Emérita Delgado Plaza |
| EVALUACIÓN: | PRIMERA | FECHA: | 01/07/2016 |

COMPROMISO DE HONOR Yo, ………………………………………………………………………………………………………………..…………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo. No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior. "Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar". Firma NÚMERO DE MATRÍCULA:……………….……………………PARALELO:……01……

PRIMERA PARTE: TEORÍA (10 puntos)

La primera parte del examen tiene un valor de 10 puntos, la misma que será evaluada a través de preguntas de respuestas múltiples, cuyo valor será de 1 punto por respuesta acertada.

1.  Se considera irradiancia solar  a:

- Densidad de potencia que incide en una superficie

- Densidad de energía que se obtiene de la integración de la irradiancia sobre un periodo de tiempo

- Potencia que recibe la tierra en el exterior de su atmosfera sobre una superficie perpendicular a los rayos solares.

2.  El ángulo formado por la proyección vertical sobre el suelo de la línea del sol y la dirección de la recta Norte -Sur

- Ángulo cenital

- Ángulo acimutal o acimut

- Angulo de inclinación de una superficie captadora

3. La tecnología utilizada en la captación de la energía solar térmica se puede clasificar en función del margen de temperatura. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

- Baja temperatura ( T < 90°C)

- Media Temperatura (120 °C < T < 400°C)

- Alta temperatura   (T> 600 °C)

4. De la enorme cantidad de energía que emite constantemente el sol, tan solo llega efectivamente a la superficie de la tierra el:

- 47.5 %

- 17.5 %

- 57.5%

5. Para la selección adecuada de  una cubierta transparente para ser instalada en un colector solar,  este deben de cumplir que:

- Deben facilitar la entrada de luz solar e impedir la salida de radiación directa.

- Permitir el ingreso de emisiones por debajo de 3 μm para poder  atravesar el cristal (luz visible)

- No importa el  contenido de sales de hierro Fe2O3

6.  Un sistema solar térmico comprende un conjunto de componentes  que permite captar  la energía  solar disponible,  transferirla en calor de forma  que pueda ser utilizada, por lo tanto es falso que:

- Sistema de captación  (colectores solares), encargado de captar y convertir la radiación en energía térmica

- Sistema de acumulación; almacena la energía térmica en el agua para ser utilizada en ciertos periodos

- Sistema de control encargado que permita la circulación del fluido por los distintos circuitos de la instalación

7. Cuál de los siguientes colectores es aplicable directamente en  procesos industriales donde se necesita que la energía sea liberada a media y altas temperaturas

- Colector de placa plana

- Colector de tubo al vacío por intercambio directo

- Colectores de aire

8-.  Las  curvas características de los colectores solares de placas planas se puede determinar a través de:

- Curva de aprovechamiento de calor útil en función del caudal del colector  que tiene una  función asintótica

- Curva de aprovechamiento de calor útil en función de la temperatura del fluido de salida será  directamente proporcional

- Curva característica de temperatura de salida del fluido caloportador del colector. Tiene un valor asintótico a medida que disminuimos  el caudal

9.  Se requiere que conectar 3  colectores solares de tal manera que el caudal que circula por todos los colectores debe ser el mismo y mantenga una temperatura superior a 80 ° C, por lo tanto usted recomendaría la instalación en:

- Conexión mixta serie-paralelo.

- Conexión en paralelo.

- Conexión en serie

10-  Los valores tipos  FRUL para colectores solares placa plana compuesto por carcaza, aislamiento, una cubierta trasparente y una superficie absorbente selectiva, se encuentra entorno de:

- 4-6

- 7-9

- 5-6

SEGUNDA  PARTE: DISEÑO DE UN COLECTOR SOLAR  (30  puntos)

SEGUNDA  PARTE: DISEÑO DE UN COLECTOR DE AIRE  (30  puntos)

Se requiere diseñar un colector solar de placa plana como unidad complementaria  para calentar un secador. Para ello nos han indicado que el calor requerido durante 6 horas de operación debe aportar 1000 W cada hora. El área disponible para la instalación es de 10 m2.

- Diseño completo del colector solar, área, flujo, selección de materiales, pérdidas, eficiencia de diseño (15 puntos)

- Análisis de datos que determina correctamente la inclinación del colector al sitio especificado (10 puntos).

- Conclusiones y recomendaciones del diseño ( 5 puntos )

SEGUNDA  PARTE: DISEÑO DE UN COLECTOR DE AGUA   (30  puntos)

Se requiere diseñar un colector solar de placa plana como unidad complementaria  para calentar un tanque con 60  litros de agua. El área disponible para la instalación es de 15  m2.

- Diseño completo del colector solar, área, flujo, diámetro de tubería , selección de materiales, pérdidas, eficiencia de diseño (17 puntos)

- Análisis de datos que determina correctamente la inclinación del colector al sitio especificado (10 puntos).

- Conclusiones y recomendaciones del diseño ( 3 puntos )

SEGUNDA  PARTE: DISEÑO DE UN COLECTOR DE AIRE  (30  puntos)

Se requiere diseñar un colector solar de placa plana como unidad complementaria  para calentar un vivero. Para ello nos han indicado que el calor requerido es de 400 W cada hora. El área disponible para la instalación es de  7  m2.

- Diseño completo del colector solar, área, flujo, selección de materiales, pérdidas, eficiencia de diseño (15 puntos)

- Análisis de datos que determina correctamente la inclinación del colector al sitio especificado (10 puntos).

- Conclusiones y recomendaciones del diseño ( 5 puntos )

SEGUNDA  PARTE: DISEÑO DE UN COLECTOR DE AGUA   (30  puntos)

Se requiere diseñar un colector solar de placa plana como unidad complementaria  para calentar una ducha de una comunidad, cuyo tanque de almacenamiento es de 30 litros de agua. El área disponible para la instalación es de 5  m2.

- Diseño completo del colector solar, área, flujo, diámetro de tubería , selección de materiales, pérdidas, eficiencia de diseño (17 puntos)

- Análisis de datos que determina correctamente la inclinación del colector al sitio especificado (10 puntos).

- Conclusiones y recomendaciones del diseño ( 3 puntos )