ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

REDES DE DATOS  I

I TERMINO 2016-2017                            SEGUNDA  EVALUACIÓN (100 ptos)

NOMBRE: …………………………………………………………………………….…

PROF: ING. MIGUEL MOLINA

Conteste según corresponda la respuesta correcta:

1.- Responder a las siguientes preguntas tomando en consideración el esquema que se presenta a continuación:

Direccionamiento red   (20 puntos)   ( Para que la respuesta sea válida  debe ser justificada claramente).

Considerando que se tiene la red 172.16.0.0/16 y aplicando VLSM se direccionara la siguiente topología de red:

Responder las siguientes preguntas:

1.1.- La dirección 172.16.4.28 pertenece a: ( 5ptos)

- LAN 1

- LAN 2

- LAN 3

- LAN 4

- LAN 5

- Ninguna de las anteriores

1.2.- La dirección 172.16.4.60 pertenece a: (5ptos)

- LAN 1

- WAN 2

- LAN 3

- WAN 3

- LAN 5

- Ninguna de las anteriores

1.3.- La máscara 255.255.254.0 pertenece a (5ptos)

- WAN  1

- WAN 2

- LAN 3

- WAN 3

- LAN 2

- Ninguna

1.4.- Cuál de estas direcciones no estaría contemplada en la topología? (5ptos)

- 172.16.1.0

- 172.16.4.37

- 172.16.4.40

- 172.16.5.32

- Ninguna de las Anteriores

2.- La empresa  TelecomSystems  S.A. lo ha contratado a Ud. para formar parte de su Departamento de Redes .  El Gerente  de sistemas le ha pedido a Ud. Realizar las siguientes tareas:  (20 puntos):

a) Realice la configuración básica de cada uno de los  Switch  (4 puntos).

b) Crear las vlans necesarias en el dispositivo adecuado (4 puntos).

c) Definir los enlaces troncales permitiendo las troncales respectivas (4 puntos)

d) Configurar  los puertos en modo acceso necesarios (4 puntos).

e) Realice la verificación de  mac  address  (4puntos)

3.- Responda de manera correcta a las siguientes preguntas: (20 puntos)

3.1- El código de colores para un cable de conexión directa queda de la siguiente manera: ( 4ptos)

- BN, N ;  BV, A; BA,V; BC , C

- BN, N ;  BA, V; BV,N; BC, C

- BN, N ;  BC, C;   BA, V; BV, A

- BN, N;  BV, C ; BC , V : BA, V

- BN, N; BV,A ; BC, C; BA, A

3.2.-  La configuración en un switch en modo servidor se almacena en: (4ptos)

a) RAM

b) NVRAM

c) FLASH

d) Dir

e) CPU

3.3.-  switch#  indica que está dentro del switch en modo:  (4ptos)

a) Privilegiado

b) Global

c) Específico

d) Configuración

e) Consola

3.4.- El comando que me permite visualizar el IOS es :  (4ptos)

a) show ios

b) show versión

c) show running

d) show cios

e) show mac addres table

3.5.- El comando para asignarle nombre al conmutador es: (4ptos)

a) Hostname

b) Host name address

c) host   nombre

d) Host show

e) show hostname

4.- Para la red de la figura determine los caminos más cortos con origen en el nodo A hacia todos los demás aplicando el algoritmo de Dijkstra: − Represente gráficamente cada iteración. − Detalle y especifique los caminos encontrados (nodo predecesor o rastro del camino) y la distancia al origen rellenando el modelo de tabla que se presenta para cada iteración.  (20 puntos)

4.-1.-  Cada ítem contestado en cada cuadro tiene un valor de 1 punto ( Total =14 puntos)

Para que la respuesta sea válida, cada respuesta debe ser justificada con su recorrido

4.2.-Si existe más de una solución entonces demuestrela , en caso de no existir justifique su respuesta( 6 puntos)

5.- A usted lo han contratado como Ingeniero en Telecomunicaciones, para construir una red que va a dar servicios de Telecomunicaciones . (20 puntos)

Para el mismo le han pedido realizar el diseño de esta estructura de red la cual debe identificar claramente:

5.-1.- Realizar el diseño de manera gráfica de la red de planta interna  (4 puntos)

5.2.- Realizar el diseño de manera gráfica de la red de planta externa (4 puntos)

5.3.- Realizar el diseño de manera gráfica de los puntos de conexión desde la operadora hasta el abonado final (4puntos)

5.4.- Realizar el diseño de la conexión de la línea de abonado (4puntos)

5.5.- Ubicar de manera correcta los dispositivos de usuario final en el usuario final. ( 4 puntos)