EXAMEN FINAL DE MECÁNICA DE SÓLIDOS I

I TERMINO 2016 - 2017

PARALELO 2

- El conjunto consiste en un cilindro de aluminio (E = 73.1 GPa,  = 0.35,  = 23 x 10-6 /°C) con diámetro exterior de 200 mm y diámetro interior de 150 mm junto con un cilindro concéntrico solido interior de magnesio (E = 44.7 GPa,  = 0.30,  = 26 x 10-6 /°C) con diámetro de 125 mm. Si la fuerza de agarre en los pernos de 10 mm de diámetro de acero inoxidable A B y CD (E = 193 GPa,  = 0.27,  = 17 x 10-6 /°C) es de 4 kN cuando la temperatura es T1 = 16 °C.

  - Determinar la temperatura T2 a la que el esfuerzo normal promedio en el aluminio o el magnesio resulta ser de 12 MPa.

  - Determinar los cambios en longitud y en las dimensiones de las secciones transversales después de alcanzada la temperatura T2.

- Las dos flechas aluminio (G = 3.9 x103 ksi) de 3 pies de longitud están conectadas entre sí por medio de engranes fijos a sus extremos. Sus otros extremos están empotrados en A y B. También están soportadas por cojinetes en C y D que permiten la libre rotación de las flechas respecto a sus ejes. Se aplica un par de torsión de 600 Ib-pie al engrane superior como se muestra en la figura.

- Si a = 1 pulg, determinar el esfuerzo cortante máximo y el ángulo de giro máximo en cada flecha.

- Si a = 1 pulg y b = 0.5 pulg, determinar el esfuerzo cortante máximo y el ángulo de giro máximo en las flechas elípticas.

- Determinar la dimensión media “a” de los lados de los tubos hexagonales si el esfuerzo cortante permisible es Tperm = 14 ksi. Cada lado tiene un espesor t = 0.1 pulg.

- Determinar el esfuerzo cortante máximo y mínimo, el esfuerzo normal máximo y mínimo, y la fuerza total en el alma.

- Se fabrica una columna que conecta los elementos de acero laminado que se muestra en la figura con pernos de 3/4 in. de diámetro espaciados longitudinalmente cada 8 in. Halle el esfuerzo cortante promedio sobre los pernos causado por una fuerza de 65 kips paralela al eje y.