EXAMEN PARCIAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR I

I TERMINO 2016 - 2017

PARALELO 2

- Las líneas de vapor aisladas en las plantas de poder son revestidas para proteger al aislamiento de daños y para prevenir la absorción de humedad en el aislamiento. Se usa comúnmente finas hojas de aluminio o tela de lona. El aluminio es típicamente de 1.5 mm de espesor, mientras que la tela puede ser 1.5 a 3 mm de espesor. El uso de aluminio, por su baja emisividad, reduce la perdida de calor, pero incrementa la temperatura de superficie por 5 a 15 °C. Para evitar que el forro arda, se recomienda que la temperatura de superficie del revestimiento de seguridad máximo sea 40 °C para chaquetas metálicas y 60 °C para las chaquetas de lona. Una línea de vapor de acero de 36 cm de diámetro exterior y 1.9 cm de espesor se aísla con 10 cm de espesor de silicato de calcio. La temperatura interior es 560 °C, y la temperatura ambiente es 26 °C. La resistencia convectiva interior se desprecia y el coeficiente convectivo de transferencia de calor se puede tomar como 10 W/m2K.

- Calcule la razón de pérdida de calor por metro de longitud y la temperatura de superficie para  un revestimiento de aluminio de1.5 mm de espesor.

- Calcular la razón de pérdida de calor por metro de longitud y la temperatura de superficie para un revestimiento de lona de 3 mm. Tomar ε= 0.9 para la lona.

- Si el aluminio se pinta con una pintura de base de aceite con una emisividad de 0.9, calcular el incremento de pérdida de calor y la reducción en la temperatura de superficie.

Usar ε = 0.1 para el aluminio, k = 0.004 W/mK para la lona, y k del silicato de calcio se da por la siguiente tabla (Realizar el circuito térmico):

| T, K | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K, W/mK | 0.074 | 0.096 | 0.142 | 0.211 | 0.303 |

- Aletas circulares de sección transversal uniforme, con un diámetro de 10 mm y una longitud de 50 mm, se unen a una pared con una temperatura superficial de 350°C. Las aletas están hechas de un material con una conductividad térmica de 240 W/m · K y están expuestas a una temperatura de 25°C del aire ambiental y el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 250 W/m2 · K. Determine la razón de transferencia de calor y grafique la variación de temperatura de una sola aleta para las siguientes condiciones de frontera:

- Aleta infinitamente larga

- Punta de la aleta adiabática

- Aleta con una temperatura de 250°C en la punta

- Convección de la punta de la aleta

- En un proceso de generación de calor y energía combinadas (CEC), el calor derivado se utiliza para la calefacción industrial o doméstica. El vapor caliente se transporta de una planta de generación CEC a través de un tubo con un diámetro de 127 mm que pasa por el centro de una barra sólida de sección transversal cuadrada hecha de concreto, con una conductividad térmica de 1.7 W/m · K. La temperatura de la superficie del tubo es constante en 120°C, mientras que la barra de concreto está expuesta al aire con una temperatura de –5°C y a un coeficiente de transferencia de calor por convección de 20 W/m2 · K. Si la diferencia de temperatura entre la superficie externa de la barra de concreto y el aire ambiental se mantiene en 5°C, determine el ancho de la barra de concreto de sección transversal cuadrada y la razón de pérdida de calor por metro de longitud.

- Una capa plana de carbón de espesor L = 1 m experimenta generación volumétrica uniforme a una velocidad de q=20 W/m3 debido a la lenta oxidación de las partículas de carbón. Promediado durante un período diario, la superficie superior de la capa transfiere calor por convección al aire ambiente para el que h = 5 W/m2 K y T∞ = 25 C, mientras recibe irradiación solar en la cantidad GS = 400 W/m2. La irradiación de la atmósfera puede ser despreciado. La absortividad y emisividad de la superficie son s =  = 0.95.

- Escribir la forma de estado estable de la ecuación de conducción de calor para la capa de carbón. Verificar que esta ecuación se satisface por una distribución de temperatura de la forma.

- Obtener una expresión para la razón de transferencia de calor por conducción por unidad de área en x = L. Aplicando un balance de energía a una superficie de control sobre la superficie superior de la capa, obtener una expresión para Ts. Evaluar Ts y T(0) para las condiciones prescritas.