Alumno: _____________________________Fecha: _____________________

Profesor: Ing. Miguel Molina

EXAMEN TERCERA EVALUACIÓN

REDES DE DATOS I

1.-  La empresa  TELECOM & IT  S.A. lo ha contratado a Ud. para formar parte de su Departamento de Redes .  El jefe de sistemas le ha pedido a Ud. Configurar  sus equipos : Para cumplir dicho objetivo debe cumplir las siguientes tareas (25 puntos):

a) Realice la configuración básica del Swicth Finanzas (3 puntos).

b) Crear las vlans necesarias en el dispositivo adecuado (5 puntos).

c) Definir los enlaces troncales permitiendo las troncales respectivas (5 puntos)

d) Configuro los puertos en modo acceso necesarios (2 puntos).

e) El swicth Administración debe ser elegido como servidor (3 punto).

f) Asuma que se implementa un nuevo Router al Swicth Administración conectado a la FasEthernet0/5 y quiere comunicar a la VLAN 25 y 30, Que configuración necesita aplicar y en dónde? (7 puntos)

2.-  Conteste a los siguientes enunciados explicando detalladamente cada respuesta (25 puntos).

a.- Defina el concepto  de VLAN (2 puntos).

b.- Con respecto Port-Security, defina que métodos de violación se pueden definir en el puerto de un conmutador (1 puntos).

c.- ¿Cuáles son  los protocolos se seguridad en redes inalámbricas? (3 puntos)

d.-  ¿Dónde se guardan las VLAN’s en un conmutador configurado en modo servidor ?(5 puntos)

e.- Explique brevemente cada una de las capas existentes dentro del Modelo Jerárquico(10 puntos).

f.- Canales en redes inalámbricas que no se traslapan (4 puntos).

3.-   Explique de forma concreta que acción o resultado muestran los comandos enlistados a continuación y en que dispositivo pueden ser configurados (25 puntos).

- enable secret cisco

- banner motd c SOLO PERSONAL AUTORIZADO c

- vlan 20

- vtp mode client

- show vlan brief

- encapsulation dot1q

- switchport trunk allowed vlan 10

- switchport port-security mac-address sticky

- no ip domain lookup

- interface 200.10.128.15

- vtp password cisco

- vtp domain lab7

4.- Se visualiza el siguiente despliegue luego de dar el comando SHOW RUNNING CONFIG (25 puntos):

router#sh run

Building configuration...

Current configuration : 4551 bytes

!

version 12.4

no service pad

hostname router

enable password telematica

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.248

!

interface FastEthernet0/1

ip address 10.110.110.14 255.255.255.0

!

interface Serial0/0

ip address 192.168.2.2 255.255.255.252

clock rate 640000

!

interface Serial0/1

ip address 192.168.3.2 255.255.255.252

!

line con 0

password espol

!

line vty 0 4

password fiec

login

!

router#

Con la información del router llenar con lo más adecuado (direcciones IP, passwords)  el esquema mostrado según la configuración de la RAM del router: