COMPROMISO DE HONOR

(Escriba aquí sus cuatro nombres)

Yo, ………………………………………………………………………………………………………………..…………………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada.

Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Firma                                          NÚMERO DE MATRÍCULA:…………..…………….…. PARALELO:…………

TEMA 1: Califique cada una de las siguientes afirmaciones como verdaderas o falsas (16 PUNTOS)

| AFIRMACIÓN | V | F |
| --- | --- | --- |
| Salud es sinomimo de ausencia de enfermedad . |  |  |
| El Ministerio de Trabajo , Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Inclusión Social y Económica son organismos de control en la gestión de Seguridad y Salud ocupacional en el Ecuador . |  |  |
| La Seguridad en el Trabajo es la técnica preventiva encargada de la identificación , medición y evaluación de los riesgos físicos como temperatura , ruido e iluminación . |  |  |
| Un riesgo ergonómico puede causar la muerte de un trabajador con el tiempo de aparación del daño o enfermedad. |  |  |
| El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS a través de la Dirección de Riesgos del Trabajo puede investigar enfermedades profesionales . |  |  |
| Las condiciones de trabajo son : el Medio Ambiente , la Organización y El tipo de Industria . |  |  |
| La antropometría nos ayuda a determinar las medidas del cuerpo humano , las cuales son siempre iguales en toda la población por cada país . |  |  |
| Una especialidad preventiva de la Seguridad y Salud Ocupacional es la Medicina del Trabajo . |  |  |

|  | ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN EXÁMEN DE RECUPERACIÓN DEL SEGUNDO PARCIAL DE ERGONOMÍA SEPTIEMBRE DEL 2016 |  |
| --- | --- | --- |

TEMA 2:Escoja la respuesta correcta , solo existe una opción que debe elegir. (10 PUNTOS)

1.- En un puesto de trabajo se han ejecutado las medidas de la silla con los siguientes datos : altura 42 cm , ancho 54 cm , profundidad 44 cm . Cuales son las medidas antropométricas con las que se debe comparar estos datos :

- Altura al occipucio sentado , altura poplítea , longitud glúteo /poplítea

- Altura poplítea , ancho de caderas , longitud glúteo / poplítea.

- Altura hombros sentado , ancho de caderas , altura poplítea.

- Altura poplítea , ancho de caderas , altura occipucio sentado .

2.- El método REBA divide al cuerpo en dos Grupos A y B , seleccione cual de las siguientes opciones corresponden a las partes del cuerpo del grupo A :

- Cuello , antebrazo y brazo

- Antebrazos , muñecas , brazos

- Cuello , piernas , tronco

- Brazo , muñecas , cuello

3.- En un puesto de trabajo se ha identificado tareas de Manipulación Manual de Cargas en las cuales se identificó que el factor multiplicador de Asimetría AM = 0,71 (ángulo de 90º) . Que solución inmediata daría usted para reducir el Angulo de Asimetría entre el origen y el destino :

- Reducir la frecuencia de manipulación de objetos entre origen y destino

- Separar los planos de trabajo para obligar al trabajador a dar pasos entre origen y destino .

- Cambiar las alturas de origen y destino de las cargas

- Reducir el desplazamiento vertical .

TEMA 3: Desarrolle los siguientes ejercicios en las hojas de campo y escoja la respuesta correcta . para poder validar su respuesta debe estar la hoja de campo resuelta  (34 PUNTOS)

1.- El trabajador (Hombre / 20 años de edad ) debe levantar una caja de cartón de 7 kg de peso desde la cinta transportadora y colocarlo en la mesa ubicada a su espalda. Debe cargar 360 cajas en 120 minutos consecutivos en el turno; en el turno no hace otras tareas con manipulación manual de cargas. Inicio del turno a las 6:00 am y finaliza 12:00 am. Los primeros 60 min realiza otras tareas donde no se levanta carga, los 120 min continuos son de tareas de levantamiento manual y 180 min de otras tareas donde no se levanta carga. El agarre de la carga es malo y es ejecutado por una sola persona .

La Masa Limite Recomendada (MLR) y el Indice de levantamiento Simple (LI)en el origen es :

- MLR:10,20/ LI: 1,10

- MLR:8,75 /LI: 0,95

- MLR:9,56 / LI: 0,73

- MLR:12,50/ LI: 1,15

2.- El trabajo de fisioterapeuta posee una elevada carga postural debido a la adopción continuada de posturas forzadas. En el presente ejercicio se evaluará una de las posturas adoptadas por un fisioterapeuta durante una sesión de rehabilitación.

Tras el estudio del puesto se ha recopilado la siguiente información relevante para la evaluación de postura :

- El trabajador cambia a menudo de postura , siendo la mayor parte de ellas inestables , incluida la que se desea evaluar .

- La postura es mantenida durante 1,5 minutos

- El paciente se encuentra tumbado sobre una tarima y es movido por el fisioterapeuta por  balanceo , por lo que se considera que el peso manejado es inferior a 5 Kg.

- El agarre del paciente para el cambio de posición (balanceo) , se considera regular .

Se propone  la aplicación del Método REBA para determinar la puntuación final , el nivel de riesgo  y nivel de acción al que se expone el fisioterapeuta al adoptar la postura de la figura.

MEDICIONES DE CAMPO:

Los resultados de las mediciones de campo en relación a los ángulos  para la postura se muestran en la siguiente figura :