NOMOGRAMA (30 puntos)

Al laboratorio SGS, ingresa una muestra de 3 kg correspondiente al proyecto Mirador, operado por la compañía ECSA, la muestra corresponde a un nuevo afloramiento de rocas recientemente descubierto, con fragmentos promedio de 5 mm debido a que en campo la muestra fue reducida su granulometría en una chancadora rudimentaria. Para reducir el volumen de la muestra inicial (3kg con fragmentos de 5 mm), ¿Cuál sería el proceso o actividad que se debería realizar en el laboratorio?

Se decide reducir la granulometría de la muestra inicial (3 kg con fragmentos de 5 mm) a 0.5 mm, considerando además reducir el volumen de la misma a 4 gr. ¿Es correcto este procedimiento?, explique.

Se decide reducir la granulometría de la muestra inicial (3kg con fragmentos de 5 mm) a 0.2 mm. Indicar aproximadamente por encima de cuantos gramos debería quedar la muestra después de la etapa o proceso de división y/o cuarteo, para que pueda ser considerada como válida (Señalar en el nomograma)

COMPLETAR (10 PUNTOS)

La preparación de la muestra, es el ____________ mediante el cual una muestra es reducida de su peso y _________________ originales a un __________ y ________________ suficientemente apropiados para ser sometida al análisis químico, manteniendo en lo fundamental su _________________________

VERDERO O FALSO (20 PUNTOS)

|  |  | V / F |
| --- | --- | --- |
| La longitud es aquella que varía desde 0° hasta 270° hacia el este u oeste? |  |  |
| Dentro de la clasificación de las proyecciones cartográficas, en función de la superficie sobre la que se proyecta, las proyecciones cartográficas se clasifican en: - Cilíndrica - SubCónica - Azimutal |  |  |
|  | El gráfico representa el concepto de “muestra” |  |
| El proceso del muestreo es un conjunto de trabajos encaminados a determinar la composición (únicamente cualitativa) de los componentes útiles e impurezas del mineral. |  |  |
| Una muestra se define como una parte no necesariamente representativa de un todo. De tal forma que la proporción y distribución de la característica que se investiga (Ley), sean iguales en ambos. |  |  |
| En términos netamente mineros se define la Geoestadística como la aplicación de la teoría de las variables regionalizadas a la estimación de recursos. |  |  |
| Las tres condiciones que debe cumplir los recursos mineros para que pasen a ser reservas son: económicamente rentable, ambientalmente viable, estabilidad jurídica. |  |  |
| Dentro del muestreo acorde a la etapa de la actividad minera, el muestreo de producción se clasifica en: muestreo de pozos por tronadura, muestreo de labores subterráneas, muestreo de buzones y muestreo de carros o camiones |  |  |
| El método de muestreo por puntos consiste en tomar una muestra de gran tamaño de la superficie de una pila de mineral arrancado del frente (mediante perforación y voladura). |  |  |
| Las denominadas variables regionalizadas son aquellas cuyos valores están relacionados con ubicaciones imprecisas en el tiempo o espacio (variables geo-referenciadas). |  |  |

DESARROLLE (40 PUNTOS)

Indique mediante un gráfico la clasificación de recursos y reservas según el código JORC

Dentro del cálculo de recursos, describa y grafique en que consiste el método de los perfiles