ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA

PROPIEDADES DE HIDROCARBUROS Y COMPORTAMIENTO DE FASES - EVALUACIÓN I

Fecha: 16/12/2016

Nombre:……………………………………………………………….……………Matrícula:………………………..

Ejercicios

1.- Calcular el Bg de una mezcla de gas seco con una gravedad específica de 0.818  a presión de reservorio de 2100 psig y temperatura de 220°F, con la siguiente composición: (20 Puntos)

| Componente | Fracción del Componente |
| --- | --- |
| Metano | 0.85 |
| Etano | 0.10 |
| Propano | 0.05 |
| Total | 1 |

- 2.- Un reservorio de petróleo negro ha sido descubierto hace unos días. La presión de reservorio aparentemente está por encima de la presión de burbuja. Medidos a condiciones de reservorio, 90 barriles por día entran al pozo. El fluido es procesado mediante un separador y enviado a un stock tank. El tanque acumula 58.5 barriles a una gravedad de 43.5 °API por día. El separador produce 43,150 scf/d con una gravedad de 0.724, por el respiradero del stock tank salen 6,325 scf/d con una gravedad de 1.333. Determine: a) el factor volumétrico de formación de petróleo. b) Relación del petróleo con el gas en solución. (20 Puntos)

3.- Un gas húmedo producido por un separador a 300 psia y 73°F hacia un stock tank a 76°F. El separador produce gas a una gravedad específica de 0.679 a 65,456 scf/STB y por el respiradero del stock tank sale gas con una gravedad específica de 1.280 a 343 scf/STB. El líquido en el stock tank tiene una gravedad de 57 °API. Calcular la gravedad específica del gas de reservorio. (20 Puntos)