ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA

TERMODINÁMICA - EVALUACIÓN I                                                                        Fecha: 12/12/2016

Nombre:……………………………………………………………….……………Matrícula:………………………..

Ejercicios

1.- Un tubo en U con sección transversal uniforme, está abierto a la atmosfera. Se llena parcialmente con mercurio, luego se vierte agua en ambos lados del tubo. Luego de un tiempo razonable el sistema se encuentra en equilibrio tal como se muestra en la figura. Determinar el valor de h1 (15 Puntos)

2.- Complete la tabla para H2O y R-134a. Describa brevemente como encontró cada dato faltante. (15 Puntos)

|  | Fluido | T ( ºC) | P (bar) | x | v (m3 /kg) | h (kJ/kg) | Fase de la sustancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | H2O |  | 80 | 0.3 |  |  |  |
| b) | H2O | 190 |  |  | 0.01362 |  |  |
| c) | H2O |  | 8 |  |  | 3162.2 |  |
| d) | R-134a | 50 | 1 |  |  | 298.16 |  |
| e) | R-134a |  | 0.12 |  | 0.10 |  |  |

3.- Un dispositivo aislado de cilindro-émbolo contiene 5 L de agua líquida saturada a una presión constante de 175 kPa. Una rueda de paletas agita el agua, mientras que pasa una corriente de 8 A durante 45 min, por una resistencia colocada en el agua. Si se evapora la mitad del líquido durante este proceso a presión constante, y el trabajo de la rueda de paletas es 400 kJ, determine el voltaje de suministro. También, muestre el proceso en un diagrama P-V con respecto a líneas de saturación. (30 Puntos)

3.- Un quemador eléctrico abierto de 24 kW, con campana, está instalado en un área donde los costos unitarios de electricidad y gas natural son $0.10/kWh y $1.20/termia (1 termia es igual a 29.3 kWh), respectivamente. Se puede suponer que la eficiencia de los quemadores abiertos es 73 por ciento para los eléctricos, y 38 por ciento para los de gas. Calcule la tasa de consumo de energía y el costo unitario de la energía utilizada en el quemador eléctrico y en el de gas. (15 Puntos)