ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA

| AÑO: | 2016 | PERIODO: | SEGUNDO TÈRMINO |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIA: | Introducción a la Energía Solar | PROFESOR: | Emérita Delgado Plaza |
| EVALUACIÓN: | PRIMERA | FECHA: | 9/12/2016 |

COMPROMISO DE HONOR Yo, ………………………………………………………………………………………………………………..…………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo. No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior. "Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar". Firma NÚMERO DE MATRÍCULA:……………….……………………PARALELO:……01……

PRIMERA PARTE: TEORÍA (15 puntos)

La primera parte del examen tiene un valor de 15 puntos, la misma que será evaluada a través de preguntas de respuestas múltiples, cuyo valor será de 2 la pregunta de 1-5 y de la pregunta 6-10 tiene el valor de 1 punto por respuesta acertada.

1.  Se considera irradiancia solar a:

- Densidad de potencia que incide en una superficie

- Densidad de energía que se obtiene de la integración de la irradiancia sobre un periodo de tiempo

- Potencia que recibe la tierra en el exterior de su atmosfera sobre una superficie perpendicular a los rayos solares.

2.  El ángulo formado por la proyección vertical sobre el suelo de la línea del sol y la dirección de la recta Norte -Sur

- Ángulo cenital

- Ángulo acimutal o acimut

- Angulo de inclinación de una superficie captadora

3. La tecnología utilizada en la captación de la energía solar térmica se puede clasificar en función del margen de temperatura. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

- Baja temperatura ( T < 90°C)

- Media Temperatura (120 °C < T < 400°C)

- Alta temperatura   (T> 600 °C)

4. De la enorme cantidad de energía que emite constantemente el sol, tan solo llega efectivamente a la superficie de la tierra el:

- 47.5 %

- 17.5 %

- 57.5%

5. Los valores eléctricos de las células que forman un panel han de ser

- Diferentes

- Iguales  los de cada fila

- Iguales en todo el panel

6. El diodo de bloqueo evita

- Que la batería se descargue hacia los paneles

- Daños por sombra parcial

- Funcionamiento a baja irradiación

7. Que pruebas se realizan a los módulos, según normas

- Análisis de irradiación a valores  pico, temperatura de 25°C,  formación de puntos calientes y granizos.

- Funcionamiento a baja irradiación y pruebas de materiales.

- Variación de Temperatura de funcionamiento y  potencia a 200 W/m2.

8. En referencia a los conectores utilizados en los paneles fotovoltaicos, es verdad que;

- Los conectores multi contactos ahorran tiempo y dan seguridad en el cableado de paneles

- Los conectores Tyco Solarlock no sirven para diversos diámetros de cables

- Los conectores multi contactos solo se pueden utilizar para tensiones con muy poco voltajes

9. Las baterías utilizadas en los sistemas fotovoltaicos son de:

- Descarga superficial

- Descarga profunda o estacionaria

- Descarga poco profunda

10. Es verdad que;

- En una conexión aislada  el inverso se encuentra  conectado directamente al campo de captación fotovoltaica

- El regulador de carga Es el elemento encargado de proteger la batería contra sobrecargas y sobre descargas excesivas

- Los Inversores son aquellos dispositivos que convierten la corriente alterna normalmente de una batería en corriente continua.

SEGUNDA  PARTE: DISEÑO SISTEMA FOTOVOLTAICO AISLADO  (25  puntos)

Se requiere generar energía eléctrica en una escuela localizada en la isla Chupadores Chicos (se puede utilizar las condiciones meteorológicas de la ciudad Guayaquil). La escuela cuenta con 4 salones cada iluminado con 4 focos de 60 W, una computadora de escritorio de 250 W. El horario de funcionamiento de la escuela es de 14:00 a 19:00

Determinar el área de captación y elementos complementarios de la instalación que necesitaría para cubrir la demanda eléctrica de la Escuela.