| Profesor: | ING. WASHINGTON MEDINA M. | ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | ING. ALBERTO TAMA FRANCO | ( ) |

segunda evaluación                                              Fecha: miércoles, 15/02/2016

# Alumno:    _______________________________________________________________________________

CAc-2013-108.-	Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL.

COMPROMISO DE HONOR

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar.  Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

_________________________________________

Firma de Compromiso del Estudiante

  - [30 puntos] Un avión, que vuela a 7 Km de altura, desea enviar un mensaje a un submarino que se encuentra exactamente debajo de su casco. El transmisor del avión está ubicado justo bajo las alas y emite una onda electromagnética a f=10Khz, la cual atenúa su amplitud de campo eléctrico en la atmósfera a una razón de por cada metro.  Si el receptor del submarino puede detectar hasta señales de amplitud de 1x10-7 V/m y los parámetros del agua son σ=5 S/m, ε=80ε0, µ=µ0. Determine la densidad de potencia que debe irradiar el transmisor del avión.

2.- [30 puntos] Una onda plana uniforme de f=150 MHz en el aire incide perpendicularmente sobre un material de parámetros desconocidos. En el aire se forma una onda estacionaria con ROE=3, además se encuentra un mínimo a 0.3λ  de la frontera de separación de las regiones. Encuentre la permitividad eléctrica relativa (ϵr) del material desconocido.

3.-  [40 puntos] Al construir una Guía de ondas de sección rectangular no se llenó completamente de dieléctrico(μ0,4ϵ0 ), quedando un espacio vacío tal como se indica en la figura mostrada a continuación. Si se considera una onda incidente (f=10 GHz ) con amplitud Ez1+ que se propaga en dirección z, determine la amplitud de la onda que se propaga en el tramo 3 de la guía. (Realice sus cálculos sólo en los dieléctricos)