EXAMEN FINAL DE MECÁNICA DE SÓLIDOS I

II TERMINO 2016 - 2017

PARALELO 2

- La barra de aluminio 2014-T6 (E = 10.6 x 103 klb/pulg2,  = 12.8 x 10 -6/°F) tiene un diámetro de 3/4 pulg y está ligeramente unida a los soportes rígidos en A y B cuando T1 = 70 °F. Si la temperatura desciende a T2 = -15 °F y se aplica una fuerza axial de P = 20 Ib al collarín rígido como se muestra, determinar las reacciones en A y B.

- Las dos flechas aluminio (G = 3.9 x103 ksi) de 3 pies de longitud están conectadas entre sí por medio de engranes fijos a sus extremos. Sus otros extremos están empotrados en A y B. También están soportadas por cojinetes en C y D que permiten la libre rotación de las flechas respecto a sus ejes. Se aplica un par de torsión de 600 Ib-pie al engrane superior como se muestra en la figura.

- Si a = 0.5 pulg, determinar el esfuerzo cortante máximo y el ángulo de giro máximo en cada flecha.

- Si a = 0.5 pulg y b = 0.25 pulg, determinar el esfuerzo cortante máximo y el ángulo de giro máximo en las flechas elípticas.

- Determinar la dimensión media “a” de los lados de los tubos hexagonales si el esfuerzo cortante permisible es perm = 14 ksi. Cada lado tiene un espesor t = 0.1 pulg.

- Determinar el esfuerzo normal máximo y mínimo en la viga, esfuerzo cortante máximo correspondiente, y la fuerza total en el alma.

- Se fabrica una columna que conecta los elementos de acero laminado que se muestra en la figura con pernos de 3/4 in. de diámetro espaciados longitudinalmente cada 8 in. Halle el esfuerzo cortante promedio sobre los pernos causado por una fuerza de 65 kips paralela al eje y.