EXAMEN PARCIAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR II

II TERMINO 2016

PARALELO 2

- La temperatura de ebullición del nitrógeno a la presión atmosférica al nivel del mar (una presión de 1 atm) es de –196°C. Por lo tanto, el nitrógeno es de uso común en los estudios científicos a baja temperatura, ya que la temperatura del nitrógeno líquido en un tanque abierto a la atmósfera permanecerá constante a –196°C hasta que se agote. Cualquier transferencia de calor hacia el tanque tendrá como resultado la evaporación de algo del nitrógeno líquido, el cual tiene un calor de vaporización de 198 kJ/kg y una densidad de 810 kg/m3 a 1 atm. Considere un tanque esférico de 4 m de diámetro que está inicialmente lleno con nitrógeno líquido a 1 atm y –196°C. El tanque está expuesto al aire ambiente a 20°C y a vientos de 55 km/h. Se observa que la temperatura del tanque esférico de casco delgado es casi la misma que la del nitrógeno que está en su interior. Si descarta cualquier intercambio de calor por radiación, determine la razón de la evaporación del nitrógeno líquido en el tanque como resultado de la transferencia de calor del aire ambiente, si el tanque a) no está aislado, b) está cubierto con aislamiento de fibra de vidrio (k = 0.035 W/m·°C) de 5 cm de espesor y c) está cubierto con superaislamiento de 2 cm. (35 ptos).

- Un sistema geotérmico de calefacción de un distrito comprende el transporte de agua geotérmica a 110°C desde un pozo hasta una ciudad que está más o menos a la misma elevación y a una distancia de 12 km, a razón de 1.5 m3/s en tubos de acero inoxidable de 60 cm de diámetro. Las presiones del fluido en el manantial y en el punto de llegada en la ciudad deben ser las mismas. Las pérdidas menores son despreciables debido a la gran razón de la longitud con respecto al diámetro y al número relativamente pequeño de componentes que causan pérdidas menores. a) Si la eficiencia del motor de la bomba es de 65%, determine el consumo de energía eléctrica del sistema para bombeo. b) Determine el costo diario del consumo de energía. (30 ptos).

- Se enfría un chip de silicio mediante el paso de agua por microcanales grabados en la parte posterior del mismo, como se muestra en la figura. Los canales están cubiertos con una cubierta de silicio. Considere un chip cuadrado de 12 mm x 12 mm en el cual se ubican N = 60 microcanales rectangulares, cada uno de los cuales ha sido grabado con un ancho W = 50 mm y una altura H = 200 mm. Entra agua a los microcanales a una temperatura Ti = 290 K y un gasto total de 0.005 kg/s. El chip y su cubierta se mantienen a una temperatura uniforme de 350 K. Si se supone que el flujo en los canales es completamente desarrollado, que todo el calor generado por los circuitos en la parte superior del chip se transfiere al agua y se usan correlaciones de tubo circular, determine: a) La temperatura de salida del agua, Te, b) La disipación de potencia del chip, We. (35 ptos).