EXAMEN FINAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR II

II TERMINO 2016 - 2017

PARALELO 2

- Durante una visita a planta, se observó que una sección de 1.5 m de alto y 1 m de ancho de una sección frontal vertical de un horno de gas natural estaba muy valiente al tacto. Las mediciones de temperaturas en la superficie revelaron que la temperatura promedio de la superficie caliente expuesta fue 110 °C, mientras que la temperatura del aire circundante era 25 °C. La superficie apareció a estar oxidada, y su emisividad se puede tomar como 0.7. Tomando la temperatura de las superficies circundante que sean 25 °C, determinar la razón de pérdida de calor desde este horno.

El horno tiene una eficiencia del 79%, y la planta paga $0.75 por cada 1.08 x108 J de gas natural. Si la planta opera 10 h al día, 310 días al año, y así 3100 h al año, determinar el costo anual de pérdida de calor desde la superficie vertical caliente en la sección frontal de la pared del horno.

- Una facilidad de manufactura requiere vapor saturado a 120 °C a una razón de 1.2 kg/min. Diseñar un caldero de vapor eléctrico para éste propósito bajo las siguientes condiciones:

- El caldero será de forma cilíndrica con una proporción de altura – diámetro de 1.5. El caldero puede ser horizontal o vertical.

- El caldero operará en un régimen de ebullición de nucleación, y el flujo de calor de diseño no excederá 60 % del flujo de calor crítico para proveer un adecuado margen de seguridad.

- Se usará un elemento calentador eléctrico comercialmente disponible con enchufe hecho de acero inoxidable pulido mecánicamente. El diámetro del calentador no puede ser entre 0.5 cm y 3 cm.

- La mitad del volumen del caldero debe ocuparse por vapor, y el caldero debe ser lo suficientemente grande para contener suficiente agua para 2 h de abastecimiento de vapor. También, el caldero será muy bien aislado.

Se debe especificar lo siguiente:

- La altura y el diámetro interno del tanque,

- La longitud, diámetro, razón de poder, y temperatura de superficie del elemento calentador eléctrico,

- La razón máxima de producción de vapor durante períodos cortos de condiciones sobrecargadas, y cómo puede ser alcanzado.

- Fluye agua por la cabeza de una regadera de manera estacionaria, a razón de 8 kg/min. El agua se calienta en un calentador eléctrico de 15°C a 45°C. En un intento para conservar energía, se propone pasar el agua caliente drenada, a una temperatura de 38°C, por un intercambiador de calor para calentar el agua fría entrante. Diseñar un intercambiador que sea adecuado para la tarea (tipo y capacidades) y determinar los ahorros potenciales de energía y de dinero (Costo energía eléctrica US$ 0.08)