ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA

PROPIEDADES DE HIDROCARBUROS Y COMPORTAMIENTO DE FASES - EVALUACIÓN II

Fecha: 15/2/2017

Nombre:……………………………………………………………….……………Matrícula:………………………..

Teoría

1.- Responda verdadero (V) o falso (F). (13 Puntos)

- En el procedimiento de vaporización diferencial la presión es ajustada a la presión de burbuja (pb)						(	v)

- En el procedimiento de vaporización diferencial la temperatura es ajustada a la temperatura de burbuja (Tb)						(	f)

- La ecuación de Raoult está basada en la asunción que el líquido  se comporta como una solución ideal						(	v)

- Tanto ng como nL representan solo un artificio matemático de simplificación en el proceso de prueba y error						(	f)

- Los separadores horizontales de alta presión, manejan presiones entre 300 a 600 psig									(	f)

- El valor de presión al que los factores K aparentan converger a cero (0) es conocido como presión de convergencia				(	f)

- Mientras la P>Pb y el líquido sea removido del reservorio. La caida de presión será mucho mayor que en P<Pb durante este periodo			(	v)

- El componente más ligero de las mezclas de petróleo siempre se considera metano									(	v)

- El factor kj (factor-k) aparece si y solo si se está trabajando con soluciones no ideales									(	v)

- En el procedimiento de vaporización flash la presión es ajustada a la presión de burbuja (pb)								(	f)

- El flujo turbulento es el responsable de que se separen mayor cantidad de burbujas que en el flujo laminar					(	v)

- La separación por choque es usada para la eliminación de pequeñas partículas de gas adheridas al líquido						(	f)

- Para un petróleo negro el Rsi  debe ser mayor a  2000 scf/STB		(	f)

3.- La separación de la mezcla fluido-gas se logra en base a los siguientes principios: (3 Puntos)

______________________________	_______________________________

______________________________	_______________________________

4.- Dibuje un proceso de separación de tres etápas.  ( 4 Puntos)

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA

PROPIEDADES DE HIDROCARBUROS Y COMPORTAMIENTO DE FASES - EVALUACIÓN I

Fecha: 15/2/2017

Nombre:……………………………………………………………….……………Matrícula:………………………..

Ejercicios

1.- La siguiente historia de producción está disponible para un pozo de petróleo. La relación gas-petróleo es calculada con los volúmenes de venta (gas es venteado y no medido). El separador opera a una temperatura y presión de 67°F y 100 psig respectivamente; la gravedad específica en el separador de gas es de 0.788, y la gravedad en el stock tank es de 46° API. Estimar la Pb y la relación gas-petróleo a la Pb para este petróleo negro. Compare sus respuestas con los datos obtenidos del laboratorio los cúales indicas que Pb= 1928 psig y la relación gas-petróleo es 623 scf/STB. (10 Puntos)

| Producción Acumulada [STB] | Relación Gas-Petróleo [scf/STB] | Presión de Reservorio [psia] | Producción Acumulada [STB] | Relación Gas-Petróleo [scf/STB] | Presión de Reservorio [psia] | Producción Acumulada [STB] | Relación Gas-Petróleo [scf/STB] | Presión de Reservorio [psia] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11800 | 723 | - | 513600 | 483 | - | 1‘354200 | 613 | - |
| 60800 | 493 | - | 663400 | 530 | - | 1’503600 | 753 | - |
| 96000 | - | 5931 | 816200 | 537 | - | 1’557500 | - | 1829 |
| 145100 | 518 | - | 961000 | 530 | - | 1’649900 | 848 | - |
| 255800 | 486 | - | 1’007000 | - | 2652 | 1’801800 | 871 | - |
| 379800 | 499 | - | 1’098300 | 491 | - | 1’950000 | 764 | 1640 |
| 465800 | - | 4770 | 1’221000 | 514 | - | 1’997600 | - | - |

2.- Estimar la presión de burbuja de la siguiente mezcla (real) a 140 °F. Usar las relaciones de equilibrio encontradas en los apéndices. (20 Puntos)

| Componente | Composición |
| --- | --- |
| Propáno | 0.083 |
| n-Butáno | 0.376 |
| i-Butáno | 0.101 |
| n-Pentáno | 0.257 |
| i-Pentáno | 0.183 |

APÉNDICE 1

APÉNDICE 2

APÉNDICE 3

APÉNDICE 4

APÉNDICE 5

APÉNDICE 6

APÉNDICE 7

APÉNDICE 8

APÉNDICE 9

APÉNDICE 10

APÉNDICE 11