MEJORAMIENTO   MARZO/2017

NOMBRE…………………………………………………………..       PARALELO ………..

CAc-2013-108.-	Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL.

COMPROMISO DE HONOR

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar.

Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

_________________________________________________

Firma de Compromiso del Estudiante

PRIMER PROBLEMA (30 puntos)

Un material conductor pobre tiene una impedancia intrínseca de η=200≮30∘ a una frecuencia dada. A dicha frecuencia se propaga una onda plana con la componente magnética dada por Hyz=10e-αze-jz2Am , encuentre la profundidad de penetración (profundidad pelicular) δ .

SEGUNDO PROBLEMA (30 puntos)

Demuestre que si en una Línea de Transmisión  entonces, la constante de atenuación es .

TERCER PROBLEMA (40 puntos)

Una pared está formada por dos capas de material dieléctrico sin pérdidas, las primera con d=2.5 mm de espesor y permitividad relativa εr=44 y la  segunda de espuma sintética con D=1.81 cm de espesor y permitividad relativa εr=1.1. Calcule la amplitud de la onda Transmitida al otro lado de la pared, si una onda  de f=1GHz incide normalmente desde el aire.