ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA

| AÑO: | 2017 | PERIODO: | SEGUNDO TÈRMINO |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIA: | Introducción a la Energía Solar | PROFESOR: | Emérita Delgado Plaza |
| EVALUACIÓN: | Tercera | FECHA: | 03/03/2017 |

COMPROMISO DE HONOR Yo, ………………………………………………………………………………………………………………..…………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo. No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior. "Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar". Firma NÚMERO DE MATRÍCULA:……………….……………………PARALELO:……01……

Cada pregunta Correcta  tiene un valor  de 1   puntos (23 PUNTOS)

CONCENTRADORES Y COLECTORES  SOLARES

1. Los concentradores solares pueden clasificarse en función del Principio óptico, Forma del foco, Razón geométrica de concentración. Es verdad que ;

- Los Concentrador-reflector tipo paraboloide de revolución enfocan la radiación solar sobre un receptor lineal

- Los concentradores tipo Fresnel  proyecta los rayos sobre una superficie plana o

curva, reflejando la radiación sobre el receptor

- Los Concentradores por reflexión se encuentran formada por una superficie reflectora usualmente de forma parabólica, donde los rayos solares perpendiculares al eje de esta son concentrados en un  foco

2.   Las  curvas características de los colectores solares de placas planas se puede determinar a través de:

- Curva de aprovechamiento de calor útil en función del caudal del colector  que tiene una  función asintótica

- Curva de aprovechamiento de calor útil en función de la temperatura del fluido de salida será  directamente proporcional

- Curva característica de temperatura de salida del fluido caloportador del colector. Tiene un valor asintótico a medida que disminuimos  el caudal

3. La relación de concentración  de un campo de heliostato  esta en torno de ;

- C ~ 104 , T ~ 103 K                        B. C ~ 103 , T ~ 10 2 - 103 K               C.   C ~ 10 , T ~ 102 K

4.  Un sistema solar térmico comprende un conjunto de componentes  que permite captar  la energía  solar disponible,  transferirla en calor de forma  que pueda ser utilizada, por lo tanto es falso que:

- Sistema de captación  (colectores solares), encargado de captar y convertir la radiación en energía térmica

- Sistema de acumulación; almacena la energía térmica en el agua para ser utilizada en ciertos periodos

- Sistema de control encargado que permita la circulación del fluido por los distintos circuitos de la instalación

5. Cuál de los siguientes colectores es aplicable directamente en  procesos industriales donde se necesita que la energía sea liberada a media y altas temperaturas

- Colector de placa plana

- Colector de tubo al vacío por intercambio directo

- Colectores de aire

6-.  Las  curvas características de los colectores solares de placas planas se puede determinar a través de:

- Curva de aprovechamiento de calor útil en función del caudal del colector  que tiene una  función asintótica

- Curva de aprovechamiento de calor útil en función de la temperatura del fluido de salida será  directamente proporcional

- Curva característica de temperatura de salida del fluido caloportador del colector. Tiene un valor asintótico a medida que disminuimos  el caudal

7.  Se requiere que conectar 3  colectores solares de tal manera que el caudal que circula por todos los colectores debe ser el mismo y mantenga una temperatura superior a 80 ° C, por lo tanto usted recomendaría la instalación en:

- Conexión mixta serie-paralelo.

- Conexión en paralelo.

- Conexión en serie

8-  Los valores tipos  FRUL para colectores solares placa plana compuesto por carcaza, aislamiento, una cubierta trasparente y una superficie absorbente selectiva, se encuentra entorno de:

- 4-6

- 7-9

- 5-6

9- La tecnología utilizada en la captación de la energía solar térmica se puede clasificar en función del margen de temperatura. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

- Baja temperatura ( T < 90°C)

- Media Temperatura (120 °C < T < 400°C)

- Alta temperatura   (T> 600 °C)

10-. Para la selección adecuada de  una cubierta transparente para ser instalada en un colector solar,  este deben de cumplir que:

- Deben facilitar la entrada de luz solar e impedir la salida de radiación directa.

- Permitir el ingreso de emisiones por debajo de 3 μm para poder  atravesar el cristal (luz visible)

- No importa el  contenido de sales de hierro Fe2O3

11. Los heliostatos están conformados por campo de espejo que concentran la radiación solar en un punto situado en la cúspide de una torre donde se encuentra un horno. Por lo tanto los espejos se analizan  por:

- Vector de Posición del foco y la base en sentido vertical del heliostato

- Localización en el hemisferio norte y sur

- Vector unitario normal del espejo al punto focal

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

12. El objetivo del almacenamiento  del agua en un colector solar, es poder gestionar la carga de demanda incluso en momento de baja o nula captación. Es así,  que para el  diseño es necesario  considerar lo siguiente;

- capacidad de acumular calor, temperatura de trabajo acorde con la aplicación de la instalación, rápida respuesta a la demanda

- Seguridad, larga duración, almacenamiento de energía en forma de calor latente

- Selección  de intercambiador de calor, circuito primario,  almacenamiento en forma de calor latente.

13. En los dispositivos para acumulación de agua caliente sanitaria, es recomendable:

- Alta capacidad de acumular calor

- Media respuesta a la demanda

- Seguridad, larga duración y alto coste

14. Para una instalación de agua caliente sanitaria en una vivienda que requiere calentar 20 litros de agua al día; Usted recomendaría utilizar  un tanque de almacenamiento con :

- Deposito con un intercambiador de calor

- Deposito con haz de luz

- Deposito con capa aislante

15. El esquema de una instalación solar de baja temperatura para el calentamiento del agua, es falso que;

- El sistema puede estar compuesto de un circuito primario y uno segundario

- El circuito segundario  comprende el colector solar y el intercambiador

- En el circuito segundario comprende el tanque acumulación y el intercambiador

SISTEMAS TÉRMICOS: COCINAS SOLARES, SECADORES, DESALINIZADORES

16. Existe diversos modelos de secaderos solares, utilizados para el  secado de  productores agrícolas con el fin de deshidratar un  producto, por lo tanto, los secadores solares indirectos se denomina así por qué;

- La cámara de secado  que contiene el producto también cumple la función de colector solar recibiendo la radiación solar directa

- La cámara de secado es totalmente cubierta no permitiendo que el producto tenga contacto con la radiación solar   y el aire caliente que ingresa a la cámara es calentado a través de un  colector solar

- La radiación solar incidente ingresa tanto en el colector solar como en la cámara de secado

17. El propósito básico de una cocina solar es calentar cosas, cocinar comidas, purificar el

Agua y esterilizar. Si se requiere una  rápida cocción de los alimentos, que tipo de cocina se podría utilizar

- Cocina de panel

- Cocina solar tipo horno

- Cocinas Parabólicas

18. Los destiladores solares son utilizados para obtener agua apta para el consumo humano a partir de la evaporación del agua del mar.  Durante el diseño de un destilador se debe  considerar  lo siguiente;

- Selección de  materiales locales, ubicación del lugar a instalar,  salinidad del agua de mar.

- Las cubiertas de materiales transparente deben estar ligeramente inclinadas para recoger el agua de condensación en los canales de drenaje.

- El proceso de destilación  quite  las sales del agua, elimine residuos de hongos, bacterias, virus y demás contaminantes.

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

19. La ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA es una arquitectura basada en el diseño de edificaciones teniendo en cuenta:

- Obtener  una adecuada condiciones climáticas y del entorno, aprovechando los recursos disponibles para disminuir los impactos ambientales

- Lograr una  calidad del ambiente en el exterior adecuada para subir la plusvalía de la vivienda

- Intentar  reducir los consumos de energía en el la edificación  economizando el uso del combustible fósil a un 10 %.

20. Entre los criterios de construcción de una vivienda bioclimática se encuentran;

- Mantener una ventilación cruzada donde el aire se renueva cada 4 veces al dia

- Buen aislamiento para ser aprovechado  solo en el invierno

- Captación solar pasiva  a través del aprovechamiento de la radiación solar como efecto invernadero o colocación de muros trombe.

21. Se considera a un  muro trompe  como:

- Muro integrado en la vivienda, en el que la superficie absorbente forma un todo único en el deposito térmico

- Un colector  de aire donde el fluido caliente ingresa a la vivienda para mantenerla climatizada.

- Ventana de grandes dimensiones  con acristalamiento doble que permite  el paso de la luz  al sitio donde se pretende climatizar

22. Las cubiertas verdes en una edificación sirven para:

- Evitar la oxidación d el techado de una vivienda

- Evitan el recalentamiento de los edificios teniendo  un efecto aislante

- Absorben CO2 y mantener constante  día  temperatura día  y de la noche

23. Es incorrecto que;

- Para proteger la vivienda  de los rayos solares en verano se pueden colocar  árboles de hoja caduca en la fachada de la edificación

- Para minimizar las variaciones de la temperatura  en el interior de la  vivienda  en localidades frías debe sobredimensionarse ligeramente las ventanas captoras y la masa térmica para tener calor los días nublados.

- Para el calentamiento solar pasivo de una vivienda el aire de renovación se puede  utilizar la cubierta ventilada bajo tejas.

SEGUNDA SECCIÓN  (  7 puntos)

Realice un balance energético de un colector solar placa plana con un vidrio   ( 4 puntos)

Escriba la ecuación de la ecuación cuadrática correspondiente a eficiencia de un captador solar, realice una gráfica representativa.  (3 puntos)