ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

REDES DE DATOS  I

II TERMINO 2016-2017                            TERCERA  EVALUACIÓN (100 ptos)

NOMBRE: …………………………………………………………………………….…

PROF: ING. MIGUEL MOLINA

Conteste según corresponda la respuesta correcta:

1.-Complete la siguiente tabla, llenando la información según corresponda                (25 puntos).

| ESTANDÁR | CANAL DE OPERACIÓN | TASA DE TRANSFERENCIA MÁXIMA | ALCANCE |
| --- | --- | --- | --- |
| 802.11 a |  |  |  |
| 802.11 b |  |  |  |
| 802.11 g |  |  |  |
| 802. 11 n |  |  |  |

2.- Explique el funcionamiento de las ventanas deslizantes con TCP  ( 25 puntos)

3.- La empresa Telekis S.A. desea implementar algunos routers inalámbricos para proporcionar el servicio a sus empleados y clientes, según el diseño mostrado a continuación, en qué lugar de las inmediaciones de la empresa Ud. Ubicaría dichos dispositivos (Indique en el gráfico), que protocolo de cifrado utilizaría, en que canales de operación trabajarían y cuantos routers inálambricos AP´s ubicaría. Explique detalladamente el porqué de su propuesta (25 puntos).

a) Seleccione el número de Ap´s que necesita (Utilice el método matemático y ubíquelos en el gráfico) (5ptos)

b) Seleccione el canal ó  los canales de operación  (5ptos)

c) Indique el protocolo de cifrado a utilizar (5ptos)

d) Indique  cuál sería el SSID y  la autenticación (Justifique su respuesta utilizando el método gráfico) (5ptos)

e) Indique qué topología Wireless utilizaría (5ptos)

100m

30m

50m

150m

50m

50m

150m

100m

4.- A usted lo han contratado como Ingeniero en Telecomunicaciones, para construir una red que va a dar servicios de Telecomunicaciones . (25 puntos)

Para el mismo le han pedido realizar el diseño de esta estructura de red la cual debe identificar claramente:

- Realizar el diseño de manera gráfica de la red de planta interna  (5 puntos)

- Realizar el diseño de manera gráfica de la red de planta externa (5 puntos)

- Realizar el diseño de manera gráfica de los puntos de conexión desde la operadora hasta el abonado final (5puntos)

- Realizar el diseño de la conexión de la línea de abonado (5puntos)

- Ubicar de manera correcta los dispositivos de usuario final en el usuario final. ( 5 puntos)