ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA Y CIENCIAS DE LA  PRODUCCION

CARRERA DE INGENIERIA EN ALIMENTOS

SEGUNDA EVALUACIÓN PROCESAMIENTO DE  VEGETALES

I TERMINO AÑO LECTIVO  2017-2018, Agosto 31 del 2017

PROFESOR: M.Sc. Haydeè Torres C.

Nombre del estudiante_____________________________________________________

- Cuál de los siguientes enunciados no corresponde al tratamiento térmico Pasteurización y rectifíquelo. (8  p).

- En los alimentos ácidos (pH < 4.5) destruye hongos y levaduras.

- La intensidad del tratamiento requerido está determinado por el valor D.

- El tratamiento HTST provoca pérdida vitamínicas ligeramente superiores que el  tratamiento LTLT.

- El valor D de la enzima fosfatasa de la leche es semejante al de los gérmenes patógenos.

- Identifique y explique 3 factores que influyen de forma importante en la velocidad de penetración de calor al alimento en el  tratamiento de esterilización por calor en el envase. (8 p.)

- Explique brevemente el concepto base de los sistemas de esterilización UHT (procesado aséptico) y muestre 2 ventajas sobre el tratamiento de esterilización en el envase (enlatado).  (8 p.)

- En los siguientes enunciados sobre la tecnología de evaporación, identifique 2 enunciados falsos y rectifíquelos. (8 p.).

- La tecnología de evaporación es más económica en cuanto a consumo energético que la concentración por membranas y por congelación.

- En comparación con otras tecnologías de concentración, la concentración máxima  posible se logra con la evaporación de tripe efecto.

- El principio de la separación en la tecnología de evaporación está dada por la  diferencia de volatibilidad (presión de vapor).

- La velocidad de evaporación se halla determinada por la velocidad de combinación de volatibilidad.

- Identifique cuales son las 2 sustancias que la pectina necesita para formar el gel en la elaboración de una mermelada: (7 p)

____________________

____________________