TERMODINAMICA                           EVALUACION – 1		    Fecha: 30/noviembre/2017

Nota: La solución de los ejercicios es a libro cerrado, solo puede usar las tablas termodinámicas

Nombre:……………………………………………………………….……………………..

1.- (40%)  Una masa de control realiza un ciclo de potencia con aire como fluido de trabajo, mediante tres procesos. El fluido sufre una compresión isotérmica, un calentamiento a presión constante y un proceso politrópico representado por Pvk = constante, donde k = cp,/cv.

Determine lo siguiente:

- Analizar la validez de la aproximación del gas ideal (error) a partir del   factor de compresibilidad

- Calcular   el calor y  trabajo para cada proceso individual y total.

Considere que los calores específicos son constantes y que P1 = 1 atm, T1 = 70°F y P2 = 6 atm.

P constante

P

2

3

PVk

T constante

1

v

2.- (30%) El pistón sin fricción del cilindro de la figura tiene una masa de 20 kg. Se añade calor hasta que la temperatura alcanza 400 °C. La calidad inicial del vapor es del 20 % y la presión atmosférica es de 100 kPa. Determinar:

a) La presión inicial. b) La masa de agua. c) La calidad justo en el momento en que el pistón alcanza los topes.

d) La presión final. e) El trabajo realizado por el vapor.

3.- (30%) Dos depósitos bien aislados están conectados por una válvula. El deposito A contiene 0.6 kg de vapor de agua a 300 kPa y 300°C. El deposito B tiene un volumen de 300 L y contiene vapor de agua a 600 kPa y 80% de calidad. La válvula se abre y los dos depósitos llegan a un estado uniforme. ¿Cuál es la presión final, si se supone que es un proceso adiabático?