ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN

| AÑO: | 2017 | PERIODO: | SEGUNDO TÈRMINO |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIA: | TERMODINAMICA | PROFESOR: | Emérita Delgado Plaza |
| EVALUACIÓN: | SEGUNDA | FECHA: | 09/02/2017 |

NOMBRE………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. Número de Matrícula………………………………………………………………… Firma

Rubrica:

Tabla de propiedades correctamente: 4 puntos

Diagrama del ciclo Rankien correcto: 1 puntos

Respuestas correctas a/b/c/d/e/f/g/h: 2.5 puntos cada una

RESOLUCIÓN EJERCICIO 1. (25%)

| Puntos | T (°C) | P ( bar) | x | h ( kJ/kg) | S, (kJ/kg °C) | v (m3/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 450 | 125 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 0.08 |  |  |  | ------------ |
| 3 | 41.51 | 0.08 |  |  |  |  |
| 4 |  | 125 | 0 |  |  | ------------ |

Rubrica:

Datos e información propiedades: 2 p

Representación esquemática del proceso del compresor:  1 p

ecuaciones y resolución correcta: 8 p

Respuestas a)  b)): 4 p

RESOLUCIÓN EJERCICIO 2. (15 %)

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN

| AÑO: | 2017 | PERIODO: | SEGUNDO TÈRMINO |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIA: | TERMODINAMICA | PROFESOR: | Emérita Delgado Plaza |
| EVALUACIÓN: | SEGUNDA | FECHA: | 09/02/2017 |

TEMA 1  : ( 25 puntos)

Considere un ciclo de vapor ideal para obtener una potencia de 5MW a partir de la combustión de astilla de madera. Las condiciones de entrada del vapor en la turbina son 125 bares, a 450 °C y se expande hasta 0.08 bares, donde se conduce el fluido al condensador de donde sale líquidos saturado. Determine

- Flujo másico de vapor en kg/h

- Flujo de calor absorbido en la caldera Qc

- Flujo de calor cedido en el condensador Qs

- Potencia de las bombas W

- Rendimiento térmico t

- Relación entre el trabajo consumido por la bomba y la lo generado por la turbina

- Flujo másico de agua de refrigeración en el condensador en kg/h, si entra en el condensador  a 15°C y sale a 35°C.

- Si se utiliza como combustible astillas con un poder calorífico de 19 MJ/kg determine el consumo especifico de combustible en una caldera del 90% de rendimiento

Además, llene la tabla con las propiedades térmicas obtenida en cada fase y realizar diagrama de ciclo de Rankine.

TEMA 2:  ( 15 puntos)

Se comprime aire en un proceso de estado estable  (flujo estable)  y sin fricción desde 90 kPa, 15 °C y v = 0,918 m3/kg hasta  130 kPa . Considere que la variable de la constante para determinar el trabajo es P (v + 0,25) = constante y la  velocidad a la entrada del compresor es  despreciarse, pero la velocidad de  salida es de 110 m/s.

Determine

- El trabajo requerido para la compresión por kilogramo de aire

- La cantidad de calor asociada con el proceso, si la entalpía a la entrada es 290 kJ/kg y a la salida 295 kJ/kg.