SEGUNDO EXAMEN   AGOSTO/2018

NOMBRE…………………………………………………………..       PARALELO ………..

CAc-2013-108.-	Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL.

COMPROMISO DE HONOR

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

_________________________________________________

Firma de Compromiso del Estudiante

PRIMER PROBLEMA (30 puntos)

Un medio conductor pobre presenta una impedancia intrínseca de η=200≮30∘ a una frecuencia desconocida. A dicha frecuencia incide perpendicularmente desde el aire una onda plana, resultando en el medio conductor una onda incidente con la componente magnética dada por Hyz=10e-αze-jzAm , encuentre:

- la profundidad de penetración (profundidad pelicular) δ .

- la longitud de onda en el medio conductor

- la expresión el campo eléctrico incidente en el aire

SEGUNDO PROBLEMA (30 puntos)

Una guía de ondas rectangular conduce una onda progresiva en modo TE con una frecuencia de 9 GHz. Se sabe que la longitud de onda al interior de la guía es λg = 4, 88 cm y que el dieléctrico es aire. Encuentre las dimensiones de la guía si se conoce que la siguiente frecuencia de corte es 10GHz.

TERCER PROBLEMA (40 puntos)

Una pared está formada por dos capas de material dieléctrico sin pérdidas, las primera con d=2.5 mm de espesor y permitividad relativa εr=44 y la  segunda de espuma sintética con D=1.81 cm de espesor y permitividad relativa εr=1.1. Calcule la amplitud de la onda Transmitida al otro lado de la pared, si una onda de f=2.4GHz incide normalmente desde el aire con amplitud E1+=10-3V/m.

NOTA.- Para una mejor calificación de los temas, realice lo siguiente:

- Haga un dibujo completo de la situación, con los datos dados en el problema (25%)

- Identifique la(s) variable(s) de salida, y escriba la ley o expresión(es) matemática(s) que le ayudará(n) a resolver el problema (15%)

- Resuelva meticulosamente paso a paso la(s) expresión(es) (30%)

- Encuentre y pruebe la respuesta correcta (30%)

- Explique brevemente si existe otra forma de resolver (extra 10%)