|  | Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación Licenciatura en Redes y Sistemas Operativos Período: 2018-2019, Término I Materia: Fundamentos de Cableado Voz y Datos Profesor: Ing. Robert Andrade Troya – Paralelo: 1. Evaluación: Segunda. Guayaquil, 30 de agosto de 2018 |
| --- | --- |

- Tomando en cuenta que para un proyecto de cableado estructurado se deben habilitar el servicio de 660 estaciones de trabajo, 10% son puntos de red para cámaras, puntos de acceso inalámbrico, proyectores, etc. que se encuentran ubicados todos en un edificio de tres plantas, simétricamente distribuidos (Igual cantidad de puntos para cada piso), con dimensiones de 40m x 60m x 3,5m (ancho x largo x altura) en cada piso. Se ha calculado que el punto más distante del cuarto de telecomunicaciones utilizará 56 metros de cable, el más cercano 10 metros, los proveedores ingresan 10 líneas telefónicas análogas de CNT, dos enlaces E1 de datos y la acometida de Internet (estos últimos en fibra óptica). Considerando las normas ANSI EIA TIA 568, 569 y 606 actualizadas, desarrolle los siguientes entregables (38 puntos):

- Definir la cantidad y tamaños recomendados para ubicación de los equipos de acceso a la red.

- Un layout (esquema gráfico) que muestre la ubicación de los equipos y materiales pasivos de red en él o los cuartos de telecomunicaciones necesarios.

- Elaborar el listado de todos los materiales pasivos de red que se utilizarán en esta implementación (exceptuando la canalización, cantidad de amarras y etiquetas).

- Dimensione la canalización para uno de los pisos del ejercicio (1). Diagrame el recorrido de la bandeja (los puestos de trabajo están uniformemente distribuidos). Tomando en cuenta que se utilizará cable de par trenzado con las siguientes características técnicas: (10 puntos)

Ortronics U/UTP Clarity 10G

Cable U/UTP 4 Pares Categoría 6A

Detalles de Construcción

- Primario: Cobre desnudo 23 AWG, 0.0226" (0,26 mm2) de diámetro nominal; aislamiento de polietileno celular (PE), cumple LSZH y polietileno de alta densidad (HDPE), 0,01" espesor nominal de la cubierta, 0,047" diámetro nominal.

- Par Trenzado: se trenza dos cables con entorchado variables para reducir la diafonía y mejorar la inmunidad contra el ruido.

- Núcleo: Se cablea los cuatro pares juntos. Puede usarse relleno según se necesite

- Chaqueta: Retardante a la llama, con aislamiento de polietileno

- 7.5 mm diámetro nominal de la chaqueta

- Calcule para el conductor del ejercicio (2). La resistencia que presentará cada uno de los hilos conductores para las distancias de 90 metros y de 305 metros. (10 puntos)

- Explique en que consiste la “Certificación” de un sistema de cableado estructurado. (10 puntos)

- Un enlace de comunicaciones tiene una longitud de 50 km. La salida de potencia del transmisor es 3mW, y las pérdidas son como sigue:

- Pérdida de conector (total): 5 dB.

- Pérdida de empalme: 0.3 dB por empalme (los empalmes están separados 2 km)

- Pérdida de fibra: 1.5 dB/km.

Calcule el nivel de potencia en el receptor, en dBm. (10 puntos)

- Si no se cuenta con mejores datos, ¿qué superficie asignaría a cada área  de trabajo en edificios corporativos?: (2 puntos)

a) 3 m2

b) 10 m2

c) 15 m2

d) 30 m2

- Cual de los siguientes ítems NO es un componente definido en la recomendación ANSI/TIA/EIA-569: (2 puntos)

a) Áreas de trabajo

b) Sala de Equipos

c) Canalizaciones Horizontales

d) Patch Panel RJ45

- Cuando se cuenta con líneas de potencia no blindadas y bajas potencias (<2 kVA), ¿Cuál es la distancia mínima de separación entre el cableado de energía y el de telecomunicaciones? (2 puntos)

- 0 cm (pueden estar juntos)

- 5 cm

- 13 cm

- 25 cm

- La sección mínima para los cables de tierra de telecomunicaciones es de …. (2 puntos)

a) 3 AWG

b) 6 AWG

c) 10 AWG

d) 16 AWG

- Los “Puntos de Consolidación” (2 puntos)

- Representan prácticas de instalación para oficinas abiertas.

- Representan puntos ubicados en áreas de trabajo predefinidas, sobre las cuales se realiza la certificación del cableado.

- Permiten consolidar la documentación de los sistemas de cableado estructurado.

- Solo pueden ser utilizados en cableados categoría 5

- La categoría 6, es apropiada para aplicaciones que requieran un ancho de banda máximo de: (2 puntos)

a) 10 MHz

b) 100 MHz

c) 250 MHz

d) 500 MHz

- En el gráfico dado, defina las etiquetas que se deben ubicar en cada uno de los sitios señalados, cumpliendo con las normas ANSI EIA/TIA 606-B. (10 puntos)