EXAMEN TERCERA EVALUACIÓN

DISEÑO DE REDES CONMUTADAS

Alumno: _____________________________Fecha: _____________________

1.-  La empresa Rubber Tecnhologies S.A. lo ha contratado a Ud. para formar parte de su Departamento de Soporte Técnico.  Actualmente dicha red ha  presentado algunos problemas de comunicación después de la implementación de  VTP en su infraestructura. En base al resultado del comando show vtp status, identifique  por cuales motivos  PC3 no puede comunicarse con PC2. (Realizar la configuración adecuada) (50 ptos)

Finanzas# show vtp status

VTP Version : 3

Configuration Revision : 23

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs : 2

VTP Operating Mode : Server

VTP Domain Name : cisco

VTP Pruning Mode : Enabled

VTP V2 Mode : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0x46 0x61 0xA6 0xC8 0x1F 0x9B 0x64 0x6A

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 01:34:49

Local updater ID is 10.10.0.2 on interface Vl55 (lowest numbered VLAN interface found)

Finanzas# show vtp status

VTP Version : 3

Configuration Revision : 23

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs : 2

VTP Operating Mode : Server

VTP Domain Name : cisco

VTP Pruning Mode : Enabled

VTP V2 Mode : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0x46 0x61 0xA6 0xC8 0x1F 0x9B 0x64 0x6A

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 01:34:49

Local updater ID is 10.10.0.2 on interface Vl55 (lowest numbered VLAN interface found)

Administracion# show vtp status

VTP Version : 2

Configuration Revision : 23

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs : 2

VTP Operating Mode : Server

VTP Domain Name : CISCO

VTP Pruning Mode : Enabled

VTP V2 Mode : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0x46 0x61 0xA6 0xC8 0x1F 0x9B 0x64 0x6A

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 01:34:49

Local updater ID is 10.10.0.2 on interface Vl55 (lowest numbered VLAN interface found)

Administracion# show vtp status

VTP Version : 2

Configuration Revision : 23

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs : 2

VTP Operating Mode : Server

VTP Domain Name : CISCO

VTP Pruning Mode : Enabled

VTP V2 Mode : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0x46 0x61 0xA6 0xC8 0x1F 0x9B 0x64 0x6A

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 01:34:49

Local updater ID is 10.10.0.2 on interface Vl55 (lowest numbered VLAN interface found)

2.-  La empresa  RayoTech S.A. lo ha contratado a Ud. para formar parte de su Departamento de Soporte Técnico.  El jefe de sistemas le ha pedido a Ud. Configurar   Vlan Trunking Protocol en la topología: Para cumplir dicho objetivo debe cumplir las siguientes tareas (25 puntos):

a) Realice la configuración básica del Switch Finanzas (3 puntos).

b) Crear las vlans necesarias en el dispositivo adecuado (5 puntos).

c) Definir los enlaces troncales permitiendo las troncales respectivas (5 puntos)

d) Configurar los puertos en modo acceso necesarios (2 puntos).

e) El switch Administración debe ser elegido como servidor (1 punto).

f) El switch Finanzas debe ser elegido como cliente (1 punto).

g) El switch Contabilidad debe poder crear vlans localmente (3 puntos).

h) Asuma que se implementa un nuevo Router al Switch Administración conectado a la FasEthernet0/5 y quiere comunicar a la VLAN 25 y 30, Que configuración necesita aplicar y en donde? (5 puntos)

3.- La empresa Tedex   S.A., desea implementar algunos routers inalámbricos para proporcionar el servicio a sus empleados y clientes, según el diseño mostrado a continuación, en qué lugar de las inmediaciones de la empresa Ud. Ubicaría dichos dispositivos (Indique en el gráfico), que protocolo de cifrado utilizaría, en que canales de operación trabajarían y cuantos routers inálambricos AP´s ubicaría. Explique detalladamente el porqué de su propuesta (25 puntos).

150 m

150 m

30 m

30 m

30 m

30 m

150 m

150 m

150 m

150 m

30m

30m

50 m

50 m

150 m

150 m