CAc-2013-108.-	Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL.

COMPROMISO DE HONOR

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar.  Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

_________________________________________

Firma de Compromiso del Estudiante

- [25 puntos] Considere un acoplamiento con dos stubs, tal como se muestra en la gráfica, donde se conoce la longitud (0.125λ) del stub en circuito abierto y la separación entre los stubs (0.25λ). Si la carga normalizada es YL=0.22+j0 (Ω-1), encuentre la longitud l del stub en cortocircuito y la distancia d que lo separa de la carga.

- [25 puntos] Para determinar el valor de una carga desconocida se utiliza una línea de transmisión ranurada que tiene una escala en centímetros en toda su longitud. Primero se puso la carga directamente a la línea y se midió el ROE, dando un valor de 2; al mismo tiempo se encontró que los mínimos tenían la posición 11cm, 19 cm, 27 cms, etc.  Luego se saca la carga y se coloca un cortocircuito en esa posición, obteniendo la ubicación de los nuevos mínimos en 16cm, 24cm, 32cm,etc. Si la impedancia característica de la línea es de 50Ω, calcule

- [25 puntos] Una porción de línea de transmisión de impedancia característica  y sin pérdidas puede ser vista como una red de dos puertos. Encuentre los parámetros de transmisión (A,B,C,D) de esta red de dos puertos en función de l y Zc.

- [25 puntos] En el circuito de microondas que se muestra, encuentre:

  - La potencia entregada a la carga de 50

  - La potencia que entrega la fuente

CAc-2013-108.-	Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL.

COMPROMISO DE HONOR

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar.  Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

_________________________________________

Firma de Compromiso del Estudiante

- [25 puntos] Considere un acoplamiento con dos stubs, tal como se muestra en la gráfica, donde se conoce la longitud (0.125λ) del stub en circuito abierto y la separación entre los stubs (0.25λ). Si la carga normalizada es YL=0.22+j0 (Ω-1), encuentre la longitud l del stub en cortocircuito y la distancia d que lo separa de la carga.

- [25 puntos] Para determinar el valor de una carga desconocida se utiliza una línea de transmisión ranurada que tiene una escala en centímetros en toda su longitud. Primero se puso la carga directamente a la línea y se midió el ROE, dando un valor de 3; al mismo tiempo se encontró que los mínimos tenían la posición 11cm, 19 cm, 27 cms, etc.  Luego se saca la carga y se coloca un cortocircuito en esa posición, obteniendo la ubicación de los nuevos mínimos en 16cm, 24cm, 32cm,etc. Si la impedancia característica de la línea es de 50Ω, calcule

- [25 puntos] Una porción de línea de transmisión de impedancia característica  y sin pérdidas puede ser vista como una red de dos puertos. Encuentre los parámetros de transmisión (A,B,C,D) de esta red de dos puertos en función de l y Zc.

- [25 puntos] En el circuito de microondas que se muestra, encuentre:

  - La potencia entregada a la carga de 50

  - La potencia que entrega la fuente