2018/2T-SEGUNDO EXAMEN   ENERO/2019

NOMBRE…………………………………………………………..

CAc-2013-108.-	Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL.

COMPROMISO DE HONOR

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

_________________________________________________

Firma de Compromiso del Estudiante

PRIMER PROBLEMA (30 puntos)

Un barco desea enviar un mensaje a un submarino que se encuentra exactamente debajo de su casco. El transmisor del barco está ubicado justo en su línea de flotación y emite una amplitud de campo eléctrico de 10ej0 V/m a f=10Khz.  Si el receptor del submarino puede detectar hasta señales de amplitud de 0.00001 V/m y los parámetros del agua son σ=5 S/m, ε=64ε0 , µ=µ0 determine

a)	la máxima profundidad a la que debe estar el submarino para poder recibir el mensaje.

b)	La velocidad de la onda al interior del agua

SEGUNDO PROBLEMA (30 puntos)

Una guía de ondas rectangular conduce una onda progresiva TE10 con una frecuencia de 9 GHz. Se sabe que la longitud de onda al interior de la guía es λg = 4, 88 cm y que la velocidad de fase es vf=4.39E+8 m/s. Encuentre las dimensiones de la guía.

TERCER PROBLEMA (40 puntos)

Un medio conductor pobre presenta una impedancia intrínseca de η=200≮30∘ a una frecuencia desconocida. A dicha frecuencia incide perpendicularmente desde el aire una onda plana, resultando en el medio conductor una onda incidente con la componente magnética dada por Hyz=10e-αze-jzAm , encuentre:

- la profundidad de penetración (profundidad pelicular) δ .

- la longitud de onda en el medio conductor

- la expresión el campo eléctrico incidente en el aire

NOTA.- Los temas serán calificados de acuerdo ala siguiente rúbrica

- Haga un dibujo completo de la situación, con los datos dados en el problema (25%)

- Identifique la(s) variable(s) de salida, y escriba la ley o expresión(es) matemática(s) que le ayudará(n) a resolver el problema (15%)

- Resuelva meticulosamente paso a paso la(s) expresión(es) (30%)

- Encuentre y pruebe la respuesta correcta (30%)

- Explique brevemente si existe otra forma de resolver (extra 10%)

2018/2T-SEGUNDO EXAMEN   ENERO/2019

NOMBRE…………………………………………………………..

CAc-2013-108.-	Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL.

COMPROMISO DE HONOR

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

_________________________________________________

Firma de Compromiso del Estudiante

PRIMER PROBLEMA (30 puntos)

Un barco desea enviar un mensaje a un submarino que se encuentra exactamente debajo de su casco. El transmisor del barco está ubicado justo en su línea de flotación y emite una amplitud de campo eléctrico de 10ej0 V/m a f=100Khz.  Si el receptor del submarino puede detectar hasta señales de amplitud de 0.00001 V/m y los parámetros del agua son σ=5 S/m, ε=81ε0 , µ=µ0 determine

a)	la máxima profundidad a la que debe estar el submarino para poder recibir el mensaje.

b)	La velocidad de la onda al interior del agua

SEGUNDO PROBLEMA (30 puntos)

Una guía de ondas rectangular conduce una onda progresiva TE10 con una frecuencia de 9 GHz. Se sabe que la longitud de onda al interior de la guía es λg = 4, 88 cm y que la velocidad de fase es vf=4.39E+8  m/s. Encuentre las dimensiones de la guía.

TERCER PROBLEMA (40 puntos)

Un medio conductor pobre presenta una impedancia intrínseca de η=200≮30∘ a una frecuencia desconocida. A dicha frecuencia incide perpendicularmente desde el aire una onda plana, resultando en el medio conductor una onda incidente con la componente magnética dada por Hyz=10e-αze-jzAm , encuentre:

- la profundidad de penetración (profundidad pelicular) δ .

- la longitud de onda en el medio conductor

- la expresión el campo eléctrico incidente en el aire

NOTA.- Los temas serán calificados de acuerdo ala siguiente rúbrica

- Haga un dibujo completo de la situación, con los datos dados en el problema (25%)

- Identifique la(s) variable(s) de salida, y escriba la ley o expresión(es) matemática(s) que le ayudará(n) a resolver el problema (15%)

- Resuelva meticulosamente paso a paso la(s) expresión(es) (30%)

- Encuentre y pruebe la respuesta correcta (30%)

- Explique brevemente si existe otra forma de resolver (extra 10%)