primera evaluación                                              Fecha: 02/JULIO/19

# Alumno:    _______________________________________________________________________________

CAc-2013-108.-	Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL.

COMPROMISO DE HONOR

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar.  Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

_________________________________________

Firma de Compromiso del Estudiante

- [30 puntos] Para determinar el valor de una carga desconocida ZL, en laboratorio se dispone de una línea de transmisión sin pérdidas, ranurada, de impedancia característica ZC=75Ω, y un generador RF que opera a una frecuencia de 300MHz.  Allí se mide el ROE, el cual da un valor de 3 y se determina que el primer máximo de la carga está ubicado a 0.12λ de la carga. Encuentre el valor de la impedancia desconocida. (Sugerencia: use Carta de Smith)

- [30 puntos] Se realiza la unión, en los puntos aa’, de dos líneas de transmisión sin pérdidas de diferente impedancia característica (de longitudes desconocidas), que termina con ZL=ZC1, tal como se muestra en la figura adjunta. Si P+ es la potencia incidente enviada desde el transmisor (generador) y PZL es la potencia consumida en la carga, encuentre  la relación  PZLP+ en función del coeficiente de reflexión en a-a’, de ZC1 y ZC2.

- [40 puntos] La carga que se muestra se acopla a una línea de transmisión, tal como se indica en el gráfico adjunto. Se utilizan dos stubs, uno en cortocircuito y el otro en circuito abierto. El stub en cortocircuito, de longitud l, está ubicado a 0.154λ de la carga, y separado una distancia d del otro stub. Encuentre los valores de l y d.

primera evaluación                                              Fecha: 02/JULIO/19

# Alumno:    _______________________________________________________________________________

CAc-2013-108.-	Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL.

COMPROMISO DE HONOR

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar.  Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

_________________________________________

Firma de Compromiso del Estudiante

- [30 puntos] Para determinar el valor de una carga desconocida ZL, en laboratorio se dispone de una línea de transmisión sin pérdidas, ranurada, de impedancia característica ZC=75Ω, y un generador RF que opera a una frecuencia de 300MHz.  Allí se mide el ROE, el cual da un valor de 4, y se determina que el primer máximo de la carga está ubicado a 0.12λ de la carga. Encuentre el valor de la impedancia desconocida. (Sugerencia: use Carta de Smith)

- [30 puntos] Se realiza la unión, en los puntos aa’, de dos líneas de transmisión sin pérdidas de diferente impedancia característica (de longitudes desconocidas), que termina con ZL=ZC1, tal como se muestra en la figura adjunta. Si P+ es la potencia incidente enviada desde el transmisor (generador) y PZL es la potencia consumida en la carga, encuentre  la relación  PZLP+ en función del coeficiente de reflexión en a-a’, de ZC1 y ZC2.

- [40 puntos] La carga que se muestra se acopla a una línea de transmisión, tal como se indica en el gráfico adjunto. Se utilizan dos stubs, uno en cortocircuito y el otro en circuito abierto. El stub en cortocircuito, de longitud l, está ubicado a 0.184λ de la carga, y separado una distancia d del otro stub. Encuentre los valores de l y d.

primera evaluación                                              Fecha: 02/JULIO/19

# Alumno:    _______________________________________________________________________________

CAc-2013-108.-	Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL.

COMPROMISO DE HONOR

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de fuentes no autorizadas ni copiar.  Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

_________________________________________

Firma de Compromiso del Estudiante

- [30 puntos] Para determinar el valor de una carga desconocida ZL, en laboratorio se dispone de una línea de transmisión sin pérdidas, ranurada, de impedancia característica ZC=75Ω, y un generador RF que opera a una frecuencia de 300MHz.  Allí se mide el ROE, el cual da un valor de 5 y se determina que el primer máximo de la carga está ubicado a 0.12λ de la carga. Encuentre el valor de la impedancia desconocida. (Sugerencia: use Carta de Smith)

- [30 puntos] Se realiza la unión, en los puntos aa’, de dos líneas de transmisión sin pérdidas de diferente impedancia característica (de longitudes desconocidas), que termina con ZL=ZC1, tal como se muestra en la figura adjunta. Si P+ es la potencia incidente enviada desde el transmisor (generador) y PZL es la potencia consumida en la carga, encuentre  la relación  PZLP+ en función del coeficiente de reflexión en a-a’, de ZC1 y ZC2.

- [40 puntos] La carga que se muestra se acopla a una línea de transmisión, tal como se indica en el gráfico adjunto. Se utilizan dos stubs, uno en cortocircuito y el otro en circuito abierto. El stub en cortocircuito, de longitud l, está ubicado a 0.134λ de la carga, y separado una distancia d del otro stub. Encuentre los valores de l y d.