| AÑO: 2019 | PERIODO: SEGUDO TÉRMICO |
| --- | --- |
| MATERIA: FENÓMENOS DE TRANPORTE DE MASA | PROFESOR: DIANA TINOCO |
| EVALUACIÓN: EXAMEN DE MEJORAMIENTO |  |
| TIEMPO DE DURACIÓN: 2 HORAS | FECHA: 10 DE FEBRERO DEL 2020 |

COMPROMISO DE HONOR

Yo, ………………………………………………………………………………………………………………..…………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo.  No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada.

Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

"Como estudiante de ESPOL  me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar".

FIRMA: __________________                          NÚMERO DE MATRÍCULA: __________________                         PARALELO: ________________

Tema 1. Considere el dispositivo que se muestra a continuación, el cual es utilizado para humidificar una corriente de aire. A esta tubería de 3 cm de diámetro interno, ingresa una corriente de aire a 300 cm/s de velocidad y con una cantidad de vapor de agua (A) de 1 %mol a 40°C y 1atm. Un material adsorbente saturado de agua líquida se encuentra en la superficie interna dela tubería. El agua se evapora de la superficie del material y se transfiere al aire. Se considera que no hay resistencia a la difusión en la fase del material. El proceso se mantiene a 40°C. La presión de saturación del vapor de agua es de 55.4 mmHg a 40°C, la viscosidad del aire es 1.91 x10-4 g/cm.s, la densidad es de 1.13 x10-3 g/cm3 a las condiciones del sistema, y el coeficiente de difusión de agua en aire es 0.24 cm2/s a 298 K y 1 atm.

El grosor del material adsorbente es 1 mm e inicialmente tiene 0.6 g de agua por cm3 y el tubo tiene 8 m de largo. Determine:

- El coeficiente de transferencia de la película gaseosa. (10 puntos)

- El tiempo en que tarda hasta que el agua se agote en el material.  (20 puntos)

Tema 2. Considerar el proceso que se muestra en la figura. Una superficie catalítica no porosa contiene canales cilíndricos de altura de 2 cm y de 1 mm de diámetro. El gas que pasa por encima de los canales contiene una mezcla de 40%mol de A y 60%mol B a una composición constante. El gas A se difunde por los canales hasta llegar a la superficie catalítica donde se promueve la reacción de isomerización A(g)->B(g). Esta reacción ocurre tan rápido que se puede asumir que este proceso es controlado por la difusión. El proceso es isotérmico a 100°C e isobárico a 2 atm. El peso molecular de la especie A y su isómero es de 58 g/mol. El coeficiente de difusión de AB es 0.31 cm2/s a 25 °C  y 1 atm.

- Enliste todas las suposiciones y simplifique la ecuación de continuidad para la transferencia de masa de la especie A y la ecuación de la primera ley de Fick. (10 puntos)

- Si la tasa de producción de B es 0.01 mol/min, ¿cuál es el número requerido de los canales necesarios? (20 puntos)

Tema 3.

Se conoce que el NO2 está presente en las emisiones de los carros y chimeneas industriales. El NO2 que se difunde hacia la atmósfera reacciona con hidrocarburos del medio para producir PAN (peroxyacetil nitrato). Se conoce que dicha reacción es de primer orden y tiene una constante de velocidad de 0.03 s-1 y que a una distancia muy alejada del nivel del suelo la concentración de NO2 es cero. Si se conoce que el coeficiente de difusión de NO2 en el aire es 0.15 x 10-4  m2/s, y que se emite un flujo de 5.38 x 10-11 kmol de NO2 /s m2,  a una temperatura del ambiente de 300 K y presión atmosférica de 1 atm.

- Desarrollar un modelo que prediga la distribución de NO2 en la atmósfera. (15 puntos)

- Graficar el perfil de concentración de NO2, mínimo 4 puntos en la gráfica. (10 puntos)

- Si a 15 metros de altura del nivel del suelo, la normativa ambiental indica que la presión parcial de NO2 debe ser menor a 7x10-7 atm. Indique si se cumple con la normativa, justifique su respuesta. (10 puntos)

Anexo

Modelo para tuberías

Gases

2000<Re<35000

10<Re<2000

Líquidos