ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultado de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

“Análisis y Rediseño de la Distribución Física de una Fabrica Panificadora”

TESINA DE SEMINARIO

Previo a la Obtención del Título de:

INGENIERAS INDUSTRIALES

Presentada por:

Diana Germania Brusil Tocto

Marianella Karin Torres Villanueva

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año 2009

AGRADECIMIENTO

A  todos aquellos que hicieron posible la realización de este proyecto, a los que facilitaron la información, a los que brindaron apoyo y consejos.

Al Ing. Everaldo Ramírez por permitir la ejecución del trabajo.

A la Ing. Ana María Galindo por la guía proporcionada y la dirección de mismo.

A mi compañera, por su gran contribución y compromiso para lograr la elaboración de esta tesis.

DEDICATORIA

A DIOS

A NUESTROS PADRES

A NUESTROS HERMANOS

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

____________________				____________________

Ing.  Francisco Andrade S.			Ing. Ana María Galindo A.

DECANO DE LA FIMCP			          PROFESORA DE TESINA

PRESIDENTE				      DE SEMINARIO

____________________

Ing. Denise Rodríguez Z.

VOCAL

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta Tesina de Seminario, nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”

____________________			           ____________________

Diana Brusil Tocto			        Marianella Torres Villanueva

# ÍNDICE GENERAL

# RESUMEN………..…………………………………………………..……………..II

# ÍNDICE GENERAL………………………………………………………..……….IV

ÍNDICE DE FIGURAS…………………………………………………………….VII

ÍNDICE DE TABLAS………………………………………………………………..X INDICE DE PLANOS……………………………………………………………..XV

# CAPÍTULO 1

- ANTECEDENTES

  - Presentación de la empresa...............................………………………..1

  - Justificación del proyecto……………………………………………..…...2

  - Establecimiento de objetivos del proyecto……………………………..10

    - Objetivo general ……...……………………………………….......10

    - Preguntas de investigación……………………..………………. 10

    - Objetivos específicos…………………..............…………………11

    - Justificación del estudio………………………………………..…11

  - Hipótesis……………………………………………………………..…….12

    - Planteamiento de la hipótesis…………………………..………. 12

    - Diseño de la investigación………………………………………..13

# CAPÍTULO 2

- MARCO TEÓRICO

Introducción……………………………………..………………………....…..14

  - Investigación………………………………..……………………………..15

    - Motivos para la redistribución de una planta……………………15

    - Ventajas de una buena distribución……………………………..16

    - Tipos de distribución…………………………………………..…. 16

    - Celdas de manufactura……………………………………………20

    - Métodos utilizados para el rediseño de una planta……………22

  - Selección del método a utilizarse……………………………………….32

  - Método seleccionado……………………………………………………..33

# CAPÍTULO 3

- REDISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA

Introducción....……………………………………………………………….…34

  - Análisis de la situación actual……………………………………….…..35

    - Análisis del producto…………………………………………....…35

    - Análisis del mercado y clientes…………………………………..36

    - Análisis del proceso productivo……………………………….....38

    - Análisis de la estructura organizacional…………………………45

    - Análisis de almacenamiento y manipuleo………………........…46

  - Distribución actual.......…………………………...................................52

  - Verificación de necesidades de la planta………………………………62

    - Cálculo de la capacidad de la planta…………………………….62

    - Balanceo de línea………………………………………………….68

    - Análisis de movimientos mediante el la Carta From – To.........72

  - Problemas presentes……………………………………………………..83

# CAPÍTULO 4

- REDISEÑO DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA

Introducción…………………………………………………………........……......85

  - Análisis de los problemas de la empresa...........................................86

  - Diseño de la investigación planteada.................................................88

  - Mejoras proyectadas........................................................................143

# CAPÍTULO 5

- CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

Introducción…………………………………………………………………........156

  - Conclusiones……………………………………………………..……...157

  - Recomendaciones…………………………………………..…………..159

APENDICES

BIBLIOGRAFÍA

# ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Área de recepción/despacho y entrada/salida de personal….....…5

Figura 2.1 Diagrama de relaciones………………………………………………28

Figura 3.1 Porcentaje de ventas por producto………………………………….37

Figura 3.2 Diagrama de flujo de proceso de panadería……………………….39

Figura 3.3 Diagrama de flujo de procesos de pastelería……………………...40

Figura 3.4 Diagrama de flujo de procesos de bizcochería……………………41

Figura 3.5 Actividades por área……………………………………………….....42

Figura 3.6 Organigrama de la compañía………………………………………..45

Figura 3.7 Flujo de materiales en la planta ………………………………..…...51

Figura 3.8 Distribución actual planta baja…………………………….………...52

Figura 3.9 Distribución actual planta alta………………………………...……..53

Figura 3.10 Recorrido actual de los productos……………………………...….54

Figura 3.11 Recorrido del producto – Línea bizcochería……………………...57

Figura 3.12 Recorrido del producto – Línea panadería………………….……59

Figura 3.13 Recorrido del producto – Línea pastelería...………………..……61

Figura 3.14 Demanda proyectada – Línea bizcochería………………….……63

Figura 3.15 Demanda proyectada – Línea panadería…………………….......65

Figura 3.16 Demanda proyectada – Línea pastelería……………...………….67

Figura 3.17 Esquema línea bizcochería de acuerdo a la Carta From–To......81

Figura 3.18 Esquema línea panadería de acuerdo a la Carta From–To…....81

Figura 3.19 Esquema línea bizcochería de acuerdo a la Carta From–To......81

Figura 3.20 Esquema línea bizcochería de acuerdo a la Carta From–To......82

Figura 4.1 Áreas disponibles Planta Baja.......................................................93

Figura 4.2 Distribución QAP Planta baja........................................................95

Figura 4.3 Diagrama de relaciones Planta baja.............................................96

Figura 4.4 Ajuste a dimensiones reales Distribución 1 – Planta baja............98

Figura 4.5 Ajuste a dimensiones reales Distribución 2 – Planta baja............99

Figura 4.6 Comparación entre método QAP y SPL Planta baja...................100

Figura 4.7 Áreas disponibles Planta Alta......................................................101

Figura 4.8 Distribución QAP Planta Alta.......................................................102

Figura 4.9 Diagrama de relaciones Planta alta.............................................103

Figura 4.10 Ajuste a dimensiones reales Distribución 1 – Planta alta..........104

Figura 4.11 Ajuste a dimensiones reales Distribución 2 – Planta alta..........105

Figura 4.12 Ajuste a dimensiones reales Distribución 3 – Planta alta..........107

Figura 4.13 Comparación entre método QAP y SPL Planta alta..................108

Figura 4.14 Áreas disponibles......................................................................109

Figura 4.15 Distribución QAP Bizcochería.... ..............................................110

Figura 4.16 Diagrama de relaciones Bizcochería.........................................111

Figura 4.17 Ajuste a dimensiones reales bizcochería..................................111

Figura 4.18 Comparación entre métodos QAP y SPL Bizcochería..............112

Figura 4.19 Áreas disponibles....... ..............................................................113

Figura 4.20 Distribución QAP – Bodega.......................................................114

Figura 4.21 Diagrama de relaciones de bodegas.........................................114

Figura 4.22 Ajuste a dimensiones reales Distribución 1...............................115

Figura 4.23 Ajuste a dimensiones reales Distribución 2...............................117

Figura 4.24 Ajuste a dimensiones reales Distribución 3...............................118

Figura 4.25 Comparación de métodos QAP y SPL  Bodegas......................119

Figura 4.26 Diagrama de relaciones horneo y desmolde.............................120

Figura 4.27 Ajuste a dimensiones reales Distribución 1...............................121

Figura 4.28 Ajuste a dimensiones reales Distribución 2...............................122

Figura 4.29 Distribución seleccionada Horneo y desmolde..........................123

Figura 4.30 Diagrama de relaciones Empaque y almacenamiento..............124

Figura 4.31 Ajuste de dimensiones reales Distribución 1 – Empaque y almacenamiento...........................................................................................124

Figura 4.32 Ajuste de dimensiones reales Distribución 2 – Empaque y almacenamiento...........................................................................................125

Figura 4.33 Distribución seleccionada Empaque y almacenamiento...........126

Figura 4.34 Áreas disponibles Pastelería.....................................................126

Figura 4.35 Distribución QAP Panadería.....................................................128

Figura 4.36 Matriz de relaciones Pastelería.................................................128

Figura 4.37 Ajuste de dimensiones reales Distribución 1 Pastelería...........129

Figura 4.38 Ajuste de dimensiones reales Distribución 2 Pastelería...........130

Figura 4.39 Distribución 3 – Pastelería........................................................132

Figura 4.40 Comparación de métodos QAP y SPL Pastelería.....................132

Figura 4.41 Áreas disponibles Panadería....................................................133

Figura 4.42 Distribución QAP Panadería.....................................................134

Figura 4.43 Matriz de relaciones Panadería.................................................134

Figura 4.44 Ajuste a dimensiones reales Distribución 1 Panadería.............135

Figura 4.45 Ajuste a dimensiones reales Distribución 2 Panadería.............136

Figura 4.46 Comparación de métodos QAP y SPL Panadería....................137

Figura 4.47 Matriz de relaciones Leudo y Horneo........................................138

Figura 4.48 Ajuste de medidas – Leudo y Horneo.......................................139

Figura 4.49 Plano Planta Baja......................................................................140

Figura 4.50 Plano Planta Alta.......................................................................141

Figura 4.51 Distribución Propuesta..............................................................142

Figura 4.52 Plano Horneo y Desmolde actual..............................................149

Figura 4.53 Plano Horneo y Desmolde Propuesto.......................................149

Figura 4.54 Plano Bodega Secos y Material de Empaque actual................150

Figura 4.55 Plano Bodega Secos y Material de Empaque propuesto..........150

Figura 4.56 Plano Bodegas Externas actual................................................151

Figura 4.57 Plano Bodegas Externas propuesto..........................................151

Figura 4.58 Plano Cocina y Bodega de Limpieza actual..............................152

Figura 4.59 Plano Cocina y Bodega de Limpieza propuesto.......................152

# ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1 Resumen de tiempo utilizado en actividades de Línea Bizcochería…………………………………………………………………………..2

Tabla 1.2 % de Tiempo de transporte línea bizcochería...…………………..…3

Tabla 1.3 Resumen de tiempo utilizado en actividades de línea panadería…3

Tabla 1.4 % de Tiempo de transporte línea panadería ………………………...3

Tabla 1.5 Resumen de tiempo utilizado en actividades de línea pastelería.....4

Tabla 1.6 % Tiempo de transporte línea de pastelería…..……………………..4

Tabla 1.7 Ventas totales año 2008……………………...………………………...5

Tabla 1.8 Impacto del sobretiempo en el costo del producto………….…..…..9

Tabla 2.1 Grado de relación entre las áreas...........................…….………….27

Tabla 2.2 Motivos para prioridad de cercanía..................…………...………..27

Tabla 2.3 Carta From – To.............................……………………………..…...29

Tabla 2.4 Matriz de selección de método a utilizar…………………………….33

Tabla 3.1 Productos de panadería…………………………….…………….…..35

Tabla 3.2 Productos de pastelería…………………………….……..…..……...35

Tabla 3.3 Productos de bizcochería………………………………………….….35

Tabla 3.4 Lista de materiales de productos por línea………………………….36

Tabla 3.5 Actividades de panadería………………..……………………………38

Tabla 3.6 Resumen de actividades de panadería………………………......…39

Tabla 3.7 Actividades de pastelería….………..…………………………….…..39

Tabla 3.8 Resumen de actividades de pastelería…………………….………..40

Tabla 3.9 Actividades de bizcochería…………………..……………..……..….41

Tabla 3.10 Resumen de actividades de bizcochería………………………..…42

Tabla 3.11 Equipos utilizados en cada línea de producción……………....….43

Tabla 3.12 Frecuencia de recepción de materia prima………………………..47

Tabla 3.13 Cantidad de materia prima  solicitada al mes…………………..…48

Tabla 3.14 Promedio de cantidades despachadas.......……...........…............48

Tabla 3.15 Cantidad de Producto que se manipula en cada proceso al mes……………………………………………………………………………….….50

Tabla 3.16 Histórico de ventas – Línea bizcochería……………………..........62

Tabla 3.17 Proyección de la demanda – Línea bizcochería…………………..63

Tabla 3.18 Histórico de ventas – Línea panadería………………………….…64

Tabla 3.19 Proyección de la demanda – Línea panadería…………..….........65

Tabla 3.20 Histórico de ventas – Línea pastelería………………….……....... 66

Tabla 3.21 Proyección de la demanda – Línea pastelería…………………....67

Tabla 3.22 Criterios para balanceo de línea……………………………………68

Tabla 3.23 Fondo de tiempo……………………………………………………...68

Tabla 3.24 Demanda anual por línea……………………………………..……..69

Tabla 3.25 Balanceo de línea de bizcochería…………………………...……..69

Tabla 3.26 Capacidad obtenida bizcochería……………………………………69

Tabla 3.27 Necesidades de personal y equipos – Línea bizcochería……….70

Tabla 3.28 Balanceo de línea de panadería…………………………..….........70

Tabla 3.29 Capacidad obtenida panadería……………..……………….....…..71

Tabla 3.30 Balanceo de línea – Pastelería……………………..………….…...71

Tabla 3.31 Capacidad obtenida pastelería………………………..………..…..72

Tabla 3.32 Carta From - To – Materia prima………………………..…...……..73

Tabla 3.33 Carta From - To – Línea bizcochería……………………………....74

Tabla 3.34 Carta From - To – Línea panadería………………………..…........75

Tabla 3.35 Carta From - To – Línea pastelería……………………..……….....76

Tabla 3.36 Carta From - To – Todas las áreas….……………........................77

Tabla 3.37 Resultados Carta From - To Bodegas………………………….….78

Tabla 3.38 Resultados Carta From - To – Líneas de producción…………....79

Tabla 4.1 Análisis de problema 1...................................................................86

Tabla 4.2 Análisis de problema 2...................................................................86

Tabla 4.3 Análisis de problema 3...................................................................87

Tabla 4.4 Análisis de problema 4...................................................................87

Tabla 4.5 Análisis de problema 5...................................................................87

Tabla 4.6 Análisis de problema 6....................................................................87

Tabla 4.7 Carta From - To – Todas las áreas.................................................91

Tabla 4.8 Áreas planta baja............................................................................93

Tabla 4.9 Carta From - To – Planta Baja........................................................99

Tabla 4.10 Matriz de distancias Planta baja...................................................94

Tabla 4.11 Matriz de asignación Planta baja..................................................95

Tabla 4.12 Grado y razones de importancia de la relación Planta baja.........96

Tabla 4.13 Análisis carga mensual Distribución 1 Planta baja.......................98

Tabla 4.14 Análisis carga mensual Distribución 2 Planta baja.......................99

Tabla 4.15 Áreas Planta alta. .......................................................................100

Tabla 4.16 Carta From - To – Planta Alta.....................................................101

Tabla 4.17 Matriz de distancias Planta alta..................................................101

Tabla 4.18 Análisis carga mensual Distribución 1 Planta alta......................104

Tabla 4.19 Análisis carga mensual Distribución 2 Planta alta......................106

Tabla 4.20 Análisis carga mensual Distribución 3 Planta alta......................107

Tabla 4.21 Áreas Bizcochería......................................................................108

Tabla 4.22 Carta From - To – Bizcochería...................................................109

Tabla 4.23 Matriz de distancias Bizcochería................................................110

Tabla 4.24 Razones de importancia de la relación......................................110

Tabla 4.25 Análisis de carga mensual – Bizcochería...................................112

Tabla 4.26 Áreas de bodega........................................................................112

Tabla 4.27 Carta From - To – Bodegas........................................................113

Tabla 4.28 Matriz de distancias....................................................................113

Tabla 4.29 Razones de importancia para la relación...................................114

Tabla 4.30 Análisis carga mensual – Distribución 1 – Bodegas...................116

Tabla 4.31 Análisis carga mensual – Distribución 2 – Bodegas...................117

Tabla 4.32 Análisis carga mensual – Distribución 3 – Bodegas...................118

Tabla 4.33 Áreas horneo y desmolde...........................................................119

Tabla 4.34 Razones de importancia de la relación.......................................119

Tabla 4.35 Análisis carga mensual – Distribución 1 - Horneo y desmolde...121

Tabla 4.36 Análisis carga mensual – Distribución 2 – Horneo y desmolde.122

Tabla 4.37 Área de empaque y almacenamiento.........................................123

Tabla 4.38  Razones de importancia de la relación................................... ..123

Tabla 4.39 Análisis carga mensual Distribución 1 – Empaque y almacenamiento...........................................................................................125

Tabla 4.40 Análisis carga mensual Distribución 2 – Empaque y almacenamiento...........................................................................................125

Tabla 4.41 Áreas pastelería.........................................................................126

Tabla 4.42  Carta From - To – Pastelería.....................................................127

Tabla 4.43 Matriz de distancias Pastelería...................................................127

Tabla 4.44 Razones de la importancia de la relación...................................128

Tabla 4.45 Análisis carga mensual Distribución 1 – Pastelería....................130

Tabla 4.46 Análisis carga mensual Distribución 2 – Pastelería....................131

Tabla 4.47 Áreas panadería.........................................................................132

Tabla 4.48 Carta From - To – Panadería.....................................................133

Tabla 4.49 Matriz de distancias Panadería..................................................133

Tabla 4.50 Razones de importancia de la relación – Panadería..................134

Tabla 4.51 Análisis carga mensual Distribución 1 – Panadería...................136

Tabla 4.52 Análisis carga mensual Distribución 1 – Pastelería....................137

Tabla 4.53 Áreas leudo y horneo.................................................................137

Tabla 4.54 Razones de importancia de la relación......................................138

Tabla 4.55 Análisis carga mensual - Leudo y horneo..................................139

Tabla 4.56 Actividades de flujo de proceso – Bizcochería - Actual..............144

Tabla 4.57 Resumen de actividades – Bizcochería - Actual........................144

Tabla 4.58  Tiempo total Bizcochería - actual..............................................144

Tabla 4.59 Actividades de flujo de proceso – Bizcochería - Propuesto.......144

Tabla 4.60 Resumen de actividades – Bizcochería - Propuesto..................145

Tabla 4.61  Tiempo total Bizcochería  - Propuesto......................................145

Tabla 4.62 Actividades de flujo de proceso – Panadería - Actual................145

Tabla 4.63 Resumen de actividades – Panadería - Actual..........................146

Tabla 4.64  Tiempo total Panadería - Actual................................................146

Tabla 4.65 Actividades de flujo de proceso – Panadería – Propuesto.........146

Tabla 4.66 Resumen de actividades – Panadería - Propuesto....................146

Tabla 4.67 Tiempo total Panadería - Propuesto...........................................146

Tabla 4.68 Actividades de flujo de proceso – Pastelería - Actual................147

Tabla 4.69 Resumen de actividades – Pastelería - Actual...........................147

Tabla 4.70 Tiempo total Pastelería Actual....................................................147

Tabla 4.71 Actividades de flujo de proceso Pastelería – Propuesto............147

Tabla 4.72 Resumen de actividades Pastelería – Propuesto.......................148

Tabla 4.73 Tiempo total Pastelería  - Propuesto..........................................148

Tabla 4.74 Cronograma de Producción........................................................154

Tabla 4.75 Costo de mano de obra y sobretiempo sobre costo de ventas.155

Tabla 4.76 Porcentaje de reducción costo de mano de obra.......................155

# ÍNDICE DE PLANOS

Plano 3.1 	Planta Baja  Actual

Plano 3.2 	Planta Alta Actual

Plano 4.1 	Planta Baja Propuesto

Plano 4.2 	Planta Alta Propuesto

RESÚMEN

La empresa en la que se desarrolla esta Tesina de Seminario tiene como actividad principal la producción de bizcochos, panes y pasteles, en donde se analiza todo el proceso productivo, desde la recepción de materia prima hasta el despacho de producto final.

El elevado tiempo de ciclo del producto, las distancias recorridas por la materia prima y el cruce de materiales son factores que ponen en inminente riesgo de contaminación al producto, principalmente por tratarse de un elemento de consumo alimenticio. Lo que a su vez genera preocupación y quejas por parte del cliente principal, quien podría dejar de comprar la producción de bizcochos de no remediarse de inmediato los problemas.

Estos son los motivos que conllevan a la realización de la presente Tesina de Seminario Análisis y Rediseño de la Distribución Física de una Fábrica Panificadora.

Para el desarrollo de este rediseño se realizó un análisis de la situación actual del proceso de producción, considerando los siguientes aspectos: producto y mercado, producción, manipuleo y almacenamiento.

Después de realizar este análisis fue posible detectar con mayor exactitud los problemas que tiene la empresa en cuanto a su distribución actual y al mismo tiempo incluir o descartar otras posibles causas que puedan generar demoras en la producción.

Con la información obtenida y con la guía del gerente general y el jefe de producción, se analizó la ubicación de las líneas de producción y de las bodegas de materia prima distribuidas en las dos plantas, alta y baja, utilizando para esto la combinación de los métodos de Problema de Asignación Cuadrática (QAP) y Planeación Sistemática de la Distribución en Planta (SLP).

De esta manera se estableció la nueva distribución de la planta baja y planta alta y mediante la validación de los resultados se pudo comprobar el mejor uso del espacio, la reducción de distancias recorridas y mejor flujo del proceso.