Extracto de Maíz Morado Liofilizado.

Por: Alejandro Costales

El interés por el uso de las antocianinas como aditivo alimentario alternativo a los colorantes artificiales se ha incrementado en los últimos años debido a su inocuidad, propiedades tintóreas y beneficios para la salud como antioxidante.

El descubrimiento de las antocianinas de tipo acilado, que son más estables a cambios de temperatura y pH que las no aciladas, ha venido a reactivar nuevamente la búsqueda de fuentes naturales de estos compuestos para su uso como pigmentos en alimentos.

La mayor estabilidad que muestran las antocianinas aciladas a cambios de pH y temperatura se considera que se debe a que los radicales acilos interactúan con los núcleos de flavilium y logran así dar mayor estabilidad a la copigmentación  intermolecular

El maíz morado, producido en Ecuador  Perú y en Bolivia, es rico en antocianinas. Para su extracción existen diversos métodos, entre los cuales destaca la extracción con solventes, siendo el etanol acidificado, y la extracción con lixiviación acuosa que consiste en el calentamiento por inmersión en agua (100°C)  de la  coronta y gramíneas  del maíz.

Un tratamiento con vapor de agua es capaz de permeabilizar las células de la coronta de maíz morado y facilitar la posterior lixiviación acuosa de su pigmento, El presente producto elaborado está dirigido al público en general y especialmente re direccionado a la utilización en la industria como colorante natural.

La facilidad con la que se puede utilizar este producto es debido al proceso de obtención llegando a un extracto, para luego posteriormente ser liofilizado y envasado en cómodas presentaciones.