ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la

Producción

III Programa de Postgrado de Especialista en Producción Más Limpia

Estudio e implementación de programas de Producción Más Limpia en la Fabricación de Bobinas Plásticas con material reciclado

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

Presentado por:

Ing. Servio Moreno Cordero

GUAYAQUIL-ECUADOR

AÑO 2005

AGRADECIMIENTO

- A Plastiempaques. por su apoyo al permitir dedicar parte de mi tiempo laboral en esta especialización.

- A la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción de la ESPOL, en el nombre del Phd. Alfredo Barriga, Ing. Jose Carlozama por su gestión de apoyo en la esta  especialización.

- Al Ing Jorge Mata, Gerente Operaciones Plastiempaques por la ejecución  de este proyecto en la compañía.

DEDICATORIA

A mis Padres Victor Gabriel Moreno y Luisa Piedad Cordero a mi esposa Blanca Macias y mis hijos Víctor Manuel, Víctor Gabriel, Luisita María , que son  razón de mi felicidad.

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”.

_________________________

Ing. Servio Moreno Cordero

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

______________________		  _____________________

Ing. Eduardo Rivadeneira P.		  	Dr. Alfredo Barriga R.

DECANO DE LA FIMCP	                DIRECTOR DEL POSTGRADO

_____________________		        ____________________

Ing. Rodolfo Paz R.		                        Ing. Mario Patiño A.

TUTOR DE TESIS	                                      EVALUADOR

RESUMEN

Los procesos de producción de Plastiempaques, utilizan resinas plásticas importadas, que presentan costos imprevistos altos durante el año, afectados por condiciones externas que indirectamente imposibilitan a condicionar o encontrar precios presupuestados para nuestros procesos.

A más de esto, la alta demanda y sometimiento de las condiciones del proveedor, no existen alternativas de compra que permitan manejar precios para seguir siendo competitivos.

Pero si sabemos que el producto final, después de su post venta y consumo, esta siendo reutilizado para fabricación de otros insumos. Procesos en los cuales Plastiempaques no había incursionado, y encontramos una oportunidad de crear negociaciones con centros de acopio de plásticos, para ingresar en estos procesos de reutilización de materiales plásticos reciclables.

De entre estas oportunidades, decidimos  realizar estudios y factibilidades para fabricación de bobinas plásticas para consumo interno, visualizando posteriormente convertirnos en proveedores de otros consumidores de este insumo. Dejando abierta alternativas de ir creciendo en producciones de otros tipos de productos, con materiales, tales como palets plásticos, esquineros plásticos para uso en estiba de  cajas de banano en palets, divisiones de cables de tendido eléctricos y otros.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1

1.	ANTECEDENTES…………………………………………………………   3

1.1 Beneficios de la aplicación de programas de Producción Más Limpia………………………………………………………………………. 4

1.1.1 Beneficios Financieros………………………………………….5

1.1.2 Beneficios Operacionales……………………………………... 5

1.1.3 Beneficios Comerciales………………………………………..  5

1.2 Presentación de la Empresa……………………………………… 6

# 1.3 Informaciones de la Empresa…………………………………….  8

1.3.1 Identificación ………………………………………………….  8

1.4. Informaciones sobre programas y proyectos de la Empresa 9

## . Número de empleados por área…………………………………. 9

## . Datos sobre las instalaciones de la empresa ………………… 9

## . Principales equipos empleados en el Proceso Productivo.. 10

## . Formas de almacenamiento de las principales

## materias primas, insumos y auxiliares ………………………. 11

CAPÍTULO 2

2. 	JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………  12

## Informaciones sobre el consumo de água............................  14

## Consumo y fuentes de abastecimiento ...................  14

## Clasificación de los usos de água............................  14

2.2. 	Informaciones sobre energía ………………………………....  14

2.2.1 Consumo de energía eléctrica …………………….….   14

2.2.2 Estadísticas de consumo y costo energía eléctrica.  15

2.2.3 Otras formas de energía………………………………...  15

2.2.4 Consumo de combustible………………………………  15

2.3 Detalle histórico de los pagos……………………………………  16

2.4 Análisis y conclusiones…………………………………………...  17

2.5 Análisis de las salidas del proceso……………………………..  18

2.5.1 Principales productos o servicios…………………….. 18

2.6  Informaciones sobre efluentes líquidos industriales……….  19

2.6.1 Generación de Efluentes en procesos productivos.. 19

2.6.2 Puntos de generación de los efluentes líquidos…… 19

2.7 Informaciones sobre residuos sólidos…………………………. 20

2.7.1 Generación y destino de los residuos sólidos de los

procesos productivos………………………………….  20

2.7.2 Formas de acondicionamiento y almacenamiento de

los residuos sólidos…………………………………...   21

CAPÍTULO 3

3. CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS EVALUADOS………………….  24

3.1 Informaciones sobre emisiones atmosféricas………………..  24

3.1.1 Puntos de generación de emisiones atmosféricas..  24

3.1.2 Cuadro resumen de las evaluaciones realizadas….  24

3.2 Informaciones sobre emisiones sonoras (ruído)...................  25

3.2.1 Equipos que generan ruido en la empresa...............  25

3.2.2 Informaciones adicionales sobre lãs salidas del

proceso........................................................................  25

3.3 Informaciones sobre pasivo ambiental.................................... 26

3.3.1 Obligaciones de la empresa con el município o

Estado ......................................................................... 26

3.3.2 Aspectos relevantes com relación a pasivos

Ambientales ................................................................ 26

3.4 Organigrama de la empresa...................................................... 27

3.5 Eco-Equipo de la empresa......................................................... 27

CAPÍTULO 4

4. INFORMACIONES SOBRE EL PROCESO DE LA EMPRESA............... 28

4.1 Análisis del proceso de la empresa.......................................... 27

4.1.1 Comparación cualitativa global de lãs entradas y

salidas: soplado de envases plásticos...................... 28

4.2 Nombre del proceso (valuación intermediaria):

Proceso de soplado de envases.......................................... 30

4.2.1 Lay-Out de la empresa................................................. 30

4.3  Principales equipos empleados en el proceso Productivo....31

4.4 Evaluación de etapas procesos y equipos............................... 32

4.5 Análisis de las entradas en los procesos................................. 35

4.5.1 Evaluación y consumo de las principales matérias

primas, insumos y materiales auxiliares..................  35

4.6 Evaluación de los datos............................................................  36

4.6.1 Evaluación de los aspectos ambientales...................  36

4.7 Resumen de la evaluación de los datos..................................  37

4.8 Resumen de la situación ambiental de la empresa................. 39

CAPÍTULO 5

5  INFORMACIONES SOBRE EL PROCESO DE LA EMPRESA............... 41

5.1 Flujograma de los principales procesos de la Empresa:

elaboración de cintas de polipropileno con material

reciclado...................................................................................... 41

5.2 Balance de materiales ............................................................... 43

5.2.1 Análisis cuantitativo de las entradas y salidas del

proceso productivo: Elaboración de cinta de

polipropileno con material reciclado.......................   43

5.3 Recopilación de los datos del proceso de la empresa........... 45

5.3.1 Principales productos o servicios.............................. 45

5.3.2 Principales subproductos, resíduos, efluentes y

Emisiones....................................................................  46

5.3.3 Principales materias primas......................................  47

CAPÍTULO 6

6. EVALUACION DE LOS DATOS RECOPILADOS JUSTIFICACIÓN

PARA LA ELECCION DE LOS ESTUDIOS DE CASOS......................... 48

6.1 Planillas auxiliares para la selección de estudios de casos.... 50

6.1.1 Categorías de los subproductos, desechos,

resíduos efluentes y emisiones..........................................  50

6.1.2 Alternativas para la minimizacion de subproductos,

Desechos, resíduos, efluentes y emisiones.....................  51

6.1.3 Prevención y minimización de desechos con

Buenas Prácticas Operacionales......................................   52

6.1.4 Prevención y minimización desechos con cambios

en el proceso e Innovaciones Tecnológicas..................   53

6.1.5 Prevencion y minimización com câmbios en lãs

Matérias primas, auxiliares e insumos............................  54

6.1.6 Adecuación y reducción del impacto ambiental con

Tratamiento, re-uso y reciclaje........................................   55

6.2 Indicadores y plan de monitoreo

6.2.1 Identificación de los principales indicadores.................. 56

6.2.2 Ficha de los principales indicadores................................. 57

CAPÍTULO 7

7. ESTUDIO DE CASO No. 1....................................................................... 60

7.1 Descripción de la situación anterior al estúdio de caso........... 60

7.2 Los consumos promedio de La compañía em bobinas de

Cartón............................................................................................. 61

7.3 Las perdidas por desabastecimiento de bobinas plásticas..... 61

7.4 Alternativa de mejoramiento estudiadas.................................... 62

7.5  Descripción del Estudio de Caso............................................... 64

7.6  Análisis cuantitativo de las entradas y salidas del proceso

Productivo – situación anterior.................................................. 65

7.7  Análisis cuantitativo de las entradas y salidas del proceso

Productivo – expectativa para la situación proyectada........... 66

7.8  Definición del plan de monitoreo ............................................... 67

7.9  Identificación de los principales indicadores............................ 68

7.10 Evaluación económica ............................................................... 69

7.10.1 Resumen de datos para la evaluación económica....... 69

7.10.2 Análisis económico......................................................... 70

8.10.3 Gráficos comparativos del análisis económico del

Estudio de caso.............................................................. 70

7.11 Conclusiones.............................................................................. 71

7.11.1 Beneficios Ambientales................................................. 71

7.11.2 Beneficios econômicos.................................................. 71

7.11.3 Beneficios Tecnológios.................................................. 71

CAPÍTULO 8

8. ESTUDIO DE CASO 2……………………………………………………… . 73

8.1 Descripción del estudio de caso…………………………………… 73

8.2 El segundo caso implementado……………………………………  74

8.3 Medidas de P+L implementadas………………………………….... 75

8.4 Situación final………………………………………………………..... 75

8.4.1 Beneficio económico……………………………………………. 75

8.4.2 Beneficio ambiental……………………………………………… 76

8.4.3 Beneficio seguridad ocupacional……………………………..  76

8.4.4 Beneficio tecnológico…………………………………………… 76

8.4.5 Proyectos futuros………………………………………………… 76

CAPÍTULO 9

9 ESTUDIO DE CASO 3………………………………………………………… 77

9.1 Situación Inicial…………………………………………………………. 77

9.2 Medidas de P*L Implementadas……………………………………… 78

9.3 Situación Final…………………………………………………………..  78

9.4.1 Beneficio económico……………………………………………. 78

9.4.2 Beneficio ambiental……………………………………………… 78

9.4.3 Beneficio seguridad ocupacional……………………………..  79

9.4.4 Beneficio tecnológico…………………………………………… 79

9.4.5 Proyectos futuros………………………………………………… 79

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

INTRODUCCIÓN

Plastiempaques está conciente de los esfuerzos que todos debemos hacer para minimizar, reducir eliminar todas las posibles contaminaciones que estemos generando con nuestros procesos, al medio ambiente, a la comunidad por lo que incluyó dentro de su Plan Estratégico para los próximos 5 años, 2005 al 2010, de hacer y ejecutar Planes de Acción basados en auditorias e indicadores que nos permitan reducir nuestros impactos y por ende encontrar en estos cambios oportunidades de ser también competitivos con nuestros productos.

Dentro de las Estrategias tenemos:

- Mejorar el perfil de nuestro ejecutivo responsable de velar por la Seguridad, Higiene y  Medio Ambiente(Año 2005).

- Capacitar con Postgrado de Producción Más Limpia a Gerencia de Producción Plastiempaques(Año 2005).

- Capacitar a Jefes y encargados de proceso, en Producción Más Limpia, para Industrias de Plásticos (Año 2005).

- Bajar capacitación a operadores de planta en Producción Más Limpia (Año 2006).

- Contratar Auditores, asesores externos que nos realicen levantamiento de información de impactos ambientales que estemos incumpliendo.

- Suscribirnos a Ministerio de Medio Ambiente con nuestro Plan de Acción para ir monitoreando esta reducción, o eliminación de estos impactos ambientales.

CAPÍTULO 1

1. ANTECEDENTES

La filosofía de Producción Más Limpia empezó a mediados de los ochenta y hoy en día forma parte de la política medioambiental de la mayoría de los países desarrollados, y cada vez más de algunos países en desarrollo. Es una estrategia de gestión empresarial preventiva aplicada a productos, procesos y organización del trabajo, cuyo objetivo es minimizar emisiones tóxicas y de residuos, reduciendo así los riesgos para la salud humana y ambiental, y elevando simultáneamente la competitividad. Ello resulta de cinco (5) acciones, sean éstas combinadas o no, consistentes en la minimización y consumo eficiente de insumos, agua y energía, minimización del uso de insumos tóxicos; minimización del volumen y toxicidad de todas las emisiones que genere el proceso productivo, el reciclaje de la máxima proporción de residuos en la planta y si no, fuera de ella; y reducción del impacto ambiental de los productos en su ciclo de vida (desde la planta hasta su disposición para el consumo final).

Desde la perspectiva de garantizar el desarrollo sostenible y enfrentar los nuevos retos de la competitividad empresarial, la gestión ambiental se considera como una fuente de oportunidades y no como un obstáculo. Dentro de esta gestión, adoptar la Producción más Limpia resulta una alternativa viable para el logro de los objetivos de desarrollo. Adicionalmente, existen otras motivaciones como son la convicción plena de que es una estrategia encaminada al desarrollo sostenible, que mejora la competitividad y garantiza la continuidad de la actividad productiva, gracias al mejoramiento de la eficiencia en los procesos productivos, en los productos y en los servicios; ayuda a cumplir con la normatividad ambiental y garantiza el mejoramiento continuo de su gestión en este sentido; ayuda a mejorar la imagen pública, ya que previene conflictos por la aplicación de instrumentos jurídicos y disminuye las inversiones en sistemas de control al final del proceso.

1.1 Beneficios de la aplicación de programas de Producción Más Limpia.

Como beneficios de la aplicación de Producción Más Limpia sin duda alguna, se evidencia un cambio en el pensamiento del ser humano que repercute en su entorno, este cambio se encuentra asociado al fomento de una cultura de la prevención, como otros beneficios de la implantación del programa de Producción Más Limpia podemos indicar los siguientes:

1.1.1 Beneficios Financieros

- Ahorro, por mejor uso de los recursos (agua, energía, etc.)

- Menores niveles de inversión asociados a tratamiento.

- Aumento de las ganancias

1.1.2 Beneficios Operacionales

- Aumenta la eficiencia de los procesos

- Mejora las condiciones de seguridad y salud ocupacional

- Mejora las relaciones con la comunidad y la autoridad

- Reduce la generación de los desechos

- Efecto positivo en la motivación del personal

1.1.3 Beneficios Comerciales

- Permite comercializar mejor los productos posicionados y diversificar nuevas líneas de productos

- Mejora la imagen corporativa de la empresa

- Logra el acceso a nuevos mercados

- Aumento de ventas y margen de ganancias

1.2 Presentación de la Empresa.- La Compañía Plastiempaques está ubicada en el km 1,5 vía Durán Tambo. Esta asentada en un terreno de 50.000 metros y de 15.000 metros de construcción.

Se dedica a la fabricación de productos plásticos, para la industria y comercio. Procesa anualmente 3.000 tn de resina polietileno y 1.500 tn de polipropileno homopolímero. Esta planta tiene 3 áreas dedicadas a siguiente fabricación:

- Envases Plásticos

- Cabos y cintas polipropileno

- Empaques Flexibles Naturales e Impresos y Cast

Tiene implementado:

- TPM  Mantenimiento Productivo Total

- 5 ESES

- ISO 9001

Las actividades realizadas para reducir los Impactos Ambientales son las siguientes:

- Contratación de Ingeniero Ambientalista para responder por plan de acciones que reduzcan, minimicen y eliminen los impactos ambientales que generen nuestros procesos (año 2005).

- La Gerencia de Producción, se capacitó en Postgrado de Producción Más Limpia y se implementó capacitación a subalternos sobre Producción Más Limpia. (Año 2005).

- Se Capacitó a 22 encargados de Proceso de Plastiempaques en Producción Más Limpia en Industrias de Plásticos, con expositor colombiano, con auspicio de Cámara de Producción Más Limpia.

- Se contrató Consultores Externos (Diciembre 2005) para que evalúen Impactos Ambientales y propuestas de Planes de Acción a presentar en Marzo 2006 al Ministerio de medio Ambiente.

- Se implementó proyecto de reciclaje de Plásticos para elaboración de Bobinas Plásticas, para consumo interno en nuestros Proceso y para venta a terceros.

- Se tiene en estudio proyecto 2, de Cabos Biodegradables.

- Se contrató para mes de Mayo 2006, Asesor Técnico, para que realice Auditoria de Desperdicio Energético, que estén afectando el medio ambiente. Es parte del Proyecto 3. REDUCCIÓN DE DESPERDICIOS ENERGÉTICOS DEL PROCESO PLASTIEMPAQUES.

# 1.3 Informaciones de la Empresa

## Identificación

| Razón Social: |  |  |  |  |  |  | Plastiempaques S.A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre Comercial: |  |  |  |  |  |  | Plastiempaques S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propietario: |  |  |  |  | Dr. José Hanze Salem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Representante Legal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Juan José Hanze Salem |  |  |  |
| Dirección de la Unidad Productiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Calle, Av., Vía, etc y Calle, Av. ,Vía ) Km 1,5 vía Durán Tambo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No.: |  |  |  |  |  | Complemento (km, referencias, etc.): |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  | Barrio: |  |  |  | NO |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  | 2-801600/ 2-800225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FAX: |  |  |  |  | 2-800081 |  |  |  |  |
| Parroquia: |  |  |  | Durán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad: |  |  | Durán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantón: |  |  |  | Durán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincia: |  |  |  |  | Guayas |  |  |  |  |  |  |  |
| Página en la INTERNET: |  |  |  |  |  |  |  | www.plastiempaques.com.ec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección de la Oficina Principal: (Calle, Av., Vía, etc y Calle, Av. ,Vía ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Km 1,5 vía Durán Tambo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No.: |  |  |  |  |  | Complemento (km, referencias, etc.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Barrio: |  |  |  |  |  | NO |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  | 2-801600 / 2-800225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FAX: |  |  |  |  | 2-800081 |  |  |  |  |
| Parroquia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad: |  |  | Durán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantón: |  |  |  | Duràn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincia: |  |  |  |  | Guayas |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  | Plastiem@plastiempaques.com.ec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUC #: |  | 0991208291101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rama de actividad: (de acuerdo a la clasificación CIIU) |  |  |  |  |  |  |  | Fabricante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del inicio de funcionamiento de la planta industrial: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 de Mayo 1992 |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de la instalación en la actual dirección: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 Mayo 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Régimen de funcionamiento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | horas/ día |  |  |  |  |  |  |  |  | días/ mes |  |  |  | X | meses/año |
| Clasificación: |  |  |  |  |  |  |  |  | (industria, prestación de servicios, comercio, servicios de salud, etc) Industria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación cuanto al tamaño: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (micro, pequeña, mediana o grande de acuerdo a criterios establecidos por el CEPL) Mediana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cámara a la que está afiliada: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cámara Industria Guayaquil- Cámara Industria Durán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principales productos o servicios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Envases Soplado / Fibras –cabos / Empaques Flexibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Facturación anual: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No Aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercado: |  |  | (interno, exportación, principales clientes): Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Informaciones sobre programas y proyectos de la Empresa

| ##### Programas o proyectos | Identificación del Programa | Motivo de la elección | Implantado (fecha) | Plan de Implantar (fecha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Certificación | ISO 9000 | Plan estratégico | 2004 | 2004 |
| Programas de calidad | BPM | Plan Estratégico | 2005 | 2005 |
| PPRA – Programa de Prevención de Riesgos Ambientales |  | Plan Estratégico | 2006 | 2006 |
| Programa de HACCP |  | Plan Estratégico | 2006 | 2006 |
| Programa de Responsabilidad Integral |  | Plan Estratégico | 2007 | 2007 |
| Corrección del Factor de Potencia |  | Reducción de Costos | 2004 | 2004 |
| Otros que considere relevantes para el Programa: | PRODUCCIÓN MAS LIMPIA | REDUCCIÓN IMPACTO AMBIENTAL | 2005 | 2005 |

## Número de empleados por área

| Área | Propios |  |  | Tercerizados |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mínimo | Promedio | Máximo | Mínimo | Promedio | Máximo |
| Producción |  | 20 |  |  | 100 |  |
| Administración |  | 10 |  |  | 10 |  |
| Otros (especificar) Contratos hora |  |  |  |  | 80 |  |
| * Contrato por Hora, acogidos a reglamentación de Ministerio de Trabajo |  |  |  |  |  |  |

## Datos sobre las instalaciones de la empresa

Marcar con una x:

| x | Zona urbana |  | Zona rural |
| --- | --- | --- | --- |

| Zonificación municipal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Clasificación |  | Tipo | Clasificación |
|  | Zona residencial |  |  | Zona Comercial y/o servicios |
|  | Zona mixta |  | x | Zona industrial |
|  | Otras, caracterizar: |  |  |  |

| Horario de funcionamiento | Mañana | Tarde | Noche |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración | 8h30 a 17h00 |  |  |
| Producción | 7h00 a 19h00 |  | 19H0 A 7H00 |
| Procesos: | 7h00 a 19h00 |  | 19H0 A 7H00 |

### 1.7  Principales equipos empleados en el Proceso Productivo

| No. | Cantidad de Equipos | Nombre de la Etapa del proceso | Equipo | Capacidad de procesamiento | Unidad | Año de Fabricación y/o instalación | Frecuencia y Fecha de la última reforma, ampliación o mantenimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | SOPLADO DE ENVASES | Màuina Sopladoras de Envases Envases/Molinos | 4 | T/dia | 1900 | Mantenimiento Anual |
| 2 | 3 | EXTRUSION DE CINTAS | ETRUSORAS | 8 | Tn/dìa | 1900 | Mantenimiento Anual |
| 3 | 18 | TORSIÓN DE CABOS | TORCEDORAS DE CABOS | 8 | Tn/Dìa | 1985 | Mantenimiento Anual |
| 4 | 20 | EXTRUSION | EXTRUSORAS | 12 | Tn/Dìa | 1980 | Mantenimiento Anual |
| 5 | 4 | IMPRESION | IMRESORAS | 4 | Tn/Dìa | 1980 | Mantenimiento Anual |
| 6 | 2 | LAMINACION | LAMINADORA | 4 | Tn/Dìa | 1980 | Mantenimiento Anual |
| 7 | 10 | CORTE | CORTADORAS DE BOBINAS | 12 | Tn/Dìa | 1980 | Mantenimiento Anual |
| 8 | 10 | CONVERSION | CONVERTIDORAS DE FUNDAS | 4 | Tn/Dìa |  | Mantenimiento Anual |

#### Formas de almacenamiento de las principales materias primas, insumos y auxiliares

| No. | Materias primas, insumos y auxiliares | Locales de Almacenamiento |  |  |  |  |  | Formas de Acondicionamiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Depósito Cerrado (o refrigerado) | Depósito Cerrado (piso impermeable) | Depósito Abierto con techo | Depósito Abierto sin techo | Depósitos con contención de fugas | Otras formas (especificar): | Toneles | Contenedor | Tanque o silo | Sacos Plásticos o de Papel | Granel | Otras formas (especificar): |
|  | POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD USO GENERAL |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD USO GENERAL |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | POLIETILENO LINEAL CON ADITIVO |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | POLIETILENO LINEAL SIN ADITIVO |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | PIGMENTOS |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | TUBOS PLÁSTICOS(80.000 TUBOS) |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

CAPÍTULO 2

2.  JUSTIFICACIÓN

Esta Planta tiene como materias primas resinas plástica transformadas en envases y sus rebabas son reprocesadas, lo que no ocasiona  contaminación al medio ambiente.

El material contaminado por puntos negros o basuras durante su reproceso, se separa para ser utilizado internamente en la fabricación de bobinas plásticas, que es un insumo para otro proceso de fabricación de láminas plásticas flexibles.

El agua de enfriamiento que se utiliza para el proceso de enfriamiento de moldes de soplado se recircula, el mismo que no se contamina y no generamos desechos líquidos que impacten al medio ambiente.

No existe en este proceso de soplado generación de vapores puesto que este proceso de extrusión se hace escalonadamente a diferentes temperaturas dentro de su tornillo extrusor, por lo cual tampoco se hace impacto ambiental por vapores tóxicos.

Las materias primas utilizadas en la fabricación de envases son importadas de fabricantes internacionales que están validados por FDA  y por las instituciones Internacionales que certifican tipos de resinas, según su uso. En los años de existencia de la Compañía, no se ha tenido reclamos o demandas de parte de sus clientes o instituciones legales, porque no se ha afectado a la calidad de vida de los consumidores.

## Informaciones sobre el consumo de agua

#### Consumo y fuentes de abastecimiento

| Fuentes de Abastecimiento | Uso | Cantidad (m³/ año) A | Costo (US$/ m3) B | Gasto total ( US$) A * B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compañía de Agua – Red | VARIOS | 15.600 | 0.26 | $ 4.056 |
| Canal de Riego | NO |  |  |  |
| Río (cual?) | NO |  |  |  |
| Pozos | NO |  |  |  |
| Otros (cuales?) | NO |  |  |  |

#### Clasificación de los usos de agua

| No. | Posibles usos |  |
| --- | --- | --- |
|  | Procesos productivos | NO |
| 2 | Refrigeración circuito abierto | SI |
| 3 | Refrigeración circuito cerrado | SI |
| 4 | Higienización de la planta | NO |
| 5 | Incorporado al producto | NO |
| 6 | Lavado de vehículos | NO |
| 7 | Calderos | SI |
| 8 | Comedor y cocinas | SI |
| 9 | Baños y duchas | SI |
| 10 | Otras etapas, especificar: | NO |
| 11 |  |  |

### 2.2 Informaciones sobre energía

#### 2.2.1 Consumo de energía eléctrica

| Mes 1 | 784350 | kWh | Mes 7 | 666750 | kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 2 | 784350 | kWh | Mes 8 | 703500 | kWh |
| Mes 3 | 800100 | kWh | Mes 9 | 664650 | kWh |
| Mes 4 | 752850 | kWh | Mes 10 | 584850 | kWh |
| Mes 5 | 585900 | kWh | Mes 11 | 662550 | kWh |
| Mes 6 | 647850 | kWh | Mes 12 | 610050 | kWh |

#### 2.2.2 Estadísticas del consumo y costos de energía eléctrica

| Consumo medio mensual: | 687613 | kWh | 77513 | US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo mínimo mensual: | 584850 | kWh | 66969 | US$/kWh |
| Consumo máximo mensual: | 800100 | kWh | 84984 | US$ |
| Consumo anual | 8247750 | kWh | 930160 | US$ |

#### 2.2.3 Otras formas de energía

| Forma de energía | Cantidad utilizada (unidad usualmente empleada) | Cantidad anual consumida (kg o t) | Finalidad de uso | Costo Unitario (US$/kg) | Costo Total (US$/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua caliente | NO | NO | NO | NO | NO |
| Vapor | NO | NO | NO | NO | NO |
| Aire comprimido | MTS CUBICOS |  | MAQUINAS IOPLADORAS DE ENVASES |  |  |
| Otros (especificar): | NO | NO | NO | NO | NO |

#### 2.2.4 Consumo de combustibles

| Combustible | Finalidad | Cantidad Consumida (unidad usual) | Cantidad Anual Consumida |
| --- | --- | --- | --- |
| GLP | NO APLICA |  |  |
| Gas natural | NO APLICA |  |  |
| Diesel | GENERADOR DE ENERGIA (EMER GENCIAS) | GALONES | 100 |
| Bunker | NO APLICA |  |  |
| Leña | NO APLICA |  |  |
| Aserrín | NO APLICA |  |  |
| Otros tipos de biomasa, especificar: | NO APLICA |  |  |
| Otros, especificar: | NO APLICA |  |  |

2.3 Detalle histórico de los pagos

Tabla 1. Fecha; Energìa Comprada a Hidronacion (MWh); Energia Reactiva (MVARh); Pago por Energia Reactiva (US$); Potencia a Remunerar (MW); Valores por Potencia a Remunerar (US$); Transmision (US$); Peaje Distribuidor (US$). Ene-03; 763,94; 57,67; 692,34; 1,53; 8.316,03; 4.596,00; 3.383,45. Feb-03; 653,18; 41,72; 414,56; 1,53; 8.090,34; 4.657,28; 3.261,61. mar-03; 690,86; 30,06; 119,33; 1,48; 7.855,60; 4.558,40; 3.216,74. Abr-03; 686,35; 42,94; 284,56; 1,42; 7.525,17; 4.417,92; 3.105,55. may-03; 630,29; 38,52; 359,99; 1,49; 6.707,08; 4.729,64; 3.170,04. Jun-03; 549,33; 30,63; 343,54; 1,32; 6.575,13; 4.237,20; 2.795,46. Jul-03; 633,92; 35,89; 579,87; 1,49; 7.104,68; 4.849,00; 3.174,03. Ago-03; 643,05; 69,72; 984,55; 1,45; 7.127,90; 4.748,04; 3.117,68. Sep-03; 647,10; 14,74; 150,36; 1,46; 7.175,45; 4.761,12; 3.128,77. Oct-03; 684,53; 28,68; 252,17; 1,51; 6.342,37; 4.944,24; 3.262,90. Nov-03; 524,78; 14,16; 165,55; 1,39; 5.937,51; 4.384,80; 2.467,18. Dic-03; 489,27; 15,51; 172,24; 1,10; 5.255,57; 3.477,60; 2.044,41. Ene-04; 538,97; 23,07; 187,06; 1,16; 5.807,13; 3.654,00; 2.177,97. Feb-04; 582,30; 16,25; 123,89; 1,46; 6.225,42; 4.586,40; 2.620,68. mar-04; 881,16; 141,82; 2.286,87; 1,73; 8.545,08; 5.455,80; 3.343,64. Abr-04; 869,95; 211,25; 1.657,80; 1,76; 8.754,56; 5.531,40; 2.578,91. may-04; 807,25; 194,90; 3.067,63; 1,64; 7.329,10; 5.166,00; 2.972,05. Jun-04; 854,65; 65,61; 1.306,13; 1,70; 8.128,79; 5.367,60; 3.103,93. Jul-04; 754,30; 15,26; 502,41; 1,59; 6.882,50; 5.002,20; 2.850,46.

### 2.4 Análisis y conclusiones

### Debemos tener muy en cuenta que existen tres tipos de demandas horárias, como son:

| Tabla 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEMANDA BASE | 22:00 | HASTA | 7:00 |
| DEMANDA MEDIA | 7:00 | HASTA | 17:00 |
| DEMANDA PUNTA | 17:00 | HASTA | 22:00 |

| Tabla 3. CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LOS BANCOS DE CAPACITORES DE LA FABRICA. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DEMANDA BASE (22:00 - 7:00) | DEMANDA MEDIA (7:00 - 17:00) | DEMNADA PUNTA (17:00 - 22:00) |
| LUNES | APAGADO | PRENDIDO | PRENDIDO |
| MARTES | APAGADO | PRENDIDO | PRENDIDO |
| MIÉRCOLES | APAGADO | PRENDIDO | PRENDIDO |
| JUEVES | APAGADO | PRENDIDO | PRENDIDO |
| VIERNES | APAGADO | PRENDIDO | PRENDIDO |
| SÁBADO | APAGADO | APAGADO | PRENDIDO |
| DOMINGO | APAGADO | APAGADO | PRENDIDO |
| FERIADOS | APAGADO | APAGADO | PRENDIDO |

El CENACE exige que el factor de potencia debe ser de 0.95 o superior  siempre en la demanda punta, y de lunes a viernes en la demanda media, mientras que siempre em la demanda base, y los fines de semana y los feriados en la demanda media debe ser cualquier valor no inferior a 0,65. Es decir, que los bancos de capacitores deben estar conectados solo em lãs demandas horárias donde el CENACE exige um FP de 0,95+, en lãs otras demandas horárias deben estar apagados.

### Por ejemplo: a partir del mes de junio empezamos con este control de encendido y apagado de los bancos de capacitores, teniendo como resultado una disminución de USD.1306,13 por el mês de una disminución  de US$1306,13 del mês de junio-2004 a US$ 502,41 del siguiente mes, lo que nos dió un ahorro de US$ 803,72 dólares.

### Tabla 4

|  | FECHA | ENERGIA | ENERGIA | COSTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MWh | MVARh | US$ |
|  | jun-04 | 854,65 | 65,61 | 1.306,13 |
|  | jul-04 | 754,30 | 15,26 | 502,41 |
|  | AHORRO |  |  | 803,72 |

## Análisis de las salidas del proceso

### 2.5.1 Principales productos o servicios

| No | Principales Productos o Servicios y subproductos | Capacidad Máxima Instalada mensual (unidad)* | Producción actual media mensual (unidad)* | Producción Anual (unidad)* | Capacidad futura con ampliación** (unidad)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CINTAS | 300TN | 100 TN | 1200 TN | NO |
|  | CABOS | 300TN | 100 TN | 1200 TN | NO |
|  | ENVASES | 180 TN | 60 TN | 720 TN | NO |
|  | EMPAQUES FLEXIBLES | 600 TN | 200 TN | 2400 TN | NO |

### 2.6 Informaciones sobre efluentes líquidos industriales

#### 2.6.1 Generación de efluentes en el proceso productivo

| Caudal1 | Caudal diario (m³/ día) | Caudal anual (m³/ año) | Días/ semana2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Máxima3 | NO | NO | NO |
| Actual | NO | NO | NO |
| Máxima autorizada | NO | NO | NO |

#### 2.6.2  Puntos de generación  de los efluentes líquidos

| Puntos | Caudal diario (m³ /día) | Caudal anual (m³/ año) | Es tratado antes de la descarga (sí o no) |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesos productivos | NO | NO |  |
| Refrigeración | NO | NO |  |
| Purgas de los Calderos | NO | NO |  |
| Lavado de pisos y equipos | NO | NO |  |
| Lavado de vehículos | NO | NO |  |
| Otras etapas, especificar: | NO | NO |  |

### 2.7   Informaciones sobre residuos sólidos

#### 2.7.1   Generación y destino de los residuos sólidos del proceso productivo

| No | Nombre del residuo | Puntos de generación en el proceso | Residuo Peligroso (sí o no) | Cantidad anual | Transportador | Destino | Formas de comercialización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BOBINAS PLASICAS DAÑADAS DEL AREA CINTAS CABOS | CINTAS Y CABOS | NO | 120 KG | INTERNO | RECUPERACION | NO |
|  | PAPELERIA VARIAS | AREAS ADMINISTRATIVAS | NO | 3100 KG | RECOLECTOR MUNICIPAL | BOTADERO MUNICIPAL DE BASURA | NO |
|  | PAPELERIA VARIAS | AREAS PRODUCTIVAS | NO | 600 KG | RECOLECTOR MUNICIPAL | BOTADERO MUNICIPAL DE BASURA | NO |
|  | BOBINAS CORTADAS | AREAS PRODUCTIVAS | NO | 1000 KG | INTERNO | RECUPERACION | NO |
|  | FUNDAS PLASTICAS CONTAMINADAS DE BASURA | AREAS PRODUCTIVAS | NO | 1500 KG | INTERNO | RECUPERACION | NO |
|  | TINTAS | AREAS DE IMPRESION | NO | 600 KG | INTERNO | RECUPERACION | NO |
|  | PALETS DAÑADOS | BODEGAS Y AREAS PRODUCTIVAS PRODUCTIVAS | NO | 120 UNIDADES | INTERNO | RECUPERACION | NO |
|  | FOIL DE ALUMINIO Y EVA | AREA DE SOPLADO/TROQUELADO DE TAPAS | NO | 100 KG | RECOLECTOR MUNICIPAL | BOTADERO MUNICIPAL DE BASURA | NO |
|  | PAPEL DE ETIQUETAS DE ENVASES | AREA DE ETIQUETADO DE ENVASES | NO | 2400 KG | RECOLECTOR DE BASURA | BOTADERO MUNICIPAL DE BASURA | NO |
|  | FUNDAS DE POLIETILENO Y POLIPROPILENO | AREAS PRODUCTIVAS | NO | 21600 KG | INTERNO | RECUPERACION | NO |
|  | CARTONES | AREAS PRODUCTIVAS | NO | 187 KG | RECOLECTOR MUNICIPAL | BOTADERO MUNICIPAL DE BASURA | NO |

#### Formas de acondicionamiento y almacenamiento de los residuos sólidos

| No | Nombre del residuo | Local de Almacenamiento |  | Condiciones de Almacenamiento |  |  |  | Forma de recolección |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Área de la Empresa | Afuera del área de la Empresa | Área cerrada con techo | Área abierta con techo | Área sin cobertura | Otras formas | Tambores | Contenedor | Tanque | Sacos plásticos o de papel | A granel | Otras formas |
|  | FUNDAS PLASTICAS VACIAS DE LA RESINA | X |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | SCRAP DE POLIETILENO DE BAJA | X |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | SCRAP DE POLIETILENO DE ALTA | X |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | SCRAP LAMINADO | X |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | SCRAP DE POLIPROPILENO | X |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

CAPÍTULO 3

3. CUADRO RESUMEN DE LOS DATOS EVALUADOS

Los residuos sólidos generados en los procesos productivos, dependiendo de su naturaleza, en esta industria plásticas son reciclados y recuperados para conversión en láminas o fundas reprocesadas para basura u otros usos.

Los materiales no reciclables, desechos sólidos, son entregados aquí en la planta a recolectores municipales de basura.

Todos los materiales de procesos productivos, que se convierten en desechos sólidos son contabilizados y reportados para autorización de desalojos de la planta. Quedando Registros contables para las materias primas y registros no contables para otros desechos de suministros.

El retiro de estos desechos se los hace dos veces al día. La recolección de los desechos sólidos está a cargo de personal de limpieza general de planta que retira en las mañanas los desechos en fundas plásticas y las almacena a la salida de la planta, hasta que al medio día y tarde, pasan los carros recolectores municipales.

### 3.1 Informaciones sobre emisiones atmosféricas

#### 3.1.1  Puntos de generación de emisiones atmosféricas

| Nº de equipos | Equipo | Año de fabricación y/o instalación | Combustible o Fuente de energía | Tipo de emisión* | Equipos de control de emisiones | Altura y diámetro de la chimenea (m) | Período de funcionamiento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | horas/ día | días/ mes | meses/ año |
| 7 | CONVERTIDORAS DE FUNDAS | 1980 | ENERGIA ELECTRICA | GASES DE POLIETILENO | CAMPANA EXTRACTORA DE GASES | / | 24 | 26 | 12 |
| 1 | RECUPERADORA PELETIZADORA DE SCRAP | 1985 | ENERGIA ELECTRICA | GASES DE POLIETILENO | CAMPANA EXTRACTORA DE GASES | / | 24 | 26 | 12 |

3.1.2 Cuadro resumen de las evaluaciones realizadas

Las emisiones de gases en esta compañía Plástica se dan en área de recuperación de materiales scrap y en área de conversión y sellado de fundas. En el área de conversión y sellado de fundas se tiene instalado campanas recolectoras de gases resultantes del sellado al calor del plástico, gases que son desalojados por este sistema al ambiente pasando previamente por filtros. En el área de recuperadora de materiales, se tiene área abierta completamente para que se disipen gases en el ambiente Para ambas áreas las condiciones de la mano de obra esta laborando con equipos de seguridad industrial, como mascarillas, según los requisitos de normas de Seguridad e Higiene Industrial.

### 3.2    Informaciones sobre emisiones sonoras (ruidos)

#### 3.2.1   Equipos que generan ruidos en la empresa

| No de equipos | Equipo (*) | Año de fabricación del equipo | Horarios de Ocurrencia de los ruidos | Nivel de ruido medido en decibeles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Molinos | 1980 | 7 a 12 y de 12 a 7 |  |
| 1 | Sierras cortsdorad de bobinas | 1980 | 2 horas diarias |  |
| 2 | Compresores | 1980 | 24 horas diarias |  |
| 0 | Clasificadores | NO | NO |  |
| 0 | Secadores | NO | NO |  |
| 0 | Taladro | NO | NO |  |
| 0 | Correa transportadora | NO | NO |  |
| 50 | Bombas | 1980 | 7 A 12 |  |
| 1 | Generadores eléctricos | 1980 | NO |  |
| 0 | Motores de la planta de tratamiento de efluentes |  | NO |  |
|  | Otros equipos, especificar: |  | NO |  |

### 3.2.2  Informaciones adicionales sobre las salidas del proceso

En el área de cabos y en recuperadora, existe ruido que requiere que operadores utilicen obligatoriamente según la Norma de Seguridad Industrial, protectores auditivos. En el resto de áreas productivas de la planta no existen niveles fuera de niveles, pero sin embargo el personal esta obligado según las Normas de Seguridad Industrial a portar sus respectivos protectores de oídos, mientras permanezcan o cuando ingresen a las áreas productivas.

## 3.3 Informaciones sobre pasivo ambiental

### 3.3.1Obligaciones de la empresa con el municipio o Estado

| Obligaciones | Sí | No | Fecha de presentación | Validez |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro | X |  | 2005 | 2005 |
| Plan de Contingencia | X |  | 2005 | 2005 |
| Plan de regularización | X |  | 2005 | 2005 |
| Permiso de descargas líquidas | X |  | 2005 | 2005 |
| Permiso de emisiones atmosféricas | X |  | 2005 | 2005 |
| Auditoria Ambiental | X |  | 2005 | 2005 |
| Estudio de Impacto Ambiental | X |  | 2005 | 2005 |
| Caracterización periódica de efluentes |  | X |  |  |
| Caracterizaciones de emisiones atmosféricas |  | X |  |  |
| Auditoría de ruido | X |  | 2005 | 2005 |
| Tratamiento efluentes |  | X |  |  |
| Control emisiones atmosféricas |  | X |  |  |
| Gestión de residuos | X |  | 2005 | 2005 |
| Informe Ambiental |  | X |  |  |
| Licencia Ambiental |  | X |  |  |
| Otros: |  |  |  |  |

### 3.3.2 Aspectos relevantes con relación a pasivos ambientales

- Tratamientos de efluentes. Los procesos de la Compañía Plastiempaques, no generan residuos líquidos, pues determinados procesos utilizan aguas de enfriamiento  para extrusión, soplado.

- Caracterizaciones periódicas de efluentes.-Año 2006, implementaremos con solicitud al Municipio, exámenes de caracterizaciones de efluentes.

- Control de emisiones atmosféricas.-Existen plan de trabajo en reducir emisiones en áreas de conversión y recuperación de materiales plásticos.

- Gestión de residuos.-El desalojo de desechos sólidos se realiza con asistencia del Municipio de Durán.

- Licencia –Informe Ambiental.-Año 2006, en plan de acción se pedirá a Municipio Durán se nos realice Auditoria-Informe de Impacto Ambiental.

### 3.4 Organigrama de la empresa (ver anexos)

## 3.5 Eco-equipo de la Empresa

| Nombre | ###### Sección | Cargo | Formación |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing Edilson Sousa | Dpto.Operaciones | Jefe Seguridad Indiustrial | Ing Industrial |
| Dra. Ana Quezada | Dpto Operaciones | Jefe Aseguramiento de Calidad | Dra Química Farmacèutica |
| Sr. Gustavo San Pedro | Dpto Producción | Encargado Sección Mezcla-Extrusiòn-Recuperadora | Bachiller |
| Sr. Carlos Rodas | Dpto de Producción | Programador | Tecnólogo Sistemas |
| Sr.Henry Araujo | Dpto de Producciòn | Programador | Bachiller en Sistemas. |

| Nombre de un interlocutor (contraparte) en la Empresa: | Ing Servio Moreno Cordero |
| --- | --- |
| Fechas y horarios para reuniones: | Sábado , 8h30 AM A 9H00 AM |
| Frecuencia prevista de las reuniones: | Cada 15 dìas |

# capÍtulo 4

# 4   Informaciones sobre el proceso de la

# Empresa

## 4.1  Análisis del Proceso de la Empresa

### 4.1.1 Comparación cualitativa Global de las entradas y salidas:

### Soplado de envases plásticos

| Entradas |  | Operaciones o Etapas |  | Salidas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -SACOS DE 25 KG CON --RESINA -PIGMENTOS -PALETS ESTIBA DE SACOS -CARTONES -ETIQUETAS -TIRAS PLASTICAS - PIOLAS DE FUNDAS DE RESINA |  | -RECEPCION DE MATERIA PRIMA EN BODEGA DE MATERIA PRIMA |  | -PALETS -RESINA CONTAMINADA |

| Entradas |  | Operaciones o Etapas |  | Salidas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -RESINA VIRGEN -PIGMENTO -MOLIDO -PALETS |  | MEZCLA |  | -MEZCLA RESINA+PIGMENTO -SACOS POLIPROPILENO VACIOS |

| Entradas |  | Operaciones o Etapas |  | Salidas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -ENVASES APROBADOS -SCRAP REBABA -SCRAP ENVASES NO CONFORMES |  | MOLIDO DE ENVASES-REBABAS |  | -SCRAP MOLIDO APTO PARA MEZCLA -SCRAP MOLIDO CONTAMINADO |

| Entradas |  | Operaciones o Etapas |  | Salidas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEZCLA RESINA VIRGEN +PIGMENTO+MOLIDO |  | SOPLADO DE ENVASES |  | -ENVASES -SCRAP REBABA -SCRAP ENVASES NO CONFORMES -SCRAP ENVASES CONTAMINADOS -FUNDAS PLASTICAS VACIAS DE RESINA |

| Entradas |  | Operaciones o Etapas |  | Salidas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -ROLLOS DE EMPAQUE DE ENVASES -CARTONES DE EMBALAJE -CINTA AMARRE POLIPROPILENO -ETIQUETAS -CINTAS STRECH -ANGULOS DE POLIPROPILENO - |  | EMBALAJE DE ENVASES |  | -PRODUCTO TERMINADO -PALETS |

| - PRODUCTO TERMINADO |  | ALMACENAMIENTO DE PALETS CON ENVASES |  | DESPACHO A CLIENTES |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 4.2 Nombre del proceso (evaluación intermediaria): Proceso de Soplado de envases

### 4.2.1 Lay-out de la Empresa

| Entradas |  | Operaciones o Etapas |  | Salidas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SACOS DE 25 KG CON --RESINA -PIGMENTOS -PALETS ESTIBA DE SACOS -CARTONES -ETIQUETAS -TIRAS PLASTICAS - PIOLAS DE FUNDAS DE RESINA |  | 1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA |  | -PALETS -RESINA CONTAMINADA |
|  |  | Producto* MATERIA PRIMA EN BODEGA DE MATERIA PRIMA |  |  |
|  |  |  |  |  |
| -RESINA VIRGEN -PIGMENTO -MOLIDO -PALETS |  | MEZCLA |  | -MEZCLA RESINA+PIGMENTO -SACOS POLIPROPILENO VACIOS |
|  |  | Producto* |  |  |
|  |  |  |  |  |
| -ENVASES APROBADOS -SCRAP REBABA -SCRAP ENVASES NO CONFORMES |  | MOLIDO DE ENVASES-REBABAS |  | -SCRAP MOLIDO APTO PARA MEZCLA -SCRAP MOLIDO CONTAMINADO |
|  |  | Producto* |  |  |
|  |  |  |  |  |
| MEZCLA RESINA VIRGEN +PIGMENTO+MOLIDO |  | SOPLADO DE ENVASES |  | -ENVASES -SCRAP REBABA -SCRAP ENVASES NO CONFORMES -SCRAP ENVASES CONTAMINADOS -FUNDAS PLASTICAS VACIAS DE RESINA |
|  |  | Producto* |  |  |
|  |  |  |  |  |
| -ROLLOS DE EMPAQUE DE ENVASES -CARTONES DE EMBALAJE -CINTA AMARRE POLIPROPILENO -ETIQUETAS -CINTAS STRECH -ANGULOS DE POLIPROPILENO - |  | EMBALAJE DE ENVASES |  | -PRODUCTO TERMINADO -PALETS |
|  |  |  |  |  |
| - PRODUCTO TERMINADO |  | ALMACENAMIENTO DE PALETS CON ENVASES |  | DESPACHO A CLIENTES |
|  |  | Producto* |  |  |

### 4.3  Principales equipos empleados en el Proceso Productivo

| No. | Cantidad de Equipos | Nombre de la Etapa del proceso | Equipo | Capacidad de procesamiento | Unidad | Año de Fabricación y/o instalación | Frecuencia y Fecha de la última reforma, ampliación o mantenimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | SOPLADO DE ENVASES | Màuina Sopladoras de Envases Envases/Molinos | 4 | T/dia | 1900 | Mantenimiento Anual |
| 2 | 3 | EXTRUSION DE CINTAS | ETRUSORAS | 8 | Tn/dìa | 1900 | Mantenimiento Anual |
| 3 | 18 | TORSIÓN DE CABOS | TORCEDORAS DE CABOS | 8 | Tn/Dìa | 1985 | Mantenimiento Anual |
| 4 | 20 | EXTRUSION | EXTRUSORAS | 12 | Tn/Dìa | 1980 | Mantenimiento Anual |
| 5 | 4 | IMPRESION | IMRESORAS | 4 | Tn/Dìa | 1980 | Mantenimiento Anual |
| 6 | 2 | LAMINACION | LAMINADORA | 4 | Tn/Dìa | 1980 | Mantenimiento Anual |
| 7 | 10 | CORTE | CORTADORAS DE BOBINAS | 12 | Tn/Dìa | 1980 | Mantenimiento Anual |
| 8 | 10 | CONVERSION | CONVERTIDORAS DE FUNDAS | 4 | Tn/Dìa |  | Mantenimiento Anual |

### 4.4  Evaluación de Etapas procesos y equipos

Esta planta de proceso de envases cuenta con 37 máquinas sopladoras, en las que se fabrican envases de polietileno de alta densidad, envases para contenido de líquidos desde 250 cc hasta 50 litros.

La capacidad instalada de estas máquinas se encuentra utilizada en promedio 80% , aun cuando existen 4 meses del año, en las cuales su capacidad de uso se reduce a promedio 50%, debido a meses de bajas demanda y ventas.

Los clientes a quienes fabricamos estos envases, están dedicados a fabricación y comercialización de:

- Lubricantes

- Agroquímico

- Agua

- Adhesivos

- Detergentes cloro

La mano de obra de este proceso es bachiller técnico y su organigrama está conformado por Programador, encargados-ajustadores de máquinas, operadores de máquinas y etiquetadores de envases. Personal que se reporta a Gerencia de Producción.

Este proceso también está certificado con Normas ISO, desde año 2004, para la mano de obra existe Programa de Capacitación Anual, el mismo que se evalúa para receptar el nivel de aprendizaje.

Las máquinas sopladoras son de procedencia Americana, y mantiene disponibilidad de repuestos, para atender las reparaciones de mantenimiento preventivo anual, o las reparaciones correctivas, identificadas, por las inspecciones diarias de operadores de máquinas

Los métodos de trabajo están documentados por procedimientos, instructivos y registros de control de proceso, los mismos que son auditados.

Las materias primas para el proceso se mantienen bajo la política de máximo 15 días de inventario, para garantizar el abastecimiento de los planes de producción o demandas que se de adicional.

La calidad de las materias primas se receptan bajo inspección del Departamento de Control de calidad, quien aprueba o rechaza según las especificaciones requeridas.

En motivación la compañía tiene establecido pago por variables,  por mejora de indicadores de producción, estos es por mejora de 5 eses, y por mejoras de productividad, eficiencia, costos, márgenes brutos y reducción de scraps, haciendo entrega al final de cada mes un porcentaje de su sueldo a las áreas que lo cumplen.

## 4.5 Análisis de  las entradas en los procesos

### 4.5.1 Evaluación y consumo de las principales materias primas, insumos y materiales auxiliares

| No | Materias primas, insumos y auxiliares | (A) Cantidad anual | Unidad | (B) Costo Unitario (US$/ unidad) | (A*B) Costo Total Anual (US$) | Finalidad de utilización | Tipo de Embalaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD USO GENERAL | 360 | Tn | 1.600 | 576.000 | EMPAQUES FLEXIBLES | FUNDAS DE POLIETILENO DE BAJA DE 25 KG |
|  | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD USO GENERAL | 150 | TN | 1.470 | 220.500 | LAMINAS Y ENVASES SOPLADO | FUNDAS POLIETILENO DE BAJA 25 KG |
|  | POLIETILENO LINEAL CON ADITIVO | 120 | TN | 1.370 | 164.400 | PELÍCULAS DE GLOBO | FUNDAS DE POLIETILENO DE BAJA DE 25 KG |
|  | POLIETILENO LINEAL SIN ADITIVO | 200 | TN | 1.430 | 286.000 | PELÍCULAS DE INVERNADERO Y FUNDAS VIBRADAS | FUNDAS POLIETILENO DE BAJA DE 25 KG |
|  | PIGMENTOS | 24 | TN | 4.000 | 96.000 | PIGMENTACION DE LAMINANAS-ENVASES- | FUNDAS POLIETILENO DE BAJA DE 25G |
|  | TUBOS PLÁSTICOS(80.000 TUBOS) | 160 | TN | 900 | 144.000 | EMBOBINAR ROLLOS | NO APLICA |

## 4.6 Evaluación de los Datos

## 4.6.1 Evaluación de los aspectos ambientales

| Nombre de la Empresa:PLASTIEMPAQUES |  |  |  |  |  |  | Proceso: FABRICACIÓN DE BOBINAS PLASTICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de la operación / etapa | Descripción del Aspecto | IMPACTOS |  |  |  |  | Probabilidad (P) | Relevancia del Impacto I = Sv x P | Existe Requisito Legal? 0-No 5-Sí | Existen Medidas para Adecuación? 0-Sí 4- Sí, pero no cumple 6-No | Resultado (sumatoria) R= I+RL+MC | Prioridad | Medidas para Adecuación |
|  |  | Uso de Recursos Naturales | Contaminación del agua | Contaminación del suelo y aguas subterráneas | Contaminación del aire | Incómodo a partes interesadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Severidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |

## 4.7 Resumen de la evaluación de los datos

| No | Área de la Empresa | Oportunidades o problemas | Estrategias u opciones de solución | Barreras y necesidades | Motivo de la elección | Prioridad* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RECUPERADORA DE SCRAP | RECUPERAR MATERIAL PLASTICO DE BANANERAS Y RECICLAR PARA CONVERSIÓN DE BOBINAS Y OTROS | RECOLECTAR MATERIAL EN BANANERAS-AGLOMERARLO Y EXTRUIRLO | DISTANCIA L CENTRO DE RECOLECCION/EQUIPOS DE PROCESO | REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL CON ESTOS DESECHOS |  |
|  | RECUPERADORA DE SCRAP | REUTILIZAR MATERIAL CONTAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD PARA CONVERSIÓN DE BOVINAS Y OTROS | RECUPERAR EL MATERIAL CONTAMINADO DEL PROCESO | EQUIPOS DE AGLOMERADO | REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL CON ESTE DESPERDICIO |  |
|  | EXTRUSION DE CINTAS BANANERAS | ELABORAR CINTAS CON FORMULA BIDEGRADABLES | ASOCIARSE CON PROVEEDORES DE RESINAS PARA ELABORAR FORMULAS BIODEGRADABLES | FALTA DE TECNOLOGÍA NACIONAL/ENCARECIMIENTO DEL COSTO | REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL CON ESTOS DESECHOS |  |
|  | MAQUINAS EXTRUSORAS/SOPLADORAS | REDUCCIÓN DE SCRAP POR ARRANQUES DE MAQUINAS | COMPRA Y UTILIZACIÓN DE LIMPIADORES DE TORNILLOS EXTRUSORES PARA EVITAR MATERIALES QUEMADOS EN PRODUCTOA A INICIO DE ARRANQUE DE PRODUCCION | INVERSION | REDUCIR COSTOS DE FABRICACION |  |
|  | CORTE DE BOBINAS PLASTICAS | AUMENTAR PRODUCTIVIDAD EN LINEAS DE CORTE | CREAR NUEVA POSICIÓN EN ORGANIGRAMA PARA CORTADOR DE BOBINAS | DEFINIR FUNCIONES | REDUCIR COSTOS DE FABRICACIÓN |  |
|  | CONVERSIÓN DE FUNDAS | CONVERTIR OPERADORES POLIFUNCIONALES DE LINEAS CONVERTIDORAS | CRONOGRAMA DE CAPACITACION PARA TENER MANO DE OBRA DISPONIBLE PARA PRODUCCIONES EN CASO DE AUSENTISMOS O VACACIONES DE LOS OPERADORES OFICIALES DE LINEAS | INSTRUCTOR APLICANDO CAPACITACION DIRECTA EN LINEA DE PRODUCCION | MEJORA DE SERVICIO AL CLIENTE |  |
|  | IMPRENTA | CAPACITAR A NUEVOS OPERADORES DE IMPRESORAS | SELECCIONAR PERFIL DE BACHILLERES TÉCNICOS QUE SE CAPACITEN EN LINEA DE PRODUCCION | POLÍTICA SALARIAS Y/O ESCALAFON SALARIAL | REDUCIR DEFECTOS DE FABRICAION POR DEPENDENCIA DE MANO DE OBRA |  |
|  | MOLINOS DE SOPLADO | REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA DE MOLINOS | REDUCIR TIEMPO DE USO DE MOLINOS RECALCULANDO LA CARGA DE TRABAJO | MANO DE OBRA RESPONSABLE DE ESTAS FUNCIIONES | REDUCIR CONSUMOS ENERGETICOS |  |
|  | EXTRUSORA DE CIINTAS | REUTILIZAR SCRAP DE TIRAS DE CORTE DE CINTAS | INSTALAR MOLINO QUE RECORTE TIRAS DE REFILE Y LAS RETROALIMENTE AL PROCESO DE EXTRUSION | INVERSION | REDUCIR RETRABAJO DE RECUPERACIÓN EN PELETS |  |
|  | EXTRUSORA DE LINEA CAST | RECUPERAR SCRAP DE REFILE INMEDIATAMENTE EN EL PROCESO | INSTALAR MOLINO CORTADOR Y SUCCIONADOR DE RECORTE | INVERSION | REDUCIR COSTOS DE FABRICACION |  |

## 4.8  Resumen de la situación ambiental de la empresa

El Compromiso de la Gerencia y Presidencia de la Compañía enunciada en su visión , el cuidado del medio ambiente.

La Compañía dio apertura a la Capacitación de Gerencia de Producción en Postgrado de Producción Mas Limpia.  También se capacitó en Producción Mas Limpia de Plantas Plásticas, con expositor Colombiano, a 20 personas entre Jefaturas de Área y encargados de Proceso.

Mejoró el Perfil de jefe de Seguridad Industrial, con nueva contratación, con especialidad en Medio Ambiente y está ejecutando plan de actividades para reducir factores de impacto ambiental, como ruidos, gases, eliminación de desechos sólidos y líquidos.

OPORTUNIDADES

De ir aplicando planes de mejora, en la reducción de impactos ambientales, acogiéndose al conocimiento de las regulaciones Municipales y estatales, de cuidado de Medio Ambiente.

DEBILIDADES

Es no contar con el apoyo de instituciones Estatales y Municipales para desalojo de residuos sólidos.

AMENAZAS

No existir estímulos para reconocimientos de reducciones de impacto ambiental, que pueda generar desmotivaciones en inversiones de mejoras.

# CAPÍTULO 5

# Informaciones sobre el proceso de la Empresa

## Flujograma de los Principales Procesos de la Empresa:        Elaboración de cinta de polipropileno con material reciclado

| Entradas |  | Operaciones o Etapas |  | Salidas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materia prima: - Cinta de Polipropileno Reciclado - Agua Materiales/equipos: - Balanza - Palets |  | 1. Recepción ( 1 hora ) |  | - Fundas de plástico* - Palets - Balanza - Cinta Polipropileno lavada - Basura Sólida - Contaminantes líquidos |
|  |  | Materias primas pesadas vaciadas sobre área de Lavado |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Materiales/equipos: - Cinta Polipropileno - Calor ambiental |  | 2. Secado ( 36 horas) |  | - Humedad - Cinta Polipropileno seca y limpia |
|  |  | Al Ambiente |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Materia prima: Cinta polipropileno seca Materiales/equipos: - Recuperadora - Agua de enfriamiento de equipo - Calor |  | 3. Peletizado de cinta ( 12 horas) |  | - Derrame de materias primas en el piso - Materiales usados con restos de materias primas - Fundas Plàsticas - Torta plàstica - Filtro sucio/limpieza |
|  |  | Conversión de cinta en pelets/resina |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Materia prima: - Pelet de resina Húmeda Materiales/equipos: - Sacos con pelets Húmedos - Balanza - Cosedora de saco - Piola para saco |  | 4.Deshumidificaciòn de pelets ( 12 horas) |  | - Pelets deshumificados - Calor - Materiales usados con restos de materias primas |
|  |  | Repase de pelets húmedos |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Materia prima : - Resina virgen - Pigmento - Pelets Deshumificados Materiales/equipos: - Balanza - Mezclador - Tanque receptor de mezcla |  | 5. Mezcla de pelets con resina (5 minutos) |  | - Mezcla - Fundas Plásticas - Piolas de sacos - Residuos de mezcla - Tanque contenedor de mezcla |
|  |  | Mezcla homogènea |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Materia prima : - Mezcla Materiales/equipos: - Agua de enfriamiento - Calor - Molino cortador de tiras de refile - Equipo medición de resistencia/elongación |  | 6. Extrusión de cinta polipropileno ( 12 horas) |  | - Película de Polipropileno extruida - Tiras de refile |
|  |  | Película Homogénea |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Insumos: - Bobinas Plásticas - Cuchillas de corte - Extractor de tiras - Balanza - Etiquetas de identificación de producto |  | 7. Embobinado de cinta de polipropileno(12 horas) |  | - Rollos con cinta de polipropileno |
|  |  | Rollos de polipropileno |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Materiales/equipos: - Torcedoras de cintas - Equipo de medición de resistencia/Elongación - Balanza - Etiquetas Identificación de producto - Fundas de empaque - Horno de termoencogible |  | 8. Torsión de cintas |  | - Rollos de cinta polipropileno |
|  |  | Producto terminado |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Rollos de cinta de polipropileno |  |  |

## 5.2 Balance de Materiales

## 5.2.1 Análisis cuantitativo de las entradas y salidas del proceso productivo: ELABORACIÓN  DE CINTA DE

## POLIPROPILENO CON MATERIAL RECICLADO

| Período y referencia de realización de la evaluación: |  |  | La base de cálculo utilizada para el balance de materiales es 5 toneladas de producción realizadas en mes de Agosto 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTRADAS |  |  |  | PROCESO PRODUCTIVO |  | SALIDAS |  |  |  |  |  |  |
| Materias primas | Agua | Energía |  |  | Etapas |  | Efluentes Líquidos |  | Residuos Sólidos |  |  | Emisiones Atmosféricas |
| - Cinta reciclada con basura solida : 2500 kg( incluye 1% suciedad/25 kg) - Fundas Plàsticas: 50 unds x 0.5 kg c/u | --- | --- |  | 1. Recepciòn de cinta reciclada |  | --- |  | --- |  |  | ------- |  |
|  |  |  |  | Fundas con Cinta reciclable |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Agua : 500 Litros | --- | --- |  | 2. Lavado |  | 400 litros |  | 25 kg de suciedad de cinta reciclable Cinta con humedad(2475 kg+100 kg agua) |  |  | -------- |  |
|  |  |  |  | Lavado de materias primas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cinta Humeda: 2.475 kg - Humedad. 100 kg | -- | --- |  | 3. Secado de cinta |  | --- |  | --- |  |  | Vapor de agua: 10 kg |  |
|  |  |  |  | Deshumidificaciòn ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cinta seca : 2475 kg - Humedad : 90 kg - Calor : |  |  |  | 4. Paletizado de cintas |  |  |  | .Torta polipropileno 1%. 25 kg |  |  | Vapor de agua 70 kg |  |
|  |  |  |  | Conversión en pelets |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pelets semihumedos : 2475 kg - Humedad 20 kg |  |  |  | 5. Deshumidificaciòn de pelets |  | --- |  | --- |  |  | Vapor de agua : 20 kg |  |
|  |  |  |  | Eliminación de humedad de pelets |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pelets reciclados : 2.475 kg - Resina Polipropileno vìrgen : 2475 kg - Pigmento :9 kg |  |  |  | 6. Mezcla |  | --- |  | ------- |  |  | --------- |  |
|  |  |  |  | Homogenizar mezcla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezcla de resinas+pigmento :4.959 kg |  |  |  | 7. Extrusiòn de Pelets |  | --- |  | Refile de cinta extruida 2 %: 50 kg |  |  | -------- |  |
|  |  |  |  | Película Homogènea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cinta polipropileno a embobinar: 2.445 kg |  |  |  | 8. Embobinado de cinta extruida |  |  |  | Scrap de embobinado 0.5% :12 kg |  |  | --- |  |
|  |  |  |  | Embobinado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cinta polipropileno a torcer: 2.433 kg |  |  |  | 9. Torcido de cinta extruida |  |  |  | Scrap de torciòn 1.% :24 kg |  |  | --- |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma total de entradas 4.995 |  |  |  | ##### Suma total de salidas |  |  |  |  |  | Diferencia |  |  |

Cuadro resumen de la memoria de cálculo para producción de 5.000 kg de producto Terminado

Memoria de cálculo Costo l de la materia prima : $ 3.854 Producción de : 5000 kg Costo anual de la mano de obra: $ 248 Costo de producción incluyendo materias primas y mano de obra: 0.82 $ x kg Costo de venta : 1,8 $ x kg

| No | Producto / servicio | Cantidad anual | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fibras Cabos de Polipropileno | 144 | Tn |
| 2 | Envases soplados de alta densidad | 66 | Tn |
| 3 | Empaques flexibles de alta y baja densidad | 250 | Tn |

## 5.3  Recopilación de los datos del Proceso de la Empresa

### 5.3.1 Principales productos o servicios

### 5.3.2 Principales subproductos, residuos, efluentes y emisiones

| No | Nombre | Costos asociados a materia prima |  |  | Costos asociados al tratamiento y disposición |  |  |  | (H) Precio de venta del desecho (US$) | TOTAL T = (C + G- H) (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Subproductos, desperdicios, residuos, efluentes y emisiones | (A) Cantidad anual del desecho | (B) Costo de la materia prima | C = (A * B) Costo del desecho (US$) | (D) Costo de tratamiento (US$) | (E) Costo de Almacenamiento y Transporte (US$) | (F) Costo de disposición final (US$) | G= (D+E+F) Subtotal (US$) |  |  |
| I | Fundas plásticas l | 240 Unidades | 0.08/unidad | 19.2 | --- | --- |  |  | 0.08 | 192 |
| II |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- | --- |
| III |  |  |  |  |  | --- | --- |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cuadro resumen de la memoria de cálculo

Densidad del polietileno de baja densidad: 0.918 g/cm3, dimensiones de las fundas 1.8 m x 0.6 m, espesor 0.4 mm, para completar un kilo se necesitan aproximadamente 10 fundas de plástico. *Lo que cuesta la limpieza y recolección anual de este material considerando un día de labor por semana de un operario para limpiar y recoger estos pegotes. **Tasa por recolección de basura 2.5 dólares/mes

### Principales materias primas

| No | Materias primas | (A) Cantidad anual (kg ó m3) | (B) Costo Unitario (US$) | (C = A* B) Costo Total Anual (US$) | Porcentual de materia prima que se agrega al producto (%) | Porcentual de materia prima en el producto (%) | Finalidad de Utilización | Producto Peligroso | Tipo de embalaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Polipropilenos | 144.000 | 1.3 | 187.200 | ND | ND | Componente del producto | ND | Fundas de plástico de 25 Kg |
| II | Polietilenos de Baja | 236.000 | 1.1 | 259.600 | ND | ND | Componente del producto | ND | Fundas de plástico de 25 |
| III | Polietilenos de alta | 80.000 | 1.0 | 80.000 | ND | ND | Componente del producto | ND | Fundas de plástico de 25 |
| IV | Pigmentos | 1.100 | 4.5 | 4.950 | ND | ND | Componente del producto | ND | Fundas de plástico de 25 |

* ND: No determinado.  La empresa no tiene el dato de la composición final de los productos.

Cuadro resumen de la memoria de cálculo

Las materias primas son importadas, existiendo un incremento porcentual de precios en año 2005, mayor que los 5 últimos años. Existen Estas materias primas ingresan en pelets y son transformadas en lámina. Cintas, o envases, para subsiguientes procesos. A mas de éstas existen otras materiales que ingresan importadas como rollos, como subproductos, tales como las láminas metalizadas, los opp, perlados. Etc.

# CAPÍTULO 6

# Evaluación de los Datos Recopilados Justificación para la Elección de los Estudios de Casos

En este capítulo, se presenta la evaluación de los residuos y subproductos, su clasificación de acuerdo a su origen, el análisis de las posibles alternativas para evitarlos,  reducirlos o reciclarlos, de acuerdo a los niveles de implantación de un programa de Ecoeficiencia.

Finalmente se hace una evaluación de las posibles alternativas de mejoramiento, las áreas de la empresa en dónde se aplicarían, los obstáculos y un plan de instalación de las mismas.

Sobre esta base, todavía es necesario identificar las formas de evaluación de los beneficios de las oportunidades relacionadas, así como de la manera como se van a monitorear los diversos parámetros que la caracterizan.

En este sentido, a continuación se presentarán los Indicadores del Proceso de los posibles Estudios de Caso que se implementarán.

También se presenta un Plan de Monitoreo identificado sobre el Flujograma de los diversos procesos de la empresa, así como las fichas de cada uno de ellos, en las que se detallan las frecuencias, métodos y periodos de evaluación.

Se identifican los parámetros ya monitoreados por la empresa, así como los nuevos indicadores y parámetros que se evaluarán e se integrarán al nuevo Plan de Monitoreo que se establece con la implementación de las oportunidades de Producción Más Limpia.

## Planillas auxiliares para selección de los Estudios de Casos

## 6.1.1Categorías de los subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones

| No | Categorías | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materia prima no utilizada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Productos no comercializados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Impurezas o sustancias secundarias en las materias primas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Subproductos inevitables o desechos |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Residuos y subproductos no deseados | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Materiales auxiliares utilizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sustancias producidas en la partida o parada de equipamientos y sistemas |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Lotes mal producidos o rechazos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Residuos y materiales de mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Materiales de manipulación, transporte y almacenaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Materiales de muestreo y análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pérdidas debido a evaporación o emisiones | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Materiales de disturbio operacionales o de fugas | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |
| 14 | Material de embalaje |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Listado de los principales subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones

| I | Material particulado (polvos) | VII | Derrames eventuales |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Materia prima no incorporada al producto sólida | VIII |  |
| III | Desperdicios “no visibles” de materia prima | IX |  |
| IV | Empaques (fundas de papel y plásticas) | X |  |
| V | Emisiones de gas | XI |  |
| VI | Olores | XII |  |

### Alternativas para la minimización de subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones

| No | Grupos | Alternativas para minimización | Subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | BUENAS PRÁCTICAS OPERACIONALES | Optimización de parámetros operacionales |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Estandarización de procedimientos |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Mejoramiento en el sistema de compras y ventas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Mejoramiento en el sistema de información y entrenamiento | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Mejoramiento en el sistema de mantenimiento |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PROCESO Y TECNOLOGÍA | Cambios e innovaciones tecnológicas | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Alteraciones en el proceso, inclusión o exclusión de etapas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Cambio en las instalaciones, lay-out o proceso | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Automatización de procesos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PRODUCTO | Pequeños cambios en el producto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Cambio en el diseño o proyecto del producto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Sustitución de componentes o embalaje del producto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | MATERIAS PRIMAS | Sustitución de la materia prima o del proveedor |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Mejoramiento en la preparación de la materia prima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Sustitución de embalajes de la materia prima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RECICLADO Y TRATAMIENTO | Logística asociada a subproductos y residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Re-uso y reciclaje interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Re-uso y reciclaje externo |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Tratamiento y disposición de residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Prevención y minimización de desechos con Buenas Prácticas Operacionales

| No | Alternativas para minimización | Subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Entrenamiento a los operarios para minimizar generación de polvos en el vaciado de la materia prima | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inducción a los operarios sobre cuidados en la manipulación de los productos | X |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Elaborar los procedimientos para la preparación de los productos |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dar inducción a los operarios sobre los procedimientos de preparación de los productos y evaluar el nivel de aprendizaje |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mantener calibradas las balanzas y los materiales de medida en buen estado |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Usar sistema de medidas que proporcione una precisión aceptable de acuerdo a los estándares que la empresa quiera mantener |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Minimizar el tiempo de inventario dando la máxima rotatividad a la materia prima |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

Listado de los principales subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones

| I | Material particulado (polvos) | VII | Derrames eventuales |
| --- | --- | --- | --- |
| II |  | VIII |  |
| III | Desperdicios “no visibles” de materia prima | IX |  |
| IV |  | X |  |
| V | Emisiones de vapores | XI |  |
| VI | Olores | XII |  |

### Prevención y minimización de desechos con Cambios en el Proceso e Innovaciones Tecnológicas

| No | Alternativas para minimización | Subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  | Construcción de una tolva | X | x |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Reubicación de la bodega de materias primas | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reubicación de las áreas de producción |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición de trípodes abatibles para dispensar la materia prima de los tanques |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Instalar ventilador en áreas de producción |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |

Listado de los principales subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones

| I | Material particulado (polvos) | VII | Derrames |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Materia prima no incorporada al producto (sólida) | VIII |  |
| III |  | IX |  |
| IV |  | X |  |
| V | Emisiones de gas | XI |  |
| VI | Olores | XII |  |

### Prevención y minimización con Cambios en las Materias Primas, Auxiliares e Insumos

| No | Alternativas para minimización | Subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  | Hacer una evaluación de proveedores para calificar y seleccionar al que ofrezca materia prima de mejor calidad |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Listado de los principales subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones

| I |  | VII |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II |  | VIII |  |
| III | Desperdicios “no visibles” de materia prima | IX |  |
| IV |  | X |  |
| V |  | XI |  |
| VI |  | XII |  |

### Adecuación y reducción del impacto ambiental con Tratamiento, Re-uso y Reciclaje

| No | Alternativas para minimización | Subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  | Comercializar solo los empaques de materiales no peligrosos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Listado de los principales subproductos, desechos, residuos, efluentes y emisiones

| I |  | VII |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II |  | VIII |  |
| III |  | IX |  |
| IV | Empaques (fundas de papel y plásticas) | X |  |
| V |  | XI |  |
| VI |  | XII |  |

## Indicadores y plan de monitoreo

### Identificación de los Principales Indicadores (*)

| Nombre del Indicador Ambiental | Construcción del indicador | Antes del Programa de P+L |  | Expectativa para después de implementar el Programa de P+L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valor | Unidad | Valor | Unidad |
| Aprovechamiento de materia prima en la elaboración de los productos | Masa de materia prima en kg Masa del producto final en kg | No determinado para todos los productos | kg/kg (Adimensional) | Determinado mediante mediciones y balance, lo ideal es que sea 1 | kg/kg (Adimensional) |
| Variabilidad de las proporciones usadas | Proporción de cada materia prima usada Lote de producción | Cambia para cada lote | --- (%) | Constante | --- (%) |
| Material particulado generado en producción de detergente | g/m3 de mat. particulado en área de producción por etapas | Ver resultados de monitoreo | g/m3 | 0 | g/m3 |
| Concentración de compuestos orgánicos volátiles en el interior de las bodegas | mg/m3 en las bodegas | Ver resultados de monitoreo | mg/m3 | 0 | mg/m3 |
| Tiempo de permanencia en planta de las materias primas | Fecha de ingreso-Fecha de salida Producto o materia prima | No determinado | Días o meses/producto | Determinado luego de implantación | Días o meses/producto |
| Área disponible | Area libre para circular (m2)*100 Área total (m2) | 20 | % | 40 | % |
| Costos asociados a residuos sólidos | Total de costos en US$ Producto final en gal | 0.078 | US$/kg | 0.0072 | US$/t |
| Número de eventos de productos no conformes | Número de eventos/mes | 0.17 (2 veces /año) | Veces/mes | 0 | Veces/mes |

### Ficha de los Principales Indicadores

| FICHA DE INDICADORES AMBIENTALES #1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE Del INDICADOR: |  | Cantidades de material particulado en el ambiente de trabajo |  |  |  |  |
| - Descripción y objetivo del indicador ambiental |  |  |  |  |  |  |
| Indicador ambiental: Concentración de material particulado en aire ambiente, indicador relativo expresado en g/m³, el cual se aplicara a las etapas del proceso de producción El objetivo de este indicador es determinar cuánto material particulado se genera durante la realización del proceso indicado, para cuanto material no se incorpora al proceso y representa una disminución de la calidad del ambiente, servirá para conocer cuanto se puede optimizar el proceso. |  |  |  |  |  |  |
| - Cambios realizados para mejorar el índice del indicador |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración en recinto semi-cerrado Uso parcial de equipos de protección personal Capacitación a los operarios Uso de tolva de producción (en proyecto) |  |  |  |  |  |  |
| - Clasificación y desarrollo de la base de datos |  |  |  |  |  |  |
| Se realizará el monitoreo del indicador durante dos lotes típicos de elaboración , se harán lecturas utilizando un equipo portátil de medición directa. Se harán lecturas en cada etapa del proceso. Se documentarán las condiciones de realización del monitoreo. Las mediciones deberá ser expresadas en las unidades establecidas para el indicador: g/m³. |  |  |  |  |  |  |
| - Determinación de los recursos necesarios |  |  |  |  |  |  |
| Recursos técnicos: equipo de medición, operador del equipo La recopilación de datos será realizada por el Consultor de Producción más limpia. |  |  |  |  |  |  |
| - Determinación de los factores de conversión |  |  |  |  |  |  |
| No se utilizarán estos factores con excepción de conversión de múltiplos de unidades cuando sea necesario. |  |  |  |  |  |  |
| - Definición de la frecuencia, periodo y parámetros para la recopilación de datos |  |  |  |  |  |  |
| Las mediciones se harán durante el período que dure la elaboración del lote . Se debe registrar las cantidades de materia prima utilizada y la cantidad de producto obtenido. |  |  |  |  |  |  |
| Parámetro |  |  | Frecuencia |  |  | Período de la evaluación |
| Concentración de material particulado en el ambiente |  |  | Dos lotes de producción |  |  | A lo largo de todas las etapas |
| Cantidad de materia prima que entra |  |  | Dos lotes de producción |  |  | A lo largo de todas las etapas |
| Cantidad de materia prima que sale |  |  | Dos lotes de producción |  |  | A lo largo de todas las etapas |
| Responsable por la evaluación: |  |  | Servio Moreno Cordero |  |  |  |
| Cargo: | Consultora de P+L l |  |  | Fecha: | Por determinarse |  |
| FICHA DE INDICADORES AMBIENTALES #2 |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE Del INDICADOR: |  | Concentración de compuestos orgánicos volátiles (COVs) |  |  |  |  |
| - Descripción y objetivo del indicador ambiental |  |  |  |  |  |  |
| Indicador ambiental: Concentración de compuestos orgánicos volátiles en aire ambiente, indicador relativo leído en mg/m³ como isobutileno, el cual se aplicara a las áreas de producción y bodega. El objetivo de este indicador es determinar la existencia de estos compuestos en las áreas en que se manipulan y almacenan productos químicos y la necesidad de aplicar medidas de acondicionamiento a éstas. |  |  |  |  |  |  |
| - Cambios realizados para mejorar el índice del indicador |  |  |  |  |  |  |
| No aplicadas aún |  |  |  |  |  |  |
| - Clasificación y desarrollo de la base de datos |  |  |  |  |  |  |
| Se realizará el monitoreo del indicador una sola vez, se harán lecturas en varios puntos de la planta utilizando un equipo portátil de medición directa. Se harán lecturas en cada etapa del proceso. Se documentarán las condiciones de cada sitio monitoreado. Las mediciones deberán ser expresadas en las unidades establecidas para el indicador: mg/m³. |  |  |  |  |  |  |
| - Determinación de los recursos necesarios |  |  |  |  |  |  |
| Recursos técnicos: equipo de medición, operador del equipo La recopilación de datos será realizada por el Consultor de Producción más limpia. |  |  |  |  |  |  |
| - Determinación de los factores de conversión |  |  |  |  |  |  |
| No se utilizarán estos factores con excepción de conversión de múltiplos de unidades, si sea necesario. |  |  |  |  |  |  |
| - Definición de la frecuencia, periodo y parámetros para la recopilación de datos |  |  |  |  |  |  |
| Las mediciones se harán durante una de las visitas a la planta, en condiciones normales de trabajo. Se debe registrar, además del parámetro de interés, las materia primas que se almacenan cerca de cada sitio en el que se hagan lecturas utilizada y la cantidad de producto obtenido. |  |  |  |  |  |  |
| Parámetro |  |  | Frecuencia |  |  | Período de la evaluación |
| Concentración de compuestos orgánicos volátiles |  |  | Una vez en condiciones normales |  |  | Todas etapas del proceso |
| Materias primas almacenadas |  |  | Una vez en condiciones normales |  |  |  |
| Responsable por la evaluación: |  |  | Servio Moreno Cordero |  |  |  |
| Cargo: | Participante de P+L l |  |  | Fecha: | Por determinarse |  |

| FICHA DE INDICADORES AMBIENTALES #3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE Del INDICADOR: |  | Número de eventos de productos no conformes |  |  |  |  |
| - Descripción y objetivo del indicador ambiental |  |  |  |  |  |  |
| Indicador ambiental: Número de eventos de productos no conformes, indicador absoluto leído el cual se obtendrá mediante entrevista al administrador y responsable. El objetivo de este indicador es determinar la importancia de la variabilidad en la calidad del producto sobre las ventas. |  |  |  |  |  |  |
| - Cambios realizados para mejorar el índice del indicador |  |  |  |  |  |  |
| No aplicadas aún |  |  |  |  |  |  |
| - Clasificación y desarrollo de la base de datos |  |  |  |  |  |  |
| Se determinará el número de estos los eventos durante el periodo 2005 |  |  |  |  |  |  |
| - Determinación de los recursos necesarios |  |  |  |  |  |  |
| Recursos: Cartilla para anotar la información, memoria del responsable de proceso La recopilación de datos será realizada por el Consultor de Producción más limpia. |  |  |  |  |  |  |
| - Determinación de los factores de conversión |  |  |  |  |  |  |
| No se utilizarán estos factores. |  |  |  |  |  |  |
| - Definición de la frecuencia, periodo y parámetros para la recopilación de datos |  |  |  |  |  |  |
| La recolección de los datos se hará mediante entrevista con el responsable del proceso, se documentará cada caso al nivel de detalle proporcionado por la fuente. |  |  |  |  |  |  |
| Parámetro |  |  | Frecuencia |  |  | Período de la evaluación |
| Número de casos |  |  | 1 vez |  |  | Durante la entrevista |
| Responsable por la evaluación: |  |  | Servio Moreno Cordero |  |  |  |
| Cargo: | Participante de P+L l |  |  | Fecha: | Por determinarse |  |

CAPÍTULO 7

# 7  Estudio de Caso no 1

| Nombre del estudio de caso: | RECICLADO DE SCRAP PARA CONVERSIÓN DE BOBINAS PARA EMBALAJE DE ROLLOS PLÁSTICOS DEL PROCESO PRODUCTIVO |
| --- | --- |
| Fecha de implantación: | MAYO 2005 |

## 7.1 Descripción de la situación anterior al estudio de caso

En los procesos de producción de empaques flexibles plásticos, tenemos etapas de Extrusión, Impresión, Laminación, Corte y Conversión en las cuales se requieren bobinas sean de cartón o plásticas, para envolver las láminas en rollos para que al paso de siguientes procesos, puedan acoplarse a ejes para realizar procesos mencionados.

Nuestra mayor demanda se daba a bobinas de cartón, por su facilidad inicial de conseguirlas pero con costos mayores a los de las bobinas plásticas. En la demanda mundial de papeles, está oferta local de bobinas de cartón se encareció por el desabastecimiento de materias primas.

7.2 Los consumos promedios de la Compañía en Bobinas de Cartón

| Consumo promedio Mensual de bobinas de Cartón(3 mts largo x 3 pulgadas diámetro x 7 mm de espesor (Unidades) y otras medidas . | 3.016 |
| --- | --- |
| Costo promedio de Bobina ( $ ) | 5.94 |
| Consumo Promedio anual ( $ ) | 235.248 |

La compañía buscó la compra de bobinas plásticas, de las pocas empresas productoras que ofertaban y que no tenían capacidad de producción para abastecer nuestra demanda.

Estos desabastecimientos, se nos convirtieron en incumplimientos de entregas de productos terminados a nuestros clientes, paralizaciones intermitentes de la capacidad de producción y también un encarecimiento dado por la exclusividad del ofertante de bobinas plásticas.

7.3 Las pérdidas por desabastecimiento de bobinas plásticas

| Pérdida promedio anual de Hrs máquinas de producción (Hrs máquinas) | 1152 |
| --- | --- |
| Costo de Hra Máquina ($ x Hr máquina) | 9.23 |
| Total Perdida anual de Hrs máquinas ( $) | 10632 |

| Pérdida anual de Oportunidad de Venta ( kg) | 69.120 |
| --- | --- |
| Costo de venta de producto ( $ ) | 3.2 |
| Total anual Pérdida por oportunidad de venta ( $ ) | 221.184 |

Recurrimos a buscar factibilidad de fabricar nuestras bobinas y encontramos que podíamos formular este producto con material de alta densidad que por efecto de costo no debería ser resina virgen, sino un material desperdicio, que lo encontramos en plantaciones bananeras, material que entregaban otras industrias plásticas a las bananera y que después de vida de uso, pasaban a ser desechos sólidos, que están haciendo  impacto ambiental. A esto formulamos también material de baja densidad contaminado con puntos negros o tortas de alta densidad resultantes de nuestro proceso de soplado de envases.

Los equipos fue necesario invertir en leasing de máquina aglomeradora y en formadora de bobinas, las que se acoplaron a nuestras máquinas extrusoras, Proyecto que fue implementado en nuestra Compañía desde el mes de mayo del 2005.

## 7.4 Alternativas de mejoramiento estudiadas

El reemplazo de uso de bobinas de cartón, se dieron dos alternativas

1.-Desarrollar un proveedor de bobinas plásticas

2.-Fabricar en nuestra planta estas bobinas plásticas.

La razón de elección de la segunda alternativa es:

1.-Reducir costos de fabricación,

2.-Mantener aprovisionamiento continuo,

3.-Convertirnos  en proveedores para otros consumidores de bobinas.

| Alternativas de mejora | Aprovisionamiento Continuo | Garantía de Calidad | Reducción de Costos | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollar Proveedor de Bobinas Plásticas | 80% | 70% | 0% | 50% |
| Fabricar en nuestra Planta Bobinas Plásticas | 100% | 95% | 100% | 97% |

7.5 Descripción del Estudio de Caso

FUNDAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD RECUPERADAS DE BANANERAS

Aglomerado

Scrap molido de envases

Scrap de soplado contaminado

Mezclado

Aglomerado

Extrusora de bobina

Enfriamiento de bobina

Cabezal del tambor

Arrastre de Bonina

Extractor de tubos

Rampla de bobina

Cortador de bobina

Empaque

Almacenamiento

Corte

Molido de cortes de bobina y reingresoa a mezcla

## 7.6 Análisis cuantitativo de las entradas y salidas del proceso productivo – situación anterior

| Nombre del proceso: |  |  |  | Compra y Uso de Bobinas de Cartón para uso en embalaje de Rollos Plásticos . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período y referencia de realización de la evaluación: |  |  |  | Año 2004 |  |  |  |  |  |
| ENTRADAS |  |  |  |  | PROCESO PRODUCTIVO | SALIDAS |  |  |  |
| Materias primas, insumos y auxiliares | Agua | Energía |  |  | Etapas | Efluentes Líquidos | Residuos Sólidos |  | Emisiones Atmosféricas |
| 36.192 bobinas de Cartón de 3 mts de largo x 2 pulgadas de diámetros 5 milímetros de espesor(178.776 kg) | No |  | 0 |  | 1. Almacenamiento | no | no |  | no |
|  |  |  |  |  | Producto* Almacenamiento |  |  |  |  |
| 36.192 bobinas de Cartón de 3 mts de largo x 2 pulgadas de diámetros 5 milímetros de espesor(178.776 kg) | No |  | 112 kw de corte de bobinas |  | 2. | no | 16.752 kg(9.4 %) de bobinas de cartón desperdicio de corte/sin recuperar |  | no |
|  |  |  |  |  | Producto* Corte de bobinas para extruder/slitter/cabos |  |  |  |  |
| Bobinas cortadas de cartón 162.024 kg | No |  | no |  | 4. | no | no |  | nop |
|  |  |  |  |  | Producto* Uso en proceso |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178.776 kg |  |  |  |  |  | 0 | 16.752 |  | 0 |
| PRODUCTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178776 |  |  |  |  | Suma de los productos | 16752 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma total de entradas 132.000 kg de bobinas de cartón |  |  |  |  | ##### Suma total de salidas 125400 bobinas de cartón embobinadas |  |  | Diferencia - de bobinas |  |

## 7.7 Análisis cuantitativo de las entradas y salidas del proceso productivo – expectativa para la situación proyectada

| Nombre del proceso: |  |  | RECICLADO DE SCRAP PARA CONVERSIÓN DE BOBINAS PARA EMBALAJE DE ROLLOS PLÁSTICOS DEL PROCESO PRODUCTIVO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Período y referencia de realización de la evaluación: |  |  | Desd Mayo 2005 |  |  |  |  |  |
| ENTRADAS |  |  |  | PROCESO PRODUCTIVO | SALIDAS |  |  |  |
| Materias primas, insumos y auxiliares | Agua | Energía |  | Etapas | Efluentes Líquidos | Residuos Sólidos |  | Emisiones Atmosféricas |
| 160.898 kg de Fundas de alta densidad/año | 0 | 160.900 kw/año |  | Producto* Aglomerado De Fundas alta densidad | 0 | 0 |  | 0 |
| 17.868 kg de scrap molido de alta densidad/año |  | 13.395 kw /año |  | 2. | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | Producto* Molido de scrap de alta densidad |  |  |  |  |
| Total178.776 kg de mezcla de material para extruir al año | 96 mt cubico/año | 180 kw/año |  |  | 0 | 16.752 kg de bobina recuperable/año |  |  |
|  |  |  |  | 4.Producto Extrusiòn de Bobina |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma de los productos |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma total de entradas: 178.776 kg |  |  |  | ##### Suma total de salidas: 178.776 kg |  |  | Diferencia |  |

## Definición del Plan de monitoreo

| Entradas |  | Operaciones o Etapas |  | Salidas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundas plásticas recuperadas en haciendas bananeras+ kg |  | 1. Aglomerrado |  | Material plástico aglomerado Tem 30-40 grados C |
|  |  | Producto* Aglomerado |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Scrap de fabricación de envases plásticos kg |  | 2. Molienda |  | Scrap contaminado molido Kg |
|  |  | Producto* Scrap de alta molido |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Scrap de corte de bobinas plásticas kg kg |  | Molido3. |  | Scrap de bobinas molido kg |
|  |  | Producto* Scrap de alta molido |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Mezcla de scrap aglomerado y scrap molido Formulación kg |  | 4. Mezcla |  | Material scrap mezclado kg |
|  |  | Producto* Scpar Mezclado |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Aglomerado de mezcla kg |  | 4. Aglomerado |  | Mezcla aglomerada kg |
|  |  | Producto* Mezcla aglomerada |  |  |



| Mezcla aglomerada kg |  | 4. Extrusión de mezcla aglomerada |  | Tubo extruido Espesor mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Producto* Mezcla extruida |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubo Extruido Espesor Diámetro interno |  | 4. Enfriamiento |  | Tubo templado Temp. A 10 gradops C |
|  |  | Producto* Templado de tubo |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Corte de Tubo Llargo mts |  | 4. Corte |  | Tubo cortado Medida 3 metros |
|  |  | Producto* Tubo Cortado |  |  |

## Identificación de los Principales Indicadores

| Nombre del Indicador Ambiental | Antes del Programa |  | Expectativa para después de implementar Programa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor | Unidad | Valor | Unidad |
| Consumo de materia prima por producto | 1.08 | $xkg bobina | 0.25 | $xkg bobina |
| Consumo de agua por producto | 0 | m3/t | 0.0005 | m3/kg |
| Consumo de energía por producto | 0 | $ kg | 0.0006 | $/kg |
| Generación de residuos sólidos por producto | 0.009 | kg/ kg pt | 0.009 | kg/ kg bobina |
| Generación de efluentes por producto | 0 | m3/t | 0 | m3/t |
| Costos asociados a efluentes | 0 | US$/m3 | 0 | US$/m3 |

## Evaluación Económica

### Resumen de datos para la evaluación econômica:

- Costo del Cambio ( anual )

| El proyecto de fabricar nuestras propias bobinas requiriò $64.000 |  |
| --- | --- |
| Gastos para alquiler de equipos y mano de obra para el proceso |  |
| Total |  |

- Costo operacional antes de la P+L(anual)

| Los gastos por compras de bovinas anualmente representaban $ 227.528 |  |
| --- | --- |
| Total |  |

- Costo operacional después de la P+L

| Los costos operacionales por fabricación de nuestras bobinas representan anualmente $ 44.858 |  |
| --- | --- |
| Total |  |

- Beneficio económico anual ( Anual )

| Reducción del costo de materia prima en fabricación de |  |
| --- | --- |
| Reducción de costo de fabricación $ 118.670 |  |
| Total |  |

- Beneficio ambiental (cuando sea posible cuantificar en valores)

| Reciclado de material externo 160.898 kgx año |  |
| --- | --- |
| Reciclaje interno 17.878 kg x año |  |
| Minimización de residuos Solidos 0 tn x año |  |
| Total |  |

### Análisis Económico

| ### Equipos | ### Kwxhr | ### Kg a procesar | ### Productividad(kgxhr) | ### Hrs maquina requerir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Molino | ### 15 | ### 17.868 | ### 20 | ### 893 |
| ### Recuperadora | ### 50 | ### 160.878 | ### 50 | ### 3218 |
| ### Aglomeradora | ### 60 | ### 178.776 | ### 90 | ### 1986 |

| ### Equipo | ### Kw año | ### Costo kw(promedio) | ### $/Energia/Añó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Molino | ### 13.396 | ### 0.91 | ### 12.189 |  |
| ### Recuperadora | ### 160.900 | ### 0.91 | ### 146.419 |  |
| ### Aglomeradora | ### 119.160 | ### 0.91 | ### 108.436 |  |
|  | ### 293.455 |  | ### 267.043 |  |

### Gráficos comparativos del análisis económico del Estudio de Caso

## Conclusiones

### Beneficios ambientales

Reciclado de material externo 160.898 kgx año

Reciclaje interno 17.878 kg x año

Minimización de residuos Solidos 0 tn x año

### Beneficios económicos

Reducción del costo de materia prima en fabricación de

Reducción de costo de fabricación $ 118.670

### Beneficios tecnológicos

La reutilización de materiales que se desechan o terminan su vida útil ha llevado a las industrias a pensar en nuevos métodos y procesos que permitan de una u otra manera prolongar la utilización de estos con costos relativamente inferiores y calidades aceptables por el mercado; el uso del plástico con todas sus ventajas en el momento de su utilización, trae también consigo una gran cantidad de inconvenientes al convertirse en desechos, ya que su degradación es lenta, ocupa grandes volúmenes y su incineración implica grandes problemas ambientales.

CAPÍTULO 8

# Estudio de Caso 2

| Nombre del estudio de caso: | RECICLAJE SCRAP PROPILENO |
| --- | --- |
| Fecha de implantación: | PRUEBAS DE PRODUCCIÓN AGOSTO 2005 |

8.1 Descripción del Estudio de Caso

La Compañía Plastiempaques  fabricante de cintas de polipropileno para haciendas bananeras, ante la necesidad de encontrar oportunidades significativas de reducir costos de producción de este producto, encontró la oportunidad de reciclar este mismo material que se encuentra como desperdicio en bananeras, para producir el mismo producto utilizando este reciclado.

Para este proceso se tiene procesos de:

•Recolecciòn de cintas bananeras desde plantaciones bananeras

•Limpieza de material recolectado

•Secado del material

•Molienda de material reciclado

•Mezcla de reciclado en formula con resina virgen

•Extrusiòn

•Embobinado

8.2 El segundo caso implementado

La Situación  inicial es que Los costos de fabricación de cintas de polipropileno, con materia prima virgen restingué la oferta del producto, incurriendo los clientes en alternativas de importación.

8.3 Medidas de P+L implementadas

El reciclaje de cintas polipropileno de haciendas bananeras, que genera reformulaciones con costos  más bajos, sin que se requiera inversión, sino la adquisición de materia prima sustituto, para producción de aprox. 60 toneladas anuales.

8.4 Situación Final

8.4.1 Beneficio Económico

.

| Inversión | Tiempo de retorno de la inversión | Beneficio económico al primer año |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | Inmediato | $ 46 248 |

8.4.2  Beneficio Ambiental

Eliminación de contaminación por residuo químico  biodegradable.

8.4.3 Beneficio Seguridad Ocupacional

Se implemento uso de equipos de Seguridad para el personal del proceso productivo.

8.4.4 Beneficio Tecnológico.

Se implementó procesos adicionales como lavado, secado de material reciclado, procesos que podrán tecnificarse al desarrollarse procesos de mayor volumen.

8.4.5 Proyectos futuros.

Reducción de tiempos de trabajo  improductivos de molinos utilizados para scrap de envases de soplado.

CAPÍTULO 9

    - ESTUDIO DE CASO 3

La Compañía Plastiempaques fabricante de cintas de polipropileno para bananeras, ante la necesidad de encontrar oportunidades de reducir el impacto ambiental con las cintas bananeras que produce y comercializa, está realizando investigaciones y pruebas para en el futuro año 2006, fabricar esta misma cinta bananera pero con características biodegradables.

9.1 Situación Inicial.

Posibilidades de trabajar en investigación de formulaciones para biodegradación de productos plásticos varios.- Información no autorizada por la compañía a transmitir hasta ver factibilidades.

9.2 Medidas de P+L  Implementadas.

En evaluación pruebas desarrolladas, con formulaciones varias, para diferentes condiciones ambientales.

9.3 Situación Final.

9.3.1 Beneficio Económico

| Inversión | Tiempo de retorno de la inversión | Beneficio económico al primer año |
| --- | --- | --- |
| No | No | No evaluado |

9.3.2 Beneficio Ambiental.

Biodegradar aproximadamente 400 tn de producciones anuales de materiales plásticos.

9.3.3 Beneficio Seguridad Ocupacional.

Múltiples directos e indirectos hasta después de su uso.

9.3.4 Beneficio Tecnológico.

Posible desarrollar alternativas para implementación de responsabilidad sobre el producto plástico  para post venta, como apoyo a reducir el impacto ambiental.

9.3.5 Proyectos Futuros.

Reducción del consumo improductivo de aire comprimido en áreas productivas.

KG

FUERZA

DENNIEE

CM

DENNIEE

CONCLUSIONES

En las últimas décadas, tras la concienciación de esta problemática, las empresas manufactureras del plástico han creado nuevas alternativas de reciclaje que contribuyen al desarrollo sostenible de las mismas con calidades similares a las de los productos de primera mano o vírgenes.

En la actualidad se producen grandes cantidades de productos plásticos, siendo recicladas cantidades muy pequeñas de los desechos generados. En 1990 en Europa Occidental se alcanzó la cifra de 23% mientras que en los países latinoamericanos esta porcentaje es ínfimo.

Se debe notar que el consumo de materiales plásticos en Latinoamérica es mucho menor y la mayoría se elabora de materia prima importada, pero su uso está en rápido aumento.

Sin embargo, no debe temerse en forma excesiva el aumento del consumo de los plásticos siempre y cuando se mantengan bajo control los desechos generados por ellos. Según un estudio del Franklin Research Institute, el empleo de algunos materiales plásticos reduce el impacto ambiental que implica el uso de materiales alternativos.

Este es el motivo por el cual la alternativa de reciclar los desechos plásticos aparece como una opción definitivamente interesante desde la óptica económica.

RECOMENDACIONES

Se ha experimentado durante el proceso de implementación, específicamente del cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas,  y considerando las disposiciones contenidas en el texto  unificado de legislación ambiental secundaria, que el programa de Producción Más Limpia es una gran ayuda en el momento de identificar las situaciones que deberán ser controladas, ambos sistemas son mutuamente soportados.

Durante el proceso de aplicación de los tres casos en la empresa Plastiempaques, Para efecto dentro los cálculos se está tomando el precio, se evidencio una mejora técnico económico en la cual hay beneficios adicionales como también se señala en nuestra mejor calidad del producto.

El programa de Producción Mas Limpia constituye un ordenamiento dentro de la empresa, protección a los trabajadores, reducción de desperdicios, y aprovechamiento económico de estos, la Producción Más Limpia, generará beneficios económicos, beneficios ambientales, beneficios tecnológicos, beneficios en salud ocupacional laboral, etc.

# refeRENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHASE, R.; AQUILANO, N. & JACOBS, F. Administración de Producción y Operaciones. Colombia, McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A., 2000.

SLACK, N.; et al. Administração da Produção. São Paulo, Editora Atlas, 1997.

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Prevención y Control de la Contaminación Producida por las Descargas Líquidas y Las Emisiones al Aire de Fuentes Fijas. Ecuador, 1999.

GERBER, W. & GERBER M. Diagnóstico de Processos Industriais. Rio Grande do Sul-Brasil, 1997.

CNTL/SENAI Manual de Diagnóstico Ambiental y de Procesos. Rio Grande do Sul-Brasil, 2001.

ANEXOS