- CAPÍTULO 5

5. RESULTADOS

Luego de conocer y  analizar los problemas existentes en el proceso y de plantear las posibles mejoras, en este capítulo se presentan los resultados obtenidos y el impacto de las soluciones implementadas.

Antes de implementar las mejoras planteadas, se realizó una presentación a la dirección en la se detalló la forma en que actualmente se trabaja y la puesta en marcha de las mejoras sugeridas según el análisis realizado. Esta presentación tomo alrededor de 15 min, en ella se detalló la manera de implementar las propuestas y los beneficios esperados. Esta iniciativa se acogió favorablemente por la directiva quienes dieron su visto bueno para iniciar la implementación.

A  continuación se detallan los resultados en función de las propuestas de mejoras indicadas en el capítulo 4.

  - Resultados Obtenidos

Propuesta de Mejora Número 1: Reubicación de las Máquinas de trabajo Metodología SLP.

A continuación en la figura 5.1 se puede observar la alternativa 1, del capítulo 4, que se demostró sería la distribución de planta para disminuir el tiempo de ciclo del proceso.

- FIGURA 5.1 ALTERNATIVA 1

Con la nueva ubicación de las máquinas planteada en la alternativa 1, se eliminan tiempos de traslado que no agregan ningún valor al proceso, y se reduce el tiempo de ciclo del proceso, por ende se diminuye el tiempo de respuesta.

A continuación se detalla el diagrama de flujo del proceso en función de las mejoras propuestas, luego de realizar la reubicación de las máquinas.

- FIGURA 5.2 DIAGRAMA DE FLUJO DESPÚES DEL CAMBIO

Como se puede observar en el diagrama de flujo de la Figura 5.2  las actividades de operación ahora representan un 47%, disminuyendo así las actividades de transporte que ahora representan un 24%. De la misma manera se produjo una disminución el las actividades inspección y demora. Actividades que no agregaban ningún valor al proceso pero sin embargo aumentaban el tiempo de ciclo del proceso.

A continuación se detalla una comparación en función de las actividades antes de realizar los cambios y después de realizar los cambios de la ubicación de las máquinas descrito en la figura 5.1.

- TABLA 16

RESUMEN DE ACTIVIDADES

- FIGURA 5.3 RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se puede observar en la Figura 5.3, que se eliminan  3 actividades de transporte, esto se obtuvo por la nueva ubicación de las máquinas, también se eliminó 2 actividades por demoras en el proceso,  por concepto de espera del puente grúa, y 2 actividades de inspección por disponibilidad del puente grúa.

En la Tabla 17 se muestra un análisis comparativo entre los tiempos de traslados antes de realizar los cambios propuestos y después de realizar los cambios, para poder visualizar mejor la diferencia entre los tiempos, en el cuadro se ha mantenido los tiempos de traslado que no fueron eliminados, se encuentran resaltados los traslados que fueron eliminados. Como se puede observar se ha eliminado aproximadamente 30 minutos en tiempos de traslados, lo que implicaba a su vez tiempo de los operadores utilizado para estas operaciones.

- TABLA 17

COMPARATIVO ENTRE TIEMPOS DE TRASLADOS

En la figura 5.4 se puede ver  gráficamente los traslados que fueron eliminados y la disminución de algunos, a continuación se detalla los traslados que disminuyeron o se eliminaron:

- FIGURA 5.4 COMPARATIVO ENTRE TIEMPOS DE TRASLADO

- Traslado de E1 a E2: este tiempo de traslado se disminuyó en casi la mitad del tiempo que se realizaba antes, esto se debe a que la estación 2 al quedar en el mismo lado del resto de las estaciones, véase figura 5.6; como es un movimiento recto, esto toma menos tiempo y además se requiere de la utilización de 1 solo puente grúa y solo de 2 operarios para poder realizar el traslado. En cambio cuando la E2 se encontraba en el otro lado del galpón el tiempo para el traslado era mucho mayor, se requería de 2 puentes grúas y de por lo menos 3 operarios para poder realizarlo véase figura 5.5.

FIGURA 5.5 TRASLADO E1 A E2 SIN  CAMBIOS

FIGURA 5.6 TRASLADO E1 A E2 CON CAMBIOS

- Traslado de E2 a E3: este traslado como se observa en la figura 5.6 se eliminó y esto se debe a que la nueva ubicación de E2 es adyacente a E3, lo que permite tener un flujo continuo. Este traslado es el que tomaba más tiempo realizarlo debido a que E2 y E3 se encontraban en diferentes lados del galpón, uno a la derecha y el otro a la izquierda respectivamente, por lo que se requería la utilización de 2 puentes grúas y de 3 operarios. Véase las figuras 5.7 y 5.8 donde se puede observar antes del cambio y después del cambio.

FIGURA 5.7 TRASLADO E2 A E3 SIN  CAMBIOS

FIGURA 5.8 TRASLADO E2 A E3 CON CAMBIOS

- Traslado de E5 y E6 a E7: estos dos traslados tanto de E5 a E7 y de E6 a E7 se eliminaron al trasladar a E7 adyacente a E5 y E6 que utilizan la misma máquina pero realizan operaciones diferentes. Véase figura 5.9 y 5.10 para visualizar los cambios descritos.

FIGURA 5.9 TRASLADO E5 y E6 a E7 SIN CAMBIOS

FIGURA 5.10 TRASLADO E5 y E6 A E7 CON CAMBIOS

La eliminación de los traslados antes mencionados también dio lugar a que se eliminaran los tiempos de verificación y espera de la disponibilidad del puente grúa. A continuación el comparativo de los tiempos antes del cambio y después de cambio. En la tabla 18 se visualiza mejor los tiempos  por espera de disponibilidad de puente grúa con los cambios realizados y antes de realizar los cambios. Y en la figura 5.11 se observa un comparativo de tiempos de espera por disponibilidad del puente grúa.

- TABLA 18

COMPARATIVO DE TIEMPOS DE ESPERA POR DISPONIBILIDAD DEL PUENTE GRÚA.

FIGURA 5.11 COMPARATIVO DE TIEMPOS DE ESPERA POR DISPONIBILIDAD DEL PUENTE GRÙA

Propuesta de Mejora Número 2: Nueva distribución de carga de trabajo.

A través de esta propuesta se logró obtener una reducción del 22.5% del tiempo de ciclo del cuello de botella, estación 3.  El tiempo de ciclo del curvado de vigas antes de realizar el estudio era de 18.81 min, con los cambios propuestos llego a 15.35 min. Esto aumenta directamente la capacidad del proceso. De 21 vigas que se producían aproximadamente por día a 85  vigas que se pueden producir por día realizando los cambios.

En la siguiente figura 5.12, se puede observar el diagrama de flujo del proceso con 3 ayudantes con lo cual se reduce el tiempo de ciclo de este proceso en 3 min.

FIGURA 5.12 DIAGRAMA DE FLUJO CON 3 AYUDANTES

Propuesta de Mejora Número 3: Cronograma de trabajo para cada estación.

Con la implementación de este cronograma de trabajo se  aumenta la utilización de la estación 3, que es el Cuello de botella, las otras máquinas tienen el mismo porcentaje de utilización diario pero no trabajan todos los días de manera que las máquinas pueden ser utilizadas para los otros procesos que se llevan a cabo en la planta.

Propuesta de Mejora Número 4: Tiempos de entrega reales.

Por medio de esta propuesta lo que se busca es dar un tiempo de entrega más real para la entrega de los pedidos, ya que últimamente se reciben muchas quejas de parte de los clientes por el incumplimiento en las entregas, para esto se utilizó el takt time del proceso para conocer la tasa del tiempo a la que se demanda una viga, que como se puede observar depende del tiempo disponible por turno pero que es aproximadamente entre 8 y 9 min. por viga.  Con esta información se puede dar un tiempo real a la entrega de los pedidos.

  - Evaluación  Financiera

A continuación se realizará una cuantificación económica de las  propuestas de mejoras mencionadas anteriormente, junto con cualquier otro costo asociado para realizar este trabajo y poder cuantificar el beneficio obtenido del proyecto.

El primer costo de inversión asociado es la contratación de un asesor y su asistente para llevar a cabo el análisis realizado en la presente tesis, la toma de tiempos, recolectar información, etc.

Esto es considerado un gasto de inversión, que se realizará una sola vez después de terminar la implementación de los cambios propuestos, el tiempo que fue considerado fue de 3 meses para la culminación del mismo, según criterio del asesor. Como se observa en la tabla 19, el costo total por la asesoría es de $6900 dólares que se pagarán por los 3 meses.

- TABLA 19

COSTO DEL PROYECTO POR ASESORÌA

A continuación en la Tabla 20, se detalla los costos implicados en realizar la primera propuesta, que consiste en la reubicación de las máquinas, para poder realizar los cambios se requiere tomar en consideración el costo que tiene poder alquilar una grúa para realizar el cambio de la máquina 2, según la alternativa propuesta, la cual se le consideran entre 3 a 4 horas, hasta dejarla bien ubicada en el sitio, adicional a eso también la instalación de 2 puntos eléctricos para la conexión de la máquina 2 en el nuevo sitio. El total de estos cambios da un gasto considerado de inversión de $920.

- TABLA 20

COSTO DE LA PROPUESTA 1

Para poder llevar a cabo la propuesta número 2, que busca mejorar el cuello de botella a través de la contratación de 2 ayudantes y la compra de 2 herramentales denominados bases, lo cual mejora la operación en cuanto a reducción de tiempos. Esto representa un gasto de inversión de $300 dólares por compra de herramental y de un gasto fijo mensual $690 por concepto de contratación de personal, que se verá reflejado directamente en los costos de operación.

- TABLA 21

- COSTO DE LA PROPUESTA 2

Y por último para poder realizar la propuesta de trabajo 3, que consiste en poder trabajar 2 turnos más en la estación de curvado de vigas, se requiere la contratación de 2 operarios y 6 ayudantes, esto representa un gasto fijo mensual de $3030 que afecta directamente a los costos fijos de producción.

- TABLA 22

COSTO DE LA PROPUESTA 3

A continuación en la tabla 23 se presenta un detalle de los gastos fijos y gastos de inversión requeridos para poder poner en marcha las propuestas antes planteadas. Como se observa en la tabla  la inversión es de $8120, y los gastos fijos mensual de producción son $3720 por concepto de contratación de personal.

- TABLA 23

GASTOS TOTALES POR LAS PROPUESTAS A REALIZARSE

En la tabla 24 se observa la utilidad mensual actual que es de $2449.44 que se obtiene de la diferencia del precio por el curvado de vigas es $0.30 por Kilo, que es el precio que actualmente se esta cobra al cliente y de los costos de poder producir las vigas que es de $0.20 kilo, este valor fue proporcionado por el área de costos de la empresa. La producción actual de las vigas es de 504 vigas al mes esto representa los 6 días a la semana que se trabajan por 1 turno de 8 horas  diarios.

- TABLA 24

UTILIDAD MENSUAL ACTUAL

La producción estimada en función de las propuestas alcanza un total de 1970 vigas mensuales que representan los 3 turnos diarios de trabajo, manteniendo los 6 días de trabajo a la semana.

En la tabla 25 se muestra el reajuste del costo de curvado de vigas por kilo que es de $0.1475, este cambio es debido al incremento de costos fijos mensuales que implica la implementación de las propuestas de mejoras que es de $3720 mensuales como se observo en la tabla 23. Adicional a esto se debe considerar los gastos por electricidad,  recargos nocturnos, etc., este costo fue determinado por la compañía y el valor es de $5500 mensuales. El costo que actualmente se tiene por la producción de  504 vigas es de $4898.88, esto da como resultado un costo fijo mensual de $14118.88.

El costo se ha disminuido ya que ahora la producción de vigas es mayor, lo que hace que los costos por viga disminuyan.

- TABLA 25

REAJUSTE DEL COSTO ACTUAL

Con este costo se va a estimar la utilidad mensual que se puede obtener con los cambios propuestos como se observa en la tabla 26, la utilidad estimada sería de $14603.12 mensual.

- TABLA 26

- UTILIDAD ESTIMADA

A continuación se detalla la ganancia neta que se obtendría mensualmente con los cambios propuestos que es la diferencia de la utilidad actual mensual y la utilidad estimada mensual, junto con la  cantidad de vigas que se producirían mensualmente. Como se observa la ganancia neta mensual sería de $12154.28 por lo que la realización de las mejoras sería factible y se recuperaría en menos de 1 mes.

- TABLA 27

- GANANCIA NETA