ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

“Desarrollo del proceso y caracterización  de  harina de zapallo y formulación de  subproductos”

- TESIS DE GRADO

- Previo a la obtención del Título de:

- INGENIERA DE ALIMENTOS

- Presentada por:

- Cecibel Lisbeth Alava Pincay

- GUAYAQUIL – ECUADOR

- Año: 2007

- AGRADECIMIENTO

- Agradezco a Dios porque el es el centro de mi existir.

- A mis padres y hermanas por su gran apoyo ilimitado que siempre me ostentan.

- A mis verdaderos amigos que me enseñaron a perseverar en esta etapa de mi vida.

- A mi directora de tesis y profesores que sin dudar me brindaron su ayuda.

- Gracias.

- DEDICATORIA

- A Dios que nunca me abandona.

- A mis padres y hermanas que me han enseñado los verdaderos valores morales y espirituales.

- A mi mejor amigo Ing. José Parrales por manifestarme su amor incondicional.

- TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

- __________________________ 		        __________________________

- Ing. Eduardo Rivadeneira P.			Ing. Fabiola Cornejo Z.

- DECANO DE LA FIMCP			DIRECTORA DE TESIS

- PRESIDENTE

- __________________________ 		        __________________________

- Ing. Priscila Castillo S.				MBA. Mariela Reyes L.

- VOCAL						VOCAL

- DECLARACIÓN EXPRESA

- “La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL”

- (Reglamento de Graduación de la ESPOL).

- _______________________

- Cecibel Lisbeth Alava Pincay

- RESUMEN

- En nuestro país existen gran cantidad de hortalizas que no han sido aún procesadas y cuentan además con valiosas propiedades nutricionales indispensable en la dieta del individuo, entre ellas se encuentra el zapallo, el cual es producido en grandes cantidades en varias provincias de la Costa. Por lo tanto,  esta tesis se basa en crear una harina a partir del zapallo, de tal manera que se ofrece al consumidor una nueva alternativa para el consumo del zapallo y mayor conservación del producto y al productor brindarle mayor mercado de producción y comercialización. Adicionalmente, la tesis presentará aplicaciones de la harina de zapallo a nivel industrial y doméstico, de tal manera, que se elaborarán productos instantáneos tales como coladas, budines y helados a partir de dicha harina.

- Para determinar los parámetros de proceso de la harina de zapallo, primero se determinará las características de la materia prima, así  se realizará isoterma desorción, grado de maduración y sus  características bromatológicas. Luego, se realizará un estudio del proceso de secado, en el

- cual se desarrollarán las curvas de secado y definición de tiempo de secado. Posteriormente, se analizará el proceso de molienda. Finalmente, en esta etapa, se determinará las características  finales de la harina de zapallo.

- Por otro lado, la tesis desarrollará  usos de la harina para la obtención de productos instantáneos.  La aceptación de estos productos se obtendrá a través de evaluaciones sensoriales.

- Por último, se realizará un diseño de la línea de producción de la harina, en la cual se definirá el diagrama de flujo, los equipos y capacidades de producción.  El esquema de esta línea de producción  será realizado en autocad y simulado bajo el software lookout 7.1 empleado para la automatización de las máquinas.

- ÍNDICE GENERAL

- Pág.

- RESUMEN.......................................................................................................II

- ÍNDICE GENERAL..........................................................................................III

- ABREVIATURAS............................................................................................IV

- SIMBOLOGÍA..................................................................................................V

- INDICE DE FIGURAS....................................................................................VI

- INDICE DE TABLAS......................................................................................VII

- INTRODUCCIÓN.............................................................................................1

- CAPÍTULO 1

# 1.	GENERALIDADES.....................................................................................3

  - Materia Prima.....................................................................................4

  - Proceso de Secado............................................................................9

    - Velocidad de secado...............................................................9

    - Aw, Isoterma.........................................................................13

- CAPÍTULO 2

# 2.	PROCESO DE OBTENCION DE LA HARINA DE ZAPALLO Y SUBPRODUCTOS....................................................................................15

  - Selección de la materia prima...........................................................15

    - Especificaciones iniciales de materia prima (Bromatológico)16

    - Isoterma desorción.................................................................19

  - Proceso Experimental.......................................................................24

    - Proceso de elaboración de harina..........................................24

    - Etapa de secado....................................................................26

2.2.2.1. Parámetros de proceso.............................................26

2.2.2.2. Curvas de secado.....................................................29

2.2.2.3. Determinación de tiempo de secado.........................31

    - Etapa de Molienda.................................................................35

  - Caracterización de la harina de zapallo............................................39

  - Formulación de Subproductos..........................................................42

    - Colada de Harina de Zapallo.................................................42

2.4.1.1. Diagrama de proceso...............................................42

2.4.1.2. Formulación..............................................................44

2.4.1.3. Detalle de análisis sensorial.....................................45

    - Budín de Zapallo...................................................................49

2.4.2.1 Diagrama de proceso................................................49

2.4.2.2. Formulación..............................................................51

2.4.2.3. Resultados de análisis sensorial..............................53

    - Helado...................................................................................54

2.4.3.1. Diagrama de proceso...............................................54

2.4.3.2. Formulación..............................................................56

2.4.3.3. Detalle de análisis sensorial.....................................57

- CAPÍTULO 3

# 3.	DISEÑO DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN  DE HARINA DE ZAPALLO.................................................................................................59

3.1.	Descripción del proceso de  producción..........................................59

3.2.	Diagrama de FLUJO........................................................................70

3.3.	Equipos: Capacidades.....................................................................71

3.4.	Simulación de la línea de producción..............................................84

3.5.	Determinación de puntos críticos de control...................................88

- CAPÍTULO 4

# 4.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..........................................92

- APÉNDICES

- BIBLIOGRAFÍA

- ABREVIATURAS

- A			Amperios

- Aw			Actividad de agua

- BET			Brunauer – Emmett – Teller

- cm 			Centímetros

- cm2 			Centímetros cuadrados

- °C 			Grados centígrados

- fig. 			Figura

- FIMCP	Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción

- ft3/min			Pie cúbico por minuto

- g 			Gramos

- g H2O / 100 g ss 	Gramos de agua por 100 gramos de sólido seco

- GAB			Guggenheim – Anderson – de Boer

- h  			Horas

- hz			Hertz

- kg 			Kilogramos

- kg/h			Kilogramo por hora

- kg/h*m2		Kilogramo por hora por metro cuadrado

- kg/ m3			Kilogramo por metro cúbico

- kgH2O/kg aire seco	Kilogramo de agua por kilogramo de aire seco

- kj/kg 			Kilojoul por kilogramo

- m 			Metros

- m2 			Metro cuadrado

- m3			Metro cúbico

- mg			Miligramo

- min 			Minutos

- ml			Mililitros

- mm			Milímetros

- m/s			Metro por segundo

- MAG 			Ministerio de Agricultura y Ganadería

- pH			Potencial de hidrógeno

- rpm			revolución por minuto

- s 			Segundos

- t 			Tiempo

- T 			Temperatura

- Tm 			Toneladas métricas

- W/ m2*K		Watt por metro cuadrado por grado kelvin

- V			Voltios

- SIMBOLOGÍA

- %			Porcentaje

- ρ 				Densidad

- λw 				Calor latente de vapor

- µm 			Micrómetro

- μp 				Viscosidad del aire en las paredes

- A				Área superficial del producto a secar

- b 			Espacio entre bandejas del secador

- B 				Número de bandejas

- C			Constante que depende de la temperatura

- Cs 			Calor húmedo promedio

- Ec. 			Ecuación

- G 				Flujo de aire seco

- h 				Coeficiente de transferencia de calor

- Hp 				Humedad promedio

- Hs 				Humedad real a temperatura de trabajo

- Hw 				Humedad a temperatura de bulbo húmedo

- K			Factor de corrección

- L 				Longitud del serpentín

- Lt 			Longitud de la bandeja del secador

- N 				Número de bandejas por carrito

- PCC 			Puntos críticos de control

- Q 				Calor necesario para calentar el aire

- Rc			Velocidad de secado

- X 			Humedad libre del sólido

- ΔX			Diferencia de humedad libre

- X*				Humedad de equilibrio

- X1 				Humedad inicial real

- x1			Profundidad de la bandeja del secador

- Xc			Contenido crítico de humedad libre

- Xt1			Humedad total inicial del sólido

- Xm			Humedad de la monocapa de BET

- Xt				Humedad en base seca

- Xtc 				Contenido crítico de humedad total

- t1				Temperatura inicial del aire

- t2 				Temperatura final del aire

- Ts 				Temperatura de trabajo

- Tw 				Temperatura de bulbo húmedo

- v 				Velocidad de aire

- Vh 			Volumen húmedo

- ÍNDICE DE FIGURAS

- Pág.

- 11

- 18

- 18

- 21

- 22

- 23

- 25

- 30

- 31

- 37

- 40

- 40

- 43

- 50

- 55

- 63

- 64

- 66

- 70

- 81

Figura 1.1	Equipos y materiales empleados para secar muestra de zapallo. A) secador tipo cabina. B) balanza gramera. C) rejilla con papel aluminio y zapallo seco.........................

- Figura 2.1	Fotos de tres tipos de zapallo. a) zapallo tierno. b) zapallo semi – maduro. c) zapallo maduro......................

- Figura 2.2	Fotografía de semillas de zapallo....................................

- Figura 2.3	Materiales del método isopiéstico para las isotermas de  desorción estabilizada a 33°C.........................................

- Figura 2.4	Gráfica de BET para zapallo a 33°C...............................

- Figura 2.5	Isoterma de desorción de zapallo a 33°C........................

- Figura 2.6	Diagrama de flujo para la harina de zapallo....................

- Figura 2.7	Gráfica de tiempo de secado respecto a la humedad libre de la  muestra de zapallo.........................................

- Figura 2.8	Humedad libre del zapallo versus velocidad de secado..

- Figura 2.9	A) Molino de bolas. B) Harina  de zapallo sin tamizar. C) Tamizador. D) Tamices para la harina.......................

- Figura 2.10	Materiales del método isopiéstico para las isotermas de absorción estabilizadas a 33°C.......................................

Figura 2.11	Isoterma de adsorción de la harina de zapallo a 33°C....

- Figura 2.12	Diagrama de proceso de la colada de harina de zapallo

- Figura 2.13	Diagrama de proceso del budín de zapallo.....................

- Figura 2.14	Diagrama de proceso del helado de zapallo...................

- Figura 3.1	A) trozos de zapallo grandes con semilla. B) cáscaras de zapallo........................................................................

- Figura 3.2	A) semillas de zapallo. B) pedazos de zapallo. C) masa de zapallo picado con licuadora......................................

- Figura 3.3	Harina de zapallo terminada............................................

- Figura 3.4	Diagrama de flujo para la harina de zapallo....................

- Figura 3.5	Diseño del secador de bandejas.....................................

- ÍNDICE DE TABLAS

5

- 7

- 8

- 16

- 17

- 19

- 26

- 27

- 29

- 32

- 32

- 33

- 33

- 34

- 37

- 38

- 41

- 44

- 45

- 48

- 52

- 52

- 53

- 56

- 57

Pág.

- Tabla 1	Provincia de Manabí, producción, ventas y sobrantes (Tm) de zapallo según cultivos transitorios.....................

Tabla 2	Contenido nutricional de tres aspectos del zapallo.........

Tabla 3	Beneficios del zapallo......................................................

- Tabla 4	Características externas de los tres tipos de zapallo......

- Tabla 5	Características internas de los tres tipos de zapallo.......

- Tabla 6	Otras características del zapallo seleccionado...............

- Tabla 7	Equipos para elaborar harina..........................................

- Tabla 8	Observaciones de temperaturas para el proceso de la harina...............................................................................

- Tabla 9	Datos previos para hallar las curvas de secado..............

- Tabla 10	Características de las bandejas del secador...................

- Tabla 11	Características del aire de secado..................................

- Tabla 12	Datos obtenidos por tabla psicrométrica.........................

- Tabla 13	Otros datos del aire de secado........................................

- Tabla 14	Características de la muestra..........................................

- Tabla 15	Características del molino de bolas.................................

- Tabla 16	Resultados de la molienda..............................................

- Tabla 17	Especificaciones técnicas de la harina de zapallo..........

- Tabla 18	Fórmula 1 para la colada de zapallo...............................

- Tabla 19	Fórmula 2 para la colada de zapallo...............................

- Tabla 20	Resultados de la escala hedónica para la colada de zapallo.............................................................................

- Tabla 21	Fórmula 1 para el budín de zapallo.................................

- Tabla 22	Fórmula 2 para el budín de zapallo.................................

- Tabla 23	Resultados de la escala hedónica para el budín de zapallo.............................................................................

- Tabla 24	Fórmula 1 para el helado de zapallo...............................

- Tabla 25	Fórmula 2 para el helado de zapallo...............................

- 58

- 61

- 61

- 62

- 66

- 67

- 68

- 69

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 75

- 77

- 77

- 79

- 80

- 82

- 83

- 87

- 89

Tabla 26	Resultados de la escala hedónica para el helado de zapallo.............................................................................

- Tabla 27	Pérdidas y obtención de un zapallo por cada etapa........

- Tabla 28	Porcentaje de rendimiento de la harina de zapallo.........

- Tabla 29	Simulación para obtener harina de zapallo.....................

- Tabla 30	Número de trabajadores por etapa de proceso para la harina de zapallo.............................................................

- Tabla 31	Ingredientes de la colada de zapallo para 250g..............

- Tabla 32	Ingredientes del budín de zapallo para 1kg.....................

- Tabla 33	Ingredientes del helado de zapallo para 120g.................

- Tabla 34	Equipos para cada etapa de la línea de producción.......

- Tabla 35	Especificaciones de la trituradora industrial....................

- Tabla 36	Datos para el número de bandejas por carrito................

- Tabla 37	Dimensiones por carrito del secador...............................

- Tabla 38	Condiciones del vapor saturado como medio de calentamiento..................................................................

- Tabla 39	Condiciones del aire como medio a calentar...................

- Tabla 40	Datos para determinar el área de transferencia de calor

- Tabla 41	Resultados de los cálculos para el serpentín..................

- Tabla 42	Especificaciones del ventilador industrial........................

- Tabla 43	Dimensiones del secador................................................

- Tabla 44	Dimensiones de malla, serpentín y número de ventiladores.....................................................................

- Tabla 45	Características técnicas del molino de bolas..................

- Tabla 46	Detalle de cantidades de equipos, materiales y operarios por  etapas de proceso de la harina de zapallo.............................................................................

- Tabla 47	Hoja de trabajo para el análisis de peligros.....................

- INTRODUCCIÓN

- El desarrollo de nuevos productos es un campo abierto en las industrias alimenticias. Sin embargo, el crear productos que satisfagan requerimientos nutricionales para la alimentación humana se considera un reto. El objetivo de este trabajo es crear un nuevo producto a partir de una hortaliza y aplicarlo para el desarrollo de productos instantáneos.

- La hortaliza escojida es el zapallo, ya que hasta el momento esta hortaliza es muy empleada por las amas de casas y por el arte culinario, a través de recetas diversas. Lamentablemente, uno de los impedimentos para no consumirlo en gran cantidad es debido a la dureza de su corteza y por este motivo se propone desarrollar Harina a partir de zapallo y posteriormente aplicarlo como productos instantáneos en recetas típicas como budines, coladas y helados.

- Por lo tanto, para alcanzar el objetivo el presente trabajo se enfoca en los siguientes estudios:

- Determinación de isotermas de desorción a la materia prima e isotermas de adsorción a la harina.

- Determinación de curvas de secado, a través de resultados obtenidos de las isotermas.

- Pruebas granulométricas para la harina.

- Desarrollo de productos instantáneos a partir de harina de zapallo.

- Evaluación sensorial para las diversas aplicaciones de la harina.

- Determinación del diseño de la línea de producción de harina, indicando los equipos y sus capacidades, el diagrama de flujo y los puntos críticos de control.

- CAPÍTULO 1

# 1. GENERALIDADES

En Ecuador existen gran variedad y géneros de frutas y vegetales que en ocasiones ningún otro país del mundo las posee. Estas contienen gran valor nutricional, fundamentados en el desarrollo del individuo.

Se podría mencionar que tal vez por aspectos económico – sociales no existe un verdadero camino para el desarrollo del procesamiento de frutas u hortalizas.

Con una ligera visión en los mercados de nuestra ciudad, se podrá observar los invaluables desperdicios de vegetales generados diariamente, esto es resultado del poco interés investigativo. Entre ellos, resalta el zapallo. Este producto es consumido especialmente en caldos, posteriormente en cremas, coladas, dulces como budines o dulces de tres leches, entre otros. Por lo tanto, sería interesante tratar de orientar una investigación hacia el desarrollo de estos productos citados, como productos instantáneos, a partir del zapallo procesado como harina.

El pensar en el procesamiento del zapallo como harina, es simplemente, en la preparación de productos instantáneos, ya que para preparar caldos, coladas o postres, etc., solamente se emplea la pulpa mas no la semilla, ni la cáscara. Cabe resaltar que tanto la semilla como la cáscara podrían ser utilizadas para otros nuevos productos.

  - Materia prima

Cultivo y disponibilidad del zapallo

Es importante indicar que en la actualidad el tema hortalizas en el mundo entero abarca una diversidad de concepciones, que permiten presentar la información de acuerdo a la orientación o percepción demostrado por los interesados.

El zapallo es considerado una hortaliza que aporta con su fruto para fines de alimentación directa, además es un cultivo transitorio o de ciclo corto, es decir, que su ciclo vegetativo o de crecimiento es menor a un año, y una vez que llega a dar su fruto, la planta se destruye siendo necesario volverlo a sembrar para obtener nueva cosecha (7).

El zapallo se encuentra dentro de los cultivos de hortalizas de estación cálida, este grupo se adapta a temperaturas que van entre los 18 y 37°C y no toleran heladas en ningún momento de su desarrollo. La época de siembra más apropiada es en octubre, y su modo de siembra es directo. El tiempo estimado para cosechar esta entre 120 – 150 días.

De acuerdo a fuente estadística de las Direcciones Provinciales MAG, en la región Costa del Ecuador las provincias con mayor producción de esta hortaliza son Manabí y Guayas. En la región Sierra, Azuay y Loja. En el Oriente solo Zamora Chinchipe y en Galápagos aún no existe producción significativa.   De los cuales Manabí es la provincia que tiene mayor producción seguida de Azuay, Loja y Guayas (4).

Resaltando a la producción y ventas por toneladas métricas del zapallo como cultivo asociado en la provincia de Manabí, se consideró un sobrante significativo de materia prima para procesarlo como harina posteriormente, los detalles se muestran en la tabla 1.

TABLA 1

PROVINCIA DE MANABÍ, PRODUCCIÓN, VENTAS Y SOBRANTES (Tm) DE ZAPALLO SEGÚN CULTIVOS TRANSITORIOS

| Cultivos transitorios |  | Producción, Tm | Ventas, Tm | Sobrantes, Tm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapallo | Solo | 172 | 145 | 27 |
|  | Asociado | 894 | 563 | 331 |

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Resultados provinciales y cantorales del III Censo Nacional Agropecuario en la provincia del Manabí 2001. Tabla 20.

Estos datos son resultados anuales, es decir, que se recomendaría trabajar con los sobrantes de cultivo de zapallo asociado, para la producción de harina. Considerando, condiciones de trabajo laboral de 8 horas diarias, se obtendría 143.66 kg/h de zapallo y estimando el peso promedio de 5 kg por hortaliza se procesarían alrededor de 28 unidades por hora.  Con estos resultados se  procesaría la harina de zapallo para las diversas aplicaciones.

Características del zapallo

Esta hortaliza aporta a la dieta vitaminas A (retinol - caroteno) y C (ácido ascórbico) y pequeñas cantidades de proteínas de alto valor biológico.

De acuerdo a la tabla de la composición de los Alimentos Ecuatorianos, el contenido nutritivo en 100 gramos, porción aprovechable, existen tres etapas del zapallo, las cuales son zapallo tierno, zapallo semi-maduro, zapallo maduro (8).

El contenido nutritivo para las etapas de zapallo son casi similares, y se podrán observar en la tabla 2, pero cabe recalcar que estas cantidades son variables.

TABLA 2

CONTENIDO NUTRICIONAL DE TRES ASPECTOS DEL ZAPALLO

| Contenido nutritivo en 100 gramos, porción aprovechable | Nombre del alimento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zapallo |  |  |
|  | Tierno | Semi-maduro | Maduro |
| Humedad (g) | 89.5 | 88.9 | 86.5 |
| Calorías | 36 | 37 | 46 |
| Proteínas (g) | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Extracto etéreo (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Carbohidratos totales (g) | 9.3 | 9.5 | 12.0 |
| Fibra (g) | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| Ceniza (g) | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
| Calcio (mg) | 13 | 16 | 15 |
| Fósforo (mg) | 22 | 17 | 29 |
| Hierro (mg) | 0.7 | 1.8 | 1.3 |
| Caroteno (mg) | 0.46 | 1.42 | 1.15 |
| Tiamina (mg) | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| Riboflavina (mg) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Niacina (mg) | 0.31 | 0.59 | 0.62 |
| Ácido ascórbico (mg) | 24 | 14 | 15 |

Fuente: Tabla de Composición de los Alimentos Ecuatorianos. Realizado por el Ministerio de Previsión social y sanidad – Instituto Nacional de Nutrición 1975

Beneficios

Es un buen alimento para niños y ancianos y muy agradable por su dulce sabor. A continuación en la tabla 3, se enuncia de manera comprensible algunos de sus beneficios para el individuo (7).

TABLA 3

BENEFICIOS DEL ZAPALLO

| Hipertensos y cardíacos | Contiene muy poca cantidad de sodio y mucho potasio |
| --- | --- |
|  | No contiene grasas proteínas |
|  | Contiene poca proteína |
| Enfermos renales | Tiene acción diurética |
| Anemias | Minerales y vitaminas antianémicas: hierro, ácido fólico, zinc y B6 |
| Estreñimiento | Riqueza en fibras |
|  | Contenido de agua mejora la función intestinal |
|  | Desciende el colesterol malo |

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG

1.2 Proceso de secado

El secado es una operación unitaria mediante la cual se elimina humedad de una sustancia. En el secado, se somete el producto húmedo a la acción de una corriente de aire caliente y seco, evaporándose el líquido con el consiguiente aumento de la humedad del aire. El punto final o límite de la desecación será hasta que la humedad de dicho material esté en equilibrio con el aire que le rodea; es decir, hasta que la presión de vapor de la humedad del sólido iguale a la presión parcial de la corriente gaseosa. Al secar un sólido en el seno de una masa de aire tiene lugar simultáneamente transferencia de materia y transmisión de calor (2, 6).

1.2.1 Velocidad de secado

Las variables que influyen en el secado son muy numerosas y se deben programar experimentos en los que se varíen sistemáticamente todos y cada uno de los parámetros significativos. Es muy importante tener en cuenta las siguientes consideraciones (2, 6):

a) que el material esté soportado en la misma forma que lo estará en el proceso real (sobre bandejas, rejillas, etc.).

b) que la superficie de secado por unidad de volumen sea la misma, que tenga la misma relación de superficie que se seca a la que no se seca.

c)  realizar ensayos con muestras de distintos espesores.

d) que la muestra reciba el calor con la misma intensidad y por los mismos mecanismos que en el equipo industrial.

e) que las condiciones del aire sean similares, humedad, temperatura, velocidad y dirección.

f) que el sólido tenga un tamaño de partícula y una geometría similar, que la muestra no sea demasiado pequeña, etc.

También, debe determinarse el peso del sólido totalmente seco. Si no se tienen presentes éstos y otros factores la extrapolación a escala industrial puede resultar muy peligrosa.

La exposición del sólido, refiriéndome a la muestra de zapallo, a un aire con unas determinadas condiciones constantes de humedad, temperatura y velocidad se conoce como secado en condiciones constantes (2,6).

Considerando cada uno de estos literales, se prosiguió a realizar el experimento, para determinar la velocidad de secado. Para ello, se empleó un secador horizontal tipo cabina, rejilla o canastilla con papel de aluminio, balanza gramera y la muestra de zapallo. Ver figura 1.1. Las especificaciones del secador horizontal se detallan en el Apéndice B.

A)				B)				C)

FIGURA 1.1. EQUIPOS Y MATERIALES EMPLEADOS PARA SECAR MUESTRA DE ZAPALLO. A) SECADOR TIPO CABINA. B) BALANZA GRAMERA. C) REJILLA CON PAPEL ALUMINIO Y ZAPALLO SECO

En el interior de un secador de cabinas, se realizaron experimentos para calcular la velocidad de secado (Rc), para lo cual se necesitó una canastilla ubicada en el centro de dicho secador, conectada a una balanza y cubierta en su base con papel aluminio por debajo de la muestra a secar.

- La muestra determinada en gramos W, se mantiene en el secador hasta obtener lecturas de peso constante, estos serán registrados cada cinco minutos hasta que se registren datos constantes. Posteriormente, se calcula la humedad en base seca Xt en gH2O/g ss a través de la ecuación 1.1, de donde el valor de Ws es el peso de muestra inicial por el porcentaje de sólido del zapallo determinado previamente por el método de la estufa de acuerdo a la AOAC, teniendo como resultados promedios, porcentajes de sólidos del zapallo y porcentaje de la humedad del zapallo.

- Ec. 1.1

- Donde:

- W = peso muestra en gramos

- Ws = peso del sólido contenido en la muestra

- Obtenido el valor de Xt, se establece la humedad libre X en gH2O/g ss expresado en la ecuación 1.2. De cada valor de X se estableció X promedio, y un factor de diferencia de humedad libre ΔX, necesarios para completar la fórmula de velocidad de secado Rc (2, 3).

- Ec. 1.2

- Donde:

- Xt = humedad en base seca

- X* = humedad de equilibrio, obtenido de la isoterma del zapallo

- La ecuación 1.3 para calcular la velocidad de secado Rc, para cada punto expresada en kgH2O/m2*h, se enuncia a continuación:

- Ec. 1.3

- Donde:

- Ws = peso del sólido contenido en la muestra

- ΔX = diferencia de datos humedad libre

- A = área superficial del producto a secar

- t = tiempo en horas

Al sustituir datos calculados posteriormente en estas ecuaciones, se obtendrán resultados que serán representados gráficamente como contenido de humedad libre en función del tiempo en horas y velocidad de secado versus humedad libre, para así obtener el contenido crítico de humedad libre en la muestra de zapallo.

1.2.2 Actividad de agua e Isoterma

- La gran parte de los alimentos esta constituida por agua, por lo que esta juega un papel fundamental en la conservación del mismo, de aquí la importancia principal de porqué determinar la actividad de agua tanto en la materia prima como en el producto final.

Muchos sólidos muestran diferentes características de equilibrio dependiendo de si éste se alcanza por condensación (adsorción) o por evaporación (desorción) de la humedad (2, 5, 6).

Una isoterma de absorción nos indica la cantidad de agua absorbida, o adsorbida en el componente con una actividad de agua conocida, cuando está en equilibrio y a una temperatura determinada, esta es la que se aplicó en la harina de zapallo.

- La isoterma de desorción muestra la cantidad de agua cedida por el componente con una actividad de agua conocida de la solución, estando en equilibrio y a temperatura específica, tal como se realizó con el zapallo (2).

Los resultados de las isotermas conjuntamente con los de la actividad de agua, sirven para determinar el valor de la monocapa a través de la ecuación de BET (Brunauer – Emmett - Teller) (2, 5, 6). Es importante conocer el valor de la monocapa de BET, ya que este determina cual es el contenido de humedad real tanto del zapallo como de la harina y por consiguiente se conocería hasta donde se podría secar el zapallo e incluso cual es tiempo de vida de la harina.

CAPÍTULO 2

# PROCESO DE OBTENCION DE LA HARINA DE ZAPALLO Y SUBPRODUCTOS

Para obtener harina es necesario seleccionar la materia prima más conveniente para el proceso, una vez seleccionada, se realizará el proceso experimental que consiste en determinar las isotermas, definir humedades, parámetros de proceso, curvas de secado, tiempos de secado y granulometría. Posteriormente se caracterizará la harina y con ella, la elaboración de subproductos con sus respectivas formulaciones, diagramas de proceso y el nivel de aceptación a través de análisis sensorial.

  - Selección de la materia prima

Antes de entrar a proceso, el zapallo debe ser seleccionado, es decir, no presentar daños y no ser muy tierno en lo posible, ya que este

tendrá demasiada humedad y esto no convendría a las etapas del proceso.

    - Especificaciones iniciales de materia prima (Bromatológico)

Además del aporte nutricional mencionado en el capítulo anterior, se consideró ciertas observaciones de características externas e internas en los tres tipos de zapallos, los cuales se aprecian en la tabla 4 y 5.

TABLA 4

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS DE LOS TRES TIPOS DE ZAPALLO

| Zapallo | Coloración | Cáscara | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Tierno | Verde | Suave | Fácil de pelar y cortar manualmente |
| Semi - maduro | Verde con pigmentos amarillos | Ligeramente suave | Aún fácil de pelar y cortar manualmente |
| Maduro | Poco verde, con mayor cantidad de pigmentos amarillos | Dura | Muy difícil de pelar y cortar manualmente |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

TABLA 5

CARACTERÍSTICAS INTERNAS DE LOS TRES TIPOS DE ZAPALLO

| Zapallo | Pulpa |  | Semillas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Coloración | Aspecto |  |
| Tierno | Amarillo | Muy Jugoso | Húmedas recubiertas con filamentos de pulpa |
| Semi - maduro | Amarillo | Jugoso | Húmedas recubiertas con filamentos de pulpa |
| Maduro | Amarillo | Jugoso | Poco húmedas recubiertas con filamentos de pulpa |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

La figura 2.1, indica fotos de los tres tipos de zapallos. La figura 2.2 una foto de cómo deberían ser  su semillas, enteras, húmedas y recubiertas con filamentos de pulpa.

A)				B)				C)

FIGURA 2.1. FOTOS DE TRES TIPOS DE ZAPALLO. A) ZAPALLO TIERNO. B) ZAPALLO SEMI – MADURO. C) ZAPALLO MADURO.

FIGURA 2.2. FOTOGRAFÍA DE SEMILLAS DE ZAPALLO.

El tipo de zapallo que se recomendaría es el semi - maduro, ya que este es aún fácil de cortar con cuchillos de cocina, caso que no ocurre con el tipo maduro. Incluso, el contenido de humedad entre el semi – maduro y el maduro no es tan variante, además, el semi – maduro tiene más cantidad de hierro, caroteno y otros compuestos que un zapallo tierno o maduro.

Los zapallos semi-maduros que se utilizaron para los diversos experimentos debieron además cumplir con las siguientes características:

- Enteros, de aspecto semi-maduro, forma ovalada.

- Limpios, libres de tierra o materias extrañas.

- Sanos, libres de magulladuras en lo posible.

Entre otras características, el zapallo escogido debe presentar lo que se detalla en la tabla 6.

TABLA 6

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL ZAPALLO SELECCIONADO

| Tipo | Semi – maduro |
| --- | --- |
| Origen | Ecuador |
| Sólidos totales (g) | 9.38 |
| Humedad (%) | 90.62 |
| pH | 6.8 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

    - Isoterma de desorción

Las sales empleadas para obtener las isotermas de desorción y sus respectivas humedades de equilibrio se detallan en el apéndice A, estas son químicamente puras y tienen un valor de actividad de agua preestablecido.

Las isotermas de desorción se determinaron por el método isopiéstico y por duplicado a una temperatura constante. El método isopiéstico es el más simple y práctico de utilizar para la construcción de isotermas de desorción, consiste en colocar una muestra de un peso conocido en un recipiente completamente cerrado con la solución saturada de actividad de agua establecida (5). Estas soluciones saturadas de ácidos o bases orgánicas y sales inorgánicas grado ACS, producen presión de vapor de agua constante en el ambiente que lo rodea a una temperatura invariable de 33°C. Luego, diariamente se pesa la muestra hasta obtener el peso constante.

El contenido de humedad de la muestra es determinado a través del peso inicial y final de la misma, cuando se ha alcanzado el equilibrio. Esta humedad obtenida es en base húmeda y deberá ser transformada a base seca.

En la figura 2.3 se pueden apreciar los materiales del método isopiéstico para las isotermas de desorción.

FIGURA 2.3. MATERIALES DEL MÉTODO ISOPIÉSTICO PARA LAS ISOTERMAS DE DESORCIÓN ESTABILIZADAS A 33°C

Cálculos para la humedad real

La ecuación para convertir la humedad base húmeda a humedad base seca se muestra a continuación (2, 5):

Ec. 2.1

Donde:

MCDB = contenido de humedad en base seca

% =  contenido de humedad en base húmeda

Con estos datos de humedad y actividad de agua, ya se puede obtener el valor de la monocapa, a través de la ecuación de BET (Brunauer – Emmett - Teller) determinada por Labuza y Karel, ver ecuación 2.2 (2, 3, 5). La representación gráfica de BET para las muestras de zapallo a 33°C, se muestra en la figura 2.4.

Ec. 2.2

Donde:

Xe = contenido de agua adsorbida

Xm = valor de la monocapa adsorbida

Aw = actividad de agua

C = Constante que depende de la temperatura

FIGURA 2.4. GRÁFICA DE BET PARA ZAPALLO A 33°C

Por otro lado, los datos experimentales, se ajustan con el programa Origen 6.0 Professional a la ecuación de GAB (Guggenheim – Anderson – de Boer) (Ec. 2.3) datos de 0 a 0.9 (2). Ver figura 2.5

Ec. 2.3

Donde:

Xm = humedad de la monocapa de BET

C = Constante que depende de la temperatura

K = Factor de corrección

FIGURA 2.5. ISOTERMA DE DESORCIÓN DE ZAPALLO A 33°C

La isoterma de desorción sirve para determinar el valor de la monocapa de BET en el zapallo, el cual es  de 0.5395 kg H2O/ kg ss, con una Aw de 0.24. Con la humedad relativa del aire caliente 0.365 en la fig. 2.5, se determina el valor de humedad de equilibrio para el zapallo de 0.7 kg H2O/ kg ss.

  - Proceso Experimental

    - Proceso de elaboración de harina

Para elaborar la harina de zapallo, se seleccionó la materia prima para el proceso. Posteriormente, se cortó en trozos grandes para facilitar el pelado, luego se peló y extrajo toda la semilla, dejando tan solo la pulpa. Esta es cortada en trozos más pequeños para colocarlos en un triturador con el propósito de formar una especie de papilla que por lo tanto facilitará el secado.

Esta papilla es colocada en una bandeja de acero inoxidable muy bien aplanada y será introducida en el secador horizontal experimental. El producto sale seco para ser molido y tamizado hasta obtener harina de zapallo.

Diagrama de flujo

100%

Recepción de materia  prima

CORTE

PELADO

DESEMILLADO

TRITURADO

APLANADO

SECADO

PULVERIZADO

TAMIZADO

ENVASADO

Harina de zapallo

91.18%

93.06%

100%

100%

9.38%

100%

100%

Cáscara

8.82%

Semillas

6.94%

Humedad 90.6%

El diagrama de flujo se muestra en la figura 2.6.

FIGURA 2.6. DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA HARINA DE ZAPALLO

Equipos utilizados para elaborar harina

Los equipos que se emplearon a nivel de laboratorio, para cada etapa del proceso de elaboración de la harina, se muestran en la tabla 7. En el apéndice B se detallan sus respectivas especificaciones.

TABLA 7

EQUIPOS PARA ELABORAR HARINA

| # ETAPAS | # EQUIPOS |
| --- | --- |
| TRITURADO | Triturador |
| SECADO | Secador de cabina |
| PULVERIZADO | Molino de bolas |
| TAMIZADO | Tamizador |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

2.2.2  Etapa de secado

2.2.2.1 Parámetros de proceso

Para obtener un producto final aceptable para el consumo humano, se logró determinar los parámetros de proceso, tanto, temperatura, tiempo, velocidad de secado y área superficial de la muestra.

Tiempo, temperatura y velocidad de secado

Se realizaron varias pruebas a diversas temperaturas, y exponiendo la muestra por 1h en el secador (ver tabla 8). El tiempo de secado fue calculado por fórmulas (ver Ec. 2.4, 2.5) con la temperatura previamente determinada y valor de humedad de equilibrio. Además,  se trabajó con la velocidad de aire del secador más baja 4.19 m/s con el propósito de que el producto no sufra severos cambios.

TABLA 8

OBSERVACIONES DE TEMPERATURAS PARA EL PROCESO DE LA HARINA

| Temperatura, °C | Observaciones |
| --- | --- |
| 60 | Muy húmedo Secado superficial Color amarillo |
| 70 | Completamente seco Color amarillo |
| 80 | Completamente seco Totalmente quemado |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Cuando el caroteno es sometido a temperaturas superiores a 80°C, este se degrada, por ello se observó decoloración en el producto. Lo recomendable para secar alimentos es 60°C para que el producto no pierda sus características iniciales, pero como se puede apreciar, esta temperatura no fue suficiente para secar la muestra. En cambio, a la temperatura de 70°C la muestra era seca y de color agradable, por ello que se escogió como temperatura de trabajo 70°C para el zapallo que tiene gran contenido de humedad.

##### Área superficial de la muestra

Las pruebas se realizaron con la muestra en forma de papilla. Las muestras empleadas para las pruebas de secado, tenían las siguientes dimensiones:

- Largo 12 cm

- Ancho 6 cm

Se notó que la muestra estaba totalmente seca a la hora.

La forma de papilla es la que se recomendaría trabajar con un área superficial de 72 cm2.

2.2.2.2 Curvas de secado

Tal como se detalló en el capítulo 1, se necesita primero identificar datos como los que se muestran en la tabla 9.

##### TABLA 9

##### DATOS PREVIOS PARA HALLAR LAS CURVAS DE SECADO

| Peso de muestra W, g | 12 |
| --- | --- |
| Peso del sólido contenido en la muestra Ws, g | 1.13 |
| Humedad de equilibrio X*, kgH2O/kg ss | 0.7 |
| Área superficial A, cm2 | 72 |
| Tiempo del experimento t, h | 1 |
| Porcentaje sólido seco, % | 9.38 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Con los datos constantes registrados y transformados a base seca, se logró establecer la humedad libre y por consiguiente la velocidad de secado, estos resultados se aprecian en el apéndice C y se representan gráficamente en la figura 2.7 y 2.8 respectivamente.

C

D

FIGURA 2.7. GRÁFICA DE TIEMPO DE SECADO RESPECTO A LA HUMEDAD LIBRE DE LA MUESTRA DE ZAPALLO

En la figura 2.7 que muestra la relación entre el  tiempo de secado en horas con el contenido de humedad libre, se resaltan los puntos C y D. Estos puntos indican que el contenido libre del agua en la muestra, disminuye rápidamente hasta el punto D a partir de aquí, esa humedad que pierde el sólido es mínima demostrada en la gráfica como una línea horizontal. Estos puntos serán los mismos que se presentarán en la figura 2.8, para condiciones de secado constante empezando del tiempo cero.

FIGURA 2.8. HUMEDAD LIBRE DEL ZAPALLO VERSUS VELOCIDAD DE SECADO

En ambas gráficas desde el punto D al C, se indica que la Rc disminuye en el periodo de velocidad decreciente observándose un modelo casi lineal. De la figura 2.8, a partir del punto C, la velocidad de secado es constante determinando de esta forma el contenido crítico de humedad libre Xc de 6.38 kgH2O/kg ss.

2.2.2.3 Determinación de tiempo de secado

Para determinar el tiempo de secado, primeramente, se deberá conocer el tipo de secador, las condiciones del aire que secará al producto y las características de la muestra.

Tipo de secador

El secador que se utilizará será de bandejas, por lo que es necesario determinar las dimensiones de las mismas.

TABLA 10

CARACTERÍSTICAS DE LAS BANDEJAS DEL SECADOR

| Profundidad x1, mm | 3 |
| --- | --- |
| Longitud Lt, m | 1 |
| Ancho, m | 0.6 |
| Espacio entre bandejas b, cm | 4 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Condiciones del aire

Posteriormente, las condiciones de aire a las que estará sometido el producto, se muestran en la tabla 11.

TABLA 11

CARACTERÍSTICAS DEL AIRE DE SECADO

| Temperatura de trabajo Ts, °C | 70 ± 2 |
| --- | --- |
| Temperatura de aire, °C | 30 ± 2 |
| Velocidad de aire v, m/s | 4.19 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Empleando tabla psicrométrica (3) se logró determinar, los siguientes datos:

TABLA 12

DATOS OBTENIDOS POR TABLA PSICROMÉTRICA

| Temperatura de bulbo húmedo Tw, °C | 36 ± 2 |
| --- | --- |
| Humedad a Tw, Hw, kg H2O/ kg aire seco | 0.5395 |
| Humedad real a Ts, Hs, kg H2O/ kg aire seco | 0.037 |
| Humedad promedio Hp, kg H2O/ kg aire seco | 0.04 |
| Calor latente de vapor λw, kj/kg | 2416.24 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Es necesario determinar otros datos importantes del aire para hallar el tiempo de secado, para lo cual, se identifican en la tabla 13.

TABLA 13

OTROS DATOS DEL AIRE DE SECADO

| Volumen húmedo Vh, m3/ kg aire seco | 1.03 |
| --- | --- |
| Densidad ρ, kg/ m3 | 1.01 |
| Flujo de aire seco G, kg/h*m2 | 15,207.76 |
| Coeficiente de transferencia de calor h, W/ m2*K | 45.43 |
| Calor húmedo promedio Cs, kj/kg aire seco*k | 1.09 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Características de la muestra

Las características que debe presentar la muestra son las que se han determinado en la tabla a continuación.

TABLA 14

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

| Densidades, kg/ m3 | Zapallo | 838 |
| --- | --- | --- |
|  | Harina | 560 |
| Humedad total inicial del sólido, kgH2O/Kgss | Xt1 | 9.66 |
| Humedad de equilibrio, kgH2O/Kgss | X* | 0.7 |
| Contenido crítico de humedad total, kgH2O/Kgss | Xtc | 6.38 |
| Humedad libre, kgH2O/Kgss | Xt | 0.86 |
| Humedad inicial real, kgH2O/Kgss | X1 | 8.96 |
| Humedad crítica real, kgH2O/Kgss | Xc | 5.68 |
| Humedad real, kgH2O/Kgss | X | 0.16 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Cálculo del tiempo de secado

Las ecuaciones 2.4 y 2.5 para determinar el tiempo de secado en los periodos de velocidad constante y velocidad decreciente, respectivamente, t en horas, son las siguientes (3):

Ec. 2.4

Ec. 2.5

Ver tablas 10, 11, 12, 13, 14. La sumatoria de los resultados tc y tp es el tiempo de secado total. El tiempo de secado que se determinó para un secador con estas características y condiciones, es de 4.21 h.

2.2.3 Etapa de Molienda

Generalmente las harinas de acuerdo a las Normas AOAC 965, deben cumplir con un parámetro físico importante como es la granulosidad o granulometría, que consiste en obtener en el producto un grado de finura a través de tamices especificados.

Características de la molienda

La harina de zapallo no tiene una norma específica, por lo que fue necesario tomar como base una norma de harina. Antes de comparar sobre alguna norma, se realizó pruebas por duplicado, empleando varios tamices de diferentes numeraciones. El tiempo de tamizado fue de 5 minutos. El procedimiento experimental se lo realizó tal como lo indica la Norma Ecuatoriana INEN 517 de Harinas de Origen Vegetal Determinación del tamaño de las partículas. Ver apéndice D.

Procedimiento experimental

El producto seco, se traslada hacia el interior de un molino de bolas. Este consta de bolas de porcelana que trituran al producto hasta convertirlo en harina. El molino está a 20 revoluciones por minuto, el producto es molido durante 30 minutos. Las características del molino de bolas se detallan en la tabla 15. Posteriormente que se obtiene la harina, esta es colocada sobre papel de aluminio e inmediatamente se la pesa y tamiza. La figura 2.9, muestra el molino de bolas y el tamiz de laboratorio empleados para diversas pruebas experimentales.

A			B			C			D

FIGURA 2.9. A) MOLINO DE BOLAS. B) HARINA  DE ZAPALLO SIN TAMIZAR. C) TAMIZADOR. D) TAMICES PARA LA HARINA

TABLA 15

CARACTERÍSTICAS DEL MOLINO DE BOLAS

| Ubicación | Laboratorio de arenas - FIMCP |
| --- | --- |
| Marca | Siemens |
| Imput | 200 - 240 V |
| Output | trifásico |
| MOTOR |  |
| hertz | 60 |
| kw | 0.5 |
| Voltaje | 220 - 440 |
| Corriente | 2.09 A / 1.10 |

Fuente: Laboratorio de Arenas de Ingeniería Mécanica, ESPOL

Resultados de la molienda

Los resultados promedios son los que se muestran en la tabla 16 a continuación:

TABLA 16

RESULTADOS DE LA MOLIENDA

| No. Tamiz | A | #### B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2.3 | 0.7 | 3.45 | 96.55 |
| 70 | 2.4 | 0.8 | 3.94 | 96.06 |
| 100 | 3.8 | 2.2 | 10.84 | 89.16 |
| 200 | 4.8 | 3.2 | 15.76 | 84.24 |
| 325 | 4.5 | 2.9 | 14.29 | 85.71 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Donde:

| A | peso de muestra que queda en el tamiz con recipiente |
| --- | --- |
| B | peso de muestra final que queda en el tamiz |
| C | porcentaje de muestra final residual o que queda en el tamiz |
| D | porcentaje de muestra final que pasa el tamiz |

La norma de la harina de trigo, establece que en un ensayo normalizado de tamizado, el mínimo 95%, deberá pasar por un tamiz INEN 210 µm (No. 70)

La norma de harina de maíz, consiste en colocar una muestra determinada de harina en tamices de No. 20 (0.85mm), No. 25 (0.71mm) y No. 70 (0.21mm), que corresponden a que pase 95%, 45% y 25% de la harina inicial respectivamente. Si pasa, la harina cumple con las especificaciones de dicha Norma.

Comparando con ambas normas los datos promedios experimentales obtenidos, se determinó un tamiz No. 70 con granulometría del 0.210mm.

  - Caracterización de la harina de zapallo

Antes de establecer las características de la harina, se realizaron las isotermas de absorción para determinar su estabilidad, llegando  con esto a predecir la relación entre la actividad de agua del producto a cualquier contenido de humedad.

Isotermas de adsorción

La relación entre el contenido total de humedad y la correspondiente actividad de agua en el intervalo de valores a temperatura constante da como resultado una isoterma de adsorción de humedad (2, 5).

Las isotermas de adsorción, tienen la misma construcción y procedimiento experimental que las isotermas de desorción. Ver figura 2.10.

FIGURA 2.10. MATERIALES DEL MÉTODO ISOPIÉSTICO PARA LAS ISOTERMAS DE ABSORCIÓN ESTABILIZADAS A 33°C

Una forma eficaz para estimar la contribución de los puntos efectivos a la adsorción del total de agua ligada es utilizar la ecuación de BET, el resultado de la monocapa es de 0.0488 kg H2O/ kg ss con Aw inferior a 0.3 para la harina de zapallo. Las isotermas de adsorción obtenida del proceso experimental y ajustadas por el modelo matemático de GAB se muestran en la figura 2.11, de la cual se obtuvo la humedad de equilibrio de 0.14 kg H2O/ kg ss.

FIGURA 2.11. ISOTERMA DE ADSORCIÓN DE LA HARINA DE ZAPALLO A 33°C

Características

Las características de la harina de zapallo fueron determinadas a través de técnicas de análisis de alimentos establecidos por la AOAC para grasa, carbohidratos, proteínas y cenizas.

Los resultados de las especificaciones técnicas de la harina de zapallo se detallan en la tabla 17:

TABLA 17

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA HARINA DE ZAPALLO

| Humedad, % | 14 |
| --- | --- |
| Grasa, % | 0 |
| Carbohidratos Totales, % | 76 |
| Proteínas, % | 0.8 |
| Cenizas, % | 2 |
| pH | 7 |
| Densidad, kg/ m3 | 560 |
| Granulometría, mm | 0.210 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

  - Formulación de Subproductos

Para la preparación de los subproductos a partir de la harina de zapallo, es necesario realizar experimentos para obtener la precisa formulación de los mismos. Para cada subproducto se desarrollaron dos fórmulas en donde se varió únicamente la cantidad de harina. Estas dos fórmulas serán sometidas a evaluación sensorial, para escoger una de ellas, la que satisfaga los gustos del consumidor.

Los subproductos escogidos fueron colada, budín y helado, debido a la aceptabilidad de estos productos instantáneos en el mercado. Cada subproducto viene con sus ingredientes en polvo listos para su reconstitución.

    - Colada de Harina de Zapallo

      - Diagrama de proceso

La colada de zapallo como producto instantáneo, estará constituida por los siguientes ingredientes en polvo, que son, harina, leche en polvo y azúcar. La preparación de la colada es a nivel casero. Para reconstituirla se debe mezclar todos sus ingredientes en polvo con agua o leche líquida, en un recipiente grande durante 5 minutos aproximadamente a temperatura ambiente.

Una vez mezclado todo hasta desaguarlo, llevar a fuego lento en olla de acero inoxidable y revolver para que no haga grumos durante 8 - 10 minutos aproximados. Enfriar al ambiente y servir.

El diagrama de proceso, se muestra en la figura 2.12.

MEZCLAR

COCCIÓN

ENFRIAR Y SERVIR

Harina de zapallo

Leche en polvo

Azúcar

Agua o Leche

t = 5min.

T = 25 – 30°C

t = 8-10min.

T = 50°C

T = 25 – 30°C

FIGURA 2.12. DIAGRAMA DE PROCESO DE LA COLADA DE HARINA DE ZAPALLO.

      - Formulación

Las fórmulas desarrolladas fueron dos, las cuales tienen variación en la cantidad de harina de zapallo, de mayor proporción para la fórmula 1 y menor proporción para la fórmula 2. Ver tablas 18 y 19.

La intensidad de color y dulzor fue evidente. Estas fórmulas están en base a una taza de rendimiento, aproximadamente ¼ de litro o 320g de colada.

TABLA 18

FÓRMULA 1 PARA LA COLADA DE ZAPALLO

| #### COLADA |  |
| --- | --- |
| FÓRMULA 1 | % |
| Harina de zapallo | 5.4 |
| Leche en polvo | 6.3 |
| Agua | 79.8 |
| Azúcar | 8.4 |
| #### TOTAL | 100.0 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

TABLA 19

FÓRMULA 2 PARA LA COLADA DE ZAPALLO

| COLADA |  |
| --- | --- |
| FÓRMULA 2 | % |
| Harina de zapallo | 3.0 |
| Leche en polvo | 7.5 |
| Agua | 83.3 |
| Azúcar | 6.0 |
| #### TOTAL | 100.0 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

      - Detalle de análisis sensorial

Se realizaron dos formulaciones, de las cuales, a través del análisis sensorial, se determinará si existe o no diferencia significativa entre ambas.

Como se tiene un solo producto con dos formulaciones diferentes, se acudió a utilizar la prueba sensorial de escala hedónica. Esta prueba consiste en plantear al catador su preferencia por un producto y que nos informe acerca de cuánto le gusta o le disgusta el alimento. El formato de escala hedónica para la evaluación sensorial se muestra en el apéndice E (1).

Los valores para cada muestra son dados numéricamente desde me gusta extremadamente con calificación de 9, hasta me disgusta extremadamente con calificación de 1.  Estas calificaciones se encuentran en el apéndice F. Los resultados son analizados por la prueba T (T test) expuesto en el  apéndice G (1).

El método consiste, primeramente en hallar la diferencia entre las calificaciones otorgadas para cada formulación, por cada juez. La elección de los jueces fue al azar, estos no fueron entrenados y se emplearon 30 jueces para el análisis (1). Luego se realiza la suma total de todas las calificaciones para cada fórmula a la cual también se halla su diferencia.

Posteriormente, se obtiene el promedio de totales, ecuación 2.6, que es la división entre la suma total de los resultados sobre el número total de jueces. Una vez que se consigue el promedio de totales, se saca la diferencia de los promedios totales, aquí no se considera el signo.

Después, se determinó la suma de las diferencias al cuadrado y la suma de los cuadrados de la diferencia, expresados en las ecuaciones 2.7 y 2.8 respectivamente. Estos datos son reemplazados en la  fórmula de análisis de varianza de la ecuación 2.9.

El valor obtenido de la tabla T con el 5% de significancia se lo compara tal como lo establece la  ecuación 2.10, si esto se cumple, quiere decir, que existe diferencia significativa entre las formulaciones del producto y se escoge la fórmula de mayor calificación total (1).

Ecuaciones

Ec. 2.6

∑(D2i)= (-1)2+(2)2+(2)2+(-2)2+.......+(1)2  		Ec. 2.7

(∑D)2 = (-2)2						Ec. 2.8

Ec. 2.9

Ec. 2.10

Donde:

∑(D2i) = suma de las diferencias al cuadrado

(∑D)2 = suma de los cuadrados de la diferencia

d- = diferencia de los promedios de totales

S = análisis de varianza

n = número de jueces

T = valor T obtenido de la tabla T test para n-1

TABLA 20

RESULTADOS DE LA ESCALA HEDÓNICA PARA LA COLADA DE ZAPALLO

| ∑(D2i) | 96 |
| --- | --- |
| (∑D)2 | 4 |
| d- | 0.07 |
| S | 0.3376 |
| n | 30 |
| T | 1.699 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Los resultados demuestran que no existe diferencia significativa en las fórmulas determinadas para la elaboración de la colada. Es decir, se puede emplear cualesquiera de las dos fórmulas. Pero si se consideran comentarios recopilados por los jueces, donde se indica que la fórmula dos es la que gusto más en color y sabor, incluso, si a costo se refiere, esta formulación utiliza menos cantidad de harina por lo que representa menos costo. Por lo tanto, la fórmula dos es la que se recomienda para la elaboración de colada de zapallo.

    - Budín de Zapallo

      - Diagrama de proceso

El budín de zapallo como producto instantáneo, estará compuesto por los siguientes ingredientes en polvo, que son, harina de zapallo, harina de trigo, leche en polvo y azúcar. La preparación del budín es a nivel casero. Para reconstituirlo se debe mezclar todos sus ingredientes en polvo con agua o leche, huevos y mantequilla, en un recipiente grande durante 10 minutos aproximadamente y a temperatura ambiente, hasta observar una masa homogénea.

Precalentar el horno. Previamente, enmantequillar un molde para tortas y espolvorearlo con harina. Colocar la masa homogénea en el molde y llevarlo al horno hasta 70°C durante 50 minutos.

Remover los bordes del budín con algún objeto fino, por ejemplo alguna espátula, e inmediatamente taparlo por 30 minutos a temperatura ambiente. Luego, destaparlo si aún continua caliente dejarlo enfriar al ambiente y servir.

El diagrama de proceso, se muestra en la figura 2.13.

MEZCLAR

DESMOLDAR

Harina zapallo

Harina de trigo

Leche en polvo

Azúcar, Huevos

Agua o Leche

y mantequilla

t = 10min.

T = 25 – 30°C

Masa homogénea

MOLDEAR

Recipiente enmantequillado y espolvoreado

HORNEAR

t = 50min.

T = 70°C

Budín

TAPAR

t = 30min.

T = 25 - 30°C

ENFRIAR Y SERVIR

T = 25 – 30°C

FIGURA 2.13. DIAGRAMA DE PROCESO DEL BUDÍN DE ZAPALLO

      - Formulación

Se desarrollaron dos fórmulas, entre harina de zapallo y harina de trigo. Para la fórmula 1, la relación fue 2:2 entre ambas harinas, mientras que, para la fórmula 2, esta fue de 3:1 para harina de zapallo y harina de trigo respectivamente.

La intensidad de color y dulzor fue evidente en ambas formulaciones. Estas fórmulas están en base para 15 porciones de budín de 8cm, 5cm y 3.5cm de largo, ancho y altura respectivamente. La dos formulaciones se detallan en las tablas 21 y 22.

TABLA 21

FÓRMULA 1 PARA EL BUDÍN DE ZAPALLO

| BUDÍN |  |
| --- | --- |
| FÓRMULA 1 | % |
| Harina Zapallo | 21.7 |
| Harina de trigo | 21.7 |
| Leche en polvo | 8.5 |
| Agua | 18.7 |
| Huevos | 7.2 |
| Mantequilla | 7.3 |
| Azúcar | 14.5 |
| TOTAL | 100.0 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

TABLA 22

FÓRMULA 2 PARA EL BUDÍN DE ZAPALLO

| BUDÍN |  |
| --- | --- |
| FÓRMULA 2 | % |
| Harina Zapallo | 32.6 |
| Harina de trigo | 10.8 |
| Leche en polvo | 8.5 |
| Agua | 18.7 |
| Huevos | 10.3 |
| Mantequilla | 3.9 |
| Azúcar | 14.8 |
| TOTAL | 100.0 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

      - Resultados de análisis sensorial

El análisis sensorial empleado es el mismo descrito en la colada. El formato de la escala hedónica se muestra en el apéndice E. Las calificaciones destinadas por los jueces para el budín de zapallo están en el apéndice H. Los resultados se observan en la tabla 23 y son comparados con el valor obtenido de la prueba T con el 5% de significancia (1).

TABLA 23

RESULTADOS DE LA ESCALA HEDÓNICA PARA EL BUDÍN DE ZAPALLO

| ∑(D2i) | 79 |
| --- | --- |
| (∑D)2 | 225 |
| d- | 0.50 |
| S | 0.2916 |
| n | 30 |
| T | 1.699 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Se demuestra a través de los resultados obtenidos, que Si existe diferencia significativa entre las formulaciones, es decir, que la fórmula 2 fue la que obtuvo mayor aceptación entre los jueces y por consiguiente, esta será la fórmula empleada para el desarrollo de este producto.

    - Helado

      - Diagrama de proceso

El helado de zapallo como producto instantáneo, estará compuesto por los siguientes ingredientes en polvo, que son, harina de zapallo, manteca vegetal, estabilizador para cremas y azúcar. La preparación del helado es a nivel casero. Para reconstituirlo se debe mezclar todos sus ingredientes en polvo con agua o leche líquida  previamente hervida y caliente y/o esencia de vainilla al gusto, en un recipiente grande durante 5 minutos o hasta observar una masa uniforme.

Colocar la masa uniforme en un recipiente grande y llevarlo  a cocción a fuego lento agitando para evitar grumos, durante 10 min. Enfriar toda la masa caliente a temperatura ambiente, después si gusta colocarla en pequeños envases para  llevarlos a congelación, en lo posible a temperaturas bajo cero durante 1 hora aproximadamente.

Si se desea utilizar la batidora, el procedimiento es más sencillo, se deberá colocar primero la leche y luego los ingredientes en polvo en un recipiente hondo, posteriormente, se bate la mezcla por 1 minuto a velocidad baja y por 3 minutos a velocidad alta, luego, colocar la mezcla en moldes o envases pequeños y congelar durante 2 horas aproximadamente.

MEZCLAR

COCCIÓN

ENFRIAR

Harina de zapallo

Manteca vegetal

Estabilizador

Azúcar

t = 5min.

T = 25 – 30°C

t = 10min.

T = 50°C

T = 25 – 30°C

Agua o

Leche caliente

Esencia de vainilla

CONGELAR

t = 60min.

T = < 0°C

Helado

El diagrama de proceso, se muestra en la figura 2.14.

FIGURA 2.14. DIAGRAMA DE PROCESO DEL HELADO DE ZAPALLO

      - Formulación

Las dos fórmulas elaboradas, tienen variación únicamente en la cantidad de harina de zapallo, de esta manera la fórmula 1 tiene mayor proporción que la fórmula 2, tal como se muestran en las tablas 24 y 25.

La intensidad de color y dulzor fue también evidente. Ambas fórmulas rinden aproximadamente ¼ de litro o 250g de helado.

TABLA 24

FÓRMULA 1 PARA EL HELADO DE ZAPALLO

| HELADO |  |
| --- | --- |
| FÓRMULA 1 | % |
| Harina Zapallo | 9.7 |
| Leche líquida | 36.3 |
| Manteca vegetal | 9.4 |
| Azúcar | 42.6 |
| Estabilizador | 1.2 |
| Esencia de vainilla | 0.4 |
| TOTAL | 100.0 |
| Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006 |  |
| TABLA 25 FÓRMULA 2 PARA EL HELADO DE ZAPALLO |  |
| HELADO |  |
| FÓRMULA 2 | % |
| Harina Zapallo | 13.8 |
| Leche líquida | 34.7 |
| Manteca vegetal | 9.0 |
| Azúcar | 40.7 |
| Estabilizador | 1.2 |
| Esencia de vainilla | 0.4 |
| TOTAL | 100.0 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

      - Detalle de análisis sensorial

Se utilizó el mismo procedimiento descrito en la colada de zapallo. El formato de la escala hedónica se muestra en el apéndice E. Las calificaciones designadas por los jueces al helado de zapallo para las dos formulaciones, se describen en el apéndice I. Los resultados se exponen en la tabla 26 y son comparados con el valor T del 5% de significancia (1).

TABLA 26

RESULTADOS DE LA ESCALA HEDÓNICA PARA EL HELADO DE ZAPALLO

| ∑(D2i) | 105 |
| --- | --- |
| (∑D)2 | 81 |
| d- | 0.30 |
| S | 0.3488 |
| n | 30 |
| T | 1.699 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Los resultados indican que Si existe diferencia significativa entre las formulaciones, es decir, que la fórmula 1 fue la que obtuvo mayor aceptación entre los jueces, de esta manera, la fórmula 1 será la aprovechada para elaborar el helado de zapallo.

CAPÍTULO 3

# DISEÑO DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN  DE HARINA DE ZAPALLO

3.1 Descripción del proceso de  producción

Estimación del nivel de producción

Como se manifestó en el primer capítulo, se trabajará con los sobrantes aportados por la provincia de Manabí de 143.67 kilogramos de zapallos por hora, es decir, con el 37% de desperdicios a partir del 100% de la producción anual, los cuales, serán procesados para obtener harina de zapallo.

El proceso de producción para la elaboración de esta harina es discontinuo. El 37% que será utilizado para la producción de la harina, no es mucho si solo se elaboraran fundas de harina pura, ya que únicamente se obtendrán 45 fundas de 250g por hora. Aunque, para un nuevo

producto que recién comienza, esto sería muy significante. Pero, si queremos aprovechar más esta misma producción, se necesitará pensar en la elaboración de los subproductos.

Para obtener la harina, el zapallo tuvo que someterse a algunas etapas de proceso, corte, pelado, desemillado, triturado, aplanado, secado, pulverizado y tamizado, en donde la hortaliza fue modificada. Experimentalmente, para determinar cual es el rendimiento del zapallo hasta convertirse en harina, se tomó muestras con peso específico y por cada etapa se pesó la misma, haciendo posible obtener porcentajes de pérdidas y obtención por etapas, hasta obtener la harina.

En la tabla 27, se muestran las cantidades que se pierden y obtienen por cada etapa, para un zapallo de 4 ± 1 kg. Con estos datos, ya es posible saber cual es el rendimiento para la harina, el cual se muestra en la tabla 28.

TABLA 27

PÉRDIDAS Y OBTENCIÓN DE UN ZAPALLO POR CADA ETAPA

| Peso Inicial | Unidad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 ± 1 | kg |  |  |  |  |
| ETAPAS |  | Pérdidas % |  | Obtención kg |  |
| PELADO |  | 8.82 |  | 3.83 |  |
| DESEMILLADO |  | 6.94 |  | 3.57 |  |
| TRITURADO |  | 0.00 |  | 3.57 |  |
| APLANADO |  | 0.00 |  | 3.57 |  |
| SECADO |  | 90.62 |  | 0.33 |  |
| MOLIDO |  | 0.00 |  | 0.33 |  |
| TAMIZADO |  | 0.00 |  | 0.33 |  |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

TABLA 28

PORCENTAJE DE RENDIMIENTO DE LA HARINA DE ZAPALLO

| RENDIMIENTOS | % |
| --- | --- |
| Pérdida por etapas | 92.04 |
| Obtención de harina | 7.96 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Con el programa Excel, se logró determinar la simulación de harina con 4 corridas para cantidades aleatorias de zapallo (ver tabla 29). En la corrida 2, se puede apreciar la cantidad de harina que se obtendrá con el 37% nivel de producción establecido.

TABLA 29

SIMULACIÓN PARA OBTENER HARINA DE ZAPALLO

| SIMULACIÓN - OBTENCIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### UNIDAD |  | kilogramos |  |  |  |
| No. De Corridas |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| #### CANTIDAD SIMULADA |  | 4.2050 | 143.663 | 100 | 60 |
| PELADO | 91.18% | 3.834 | 130.988 | 91.177 | 54.706 |
| DESEMILLADO | 93.06% | 3.568 | 121.900 | 84.851 | 50.911 |
| TRITURADO | 100.00% | 3.568 | 121.900 | 84.851 | 50.911 |
| APLANADO | 100.00% | 3.568 | 121.900 | 84.851 | 50.911 |
| SECADO | 9.38% | 0.335 | 11.440 | 7.963 | 4.778 |
| MOLIDO | 100.00% | 0.335 | 11.440 | 7.963 | 4.778 |
| TAMIZADO | 100.00% | 0.335 | 11.440 | 7.963 | 4.778 |
| #### CANTIDAD OBTENIDA |  | 0.335 | 11.440 | 7.963 | 4.778 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Descripción del proceso

Todas las etapas de proceso se las determinó, hasta hallar un producto final similar a otras harinas. La línea de producción empieza desde que se recepta el zapallo, este debe ser de proveedores certificados de la provincia de Manabí, posteriormente, se realiza la selección de la materia prima con las características establecidas, las que serán destinadas a la etapa de pelado. La producción estimada es de 28 zapallos por hora.

El pelado consiste en cortar previamente el zapallo en trozos grandes y extraerle su corteza o cáscara de forma manual (Ver figura 3.1). Aquí, se emplean cuchillos bien afilados, mesa grande de acero inoxidable y tableros para cortar.

Cada operario entrenado tarda 2min cortando y 4min pelando un zapallo. A la hora se cortará 30 y pelará 15 unidades, por lo que se necesitará 1 operario que corte el zapallo y 2 operarios para pelar.

A					B

FIGURA 3.1. A) TROZOS DE ZAPALLO GRANDES CON SEMILLA. B) CÁSCARAS DE ZAPALLO

Una vez pelado, será desemillado, es decir, quitar todas sus semillas ubicadas en el centro de la materia prima. También, se lo deberá cortar más pequeño para facilitar el triturado que es la siguiente etapa. Ver figura 3.2. El tiempo estimado que cada operario se tarda en cumplir esta etapa es de 4min por unidad, resultando que cada operario desemille 15 zapallos por hora,  por lo que se necesitará 2 operarios en esta etapa.

El triturado hará que se forme una especie de papilla con el producto desemillado (ver figura 3.2). Se emplea una trituradora, esta tritura durante 2min y un operario se encargará de este equipo. Una vez formada la papilla, se coloca la muestra sobre una bandeja de acero inoxidable que irá en el interior del secador, pero esta muestra será aplanada de forma manual con el propósito de conseguir un secado más uniforme. Un operario se tarda 1min por bandeja en esta etapa, por lo que se necesitará un solo operario que tendrá lista 60 bandejas a la hora.

A				B				C

FIGURA 3.2. A) SEMILLAS DE ZAPALLO. B) PEDAZOS DE ZAPALLO. C) MASA DE ZAPALLO PICADO CON LICUADORA

El secado, consiste en extraerle la cantidad de agua posible al producto expuesto al calor. Se necesita un secador industrial de bandejas que debe ser diseñado para el nivel estimado de producción. El operario controla la temperatura y tiempo de secado. Inmediatamente de que el producto se seque hasta donde se desea, se lo saca de la bandeja con una espátula y se lo coloca en el interior del molino de bolas para molerse.

El proceso de molienda se considera que sea de circuito cerrado, es decir, que la harina tenga tamizado antes y después de la molienda para asegurar un producto libre de objetos extraños. El tamiz de control es de malla 70.

Hasta aquí, como se observa en la figura 3.3, está formada la harina de zapallo, pero si pensamos en el desarrollo de los subproductos, entonces, se necesitará una etapa más, que es la mezcla de los ingredientes a través de un mezclador de polvo, y por ende, una máquina para empacar el producto final.

FIGURA 3.3. HARINA DE ZAPALLO TERMINADA

Todos estos experimentos se realizaron en el Laboratorio de Materiales de la Facultad de Mecánica en la ESPOL.

El número de operarios por etapas se muestran en la siguiente tabla 30.

TABLA 30

NÚMERO DE TRABAJADORES POR ETAPA DE PROCESO PARA LA HARINA DE ZAPALLO

| # ETAPAS | # No. Trabajadores |
| --- | --- |
| CORTE | 1 |
| PELADO | 2 |
| DESEMILLADO | 2 |
| ## TRITURADO Y APLANADO | 2 |
| SECADO | 1 |
| PULVERIZADO Y TAMIZADO | 1 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

###### Producción de sub-productos

Considerando la elaboración de los sub-productos, la cantidad de fundas producidas para la colada, budín y helado se detallan a continuación.

Cantidad de fundas de colada

Cada funda de colada tendrá la presentación de 250g y estará constituida por los ingredientes presentados en la tabla 31. Cada funda rendirá para 10 personas.

TABLA 31

INGREDIENTES DE LA COLADA DE ZAPALLO PARA 250g

| COLADA |  |
| --- | --- |
| #### Ingredientes | % |
| Harina de zapallo | 18.1 |
| Leche en polvo | 45.4 |
| Azúcar | 36.3 |
| TOTAL | 100.0 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Para reconstituir 250g de colada se necesitará 1 ¼ litro de agua.

El nivel estimado de producción (11.44 kg de harina de zapallo por hora) dará 2,013 fundas de colada de 250g por día, recordando que se trabajará 8 h diariamente.

Cantidad de fundas de budín

Para elaborar un budín que rinda 18 porciones, cada funda de budín tendrá la presentación de 1kg. Los ingredientes en polvo, que formarán la funda estarán mostrados en la tabla 32.

TABLA 32

INGREDIENTES DEL BUDÍN DE ZAPALLO PARA 1Kg

| BUDÍN |  |
| --- | --- |
| #### Ingredientes | % |
| Harina Zapallo | 48.7 |
| Harina de trigo | 16.2 |
| Leche en polvo | 12.7 |
| Azúcar | 22.2 |
| TOTAL | 100.0 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Para reconstituir la funda de budín de 1kg, se necesitará: ½ litro de agua, 3 huevos y 3 cucharadas de mantequilla.

El nivel estimado de producción dará 187 fundas de budín de 1kg por día laboral.

Cantidad de fundas de helado

La funda de helado con presentación de 120g rendirá 6 porciones y estará constituida por los ingredientes mostrados en la tabla 33.

TABLA 33

INGREDIENTES DEL HELADO DE ZAPALLO PARA 120g

| HELADO |  |
| --- | --- |
| #### Ingredientes | % |
| Harina Zapallo | 15.3 |
| Manteca vegetal | 14.9 |
| Azúcar | 67.6 |
| Estabilizador | 2.0 |
| TOTAL | 100.0 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

El helado deberá ser reconstituido por: 1 taza (250 ml) de leche y 3 gotas de esencia de vainilla al gusto.

El nivel estimado de producción dará 4,963 fundas de helado de 120g por día laboral.

3.2 Diagrama de FLUJO

t = 20min

Recepción de materia prima

CORTE

PELADO

DESEMILLADO

TRITURADO

APLANADO

SECADO

PULVERIZADO

TAMIZADO

ENVASADO

Harina de zapallo

t = 20min

t = 20min

t = 20min

t = 10min

t = 4.21 h

t = 30min

t = 5min

t = 5min

En el siguiente diagrama de flujo, se expresan los tiempos estimados por etapas de proceso, aplicados a 50 kg de zapallo.

FIGURA 3.4. DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA HARINA DE ZAPALLO

3.3 Equipos: Capacidades

Conocido el nivel de producción de la harina de zapallo, se deben encontrar los equipos necesarios para la línea de producción.

Como se puede apreciar que en las etapas de corte, pelado y desemillado, aún no existe el equipo pertinente para esta hortaliza, por lo que en estas etapas todo es manual, empleando mas mano de obra y herramientas de trabajo. En la tabla 34, se minimizan mejor los equipos empleados por cada etapa y cual debería ser su capacidad mínima. Una vez identificados los equipos, se deberán determinar sus especificaciones.

TABLA 34

EQUIPOS PARA CADA ETAPA DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

| # ETAPAS | # EQUIPOS | # CAPACIDAD |
| --- | --- | --- |
| CORTE | Manual | - |
| PELADO | Manual | - |
| DESEMILLADO | Manual | - |
| ## TRITURADO | Trituradora | 130 kg/ h |
| APLANADO | Manual | - |
| SECADO | Secador de bandejas | 130 kg/ h |
| PULVERIZADO | Molino de bolas | 11 kg/ h |
| TAMIZADO | Tamizador | 11 kg/ h |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Especificaciones de los equipos

El secador de bandejas para satisfacer el nivel de producción estimado deberá ser diseñado. Otros equipos como triturador, molino de bolas y tamiz son más sencillos de adquirirlos, en diferentes puntos de ventas de maquinarias o equipos industriales.

Triturador o Molino Coloidal

Este equipo será adquirido en la Importadora Comercial Máxima S.A. cuyas especificaciones se muestran en la tabla 35.

TABLA 35

ESPECIFICACIONES DE LA TRITURADORA INDUSTRIAL

| Material | Acero inoxidable |
| --- | --- |
| Peso de la máquina, kg | 31 |
| Capacidad, kg/ h | 200 |
| Diámetro de las Cuchillas, cm | 10 |
| Motor | ½ hp |
| Velocidad, rpm | 3600 – 2800 |
| Frecuencia, hz | 60 – 50 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Secador de bandejas

Para diseñar el secador de bandejas, para el nivel estimado de producción, se necesita determinar las especificaciones de los carritos con bandejas que transportan el producto a secar y el serpentín de calentamiento con circulación a vapor que secará al producto, además las dimensiones del mismo.

Especificaciones de los carritos

Se necesita diseñar un secador con 150 kg/h de producción estimada, que en su interior circulen tres carritos con bandejas que contienen el producto a secar. Se deben considerar las dimensiones de las bandejas establecidas en la tabla 10, el tiempo de secado y la densidad del producto, para determinar lo siguiente, ver tabla 36.

TABLA 36

DATOS PARA EL NÚMERO DE BANDEJAS POR CARRITO

| Volumen requerido de zapallo V, m3/h | 0.179 |
| --- | --- |
| Volumen por bandeja v, m3 | 0.0018 |
| Número de bandejas B | 99 |
| Número de bandejas por carrito N | 33 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Como se determinó en el literal 2.2.2.3, el tiempo de secado estimado es de 4.21h, como se desea 3 carritos, el tiempo que entra cada carrito será de 1.40h, además, cada uno de ellos recorre 2.16 metros en el interior del secador, por lo que si dividimos los metros que recorre el carrito con el tiempo de secado se obtiene la velocidad por carrito de 0.51 m/h

Dimensiones por carrito

Las dimensiones estimadas por carrito se muestran en la presente tabla.

TABLA 37

DIMENSIONES POR CARRITO DEL SECADOR

| Número de bandejas por carrito | 33 |
| --- | --- |
| Espacio entre bandeja, m | 0.04 |
| Espacio para ruedas, m | 0.10 |
| Altura de carrito, m | 1.42 |
| Largo de bandeja, m | 1.00 |
| Descansos laterales de las bandejas, m | 0.04 |
| Largo del carrito, m | 1.04 |
| Ancho de la bandeja, m | 0.60 |
| Descansos laterales de las bandejas, m | 0.04 |
| Ancho del carrito, m | 0.64 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Serpentín de calentamiento

Antes de determinar la longitud del serpentín es necesario establecer las condiciones del vapor de agua que circulará a través del serpentín como medio de calentamiento y las del aire.

Las condiciones del vapor saturado se muestran en la tabla 38 y las del aire en la tabla 39.

TABLA 38

CONDICIONES DEL VAPOR SATURADO COMO MEDIO DE CALENTAMIENTO

| Temperatura, °C | 120 |
| --- | --- |
| Densidad, kg/m3 | 0.566 |
| Calor específico, kj/ kg °C | 1.8953 |
| Conductividad térmica, kj/ m °C s | 0.2689 |
| Viscosidad, kg/ m s | 1.374 *103 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

TABLA 39

CONDICIONES DEL AIRE COMO MEDIO A CALENTAR

| Temperatura promedio, °C | 50 |
| --- | --- |
| Densidad, kg/m3 | 1.0957 |
| Calor específico, kj/ kg °C | 1.00596 |
| Conductividad térmica, kj/ m °C s | 0.0000279 |
| Viscosidad, kg/ m s | 1.95 *105 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Cálculos del serpentín

Para hallar la longitud del serpentín para una tubería de ¾ “, primero necesito determinar el coeficiente de transferencia de calor a través de la ecuación 3.1, el calor necesario para calentar el aire por medio de la ecuación 3.2, el área de transferencia de calor (ecuación 3.3), para lo que se necesita conocer datos de la tabla 40 (2, 3). La ecuación 3.4, permite determinar la longitud del serpentín y los resultados se detallan en la tabla 41.

Ec. 3.1

Ec. 3.2

Ec. 3.3

Ec. 3.4

TABLA 40

DATOS PARA DETERMINAR EL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE CALOR

| Temperatura inicial del aire t1, °C | 30 |
| --- | --- |
| Temperatura final del aire t2, °C | 70 |
| Masa del aire m, kg | 1.0403 |
| Flujo másico G, kg/ m2 s | 4.22 |
| Viscosidad del aire en las paredes μp, kg/ m s | 2.1 *105 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

TABLA 41

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS PARA EL SERPENTÍN

| Coeficiente de transferencia de calor h, kj/ m2 °C s | 0.4636 |
| --- | --- |
| Calor necesario para calentar el aire Q, kj/ s | 78.867 |
| Área de transferencia de calor A, m2 | 2.49 |
| Longitud del serpentín L, m | 30 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Características del secador

El secador de bandejas, estará compuesto por:

- Carritos con bandejas que transportan el producto en el interior del secador

- Malla protectora de 5mm de diámetro colocada con el propósito de proteger al operario del aire caliente

- Serpentín que circula vapor en su interior para calentar el aire

- Ventiladores industriales cuadrados de 16” que generan aire frío en el interior del secador. Las especificaciones del ventilador se muestran en la tabla 42.

Todo el secador será de acero inoxidable y estructura rectangular, formado por seis caras, de las cuales una de ellas tendrá perforaciones de 2mm de diámetro.

TABLA 42

ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR INDUSTRIAL

| Medida | 16" |  |
| --- | --- | --- |
| No. De hélices 3 |  |  |
| Hélice de metal 45x45 |  |  |
| Motor sellado: |  |  |
| 120 |  | V |
| 1650 |  | rpm |
| 200 |  | W |
| 0.27 |  | hp |
| Flujo de aire | 1900 | ft3/min |

Fuente: Importadora Montero S.A., 2006

Dimensiones del secador

La altura, ancho y largo del secador se exponen en la tabla a continuación.

TABLA 43

DIMENSIONES DEL SECADOR

| Altura desde el techo al carrito, m | 0.10 |
| --- | --- |
| Altura total del carrito, m | 1.42 |
| ALTURA DEL SECADOR, m | 1.52 |
| Ancho entre paredes y carritos, m | 0.10 |
| Ancho del carrito, m | 0.64 |
| ANCHO DEL SECADOR, m | 0.74 |
| Distancia entre pared y carrito, m | 0.04 |
| Distancia entre carritos, m | 0.08 |
| Distancia total de los carritos, m | 3.12 |
| Distancia entre carritos y malla protectora, m | 2.04 |
| Distancia de la malla y serpentín, m | 0.50 |
| Distancia del serpentín, m | 1.00 |
| Distancia entre serpentín y ventilador, m | 1.00 |
| Distancia del ventilador, m | 0.50 |
| Distancia entre ventilador y cara perforada, m | 0.50 |
| LARGO DEL SECADOR, m | 8.78 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

El diseño del secador, en vista lateral, con sus respectivas dimensiones, se expone en la figura 3.5.

FIGURA 3.5. DISEÑO DEL SECADOR DE BANDEJAS

Con las dimensiones del secador de bandejas, se logró establecer las dimensiones de la malla, distancias y número de tubos del serpentín y el número de ventiladores. Estos se muestran en la tabla siguiente.

TABLA 44

DIMENSIONES DE MALLA, SERPENTÍN Y NÚMERO DE VENTILADORES

| MALLA |  |
| --- | --- |
| Espesor, mm | 1 |
| Ancho, m | 0.80 |
| Altura, m | 1.58 |
| SERPENTÍN |  |
| Diámetro externo, m | 0.02667 |
| Número de tubos | 43 |
| Distancia de cada tubo, m | 0.7 |
| Distancia desde el techo al serpentín, m | 0.1 |
| Distancia entre tubos, m | 0.03 |
| VENTILADOR |  |
| Flujo de aire en el secador, m3/s | 4.71 |
| Flujo de aire por ventilador, m3/s | 0.90 |
| Número de ventiladores | 6 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Molino de bolas

Las características técnicas del molino de bolas se muestran en la tabla 45.

TABLA 45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MOLINO DE BOLAS

| Diámetro y largo del molino, mm | 91.5 x 91.5 |
| --- | --- |
| Molino rpm | 60 |
| Motor, hp | 2 |
| Carga de bolas 45% del volumen, kg | 126.5 |
| Peso del molino sin motor y sin carga de bolas, kg | 407 |
| Producción, Tm en 24 h | 1.5 |
| Granulometría máxima, mm | < 1 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Tamizador

No existe un tamizador industrial para nuestro nivel estimado de producción, por lo que se podría colocar a la salida del molino una malla No. 70.

3.4 Simulación de la línea de producción

El esquema de línea de producción  para la harina de zapallo, se mostrará en el apéndice J. Este se realizó a través del programa Autocad versión 2004 y tiene el mismo proceso que se expuso en el capítulo anterior, con la única diferencia que se trató de automatizar la línea:

La línea de producción se la distribuyó en tres áreas bien definidas como, área de corte, área de proceso y área de empaquetado.

Área de corte

Se recepta la hortaliza de proveedores certificados, provenientes de la provincia de Manabí. Estos deben primeramente ser seleccionados para luego trasladarlos al área de corte.

El área de corte, es donde se recibe el zapallo seleccionado para ser triturado, pelado y desemillado, todas estas etapas son manuales. El número de trabajadores por cada etapa es 2, esta es el área en el que más mano de obra se necesita. Cuando se recepta la hortaliza, es colocada sobre la mesa 1 de acero inoxidable donde dos personas se encargarán de cortarlo en trozos grandes para facilitar el pelado y desemillado, luego, estos trozos se trasladan hasta la mesa 2, aquí dos personas se encargan de pelarlos con cuchillos y transportan a la mesa 3, a través de una banda transportadora. En esta última mesa, se realiza el desemillado e inspección de los pedazos, posteriormente son trasladados por una banda inclinada a la siguiente área que es la de proceso.

Área de proceso

En el área de proceso, están las etapas de triturado, aplanado, secado, pulverizado, tamizado y mezclado. Se necesita un operario por etapa de proceso. Una vez ingresado los pedazos en el triturador, se enciende inmediatamente el equipo, hasta formar una especie de papilla. Cuando la masa está lista, se abre la compuerta interna del equipo dando paso a la masa hasta reposar en un depósito con válvulas, estas llenan bandejas de acero inoxidable que son colocados sobre una banda transportadora, esta se acciona y pasa por una aplanadora horizontal, quedando la masa completamente plana, las bandejas continúan hacia la etapa de secado.

Un operario inspecciona y recibe las bandejas y las ingresa al secador. Posteriormente, se sacan las bandejas y se las llevan hacia el molino de bolas. El operario con una espátula, saca el producto seco y lo ingresa en el molino, este se lo enciende y muele hasta que convierta en polvo todo el producto seco, seguidamente, se abre la compuerta del molino y el polvo atraviesa un tamizador. Ese polvo de zapallo es mezclado con los ingredientes que constituyen a los sub-productos.

Área de empaquetado

Listos los sub-productos, se empacan en las fundas con las cantidades establecidas en el área de empaquetado. Estos empaques se sueltan hacia una banda transportadora hasta llegar a una mesa rotatoria donde un operario revisa cada una de ellas. Las seleccionadas se las coloca en la bodega de producto terminado y las rechazadas se las lleva a reproceso, que consiste en llevar este producto otra vez a las etapas que prosiguen desde el molino.

Los operarios, tiempos de proceso, materiales y equipos, utilizados para todas las etapas del proceso del zapallo se expresan en la tabla siguiente. Ver tabla 46.

TABLA 46

DETALLE DE CANTIDADES DE EQUIPOS, MATERIALES Y OPERARIOS POR ETAPAS DE PROCESO DE LA HARINA DE ZAPALLO

|  | EQUIPOS | CANTIDAD DE EQUIPOS | MATERIALES | CANTIDAD DE MATERIALES | OPERARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AREA DE CORTE | Bandas transportadoras | 3 |  |  |  |
| Corte |  |  | -Mesa grande acero inoxidable -Cuchillos | 1 3 | 1 |
| Pelado |  |  | -Mesa grande acero inoxidable -Cuchillos | 1 1 | 2 |
| Desemillado |  |  | -Mesa grande acero inoxidable -Cuchillos | 1 3 | 2 |
| ÁREA DE PROCESO | Bandas transportadoras | 1 | Bandejas de acero inoxidable | 100 |  |
| Triturado | Molino coloidal | 1 | Depósito de 4 válvulas | 1 | 1 |
| Aplanado | Aplanadora | 1 |  |  | 1 |
| Secado | Secador de bandejas | 1 |  |  | 1 |
| Pulverizado | Molino de bolas | 1 | Espátula | 1 | 1 |
| Tamizado | Tamiz vibratorio | 1 |  |  |  |
| Mezclado | Mezclador para polvos | 1 |  |  |  |
| ÁREA DE EMPAQUE | Bandas transportadoras | 1 |  |  |  |
| Envasado | Llenadora y Selladora | 1 | Fundas plásticas |  | 1 |
| Selección |  |  | Mesa rotatoria | 1 | 1 |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

La línea de producción es simulada bajo el software lookout 7.1 empleado para la automatización de las máquinas. El apéndice k contiene un CD con la simulación de la línea.

3.5 Determinación de puntos críticos de control

Los puntos críticos de control (PCC), fueron determinados de acuerdo a la importancia de las etapas de la línea de producción.

Casi la mayoría de los vegetales trae consigo esporas de clostridium botulinum, encontrados en la tierra impregnada en los vegetales (9). Esto se podría convertir en un peligro biológico, sino se toman las debidas precauciones.

Las esporas pueden germinar y crecer en la mayoría de los alimentos de baja acidez (9), pero se las puede controlar con el bajo pH y una Aw < 0.9. El uso de cuchillos como herramientas de trabajo, se transformaría en peligro físico eminente, ya que el empleo de estas herramientas es constante y tienden a quebrarse o astillarse, consiguiendo contaminar la materia prima.

Los PCC identificados por etapa de proceso, se muestran en la tabla 47.

TABLA 47

HOJA DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS DE PELIGROS

| Etapas de Proceso | Peligros potenciales introducidos controlados o intensificados en esta etapa | Este peligro potencial ¿requiere ser abordado en el plan HACCP? | Por qué? Justifique la decisión | Qué medidas se pueden aplicar para prevenir, eliminar o reducir el peligro que esta siendo abordado en su plan? | Es esta etapa un PCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recepción | Biológico C.Botulinum | No | Es poco probable el desarrollo de las esporas en células vegetativas |  |  |
|  | Químico No hay |  |  |  |  |
|  | Físico No hay |  |  |  |  |
| Corte | Biológico C.Botulinum | No | Es poco probable el desarrollo de las esporas en células vegetativas |  |  |
|  | Químico No hay |  |  |  |  |
|  | Físico Fragmentos de metales | Si | Existe el potencial que la hoja del cuchillo se quiebre y contamine el producto | Inspección periódica de los materiales de trabajo | Si PCC1 |
| Pelado | Biológico C.Botulinum | No | Es poco probable el desarrollo de las esporas en células vegetativas |  |  |
|  | Químico No hay |  |  |  |  |
|  | Físico Fragmentos de metales | Si | Existe el potencial que la hoja del cuchillo se quiebre y contamine el producto | Inspección periódica de los materiales de trabajo | Si PCC2 |
| Desemillado | Biológico C.Botulinum | No | Es poco probable el desarrollo de las esporas en células vegetativas |  |  |
|  | Químico No hay |  |  |  |  |
|  | Físico Fragmentos de metales | Si | Existe el potencial que la hoja del cuchillo se quiebre y contamine el producto | Inspección periódica de los materiales de trabajo | Si PCC3 |
| Triturado | Biológico C.Botulinum | No | Es poco probable el desarrollo de las esporas en células vegetativas |  |  |
|  | Químico No hay |  |  |  |  |
|  | Físico |  |  |  |  |
| Aplanado | Biológico C.Botulinum | No | Es poco probable el desarrollo de las esporas en células vegetativas |  |  |
|  | Químico No hay |  |  |  |  |
|  | Físico No hay |  |  |  |  |
| Secado | Biológico No hay | No | Es poco probable que exista crecimiento de esporas, a pesar de la baja Aw. | . |  |
|  | Químico No hay |  |  |  |  |
|  | Físico No hay |  |  |  |  |
| Pulverizado | Biológico Mohos y levaduras | No | Es poco probable el crecimiento de mohos o levaduras después de la etapa anterior |  |  |
|  | Químico No hay |  |  |  |  |
|  | Físico No hay |  |  |  |  |
| Tamizado | Biológico Mohos y levaduras | No | Es poco probable el crecimiento de mohos o levaduras después de la etapa anterior |  |  |
|  | Químico No hay |  |  |  |  |
|  | Físico No hay |  |  |  |  |
| Envasado | Biológico Mohos y levaduras | Si | Es probable el crecimiento de mohos o levaduras | Inspección constante de los envases. | Si PCC4 |
|  | Químico No hay |  |  |  |  |
|  | Físico No hay |  |  |  |  |

Elaborado por: Cecibel Lisbeth Alava P., 2006

Existen cuatro PCC en las etapas de corte, pelado, desemillado, y envasado, los cuales corresponden a peligros físicos y biológicos respectivamente.

Los peligros biológicos pueden ser controlados disminuyendo desde la recepción la carga microbiana, es decir, recibir la materia prima exenta de tierra en lo posible, para conseguir carga microbiana baja. Todo alimento seco, esta expuesto a mohos y levaduras, pero estos pueden ser controlados si se crea un ambiente en que se evite su crecimiento. Pero, es más seguro realizar periódicamente, análisis para estos microorganismos, por lo que se lo ha considerado como PCC.

Los peligros físicos pueden disminuir, entrenando al operario que revisen constantemente sus herramientas de trabajo, que si estas presentan anormalidades, se las deberá cambiar inmediatamente.

CAPÍTULO 4

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo a los resultados experimentales, se puede resaltar que, el zapallo seleccionado para proceso debe ser semi-maduro y exento de magulladuras; su humedad de equilibrio es 0.7 kgH2O/ kgss, en base a las isotermas de desorción; su contenido crítico de humedad libre es 6.38 kgH2O/ kgss con velocidad de 4.58 kg/m2h, de acuerdo a las curvas de secado;  el tiempo para secar la materia prima, en un secador de bandejas diseñado es de 4.21h, la temperatura estimada es 70 ± 2 °C.  La harina de zapallo, de acuerdo a las isotermas de adsorción, su humedad de equilibrio es 0.14 kgH2O/ kgss; su humedad final es 14% y 0.21mm de finura. Las condiciones del secador, velocidad, tiempo y temperatura, son adecuadas para conservar en el producto su elevado valor nutricional.

Se puede concluir que el nivel de producción estimado de zapallo (143.67kg/h) no es suficiente para elaborar únicamente fundas de harina de

zapallo, ya que el rendimiento de esta hortaliza como harina es del 7.96%, por lo que obligadamente se debe acudir a la elaboración de sub-productos.

- El desarrollo de la línea de producción para esta harina, abrirá campo no solo al zapallo, sino, a otras hortalizas de gran contenido nutricional que aún no han sido procesadas en nuestro medio.

- Para incrementar el nivel de producción se recomienda, aumentar la cosecha de zapallo en todas las regiones del Ecuador donde se lo cultive. Lo ideal sería elaborar fundas de harina de zapallo de 5 kilos o más destinadas a otras industrias interesadas en el desarrollo de nuevos productos a partir de esta harina.

- Se sugiere un estudio integral del zapallo, donde se aproveche sus desperdicios u otros componentes. De la cáscara, se podrían obtener sub-productos como frutas confitadas. De las semillas, dulces acaramelados o salados que sirven como vermífugos. O también, realizar la extracción de carotenoides y emplearlos como colorantes naturales.

- Con perspectivas a mediano o largo plazo, ya se puede pensar en el diseño de equipos para cortar o/y pelar esta hortaliza, ya que ayudaría a elevar el nivel de producción, minimizar tiempo de trabajo y disminuir costos de mano de obra.

APÉNDICES

APÉNDICE A

VALORES DE ACTIVIDAD DE AGUA DE SOLUCIONES SATURADAS DE SALES SELECCIONADAS

| ## Sales | Aw a 33°C |
| --- | --- |
| Acetato de potasio | 0.22 |
| Cloruro de magnesio | 0.32 |
| Carbonato de potasio | 0.43 |
| Nitrato de magnesio | 0.51 |
| Ioduro de potasio | 0.68 |
| Nitrato de sodio | 0.73 |
| Cloruro de sodio | 0.75 |
| Cloruro de amonio | 0.78 |
| Sulfato de amonio | 0.81 |
| Cloruro de potasio | 0.84 |
| Nitrato de potasio | 0.92 |
| Sulfato de potasio | 0.97 |

Fuente: LABUZA THEODORE, Practical Aspects of Isotherm Measurement and Use

APÉNDICE B

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS EMPLEADOS EN LABORATORIO PARA OBTENER HARINA DE ZAPALLO

| # SECADOR HORIZONTAL Tipo cabina |  | ## FIMCP - | Laboratorio de Arenas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo No. : | Prototipo |  |  |  |  |  |  |
| hertz | 60 |  | Velocidades: |  |  |  |  |
| voltios | 220 |  | R: | 7.34 m/s |  |  |  |
| watts | 5600 |  | S: | 5.24 m/s |  |  |  |
| amperios | 25.5 |  | T: | 4.19 m/s |  |  |  |
| fase | simple |  |  |  |  |  |  |
| # MOLINO DE BOLAS |  | # FIMCP - | # Laboratorio de Arenas |  |  |  |  |
| Marca: | Siemens |  |  |  |  |  |  |
| Micromaster 420 |  |  | GSE 6420 - 20C13 - 7AA0 |  | Datos del Motor: |  |  |
| Serial No. : XAPO07 - 002477 |  |  | Issue: | B11/1.05 | hertz | 60 |  |
| Imput: | 200 - 240 V + 10% - 10% |  |  |  | kw | 0.5 |  |
| Output: | 0 - imput V | trifásico |  |  | Voltaje | 220 - 440 |  |
| Motor: | 0.37 kw |  |  |  | Corriente: | 2.09 A/1.10 |  |
| Protección: | IP20 |  |  |  | Tipo | SKH71 - 4B |  |
| Temp. Range: | (-)10 a 50°C |  |  |  |  |  |  |
| # ANEMOMETRO |  | # ICQ - | # Laboratorio de Cromatografía |  |  |  |  |
| Nombre: | Anemo - thermometer |  |  |  |  |  |  |
| Model: | 4331 CC |  |  |  |  |  |  |
| Serie: | 61603352 |  |  |  |  |  |  |
| Control Company |  |  |  |  |  |  |  |
| # BALANZA ANALÍTICA |  | # FIMCP - | # Laboratorio de Arenas |  |  |  |  |
| Marca: | Sartorius BL210S |  |  |  |  |  |  |
| Peso máximo: | 210 g | d = 0.1 mg |  |  |  |  |  |
| Perteneciente al Proyecto VLIR - ESPOL |  |  |  |  |  |  |  |
| # ESTUFA UNIVERSAL |  | # FIMCP - | # Laboratorio de Microbiología General de Alimentos |  |  |  |  |
| Nombre: | Estufa Universal |  |  |  |  |  |  |
| Marca: | Menmert |  |  |  |  |  |  |
| Serie: | b502.037 |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: | UM - 500 |  |  |  |  |  |  |
| # TAMICES |  | # FIMCP - | # Laboratorio de Arenas |  |  |  |  |
| Nombre: | Agitador Tamiz |  |  |  | hertz |  | 50 |
| Marca: | ROP - TAP |  |  |  | hp |  | 1/4 |
| Modelo: | T-764 |  |  |  | Voltaje |  | 220 |
| Fisher scientific company |  |  |  |  | rpm |  | 142 |

# APÉNDICE C

## RESULTADOS DE LA VELOCIDAD DE SECADO

| Tiempo t, min | Peso (g) + Tara | Peso w, g | Humedad (base seca) Xt, gH2O/gss | Humedad libre X, gH2O/gss | X media | ∆X | Velocidad de secado Rc, kgH2O/m2*h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 81.40 | 12.00 | 9.655 | 8.96 | 7.67 | 2.62 | 4.92 |
| 5 | 78.50 | 9.10 | 7.080 | 6.38 | 5.05 | 2.44 | 4.58 |
| 10 | 75.50 | 6.10 | 4.416 | 3.72 | 2.61 | 1.78 | 3.33 |
| 15 | 73.00 | 3.60 | 2.197 | 1.50 | 0.83 | 1.07 | 2.00 |
| 20 | 71.50 | 2.10 | 0.865 | 0.16 | -0.23 | 0.40 | 0.75 |
| 25 | 70.60 | 1.20 | 0.066 | -0.63 | -0.63 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 70.55 | 1.15 | 0.021 | -0.63 | -0.63 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 70.55 | 1.15 | 0.021 | -0.68 | -0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 70.55 | 1.15 | 0.021 | -0.68 | -0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 70.55 | 1.15 | 0.021 | -0.68 | -0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 70.55 | 1.15 | 0.021 | -0.68 | -0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 70.55 | 1.15 | 0.021 | -0.68 | -0.68 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 70.55 | 1.15 | 0.021 |  |  |  |  |

APÉNDICE D

NORMA INEN 517

APÉNDICE E

ESCALA HEDÓNICA PARA DOS FORMULACIONES

Producto:____________________________

Fecha:_______________________________

Por favor pruebe las muestras y marque con una X cuanto le gusta o disgusta según la escala.

# Escala				código 1		código 2

Me gusta extremadamente		_____			_____

Me gusta mucho				_____			_____

Me gusta moderadamente			_____			_____

Me gusta ligeramente			_____			_____

Ni me gusta ni me disgusta		_____			_____

Me disgusta ligeramente			_____			_____

Me disgusta moderadamente		_____			_____

Me disgusta mucho				_____			_____

Me disgusta extremadamente		_____			_____

Agradezco su comentario sincero

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Muchas gracias

APÉNDICE F

CALIFICACIONES DE JUECES POR ESCALA HEDÓNICA A LA COLADA DE ZAPALLO

| PRODUCTO: COLADA DE ZAPALLO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### CÓDIGOS |  |  |  |
| No. JUECES, n | 567 | 378 | #### Diferencia, D | D2i |
| 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 5 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 8 | -5 | 25 |
| 7 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 9 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 10 | 8 | 9 | -1 | 1 |
| 11 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 12 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 13 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 14 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 15 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 16 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 17 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 18 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 19 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 20 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 21 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 22 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 23 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 24 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 25 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 26 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 27 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 28 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 29 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 30 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| TOTAL, m | 213 | 215 | -2 | 96 |
|  |  | (∑ D)2= | 4 |  |

APÉNDICE G

PRUEBA T “STUDENT”

APÉNDICE H

CALIFICACIONES DE JUECES POR ESCALA HEDÓNICA AL BUDÍN DE ZAPALLO

| PRODUCTO: | BUDÍN DE ZAPALLO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CÓDIGOS |  |  |  |
| No. JUECES, n | 331 | 411 | Diferencia, D | D2i |
| 1 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 2 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 4 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 6 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 7 | 4 | 7 | -3 | 9 |
| 8 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 9 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 10 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 11 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 12 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 13 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 14 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 15 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 16 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 17 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 18 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 19 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 20 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 21 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 22 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 23 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 24 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 25 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 26 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 27 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 28 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 29 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 30 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| TOTAL, m | 202 | 217 | -15 | 79 |
|  |  | (∑ D)2= | 225 |  |

APÉNDICE I

CALIFICACIONES DE JUECES POR ESCALA HEDÓNICA AL HELADO DE ZAPALLO

| PRODUCTO: HELADO DE ZAPALLO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CÓDIGOS |  |  |  |
| No. JUECES, n | 200 | 100 | Diferencia, D | D2i |
| 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 4 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| 5 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 6 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 7 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 8 | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 9 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 11 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 12 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 13 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| 14 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 15 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 17 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 18 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 19 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 20 | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 21 | 4 | 7 | -3 | 9 |
| 22 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 23 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 24 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 25 | 7 | 8 | -1 | 1 |
| 26 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 27 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 28 | 6 | 7 | -1 | 1 |
| 29 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 30 | 8 | 4 | 4 | 16 |
| TOTAL | 211 | 202 | 9 | 105 |
|  |  | (∑ D)2= | 81 |  |

APÉNDICE J

LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE LA HARINA DE ZAPALLO – AUTOCAD

APÉNDICE K

LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE LA HARINA DE ZAPALLO – LOOKOUT

BIBLIOGRAFÍA

- ANZALDÚA – MORALES ANTONIO. Editorial Acribia, S.A. Zaragoza - España. 1994. Pág.: 68 – 74, 133, 134, 189, 190.

- BARBOSA – CANÓVAS GUSTAVO V. Y VEGA – MERCADO HUMBERTO. Deshidratación de alimentos. Editorial Acribia, S.A. Zaragoza – España. Pág.: 27 – 33, 132 – 134

- GEANKOPLIS C. J. Procesos de transporte y operaciones unitarias. Editorial CECSA. México. Tercera edición. 2003. Pág.: 579 - 625, 944 - 945, 982, 983

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS. Resultados provinciales y cantorales del III Censo Nacional Agropecuario en la Provincia de Manabí 2001. Tabla 20.

- LABUZA THEODORE P.  Moisture Sorption: Practical Aspects of Isotherm Measurement and Use. 1984. Pág.: 10, 22 - 25

- MARCILLA GOMIS A. Introducción a las operaciones de separación.

- MINISTERIO DE PREVISIÓN SOCIAL Y SANIDAD INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN. Tabla de composición de los alimentos ecuatorianos. Quito – Ecuador. 1965. páginas: 13, 19, 20

- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. Dirección Nacional Agrícola, Departamento de Cultivos. Revistas del AGRO. Cultivo del zapallo.

- STEVENSON KENNETH E. PH. D. Y BERNARD DANE T. Manual para el desarrollo e implementación de un plan de análisis de peligros y puntos críticos de control. HACCP. Edición tercera. 1999. Pág.: 73, 240 - 266