RESUMEN

El objetivo de ésta tesis es la evaluación de la influencia de la temperatura en la inactivación enzimática de la pectinmetilesterasa, en la pulpa de badea (passiflora quadrangularis), y su efecto en la reología de la pulpa. Para lo cual, es preciso conocer los valores cinéticos durante su tratamiento térmico, con el fin de determinar el tiempo y la temperatura adecuada para su inactivación.

La pulpa presentó un contenido inicial de 1,105 UPE/ml (unidadedes e pectinmetilesterasa/ml), a un pH de 4,5. Los experimentos realizados sirvieron para establecer la cinética de inactivación enzimática en un rango de temperaturas de 70-90ºC y a presión atmosférica. Demostrándose que a 90º C se obtiene una mayor constante de velocidad de inactivación que en las otras temperaturas evaluadas. El valor Z determinado para la fruta es de 38ºC. La inactivación de la enzima siguió una cinética de primer orden. El tiempo de inactivación térmica se determinó mediante el cálculo teórico y ensayos reológicos. Se determinó que la pulpa fresca presenta un comportamiento no-newtoniano, y se caracterizó reològicamente con tratamientos térmicos a diferentes tiempos D. Adicionalmente se realizó una prueba sensorial triangular, con lo cual se estableció que si existen diferencias significativas a niveles de significancia del 1% y 5%, a una temperatura de 90ºC, entre pulpas con tratamientos térmicos y pulpa fresca.

Finalmente se presenta un diagrama de flujo, el que esquematiza las etapas de proceso del producto, además de su respectiva descripción. Conjuntamente, se describe las principales características de los intercambiadores de calor adecuados para el procesamiento de pulpas de frutas.

INDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN………………………………………………………………..….……I

ÍNDICE GENERAL..............................................................................…... III

ABREVIATURAS………………………………………………….……...…... VII

SIMBOLOGIAS…………………………………………………...….…..….. .VIII

ÍNDICE DE FIGURAS………………………………………………...………. IX

ÍNDICE DE TABLAS…………………………………………………...……… XI

INTRODUCCIÓN……………………………………………………..…..………1

CAPITULO 1

1.   GENERALIDADES

1.1  Materia Prima………………………………………………………….	 3

1.2  Producto………………………………………………………………	 6

  - Factores que afectan la calidad en productos derivados de frutas.9

    - Enzimas pécticas…………………………………………..…	11

1.3.1.1 Enzima pectinmetilesterasa……………………..…	13

  - Reología en alimentos………………………………………………..	15

    - Fluidos No-newtonianos…………………………………….	17

  - Procesamiento térmico continuo……………………………………	20

1.5.1   Intercambiadores de calor……………………………………	22

CAPITULO 2

- MATERIALES Y METODOS

2.1 Determinación de cinéticas de inactivación enzimática…………	25

2.1.1 Preparación de muestra………………………………………25

2.1.1.1 Obtención  y Análisis físico-químico de la pulpa

Fresca………...……………………………………	25

2.1.1.2 Estandarización de la pulpa fresca…………….	27

2.1.2 Tratamiento térmico……………………………………….	30

2.1.3 Análisis de la actividad de la enzima pectinmetilesterasa.34

2.1.4 Método de cálculo para determinación de valor K y D.…	38

2.1.5 Método de cálculo para determinación de valor Z y

energía  de activación………………………………….……	39

2.2 Caracterización reológica de la pulpa……………………….……	40

2.3 Determinación de tiempo de inactivación térmica………….……41

2.3.1 Cálculo teórico mediante ecuación diferencial de primer

Orden……………………………………...……………….….	42

2.3.2 Ensayos reológicos……………………………………….	42

2.4 Evaluación sensorial…………………………………………….	47

2.4.1 Preparación de las muestras…………………………….	48

2.4.2 Método estadístico de análisis de resultados………….	50

2.5 Caracterización de pulpa con tratamiento térmico……………	51

2.5.1 Análisis químico de la pulpa con tratamiento térmico…51

CAPÍTULO 3

- RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS

3.1 Análisis físico-químico y estandarización de pulpa

previo tratamiento térmico……………………………………….	53

  - Evaluación de las cinéticas de inactivación enzimática

de PME………………………………………………………	55

    - Determinación de valores D, Z y energía

de activación………………………………………………59

3.3 Caracterización reológica de la pulpa…………………………	63

3.4 Determinación de tiempo de inactivación térmica para PME.....69

3.5 Análisis estadístico de prueba sensorial………………………	76

3.6 Caracterización de pulpa con tratamiento térmico……………	78

CAPÍTULO 4

- PROCESO DEL PRODUCTO

.   4.1 Diagrama de Flujo…………………………………………………	83

4.2 Descripción del proceso………………………………………….	84

  - Características de intercambiadores de calor………………….	88

    - Intercambiador de calor de tubos concéntricos……	90

4.3.2  Intercambiador de calor de superficie raspada……	91

    - Intercambiador multitubo modificado………………	93

CAPITULO 5

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………	95

APÉNDICES.

BIBLIOGRAFÍA.

ABREVIATURAS

cm              		Centímetro

cP	           	Centipoise

ºBrix	       		Grados Brix

ºC                  	Grado centígrado

g                 	           Gramo

NaOH	        		Hidróxido de sodio

Índice de cons. 	Índice de consistencia

kcal              		Kilo calorías

màx.			Máximo

m                   	Metro

ml                 		Mililitro

min               		Minuto

Pa.s	          		Pascal segundo

RPM             		Revoluciones por minuto

RPS             		Revoluciones por segundo

s                   		Segundo

UPE             		Unidades de pecinesterasa

Veloc. Rot.   		Velocidad Rotacional

SIMBOLOGIA

EN               Enzima activa a un determinado tiempo

EN0              Número inicial de enzimas

D 	         Valor de reducción decimal

K                 Constante de velocidad de reacción

F 	         Valor F [min]

-d[EN]/dt   Proporción a la cual decrece el número de microorganismos, enzimas o atributo de calidad.

n                 Índice de comportamiento al flujo (adimensional)

k                 Índice de consistencia [Pa.sn]

µap                     Viscosidad aparente [Pa.s]

π                 Valor Pi

N                 Velocidad rotacional [RPM]

Z	         Factor de resistencia térmica [ºC]

Ea	         Energía de activación [Kcal/mol]

V                 Consumo de hidróxido de sodio [ml]

N                 Normalidad de la solución

T                 Tiempo de agitación [min]

A                 Alícuota [ml]

%	Porcentaje

ỳ	Velocidad de deformación [s-1]

	Esfuerzo cortante [Pa]

V	Velocidad angular [radianes/seg.]

UPE/UPE0  índice de actividad residual de la enzima pectinmetilesterasa

z	Estadístico z de la curva normal

x1	Número de aciertos o respuestas correctas

ne	Número de ensayos

m	Número esperado de éxitos o del valor medio de ne ensayos, y equivale a np

s	Desviación estándar o típica, también equivalente a (np (1 – p))1/2

p	         Probabilidad de éxito o acierto en cada ensayo (1/2 tratándose

de pruebas pareadas y 1/3 tratándose de pruebas triangulares)

INDICE DE FIGURAS

Pág.

Fig. 1.1	Fruta passiflra quadrangularis………………………………..	 5

Fig. 1.2	Modelo de pectina y puntos de acción de las enzimas

PME y PG……………………………………………………….	12

Fig. 2.1	Diagrama de flujo de la metodología a seguir para la

realización de las pruebas experimentales…………………	23

Fig. 2.2	Muestras colocadas en los tubos de ensayo

respectivamente rotulados…………………………………....	29

Fig. 2.3	Sistema utilizado para el análisis de actividad enzimática

de la PME……………………………………………………….	35

Fig. 2.4	Equipo de Baño María y termómetro digital utilizados

para realizar  las pruebas experimentales de tratamiento

térmico……………………………………………………………	45

Fig. 2.5	Viscosímetro rotacional, marca Brookfield, modelo RVT…	46

Fig. 2.6	Sistema para la determinación de viscosidad……………….	47

Fig. 2.7	Presentación de las muestras y demás implementos para

la prueba sensorial……………………………………………...	50

Fig. 3.1	Inactivación térmica de enzima PME en pulpa de badea

a diferentes temperaturas……………………………………..	57

Fig. 3.2 	Gráfica para el cálculo del parámetro Z de la enzima PME	61

Fig. 3.3	Gráfica de Arrhenius de velocidades de inactivación

térmica……………………………………………………………	62

Fig. 3.4	Cambio de la viscosidad aparente a diferentes velocidades

de rotación (RPS.)……………………………………………….63

Fig. 3.5	Gráfica para determinación de parámetros reológicos

n y k………………………………………………………………	65

Fig. 3.6	Curva de flujo obtenida en la muestra a 26 ºC…………….	67

Fig. 3.7	Comportamiento del k a través del tiempo en diferentes

tratamientos térmicos y pulpa fresca………………………	76

Fig. 3.8	Comparación de tiempos de reducción decimal entre

microorganismos y componentes alimenticios……………	81

Fig. 4.1   Diagrama de flujo de proceso del producto…………………….	86

Fig. 4.2   Intercambiador de calor de tubos concéntricos………………...	93

Fig. 4.3   Intercambiador de calor de superficie raspada……………..…	94

Fig. 4.4   Intercambiador de calor de  tubo fibratubo…………………….	96

Fig. A      Sistema para le determinación de ácido ascórbico……………..	A

Fig. C      Principales elementos del viscosímetro de Brookfield…………	C

Fig. H      Hoja de resultados presentada a los jueces……………………..	H

INDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla   1	Composición química y valor nutritivo en la pulpa y

arilo de la pasiflora quadrangularis…………………….……	 6

Tabla   2	Características de flujo de alimentos……………….……… 	19

Tabla   3	Temperaturas y tiempos para la obtención de la cinética

de inactivación enzimática de la PME……………………	30

Tabla   4	Características químicas del mesocarpio y arilo

de la badea, y estandarización …………………..……….	54

Tabla   5	Actividad de Pectinesterasa…………………………….….	56

Tabla   6	Actividad residual de la enzima PME a 70 ºC a

través del tiempo…………………………………………….	59

Tabla   7	Valores de contante de velocidad (k) de la enzima PME

en pulpa de badea………………………………………….	60

Tabla   8	Valore de D y Z para la inactivación de la enzima PME	61

Tabla   9	Valores Z para diversas frutas…………………………….	62

Tabla  10	Datos registrados y calculados para determinación de

parámetros reológicos……………………………………..	65

Tabla  11	Parámetros reológicos reportados en frutas…………….	69

Tabla  12	Tiempos de inactivación térmica reportados en diversas

productos ……………………………………………………	70

Tabla  13	Resultados experimentales de ensayo reológico en

muestra con tratamiento térmico 2D……………………..	71

Tabla  14	Resultados experimentales de ensayo reológico en

muestra sin tratamiento térmico………………………….	72

Tabla  15	Resultados experimentales de ensayo reológico en

muestra con tratamiento térmico 2D……………………	74

Tabla  16	Resultados experimentales de ensayo reológico en

muestra con tratamiento térmico 3D…………………….	75

Tabla  17 	Resultados experimentales de ensayo reológico en

muestra con tratamiento térmico 4D……………………	76

Tabla  18	Porcentajes de disminución de k en los diferentes

tratamientos térmicos y pulpa fresca……………………	78

Tabla  19	Características químicas de la pulpa con tratamiento

térmico……………………………………………………..	 80

Tabla  20      Factores de resistencia térmica del acido ascórbico en

diferentes productos………………………………………………..83

Tabla 21       Factores del viscosímetro de Brookfield modelo RVT………….F