TOLERANCIAS DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA [4]

| Procesos | Límites típicos de tolerancias |  |
| --- | --- | --- |
|  | in | mm |
| Fundición |  |  |
| Fundición en arena: |  |  |
| Hierro fundido | ±0,050 | ±1,3 |
| Acero | ±0,060 | ±1,5 |
| Aluminio | ±0,020 | ±0,5 |
| Fundición en dados | ±0,005 | ±0,12 |
| Moldeado de plásticos |  |  |
| Polietileno | ±0,010 | ±0,3 |
| Poliestireno | ±0,006 | ±0,15 |
| Maquinado |  |  |
| Taladrado, diámetro: |  |  |
| 0,250 in (6 mm) | +0.003, -0.001 | +0.08, -0.03 |
| 1,000 in (25 mm) | +0.006, -0.002 | +0.13, -0.05 |
| Fresado | ±0,003 | ±0,08 |
| Torneado | ±0,002 | ±0,05 |
| Abrasivo |  |  |
| Esmerilado | ±0,0003 | ±0,008 |
| Abrillantado | ±0,0002 | ±0,005 |
| Rectificado | ±0,0002 | ±0,005 |
| No tradicionales |  |  |
| Maquinado químico | ±0,003 | ±0,08 |
| Descargas eléctricas | ±0,001 | ±0,025 |
| Esmerilado electroquímico | ±0,001 | ±0,025 |
| Maquinado electroquímico | ±0,002 | ±0,05 |
| Corte con haz de electrones | ±0,003 | ±0,08 |
| Corte con rayo láser | ±0,003 | ±0,08 |
| Arco de plasma | ±0,050 | ±1,3 |

[4] MIKELL P. GROOVER,  FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA,  PRENTICE HALL LATINOAMÉRICA,  MÉXICO,  1997

APÉNDICE D

TOLERANCIAS DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA