TERCERA  EVALUACION 1º TERMINO AÑO LECTIVO 2010-2011

MATERIA:   OPERACIONES UNITARIAS I

FECHA: 14 SEPTIEMBRE 2010

ALUMNO:

RESOLUCION DE PROBLEMAS ( 100% DEL PUNTAJE TOTAL DEL EXAMEN

- Usando un filtro prensa con área de 0,0929 m2; Presión constante = 34,5 kPa de una suspensión acuosa de 13,9 % peso de CaCO3 a 300 ºK. La relación de masa de torta húmeda a torta seca es de 1,59  . La densidad de la torta seca es de 1017 kg/m3 y se tienen los siguientes datos experimentales:

W = kg de filtrado	t= tiempo en segundos

| W | t |
| --- | --- |
| 0,91 | 24 |
| 1,81 | 71 |
| 2,72 | 146 |
| 3,63 | 244 |
| 4,54 | 372 |
| 5,44 | 524 |
| 6,35 | 690 |
| 7,26 | 888 |
| 8,16 | 1188 |

Calcular Alfa y Rm

- Un evaporador de efecto múltiple de 5 efectos, se usa para concentrar una solución desde 4 hasta 20% de sólidos. El incremento del punto de ebullición es proporcional a la concentración y es de 25 F por cada 20% de sólidos.

- Asumiendo que se evaporan cantidades iguales de agua en cada etapa, determine la concentración y el incremento del punto de ebullición para cada etapa

- Si el vapor se encuentra disponible a 270 F y la última etapa produce vapor con una temperatura de saturación de 100 F. Qué tanto se reduce el gradiente de temperaturas debido a la elevación del punto de ebullición?

- Construir una Carta Psicrométrica para la presión atmosférica de 760 mmHg,  en el rango de 80 a 200º F. De igual manera las rectas de saturación adiabática en intervalos de 10 º F