EXAMEN PARCIAL DE ELECTRONICA DE POTENCIA II

Profesor:       Larco Gómez Damián Alberto

Fecha:           Guayaquil, 6 de Julio del 2010.

Estudiante:

Apellidos ………………………………….…Nombres………………………………

TEMA No 1.                          (25 %)

Ordene las líneas de código desde la línea 6 a hasta la 23

TEMA No 2 .                          (25 %)

Los parámetros de Vtri son:

V1= -10; V2=10; TD=0; TR=0.499; TF=0.499; PW=0.002ms; PER=1ms.

a.- Demuestre si se tiene conducción continua o discontinua (Vcontrol=5V)

b.- Calcule los valores Imax e Imin de estado estable.

c.- Grafique: Voltaje en la carga (VAB), corriente en la carga (IAB), corriente ánodo cátodo del diodo DB+ y corriente colector a emisor de TB+. (Dibuje un solo ciclo de estado estable).

TEMA No 3. .                          (25 %)

Para el troceador clase A demuestre (ayúdese de gráficos) que:

tx=τlnetonτ1−V−VCVC1−e−tonτ s

TEMA No 4.                          (25 %)

Los datos de placa y del fabricante de un motor DC de magneto permanente son los siguientes:

V=7.56 Vn=500 RPMHP=1 Ia=4.1 ARa=7.56 ΩLa=55.0 mHJm=0.068 Kg.m2Wf=150 W

Este motor va a ser impulsado por un troceador (Chopper) clase A con una fuente DC de 240 V. La frecuencia de troceo es constante (500  Hz.) y el mínimo torque de carga en el eje del motor es de 5 N.m.

Determine:

a) El valor de tON para que el motor DC con el mínimo torque de carga  en el eje  rote a una velocidad de  500    RPM.