Primera Evaluación Instrumentación Industrial

1T-2010 (07/07/2010)

- ¿Qué es la Instrumentación Industrial? Indique por lo menos 10 funciones que pueden realizar los instrumentos industriales.

- Realice un diagrama de bloques de un sistema de medidas en el contexto del control de procesos.

- Diagrame un ejemplo de un sistema de medida de temperatura que contenga: un horno industrial, medio de transmisión de la señal, sensor de temperatura (termocupla), acondicionador de señal, receptor, transmisor, aislamiento, controlador de temperatura y actuador.

- Defina lo que es un sensor y transductor.

- En instrumentación que se considera como un dispositivo inteligente (smart device)?

- Mencione y defina brevemente cada una de las especificaciones estáticas de los instrumentos de medición.

- ¿De cuántas maneras puede ser descrito el funcionamiento dinámico de un transductor? Explique cada una de ellas.

- Mencione (6) consideraciones básicas a tener en cuenta en la selección de un transductor.

- Mencione el principio de operación de la termocupla y las leyes que gobiernan su funcionamiento.

- Mencione los aspectos a tener presente en el acondicionamiento de la señal de un termopar. Explique.

- Haga el diagrama P&ID de la planta de nivel existente en el laboratorio de Instrumentación.

- Consideraciones a tener en cuenta en el uso de las Pt-100. Explique.

- Realice el esquema neumático para regular la velocidad de entrada y salida de un pistón de doble efecto. Accionamiento manual.

- Elabore un diagrama esquemático de un sistema neumático básico de una planta con todas sus partes y que incluya la distribución con final en línea muerta.

- Cuando se presiona el pulsador P1, se desplaza la tapa inferior  mediante el cilindro A(1.0) y el material de la tova cae sobre el contenedor 1. Luego de llenado el contenedor 1, el pistón B (2.0) posiciona el contenedor 2 para que se llene. Finalmente el cilindro B retorna a su posición inicial. Los contenedores son retirados manualmente. Elaborar: (a) Circuito electro neumático, (b) Diagrama Espacio fase de los cilindros, (c) Grafcet para el sistema de llenado descrito.