Examen Instalaciones Eléctricas Industriales - 2º Evaluación – 1T2010 - 60 puntos

- (5ptos.) Qué es el THDI y el THDV. Indique los valores aceptados por las normas. Escriba las expresiones matemáticas para cada uno, indicando el significado de cada uno de sus elementos.

- (5ptos.) Cuál es la razón para que los capacitores trifásicos estén conectados en Delta en vez de en Y. Demuestre.

- (5ptos.) Cuál es la expresión para calcular QC en la compensación individual del factor de potencia de un transformador trifásico. Explique.

- (20ptos.) Con la siguiente información estimar un banco de capacitores y cuantificar el ahorro promedio mensual. Medición en alta: Tc 50:5; Tp 8400/120. Transformador de la Subestación 1500KVA - Delta / Y - 13.8 KV/230-127V - Z 4.19%. Considerar los costos vigentes de la energía y la demanda (sacar datos de investigación enviada al respecto). Tomar de referencia lo visto en clase respecto al tema en consideración y la tarea de investigación enviada. Datos tabulados de planillas eléctricas.

| KW/hr |  | KVAR/hr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| actual | anterior | actual | anterior | A (resto de horas) | B (horas pico) |
| 6106 | 5476 | 4250 | 3917 | 1,56 | 1,15 |
| 6740 | 6106 | 4620 | 4250 | 1,56 | 1,20 |
| 7400 | 6740 | 4931 | 4620 | 1,50 | 1,43 |
| 8105 | 7400 | 5289 | 4931 | 1,47 | 1,22 |
| 8745 | 8105 | 5675 | 5289 | 1,47 | 1,14 |
| 9475 | 8745 | 6125 | 5675 | 1,13 | 1,10 |

- (15ptos.) En el siguiente diagrama unifilar de una planta industrial, encuentre (a) el QC para mejorar el factor de potencia a 0.95, (b) con respecto a los armónicos y el banco de capacitores que medidas tomaría. Proceda en los cálculos según lo considere conveniente.

M AC

5 MIJA 230V - 50HP – fp=0.75

8 MIJA 230V – 40HP – fp= 0.7

M

13.8Kv/230V

1500KVA

6%

P= 100Kw

Q=75Kvar

6 MIJA – 230V – 100HP – fp=0.7

P=6

M AC

(10ptos.) En el siguiente sistema eléctrico industrial determine los breakers (protección) A y B.

4160 V

3 mot síncronos 600Hp, 1200 rpm - fp=1

440V

4160 V

G AC

69Kv -1000MVAcc

Delta/Y - 3MVA – 69/4.16Kv – 7%

Y – 500Kw – 625KVA x”= 9%

Alumbrado

MI 100Hp – fp=0.7

MI 100Hp – fp=0.7

Delta/Y – 750KVA –4160/440V – 5.5%

A	B