Fundamentos de Redes de Datos

Examen Final

Agosto 31/2010

Nombre: _______________________________________

Por favor, lea bien antes de contestar. No se aceptarán respuestas tachadas

Primera Parte (25 puntos)

- Indique cual es la submascara de red predeterminada para las redes de clases A, B, C.

| Clase A |  |
| --- | --- |
| Clase B |  |
| Clase C |  |

- Una con líneas y coloque los colores de los cables para cumplir con la nomenclatura 568B de un cable de red directo.

| Color Pin |  | Pin Color |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 |
| 2 |  | 2 |
| 3 |  | 3 |
| 4 |  | 4 |
| 5 |  | 5 |
| 6 |  | 6 |
| 7 |  | 7 |
| 8 |  | 8 |

- Escriba la siguiente dirección IP en código decimal

10101010.00000001.11110100.00001111

- Una con líneas las IPs con las clases a las que pertenecen

| Clase A |  | 11.1.2.2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 192.168.1.2 |
| Clase B |  | 200.10.148.5 |
|  |  | 171.23.2.45 |
| Clase C |  | 180.340.2.2 |
|  |  | 25.2.2.34 |

- Cuál es el tamaño máximo de una trama (en bytes)?

Segunda Parte (25 puntos)

- Explique de manera general qué significan los términos unicast, broadcast y multicast en una red.

- a) Enumere dos tipos de cables utilizados para dar conectividad en una red Ethernet.

b) Indique cuales son los tipos de cables de fibra que pueden ser utilizados en una conexión.

- Indique cuál es la dirección IP de la red para las siguientes direcciones IP de hosts.

- IP: 210.216.3.214/25

Dirección IP Red: ___________________

- IP: 172.15.32.165/27

Dirección IP Red: ___________________

- Verdadero o Falso

- Full-duplex se refiere a recepción y transmisión al mismo tiempo (V) o (F)

- En una red con un switch hay más dominios de colisión que en una red con un hub (V) o (F)

- Una submascara 255.255.255.224 también se puede escribir con /28.  (V) o (F)

- La IP 200.126.3.159 es el broadcast de la red con IP 200.126.3.128/27 (V) o (F)

- Especifique los nombres de los campos para la trama IEE 802.3 (en el orden correcto)

Tercera Parte (30 puntos)

- Para la siguiente figura, cumpla los requerimientos solicitados para el numero de hosts de cada red, el bloque IP que se entrega es 192.188.34.0/255.255.255.0. (20 puntos)

| Red | Dirección IP |
| --- | --- |
| A |  |
| B |  |
| C |  |
| D |  |
| E |  |

- En la siguiente figura, considerando que los routers están bien configurados, y que no existen problemas de ruteo entre los routers, indique cuáles son los 2 problemas por los cuales la computadora A no puede hacer ping al servidor (10 puntos).